CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTELOR DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării;

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării;

3. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație capitală a segmentelor de rețele inginerești din cadrul Brigăzii 3 infanterie motorizată.

Lista cu cantitațile de lucrări

Capitolul 1. Retele electrice exterioare – segmentul I

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu (adincimea 0.7m si latimea 0.6m L=260m) | m3 | 109,200 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 109,200 |
| 3 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 8,000 |
| 4 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 8,000 |
| 5 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (ПНД d=50mm) | 1 km | 0,025 |
| 6 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (ПНД d=90mm) | 1 km | 0,200 |
| 7 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (45m2 :0.6 lat.trans. x2 din 2 parti) | m | 150,000 |
| 8 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (45m2 x0.1) | m3 | 4,500 |
| 9 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (45m2 x0.18m) | 100 m3 | 0,081 |
| 10 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (10cm) | m3 | 4,500 |
| 11 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня) (k=0.5 materiale) (18cm) | m3 | 8,100 |
| 12 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 45,000 |
| 13 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 45,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 14 | 08-01-062-1 k=0.5 | Demontarea transformatorului de putere, masa pina la 1 t, 160kVA | buc | 1,000 |
| 15 | 08-01-062-2 | Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 3 t, 250kVA | buc | 1,000 |
| 16 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 | buc | 2,000 |
| 17 | 08-03-526-4 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 | buc | 2,000 |
| 18 | 08-03-526-3 k=0.5 | Demontarea automatului tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (din ШУ exist) | buc | 1,000 |
| 19 | 08-01-053-1 k=0.5 | Demontarea transformatorilor de curent, tensiune pina la 10 kV (din ШУ exist) | buc | 3,000 |
| 20 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV (in ШУ exist) | buc | 3,000 |
| 21 | 10-06-033-25 | Reconstructia liniilor de cablu: Extractia cablului din canalizare, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | 1 km | 0,030 |
| 22 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | 1 km | 0,015 |
| 23 | 10-06-037-07 k=0.5 | Demontarea dulapului de perete, marime, mm, pina la: 800х1800 | buc | 1,000 |
| 24 | 10-06-037-07 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 800х1800 | buc | 1,000 |
| 25 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 (PDC-TF-01-400-05) | buc | 1,000 |
| 26 | 08-03-600-2 | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |
| 27 | 08-01-053-1 | -Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc | 6,000 |
| 28 | 08-02-411-2 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm | 100 m | 0,500 |
| 29 | 10-06-037-08 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 | buc | 5,000 |
| 30 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,050 |
| 31 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 1,000 |
| 32 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,150 |
| 33 | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 16,000 |
| 34 | 08-02-165-3 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2(120mm2) | buc | 16,000 |
| 35 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 | buc | 8,000 |
| 36 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 0,500 |
| 37 | 08-02-412-11 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 1,500 |
| 38 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi si canale de cabluri pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,200 |
| 39 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 2,000 |
| 40 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 2,600 |
| 41 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 2,400 |
| 42 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg | 100 m | 3,000 |
| 43 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 1,500 |
| 44 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 1,500 |
| 45 | 3332037-06 | Cablu AПвБбШв 4х120mm2 (2.329kg/m) | m | 500,000 |
| 46 | 3332027-001 | Cablu КВВГ 4х1.0mm2 | m | 120,000 |
| 47 | 33310117-22 | Conductor ПВ2-450 1x70mm2 | m | 200,000 |
| 48 | 33500410-24 | Papuc de cablu TМ70-12-13 | buc | 75,000 |
| 49 | 3350405-11 | Papuc de cablu izolat B-106-1401 | buc | 35,000 |
| 50 | 33351023-5 | Mufa de cuplaj SОME 81524 | buc | 16,000 |
| 51 | 33351022 | Manson terminal EPКT 0047-L12 | buc | 16,000 |
| 52 | 3337100011-06 | Canal pentru cabluri 25x16, marca "Элекор" | m | 100,000 |
| 53 | 444019-01 | Teava din otel d=50mm | m | 15,000 |
| 54 | 4440074-8 | Furtun metalic РЗ-Ц-П Dу=50мм | m | 50,000 |
| 55 | 3370037-01 | Cutie de ramificatie У995У2 150*150 | buc | 5,000 |
| 56 | 33330001 | Caramida | buc | 2 400,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 57 | 5552012-40 | Panou de evidenta, 380V, 400A trifazat PDC-T.F-01-400 05 | buc | 1,000 |
| 58 | 5550151-38 | -Contor electronic trifazat multitarifar conectare prin transformatoare de curent ZMD 410 CT3x220/380V, 5A | buc | 1,000 |
| 59 | 555100028-20 | -Transformator de curent TТИ-А-300/5А 5ВА | buc | 6,000 |
| 60 | 5550214-2 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 315A, BA88-37/3/315(inst.ШУ) | buc | 2,000 |
| 61 | 5550212-9 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 160A, BA88-33/3/160 (inst.ТП) | buc | 2,000 |
| 62 | 5551016-6 | Transformator de forta, ТМ-250/10/04 | buc | 1,000 |

Capitolul 2. Retele electrice exterioare – segmentul II

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu (adincimea 0.7m si latimea 0.6m L=260m) | m3 | 109,200 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 109,200 |
| 3 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 8,000 |
| 4 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 8,000 |
| 5 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (ПНД d=50mm) | 1 km | 0,025 |
| 6 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (ПНД d=90mm) | 1 km | 0,200 |
| 7 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (45m2 :0.6 lat.trans. x2 din 2 parti) | m | 150,000 |
| 8 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (45m2 x0.1) | m3 | 4,500 |
| 9 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (45m2 x0.18m) | 100 m3 | 0,081 |
| 10 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (10cm) | m3 | 4,500 |
| 11 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня) (k=0.5 materiale) (18cm) | m3 | 8,100 |
| 12 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 45,000 |
| 13 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 45,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 14 | 08-01-062-1 k=0.5 | Demontarea transformatorului de putere, masa pina la 1 t, 160kVA | buc | 1,000 |
| 15 | 08-01-062-2 | Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 3 t, 250kVA | buc | 1,000 |
| 16 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 | buc | 2,000 |
| 17 | 08-03-526-4 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 | buc | 2,000 |
| 18 | 08-03-526-3 k=0.5 | Demontarea automatului tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (din ШУ exist) | buc | 1,000 |
| 19 | 08-01-053-1 k=0.5 | Demontarea transformatorilor de curent, tensiune pina la 10 kV (din ШУ exist) | buc | 3,000 |
| 20 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV (in ШУ exist) | buc | 3,000 |
| 21 | 10-06-033-25 | Reconstructia liniilor de cablu: Extractia cablului din canalizare, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | 1 km | 0,030 |
| 22 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | 1 km | 0,015 |
| 23 | 10-06-037-07 k=0.5 | Demontarea dulapului de perete, marime, mm, pina la: 800х1800 | buc | 1,000 |
| 24 | 10-06-037-07 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 800х1800 | buc | 1,000 |
| 25 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 (PDC-TF-01-400-05) | buc | 1,000 |
| 26 | 08-03-600-2 | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |
| 27 | 08-01-053-1 | -Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc | 6,000 |
| 28 | 08-02-411-2 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm | 100 m | 0,500 |
| 29 | 10-06-037-08 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 | buc | 5,000 |
| 30 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,050 |
| 31 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 1,000 |
| 32 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,150 |
| 33 | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 16,000 |
| 34 | 08-02-165-3 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2(120mm2) | buc | 16,000 |
| 35 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 | buc | 8,000 |
| 36 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 0,500 |
| 37 | 08-02-412-11 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 1,500 |
| 38 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi si canale de cabluri pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,200 |
| 39 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 2,000 |
| 40 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 2,600 |
| 41 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 2,400 |
| 42 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg | 100 m | 3,000 |
| 43 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 1,500 |
| 44 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 1,500 |
| 45 | 3332037-06 | Cablu AПвБбШв 4х120mm2 (2.329kg/m) | m | 500,000 |
| 46 | 3332027-001 | Cablu КВВГ 4х1.0mm2 | m | 120,000 |
| 47 | 33310117-22 | Conductor ПВ2-450 1x70mm2 | m | 200,000 |
| 48 | 33500410-24 | Papuc de cablu TМ70-12-13 | buc | 75,000 |
| 49 | 3350405-11 | Papuc de cablu izolat B-106-1401 | buc | 35,000 |
| 50 | 33351023-5 | Mufa de cuplaj SОME 81524 | buc | 16,000 |
| 51 | 33351022 | Manson terminal EPКT 0047-L12 | buc | 16,000 |
| 52 | 3337100011-06 | Canal pentru cabluri 25x16, marca "Элекор" | m | 100,000 |
| 53 | 444019-01 | Teava din otel d=50mm | m | 15,000 |
| 54 | 4440074-8 | Furtun metalic РЗ-Ц-П Dу=50мм | m | 50,000 |
| 55 | 3370037-01 | Cutie de ramificatie У995У2 150*150 | buc | 5,000 |
| 56 | 33330001 | Caramida | buc | 2 400,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 57 | 5552012-40 | Panou de evidenta, 380V, 400A trifazat PDC-T.F-01-400 05 | buc | 1,000 |
| 58 | 5550151-38 | -Contor electronic trifazat multitarifar conectare prin transformatoare de curent ZMD 410 CT3x220/380V, 5A | buc | 1,000 |
| 59 | 555100028-20 | -Transformator de curent TТИ-А-300/5А 5ВА | buc | 6,000 |
| 60 | 5550214-2 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 315A, BA88-37/3/315(inst.ШУ) | buc | 2,000 |
| 61 | 5550212-9 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 160A, BA88-33/3/160 (inst.ТП) | buc | 2,000 |
| 62 | 5551016-6 | Transformator de forta, ТМ-250/10/04 | buc | 1,000 |

Capitolul 3. Retelele exterioare de alimentarea cu apa

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Retelele exterioare cu apa. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament. |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка cухого грунта II гр. экскаватором) | 100 m3 | 0,98 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах) | m3 | 3,40 |
| 3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании траншеи колодцев до нормативной плотности) | 100 m3 | 0,12 |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании траншеи колодцев до нормативной плотности) | 100 m3 | 0,12 |
| 5 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта) | 100 m3 | 0,22 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта ) | 100 m3 | 0,22 |
| 7 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 36,72 |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале) | 100 m3 | 0,22 |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную) | m3 | 29,26 |
| 10 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную) | m3 | 29,26 |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером) | 100 m3 | 0,80 |
| 12 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv ( (Уплотнение грунта мех. трамбовками) | 100 m3 | 0,80 |
| 13 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание) | m3 | 7,70 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tevi si armatura. |  |  |
| 14 | AcB06В | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm (Пож. гидрант Н=1.0mm) (учтен в разделе МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ) | buc | 1,00 |
| 15 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Vana cu pana cauciuucata ф80mm)(Tehnotitan) | buc | 1,00 |
| 16 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Teu din tevi de otel ф100 )(Tehnotitan) | buc | 1,00 |
| 17 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Suport pentru hidrant )(Tehnotitan) | buc | 1,00 |
| 18 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Мufa de reductie din otel ф100x80) | buc | 1,00 |
| 19 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa din otel ф100) | buc | 3,00 |
| 20 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa din otel ф80) | buc | 4,00 |
| 21 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm ( Flanse libere din otel ф100) | buc | 2,00 |
| 22 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm ( Flanse libere din otel ф80) | buc | 3,00 |
| 23 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Фланец адаптор ф80мм) | buc | 3,00 |
| 24 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубопровод из PE 80 труб PN8ф90) | m | 154,00 |
| 25 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 154,00 |
| 26 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 154,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Сamine. |  |  |
| 27 | AcE11B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, с гидроизоляцией в в грунтах II типа просадки)) | m3 | 1,37 |
| 28 | AcE10B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0м, с гидроизоляцией в грунтах II типа просадки) | m3 | 0,77 |
| 29 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦД-15) | put | 1,00 |
| 30 | AcE10B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦД-10) | put | 1,00 |
| 31 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-6) | put | 1,00 |
| 32 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-9) | put | 1,00 |
| 33 | AcE10B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-3) | put | 2,00 |
| 34 | AcE10B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-9) | put | 1,00 |
| 35 | AcE10B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-1) | put | 1,00 |
| 36 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦП1-15-1) | put | 1,00 |
| 37 | AcE 11,10B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1) | put | 4,00 |
| 38 | AcE 11,10B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ7-3) | put | 2,00 |
| 39 | CD50C | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичные ряды) | m3 | 0,04 |
| 40 | AcE11A,10B | Сostul -Capac cu rama tip ''Л" | buc | 2,00 |
| 41 | AcD11A, 10B | Cтоимость стремянок С1 | kg | 27,68 |
| 42 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок) | t | 0,03 |
| 43 | AcD11A, 10B | Cтоимость закладных деталей МС.... | kg | 88,58 |
| 44 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей) | t | 0,09 |
| 45 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку) | m3 | 1,28 |
| 46 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка) | m2 | 10,68 |
|  |  | Capitolul 1.4. Demontarea si restabilirea drumului din beton (S=2x0,7=1,4м2) |  |  |
| 47 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в бетонном покрытии) | m | 4,00 |
| 48 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка бетонного покрытия дороги ) | m3 | 0,21 |
| 49 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Pазборка щебеночного основания дороги) | 100 m3 | 0,01 |
| 50 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Восстановлениеи песчанного основания) | m3 | 0,14 |
| 51 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под бетонное покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня) | m3 | 0,14 |
| 52 | DC05A | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Устройство покрытия из бетона M400)(пешеходной дорожки) | m2 | 1,40 |
|  |  | Capitolul 1.5. Demontarea si restabilirea drumulu de prundis .(S=70x0,7=49м2) |  |  |
| 53 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (разборка щебеночного покрытия дороги) | 100 m3 | 0,09 |
| 54 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основания дороги) | m3 | 4,90 |
| 55 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного покрытия дороги с учетом 50% возврата щебня) | m3 | 8,82 |
|  |  | Capitolul 1.6. Evacuarea gunoiului. |  |  |
| 56 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора) | 100 m3 | 0,05 |
| 57 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 7,96 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari montarea. |  |  |
| 58 | AcB06В | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm (Пож. гидрант Н=1.0mm) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj. |  |  |
| 59 | Pret de piata | Пожарный гидрант Н=1.0mm | buc | 1,00 |

Capitolul 4 Retelele exterioare  de canalizarea

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Retelele exterioare de canalizare C1. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament. |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка cухого грунта II гр. экскаватором) | 100 m3 | 0,97 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах) | m3 | 3,00 |
| 3 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разборка грунта вручную у сущ. колодца) | m3 | 1,00 |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании транше и колодцев до нормативной плотности) | 100 m3 | 0,09 |
| 5 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта) | 100 m3 | 0,32 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта ) | 100 m3 | 0,32 |
| 7 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 54,40 |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале) | 100 m3 | 0,32 |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную) | m3 | 22,00 |
| 10 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную) | m3 | 22,00 |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером) | 100 m3 | 0,47 |
| 12 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv ( (Уплотнение грунта мех. трамбовками) | 100 m3 | 0,47 |
| 13 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание) | m3 | 5,28 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tevi. |  |  |
| 14 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (ПВХ SN4/ SDR 41 Ф160x4)(''Uniplast'') | m | 80,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Camine. |  |  |
| 15 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в грунтах II типа просадки с гидроизоляцией)(c учетом лотков V=1,08м3) | m3 | 3,72 |
| 16 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦД-10) | put | 6,00 |
| 17 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-3) | put | 9,00 |
| 18 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-9) | put | 5,00 |
| 19 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-1) | put | 6,00 |
| 20 | AcE 13,14B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1) | put | 6,00 |
| 21 | CD50C | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичные ряды) | m3 | 0,10 |
| 22 | AcE13B | Capac din fonta (Люк тип Л) | buc | 6,00 |
| 23 | AсЕ13В | Стремянки | kg | 222,18 |
| 24 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок) | t | 0,22 |
| 25 | AcE13B | Cтоимость закладных деталей МС.... | kg | 222,12 |
| 26 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей) | t | 0,22 |
| 27 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку) | m3 | 3,84 |
| 28 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка) | m2 | 32,00 |

Capitolul 5 Retelele termoficare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Retele termice |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Земляные работы |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 5,12 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 16,00 |
| 3 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 16,00 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта) | 100 m3 | 1,23 |
| 5 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 202,95 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,23 |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 84,00 |
| 8 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 84,00 |
| 9 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 3,37 |
| 10 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 3,37 |
|  |  | Capitolul 1.2. Подземная прокладка сети 70-50гр. |  |  |
| 11 | TfA01C1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x3.5mm | m | 494,00 |
| 12 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57х3.0mm(дренажные) | m | 20,00 |
| 13 | TfB02E1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 40, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 100(Вентиль фланцевый d100mm 15с 58нж23) | buc | 6,00 |
| 14 | TfB03F1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 100 | buc | 12,00 |
| 15 | TfB02B1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 40, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 50 (Вентиль спускной d50mm 15кч 19п2) | buc | 4,00 |
| 16 | TfB03C1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 50 | buc | 8,00 |
| 17 | TfA02C1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100mm(Отвод d=100mm) | buc | 20,00 |
| 18 | TfA12B1 | Montarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular, in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 100 (Kомпенсатор d=100x3.5mm A=3.06m H=2.32m) | buc | 3,00 |
| 19 | TfA12B1 | Montarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular, in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 100 (Kомпенсатор d=100x3.5mm A=1.84m H=2.32m) | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. В камере |  |  |
| 20 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime(Пробивка отверстия разм.800х300 в наружной стене) | buc | 1,00 |
| 21 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime(Пробивка отверстия разм.800х300 в стене существующей камеры) | buc | 1,00 |
| 22 | CA01A2 | Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)(Опорные подушеи ОП2) | m3 | 0,50 |
| 23 | TfA11A1 | Sustinerea punctului fix sau a armaturii in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m (Опоры неподвижные щитовые) | t | 0,05 |
| 24 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Опоры подвижные скользящие ОПП2) | kg | 396,80 |
| 25 | AcA50A | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, avind lungimea de 3 m si diametrul de 150 mm | m | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Автоматический клапан-Захлопка-1шт |  |  |
| 26 | AcB01Dприм | Автоматический клапан захлопка | buc | 1,00 |
| 27 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,36 |
|  |  | Capitolul 1.5. Дренажный колодец-1шт |  |  |
| 28 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,12 |
| 29 | AсЕ13 | Capac din fonta (Люк тип Л) | buc | 1,00 |
| 30 | AсЕ13 | Elemente din beton armat prefabricat КЦO-1 | buc | 1,00 |
| 31 | AсЕ13 | Elemente din beton armat prefabricat КЦП1-10-1 | buc | 1,00 |
| 32 | AсЕ13 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3 | buc | 2,00 |
| 33 | AсЕ13 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 10-9 | buc | 3,00 |
| 34 | AсЕ13 | Elemente din beton armat prefabricat КЦД 10 | buc | 1,00 |
| 35 | AсЕ12 | Соединительные элементы МС | kg | 47,60 |
| 36 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,05 |
| 37 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,35 |
| 38 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 0,24 |
| 39 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Теплофикационная камера диам.2,0м Н=3,1м |  |  |
| 40 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,86 |
| 41 | AcE12В1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m,(КЦД-20) | buc | 1,00 |
| 42 | AcE12В1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m,(КЦП1-20-2) | buc | 1,00 |
| 43 | AcE12В1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m,(КЦ20-6) | buc | 2,00 |
| 44 | AcE12В1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m,(КЦ20-9) | buc | 2,00 |
| 45 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Scara cu vanguri din otel) | buc | 1,00 |
| 46 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок ) | t | 0,02 |
| 47 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Capacul cu rama din fonta (тип Т)) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Каналы,лотки |  |  |
| 48 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (Лоток Л 6-8) | buc | 33,00 |
| 49 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (Лоток Лу 6-8) | buc | 8,00 |
| 50 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe(Плита П 8-8) | buc | 16,00 |
| 51 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (Лоток Лд 6-8) | buc | 21,00 |
| 52 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe(Плита Пд 8-8) | buc | 27,00 |
| 53 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe(Плита П 8-8) | buc | 66,00 |
|  |  | Capitolul 1.8. Опора щитовая ж/б 1,4х0,3х0,8Н |  |  |
| 54 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (BМ100) | m3 | 3,60 |
| 55 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 522,00 |
|  |  | Capitolul 1.9. Раздел |  |  |
| 56 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,26 |
| 57 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (BМ50) | m3 | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.10. Перекрытие дренажного приямка ДП-1шт |  |  |
| 58 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Решетка ДП-1) | kg | 9,34 |
| 59 | IzA06C | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu lac Alorex P (un strat grund reactiv si trei straturi de lac) | m2 | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.11. Детали армирования приямков-1шт |  |  |
| 60 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство ж/б приямка | m3 | 0,10 |
| 61 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка ) | m2 | 1,00 |
| 62 | CC02A1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 3,21 |
|  |  | Capitolul 1.12. Теплоизоляционные работы |  |  |
| 63 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (Грунтование и окраска в два слоя трубопроводов установок диаметром до 60 мм, красками на масляной основе) | m | 20,00 |
| 64 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 167,00 |
| 65 | IzH14A | Izolarea aparatelor cu saltele din vata minerala tip I - SPS 2, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, imbracate pe ambele fete, gata confectionate, avind grosimea de 60; 70; 80 si 90 mm, la volume de format simplu(Маты минераловатные прошивные в обкладке из сетки с 2х сторон) | m2 | 3,00 |
| 66 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare(покровный слой из стали тонколистовой оцинкованной толщ.0,7мм) | m2 | 3,00 |
| 67 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 3,00 |
| 68 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Конструкции теплоизоляционные полносборные из плит минеральных на синтетич. связ.125 толщ.60мм) | m2 | 205,00 |
| 69 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm | m2 | 205,00 |
|  |  | Capitolul 1.13. Демонтаж |  |  |
| 70 | CP16Ak=0.8 | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Демонтаж лотков.) | buc | 9,00 |
| 71 | CP16Bк=0,8 | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe(Демонтаж плит) | buc | 18,00 |
| 72 | RpAcA49B | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 159х4,5 mm | m | 100,00 |
|  |  | Capitolul 1.14. Оклеечная гидроизоляция ж/б плит для каналов расположенных не под дорогами |  |  |
| 73 | IzF05A1 | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri | m2 | 462,00 |
| 74 | CF07C1 | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | 462,00 |
|  |  | Capitolul 1.15. Разборка и восстановление асфальтового покрытия L=5м/п х 1,4=7m2 |  |  |
| 75 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare | m | 10,00 |
| 76 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 0,35 |
| 77 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III(разборка щебеночного основания) | 100 m3 | 0,01 |
| 78 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,70 |
| 79 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,05 |
| 80 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 7,00 |
| 81 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка cтроймусора) | 100 m3 | 0,01 |
| 82 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 3,57 |