LOTUL  X.      Test-Stripuri DekaPHAN pentru analizorul de urina                             ”Laura Smart”

| N d/o | Denumirea testului | Mar caj | Metoda de determinare | Sensibilitatea, specificitatea, limita de detecţie | Tipul reagenţilor | Material p/u investigații | Interferenţe |  | Ambalaj solicitat | Volum total solicitat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test strip pentru analiza urinei la analizatorul Laura Smart DekaPHAN | CE | Metoda calitativă de culoare | Glucoza -2,8 mmol/l; cetone 10mg /dl; nitrite 0,05 mg /dl; proteine 10mg /dl; bilirubina 0,5 mg /dl; leucocite urobilinogen 0,5 mg /dl; Hb 0,015mg/dl; greutatea specifică 1000 -1030; pH 5 -9 | Test-Stripuri Deka PHAN p/u 10 parametri | Urină | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. |  | 100 teste/set | 8000 teste |
| 2. | URINORM Normal p/u controlul urinei, URINORM Patologic p/u controlul urinei, | CE | Metoda calitativă de culoare | Glucoza -2,8 mmol/l; cetone 10mg /dl; nitrite 0,05 mg /dl; proteine 10mg /dl; bilirubina 0,5 mg /dl; leucocite urobilinogen 0,5 mg /dl; Hb 0,015mg/dl; greutatea specifică 1000 -1030; pH 5 -9 | Lichid sintetic | Urină | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. |  | Flacoane cu volum 2x(3x 15ml) | 4fl control norma 4fl control patologic |
| Valoarea estimata (se va indica pentru fiecare lot aparte fara TVA |  |  |  |  |  |  |  | 18000.0 |  |  |

Cerinte specifice:

- Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de

producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

2. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă atît pentru test stripuri cît și pentru materialul de control(normal și patologic).

3. Ofertanţii vor demonstra că Strip-testele se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).                                                                                                                                                                                4. Materialele de control cît și test stripurile trebuie să corespundă pentru analizatorul Laura Smart, să fie de la acelaşi producător.

5. Se solicită obligator de prezentat monstre pentru testare de la furnizorul cîștigător în timp de 5 zile din momentul luării deciziei.

6.Furnizorul va fi obligat să programeze Strip-Testele la analizatorul LAURA SMART pentru  procedurile de testare a monstrelor, se va demonstra calitatea lucrului.

7.La cerinta noastră se va livra cantitatea cerută de teste.