CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziţiilor  CONSTRUCTIA UNUI SEDIU CU REGIM DE INALTIME (P+2E ) din str. Bucuriei nr.14 . mun. CHISINAU.

7-1-1 PG A1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Act de constatare nr. 47 |  |  |
| 10 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,216 |
| 11 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 35,64 |
| 12 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,18 |
| 13 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,70 |
| 14 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 92,00 |
| 15 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 263,74 |
| 16 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 703,30 |
| 17 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 | m3 | 35,10 |
| 18 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 102,00 |
| 19 | CL19C | Grilaje metalice gata confectionate: pe stilpi din otel zincat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax (41 buc), cu inaltimea la coama de 1,55 m din plasa eurogard zincat d=3,30 mm, cu elemente de fixare de stilpi, capace din plastic pentru stilpi | m2 | 155,00 |
|  |  | 3. Act de constatare nr. 56 |  |  |
|  |  | 3.1. Adaugator 9.80m de gard |  |  |
| 11 | RpCS20F | Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (4 buc*2.5 m = 10 m) gardul vechi | m | 10,00 |
| 12 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc(fundatia gardului vechi | m3 | 1,20 |
| 13 | TsI51A10 | Transportarea deseurilor(beton armat) cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 3,45 |
| 14 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 2,40 |
| 15 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 6,80 |
| 16 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 24,20 |
| 17 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 96,00 |
| 18 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 | m3 | 6,12 |
| 19 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 50,12 |
| 20 | CL19C | Grilaje metalice gata confectionate: pe stilpi din otel zincat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax (4 buc), cu inaltimea la coama de 1,55 m din plasa eurogard zincat d=3,30 mm, cu elemente de fixare de stilpi, capace din plastic pentru stilpi | m2 | 15,19 |
|  |  | 3.2. Perete de sprijin(cladire veche) |  |  |
| 21 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc | m3 | 2,25 |
| 22 | TsI51A10 | Transportarea deseurilor(beton armat) cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 4,05 |
| 23 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 2,76 |
| 24 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 8,20 |
| 25 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 266,40 |
| 26 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 | m3 | 3,91 |
| 27 | CC09C | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , Plasa zincata 50x50x1.6mm | m2 | 5,52 |
| 28 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 5,52 |
| 29 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 6,90 |
|  |  | 3.3. Anexa veche |  |  |
| 30 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 15,40 |
|  |  | 3.4. Toclul la cladirea veche |  |  |
| 31 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu(centura pe toclul cladirii) | m3 | 0,42 |
| 32 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Polistiren extrudat Carbon Eco 100mm) | m2 | 12,80 |
| 33 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 6,20 |