ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea ____Lucrărilor de reparație în cantina blocului B al ASEM în vederea organizării unui HUB studențesc
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție

_________Licitație Deschisă___________
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: _Academia de  Studii Economice din Moldova_

- IDNO: _1007600005951__

- Adresa: _m.Chișinău, str.Bănulescu Bodoni, 61_

- Numărul de telefon/fax: _022-402-847 / 402-920_

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: _achizitii.ase@gmail.com_

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): _Instituție publică de învățămînt__

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1. | 45400000-1 | Lucrări de reparație în cantina blocului B al ASEM în vederea organizării unui HUB studențesc |  | 1 |  | 3000000 lei fără TVA |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 3000000 lei fără TVA |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LUCRĂRI GENERALE DE CONSTRUCȚII |  |  |
|  |  | 1. Lucrari la tavan. |  |  |
| 1 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 450,00 |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 495,00 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( Reparatia suprafetei tavanului) | m2 | 495,00 |
| 4 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 495,00 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 495,00 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 495,00 |
| 7 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Sadolin RAL 9017 Tavan | m2 | 495,00 |
| 8 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 44,10 |
| 9 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( Reparatia suprafetei Grinzilor 126ml. ) | m2 | 44,10 |
| 10 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 44,10 |
| 11 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu ( Montarea cornierelor la grinzi) | m | 252,00 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 44,10 |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 44,10 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 44,10 |
| 15 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Sadolin RAL 9017 Tavan | m2 | 44,10 |
| 16 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru. | m2 | 450,00 |
|  |  | 2. Lucrari la pereti si coloane. |  |  |
| 17 | RpCM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare | m2 | 40,00 |
| 18 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 135,00 |
| 19 | SE31A K=0.5 | Tejghea bar restaurant, asezt pe pardoseala, avind greutate de 230 kg, K=0.5 Demontare utilaj | buc | 1,00 |
| 20 | SE08A K=0.5 | Marmita inoxidabila, asezatea pe pardoseala, racordata la instalatiile de alimentare cu apa, combustibil, energie electrica si la cosul de fum, functionind cu combustibil lichid, avind capacitatea de 200 litri si greutatea de 320 kg K=0.5 Demontare utilaj | buc | 1,00 |
| 21 | SE32A K=0.5 | Linie de autoservire, asezata liber pe pardoseala, principala, tip LP I, avind greutatea de 1200 kg K=0.5 Demontare utilaj | buc | 1,00 |
| 22 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat | m2 | 155,50 |
| 23 | CI09A | Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala ( metalico 23*50 ) | m2 | 155,50 |
| 24 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat | m2 | 117,30 |
| 25 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 117,30 |
| 26 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 117,30 |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 117,30 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 117,30 |
| 29 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Sadolin RAL 9017 Pereti | m2 | 117,30 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 356,30 |
| 31 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 356,30 |
| 32 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen la pereti (plinta cu consum 0m.l./m2) - vinil montare pe perete | m2 | 356,30 |
| 33 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" (Pregatire pardosea pt. Venil ) | m2 | 450,00 |
| 34 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen la pereti - venil asorti culoare | m2 | 45,60 |
| 35 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen la pereti - venil de tip Lemn | m2 | 404,40 |
|  |  | 3. Tavan g/carton zona cantina |  |  |
| 36 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 90,00 |
| 37 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - rosturi | m2 | 27,00 |
| 38 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -rosturi | m2 | 27,00 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 90,00 |
| 40 | CF57A k-2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 90,00 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 90,00 |
| 42 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Sadolin RAL 9017 Tavan | m2 | 90,00 |
|  |  | 4. Zona intrare |  |  |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 45,00 |
| 44 | CN34A | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (tapet printat UV ) | m2 | 45,00 |
| 45 | CD12A | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica | m2 | 22,40 |
| 46 | CD60С | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 | 0,12 |
| 47 | RCsQ12B | Demontarea peretilor cu placi de sticla ( Demontare vitralii existente zona intrare ) | m2 | 45,00 |
| 48 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu profil ALUTECH | m2 | 33,00 |
| 49 | CD72M | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu contur curbiliniu, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 26,30 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 114,00 |
| 51 | CN34A | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (tapet Economisti si carti ) | m2 | 114,00 |
| 52 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | 83,00 |
| 53 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti ( Tencuiala decorativa la coloane ) | m2 | 83,00 |
| 54 | CD12A | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica ( Perete Laminar Scandinav, Culoare lemn. ) | m2 | 52,00 |
| 55 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor ( Placarea coloanelor cu Rigips, forma carti ) | m2 | 50,00 |
| 56 | CF07A | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil ( Pregatire pereti 30% suprafata ) | m2 | 89,00 |
| 57 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat | m2 | 89,00 |
| 58 | CI09A | Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala ( Klinker BEIRUT 14.03 ) | m2 | 89,00 |
|  |  | 5. Zona bucatarie - lavoar |  |  |
| 59 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat | m2 | 35,00 |
| 60 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 35,00 |
| 61 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 35,00 |
| 62 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 35,00 |
| 63 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea SADOLIN RAL 7024 Pereti) | m2 | 35,00 |
| 64 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat | m2 | 86,00 |
| 65 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Gresie 60*30 P.E EREBOR | m2 | 62,00 |
| 66 | CI09A | Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala ( 30 * 60 Gri pietrificat ) | m2 | 24,00 |
|  |  | 6. Instalatii sanitare. |  |  |
| 67 | RpCU06F | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2 | m | 32,00 |
| 68 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 32,00 |
| 69 | SA15A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm ( Apa rece si calda, Teava PPR ) | m | 48,00 |
| 70 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 20,00 |
| 71 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
| 72 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. ( Lavoar cu piedestal si sifon Integra Vitra 60cm. inclusiv carcas ) | buc | 6,00 |
| 73 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ( VALETA VA 271 ) | buc | 6,00 |
| 74 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. ( Uscator de maini automat ) | buc | 4,00 |
|  |  | 7. Manevrare deseuri de constructie |  |  |
| 75 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 8,50 |
| 76 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre ( Deseuri de constructie ) | t | 8,50 |
| 77 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km ( Deseuri de constructie ) | T | 8,50 |
|  |  | VENTILAREA |  |  |
|  |  | 1. Utilaj ventilare si conditionare a aerului. |  |  |
| 1 |  | Сервопривод VA04N230 | buc | 1,00 |
| 2 |  | Контакторы КМИ22510 25А в оболочке Ue=380В/АС3 IP54 | buc | 1,00 |
| 3 |  | Кабель ВВГнг 3х1,5 мм2 | m | 15,00 |
| 4 |  | Кабель ВВГнг 5х4,0 мм2 | m | 25,00 |
| 5 |  | Автоматический выключатель B ВА47-63 32A 3П ELMOS | buc | 1,00 |
| 6 |  | Автоматический выключатель B ВА47-63 40A 3П ELMOS | buc | 1,00 |
| 7 |  | Корпус модульные пластиковые 1*12 внутрений Makel | buc | 1,00 |
| 8 |  | Кнопка iPB 1NI+1ND зелёная/красная SCHNEIDER | buc | 1,00 |
| 9 |  | Коробка соединительная D 80мм | buc | 2,00 |
| 10 |  | Приточно вытяжной агрегат "VENTS" AV03 CFP 3500-HE-L | buc | 1,00 |
| 11 |  | Канальный кондиционер Carrier 42QSS036R8S-1/38QUS036DS-1 | buc | 3,00 |
|  |  | 2. Montare sistem ventilare si conditionare. |  |  |
| 12 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Глушитель TR LDR 50-30 - 1000 мм. | buc | 2,00 |
| 13 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h Калорифер электрический "VENTS" NK 500x250-12,0-3 U | buc | 1,00 |
| 14 | VD05A | Dispozitiv de protectie pentru transmisia la ventilatoare avind latura mare a bazei de 250-1500 mm Канальный датчик "Sistemair" TG-K 330 | buc | 1,00 |
| 15 | VB33A1 | Clapete de reglare, confectionata din PVC neplastifiant (detaliu 60/732), avind perimetrul sectiunii de 250-400 mm si grosimea de 4 mm, pentru confectionarea in ateliere centralizate Регулятор температур "Systemair" TTC 2000 | buc | 1,00 |
| 16 | VB19A1 | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200, confectionarea in ateliere centralizate Диффузор приточный с адаптером Brofer CFC-RC 200 | buc | 12,00 |
| 17 | VB19A1 | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200, confectionarea in ateliere centralizate Диффузор приточный с адаптером Brofer CFC-RC 250 | buc | 12,00 |
| 18 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal А2 ОРГ 400*150 | buc | 6,00 |
| 19 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( Inclusiv coturi, reductii...) B=0.5mm D=160mm | m | 26,00 |
| 20 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( Inclusiv coturi, reductii...) B=0.5mm D=180mm | m | 16,00 |
| 21 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( Inclusiv coturi, reductii...) B=0.6mm D=250mm | m | 31,00 |
| 22 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( Inclusiv coturi, reductii...) B=0.5mm 250*200mm | m | 37,00 |
| 23 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( Inclusiv coturi, reductii...) B=0.7mm 400*250mm | m | 14,00 |
| 24 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( Inclusiv coturi, reductii...) B=0.7mm 500*300mm | m | 27,00 |
| 25 | VB16A | Rama cu plasa de sirma, cu perimetrul 400 - 2500 mm, montata pe zidarie DT GEA 600-350 решётка нар | buc | 1,00 |
| 26 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 Светофор DT PTM 500x300 мм | buc | 1,00 |
| 27 | VB07A | Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 700 - 1600 mm DT CRM D 250 дросель-клапан (ручная заслонка). | buc | 1,00 |
| 28 | VA08E | Intarituri pentru rigidizare la peretii canalelor metalice, conform detaliilor tip 60/011 si 60/005 proiect IPCT , din profil cornier cu aripi egale | kg | 40,00 |
| 29 |  | Крепежный элементы для воздуховодов. | buc | 25,00 |
| 30 |  | Еврокрепёж малый для воздуховода 0,55 | buc | 99,00 |
| 31 |  | Еврокрепёж большой для воздуховодов b= 0,7-1,0 мм. | buc | 174,00 |
| 32 |  | Еврокрепеж для круглых воздуховодов SPIRO | buc | 59,00 |
| 33 |  | Фланцы из профиля DW 20 на1 м2.единицы изделия | m | 117,00 |
| 34 |  | ISOVER 50mm | m2 | 37,00 |
| 35 |  | Пена монтажная | buc | 6,00 |
| 36 |  | Скотч 75ммХ50м CK | buc | 6,00 |
| 37 |  | Силикон | buc | 6,00 |
| 38 |  | Conditionare |  | 0,00 |
| 39 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( Inclusiv coturi, reductii...) B=0.5mm D=200mm | m | 16,00 |
| 40 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( Inclusiv coturi, reductii...) B=0.6mm D=250mm | m | 15,00 |
| 41 | VD01B | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului peste 30 m tubulatura si peste 20 buc piese speciale | buc | 5,00 |
| 42 |  | Труба 12mm , Climaflex 12 мм | m | 30,00 |
| 43 |  | Труба 19mm , Climaflex 19 мм | m | 30,00 |
| 44 | 36 | Кабель ВВГнг 3х1,5 мм2 | m | 45,00 |
| 45 | 36 | Кабель 4х0,75 | m | 45,00 |
| 46 | 36 | Труба ПВХ D25 для дренажа 04 труба ПВХ 25 | m | 40,00 |
| 47 | 36 | Кабель 3х1,0 мм для пульта (используются 2 кабеля) для настенных пультов | m | 60,00 |
| 48 | 36 | Короб 16 х 16 мм для кабеля | m | 9,00 |
| 49 | 36 | Короб 25 х 25 мм для дренажа | m | 9,00 |
| 50 | 36 | Намотка 50мм х 18м из расчета одного метра жгута | m | 180,00 |
| 51 |  | Кронштейны усиленные 2buc. | buc | 3,00 |
|  |  | 3. Montare utilaj ventilare si conditionare. |  |  |
| 52 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h | buc | 1,00 |
| 53 | VC37B | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic | buc | 3,00 |
|  |  | LUCRĂRI DE ELECTROMONTAJ |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (Hager 48mod)) | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 63A (VN 32) | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 10A VA47-29 B 1P/10A | buc | 7,00 |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A AVDT32 2P/16A/30mA | buc | 6,00 |
| 5 |  | Sina PEN Hager 46x270mm | buc | 1,00 |
| 6 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate (ZUBR 3F) | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent 63 A | buc | 1,00 |
| 8 |  | Заглушка на 5 мод. | buc | 2,00 |
| 9 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25mm | 100 m | 15,45 |
| 10 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 18,58 |
| 11 |  | Cutie pentru instalare prize si intrerupatoare | buc | 62,00 |
| 12 |  | Cutie de distributie Scame100*80 | buc | 80,00 |
| 13 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,40 |
| 14 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,04 |
| 15 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,08 |
| 16 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete EXIT | 100 buc | 0,02 |
| 17 |  | Elemente de fixare Tija M6 | buc | 148,00 |
| 18 | 08-03-593-1 | Corp de iluminat LED cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale "Clopot" | 100 buc | 0,25 |
| 19 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat LED de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (Grid Surface) | 100 buc | 0,06 |
| 20 | 08-03-594-13 | Corp de iluminat LED in tavane suspendate, montat pe sectiune, (Grid Light) | 100 buc | 0,11 |
| 21 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat LED in tavane suspendate, montat pe suspensii LINEAR LED | 100 buc | 0,34 |
| 22 | 08-03-594-13 | Corp de iluminat LEDe in tavane suspendate, montat pe sectiune LED TS | 100 buc | 0,51 |
| 23 | 08-03-594-5 | Banda LED montata separat pe pereti si coloane | 100 buc | 0,94 |
| 24 | 10-01-039-05 | Profil "U" perforat pentru pentru banda LED | m | 94,00 |
| 25 | 10-08-003-03 | Bloc de alimentare banda LED | buc | 17,00 |
| 26 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat (ШМП-3 ventilare) | buc | 1,00 |
| 27 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 63A (VA47-100 ventilare) | buc | 5,00 |
| 28 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (Ventilare) | 100 m | 2,00 |
| 29 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2(Ventilare) | 100 m | 2,00 |
| 30 | 08-03-574-2 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2 (Ventilare) | 100 fire | 0,50 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _________nu se admite___________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 120 zile

- Termenul de valabilitate a contractului:__pînă la 31 decembrie 2021

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): __________nu__________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): ________________________________-------_________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta | Formularul F3.1 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 2. | Scrisoare de garanție bancară | Formularul F3.2 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 3. | Grafic de executare a lucrărilor | Formularul F3.3 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 4. | Declarație de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art.18 din Lefea nr.131 din 03.07.2015 | Formularul F3.5 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 5. | Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere | Formularul F3.6 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 6. | Formularul informativ despre ofertant | Formularul F3.7 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 7. | Declarație privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari | Formularul F3.8 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 8. | Declarație privind experiența similară | Formularul F3.9 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 9. | Declarație privind lista pincipalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Formularul F3.10 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 10. | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Formularul F3.11 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 11. | Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului | Formularul F3.12 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 12. | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia | Formularul F3.13 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 13. | Devizele de cheltuieli | Formele 3; 5; 7 | Da |
| 14. | DUAE | Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz__________________________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _________________

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): ____________________________________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _prețul cel mai mic fără TVA_

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] _____

- pe: [data] ___________2020_

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: __30 zile____

- Locul deschiderii ofertelor: _______________SIA RSAP__e-licitatie_________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: ___română____

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ____________________________________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_____________________________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:___________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_05.12..2020_

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Gr.Belostecinic_______________________                L.Ș.