Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. 69

din 7 mai  2021

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul achiziției: „Reabilitarea sistemului de drenaj Cahul”

Autoritatea contractantă: Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1

Deviz-oferta № 2-1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Avancamera 1(Andrusul de Jos) |  |  |
| 1 | DI58A | Deplasarea bulidozerul de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K | 1 km | 30,00 |
| 2 | DI58A | Deplasarea exavatorlui cu echipament de draglina de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K | 1 km | 30,00 |
| 3 | DI58A | Deplasarea excavatorului pe senile de 0,71-1,25 mc,de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K | 1 km | 30,00 |
| 4 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,49 |
| 5 | TsC07B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II | 100 m3 | 8,58 |
| 6 | TsC04B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II | 100 m3 | 15,26 |
|  |  | 2. D1 L=2350.0m |  |  |
| 7 | TsC04A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.(Scoaterea stratului vegital cu gr.40cm excavatorul in depozit | 100 m3 | 45,09 |
| 8 | TsC07B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II(Excavarea pamantului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit ) | 100 m3 | 241,44 |
| 9 | TsC07B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit ) | 100 m3 | 283,28 |
| 10 | TsC09B1 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit ) | 100 m3 | 220,71 |
|  |  | 3. D1 L=2065.0m |  |  |
| 11 | TsC04A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.(Scoaterea stratului vegital cu gr.40cm excavatorul in depozit | 100 m3 | 39,62 |
| 12 | TsC07B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II(Excavarea pamantului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit ) | 100 m3 | 212,16 |
| 13 | TsC07B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit ) | 100 m3 | 248,92 |
| 14 | TsC09B1 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit ) | 100 m3 | 193,95 |
|  |  | 4. D1.3.3 L=306.0m |  |  |
| 15 | TsC07B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit ) | 100 m3 | 4,12 |
|  |  | 5. D1.3 L=3264.0m |  |  |
| 16 | TsC07B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II(Excavarea pamantului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit ) | 100 m3 | 5,16 |
| 17 | TsC07B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit ) | 100 m3 | 20,82 |
| 18 | TsC09B1 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit ) | 100 m3 | 47,63 |
|  |  | 6. D1.1 L=3045.0m |  |  |
| 19 | TsC04A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.(Scoaterea stratului vegital cu gr.40cm excavatorul in depozit | 100 m3 | 13,61 |
| 20 | TsC07B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II(Excavarea pamantului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit ) | 100 m3 | 199,43 |
| 21 | TsC07B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit ) | 100 m3 | 54,87 |
| 22 | TsC09B1 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit ) | 100 m3 | 28,76 |
|  |  | 7. Avancamera 1(Rosu) |  |  |
| 23 | DI58A | Deplasarea bulidozerul de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K | 1 km | 15,00 |
| 24 | DI58A | Deplasarea exavatorlui cu echipament de draglina de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K | 1 km | 15,00 |
| 25 | DI58A | Deplasarea excavatorului pe senile de 0,71-1,25 mc,de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K | 1 km | 15,00 |
| 26 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,342 |
| 27 | TsC07B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II | 100 m3 | 6,56 |
| 28 | TsC04B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II | 100 m3 | 11,44 |
|  |  | 8. D2,4.1 L=1995.0m |  |  |
| 29 | TsC04A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.(Scoaterea stratului vegital cu gr.40cm excavatorul in depozit | 100 m3 | 1,88 |
| 30 | TsC07B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit ) | 100 m3 | 18,15 |
| 31 | TsC09B1 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit ) | 100 m3 | 9,15 |
|  |  | 9. D2,5 L=1942.0m |  |  |
| 32 | TsC04A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.(Scoaterea stratului vegital cu gr.40cm excavatorul in depozit | 100 m3 | 1,73 |
| 33 | TsC07B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit ) | 100 m3 | 13,98 |
| 34 | TsC09B1 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit ) | 100 m3 | 23,26 |
|  |  | 10. D2,12 L=2344,5m |  |  |
| 35 | TsC04A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.(Scoaterea stratului vegital cu gr.40cm excavatorul in depozit | 100 m3 | 1,26 |
| 36 | TsC07B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit ) | 100 m3 | 22,61 |
| 37 | TsC09B1 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit ) | 100 m3 | 20,06 |
|  |  | 11. D2,12.1 L=883,0m |  |  |
| 38 | TsC04A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.(Scoaterea stratului vegital cu gr.40cm excavatorul in depozit | 100 m3 | 1,37 |
| 39 | TsC07B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit ) | 100 m3 | 8,88 |
| 40 | TsC09B1 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit ) | 100 m3 | 5,94 |
|  |  | 12. Avancamera 1(Crihana Veche) |  |  |
| 41 | DI58A | Deplasarea bulidozerul de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K | 1 km | 15,00 |
| 42 | DI58A | Deplasarea exavatorlui cu echipament de draglina de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K | 1 km | 15,00 |
| 43 | DI58A | Deplasarea excavatorului pe senile de 0,71-1,25 mc,de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K | 1 km | 15,00 |
| 44 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,342 |
| 45 | TsC07B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II | 100 m3 | 6,56 |
| 46 | TsC04B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II | 100 m3 | 11,44 |
|  |  | 13. D3.1.7 L=3364,0m |  |  |
| 47 | TsC09B1 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit ) | 100 m3 | 79,00 |
|  |  | 14. D3.1.5, L=1800,0m |  |  |
| 48 | TsC04A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.(Scoaterea stratului vegital cu gr.40cm excavatorul in depozit | 100 m3 | 14,20 |
| 49 | TsC07B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II(Excavarea pamantului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit ) | 100 m3 | 56,20 |
| 50 | TsC09B1 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit ) | 100 m3 | 13,78 |
|  |  | 15. D3.1.5,4 L=1775,0m |  |  |
| 51 | TsC09B1 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit ) | 100 m3 | 17,07 |
|  |  | 16. D3.1.9 L=3519,0m |  |  |
| 52 | TsC09B1 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit ) | 100 m3 | 72,85 |

| Investitor Obiect | „Reabilitarea sistemului de drenaj Cahul” |
| --- | --- |

LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI  № 1-1 (formular desfăşurat 1A)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Avancamera 1(Andrusul de Jos) |  |  |
| 1 | DI58A | Deplasarea bulidozerul de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K | 1 km |  |
|  | 2952220004548 | Greder remorcat (tip greu) | h-ut | 0,0960 |
|  | 2952500005001 | Tractor T-150K | h-ut | 0,0960 |
| 2 | DI58A | Deplasarea exavatorlui cu echipament de draglina de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K | 1 km |  |
|  | 2952220004548 | Greder remorcat (tip greu) | h-ut | 0,0960 |
|  | 2952500005001 | Tractor T-150K | h-ut | 0,0960 |
| 3 | DI58A | Deplasarea excavatorului pe senile de 0,71-1,25 mc,de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K | 1 km |  |
|  | 2952220004548 | Greder remorcat (tip greu) | h-ut | 0,0960 |
|  | 2952500005001 | Tractor T-150K | h-ut | 0,0960 |
| 4 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 |
| 5 | TsC07B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc | h-ut | 1,5000 |
| 6 | TsC04B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,4500 |
|  |  | 2. D1 L=2350.0m |  |  |
| 7 | TsC04A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.(Scoaterea stratului vegital cu gr.40cm excavatorul in depozit | 100 m3 |  |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,0200 |
| 8 | TsC07B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II(Excavarea pamantului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit ) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc | h-ut | 1,5000 |
| 9 | TsC07B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit ) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc | h-ut | 1,8700 |
| 10 | TsC09B1 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit ) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc | h-ut | 1,7600 |
|  |  | 3. D1 L=2065.0m |  |  |
| 11 | TsC04A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.(Scoaterea stratului vegital cu gr.40cm excavatorul in depozit | 100 m3 |  |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,0200 |
| 12 | TsC07B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II(Excavarea pamantului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit ) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc | h-ut | 1,5000 |
| 13 | TsC07B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit ) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc | h-ut | 1,8700 |
| 14 | TsC09B1 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit ) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc | h-ut | 1,7600 |
|  |  | 4. D1.3.3 L=306.0m |  |  |
| 15 | TsC07B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit ) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc | h-ut | 1,8700 |
|  |  | 5. D1.3 L=3264.0m |  |  |
| 16 | TsC07B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II(Excavarea pamantului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit ) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc | h-ut | 1,5000 |
| 17 | TsC07B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit ) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc | h-ut | 1,8700 |
| 18 | TsC09B1 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit ) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc | h-ut | 1,7600 |
|  |  | 6. D1.1 L=3045.0m |  |  |
| 19 | TsC04A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.(Scoaterea stratului vegital cu gr.40cm excavatorul in depozit | 100 m3 |  |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,0200 |
| 20 | TsC07B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II(Excavarea pamantului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit ) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc | h-ut | 1,5000 |
| 21 | TsC07B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit ) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc | h-ut | 1,8700 |
| 22 | TsC09B1 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit ) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc | h-ut | 1,7600 |
|  |  | 7. Avancamera 1(Rosu) |  |  |
| 23 | DI58A | Deplasarea bulidozerul de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K | 1 km |  |
|  | 2952220004548 | Greder remorcat (tip greu) | h-ut | 0,0960 |
|  | 2952500005001 | Tractor T-150K | h-ut | 0,0960 |
| 24 | DI58A | Deplasarea exavatorlui cu echipament de draglina de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K | 1 km |  |
|  | 2952220004548 | Greder remorcat (tip greu) | h-ut | 0,0960 |
|  | 2952500005001 | Tractor T-150K | h-ut | 0,0960 |
| 25 | DI58A | Deplasarea excavatorului pe senile de 0,71-1,25 mc,de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K | 1 km |  |
|  | 2952220004548 | Greder remorcat (tip greu) | h-ut | 0,0960 |
|  | 2952500005001 | Tractor T-150K | h-ut | 0,0960 |
| 26 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 |
| 27 | TsC07B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc | h-ut | 1,5000 |
| 28 | TsC04B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,4500 |
|  |  | 8. D2,4.1 L=1995.0m |  |  |
| 29 | TsC04A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.(Scoaterea stratului vegital cu gr.40cm excavatorul in depozit | 100 m3 |  |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,0200 |
| 30 | TsC07B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit ) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc | h-ut | 1,8700 |
| 31 | TsC09B1 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit ) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc | h-ut | 1,7600 |
|  |  | 9. D2,5 L=1942.0m |  |  |
| 32 | TsC04A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.(Scoaterea stratului vegital cu gr.40cm excavatorul in depozit | 100 m3 |  |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,0200 |
| 33 | TsC07B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit ) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc | h-ut | 1,8700 |
| 34 | TsC09B1 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit ) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc | h-ut | 1,7600 |
|  |  | 10. D2,12 L=2344,5m |  |  |
| 35 | TsC04A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.(Scoaterea stratului vegital cu gr.40cm excavatorul in depozit | 100 m3 |  |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,0200 |
| 36 | TsC07B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit ) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc | h-ut | 1,8700 |
| 37 | TsC09B1 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit ) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc | h-ut | 1,7600 |
|  |  | 11. D2,12.1 L=883,0m |  |  |
| 38 | TsC04A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.(Scoaterea stratului vegital cu gr.40cm excavatorul in depozit | 100 m3 |  |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,0200 |
| 39 | TsC07B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit ) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc | h-ut | 1,8700 |
| 40 | TsC09B1 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit ) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc | h-ut | 1,7600 |
|  |  | 12. Avancamera 1(Crihana Veche) |  |  |
| 41 | DI58A | Deplasarea bulidozerul de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K | 1 km |  |
|  | 2952220004548 | Greder remorcat (tip greu) | h-ut | 0,0960 |
|  | 2952500005001 | Tractor T-150K | h-ut | 0,0960 |
| 42 | DI58A | Deplasarea exavatorlui cu echipament de draglina de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K | 1 km |  |
|  | 2952220004548 | Greder remorcat (tip greu) | h-ut | 0,0960 |
|  | 2952500005001 | Tractor T-150K | h-ut | 0,0960 |
| 43 | DI58A | Deplasarea excavatorului pe senile de 0,71-1,25 mc,de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K | 1 km |  |
|  | 2952220004548 | Greder remorcat (tip greu) | h-ut | 0,0960 |
|  | 2952500005001 | Tractor T-150K | h-ut | 0,0960 |
| 44 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 |
| 45 | TsC07B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc | h-ut | 1,5000 |
| 46 | TsC04B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,4500 |
|  |  | 13. D3.1.7 L=3364,0m |  |  |
| 47 | TsC09B1 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit ) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc | h-ut | 1,7600 |
|  |  | 14. D3.1.5, L=1800,0m |  |  |
| 48 | TsC04A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.(Scoaterea stratului vegital cu gr.40cm excavatorul in depozit | 100 m3 |  |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,0200 |
| 49 | TsC07B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II(Excavarea pamantului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit ) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc | h-ut | 1,5000 |
| 50 | TsC09B1 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit ) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc | h-ut | 1,7600 |
|  |  | 15. D3.1.5,4 L=1775,0m |  |  |
| 51 | TsC09B1 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit ) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc | h-ut | 1,7600 |
|  |  | 16. D3.1.9 L=3519,0m |  |  |
| 52 | TsC09B1 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit ) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003507 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc | h-ut | 1,7600 |