## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

- Diverse lucrări specializate de construcții – lucrări de reparații și renovare dană Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești

- Obiectul:  Diverse lucrări specializate de construcții – lucrări de reparații și renovare dană Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești, s. Giurgiulești, rn. Cahul

Entitatea contractantă  Î.S. ”Portul Fluvial Ungheni”

Adresa:  mun. Ungheni, str. Lacului nr. 1

Adresa de e-mail și pagina web: portungheni@gmail.com; www.portungheni.md

Tipul entității contractante:  Întreprindere de Stat la autogestiune în domeniul - Transport naval.

Perioada de achiziție:  2025, trimestrul II

Valoarea estimată (fără TVA):   10 000 000 lei

Sursa de finanțare: Fonduri proprii

Persoană de contact: Natrașevschi Roman – Inginer-șef, Î.S. ”Portul Fluvial Ungheni”,

tel. 079703656

1 . Descriere generală

Denumirea achiziției: Diverse lucrări specializate de construcții – lucrări de reparații și renovare dană Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești, s. Giurgiulești, rn. Cahul.

Cod CPV: 45262600-7  Diverse lucrări specializate de construcții – lucrări de reparații și renovare dană Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești.

Procedura achiziției: Licitație deschisă.

Proiectul de execuție ”Reparația danei Portului de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești”, subdiviziune a Î.S. ”Portul Fluvial Ungheni” prevede reparația capitală a danei (platformei industriale), amenajată cu îmbrăcăminte rutieră din pavaj și beton monolit.

Terenul portuar este proprietate publică, avînd destinația – construcții, nr. cadastral 9420102080, suprafața totală de 0,5258 ha, amplasat în extravilanul loc. Giurgiulești, situat pe malul stâng al r. Prut cu acces direct de încărcare/descărcare cu mărfuri a transportului naval. Portul are legătură cu drumul auto republican R34, prin drum de acces, care ocolește s. Giurgiulești cu o lungime de cca 2,7 km.

Proiectul de renovare prevede repararea în totalitate a danei existente, cu structura rutieră mixtă din beton asfaltic și pavaj, a danei Portului cu suprafața totală de 3630 m.p., astfel perimetrul de construcție rămâne cel existent.

Proiectul prevede decaptarea în totalitate a structurii rutiere existente și construcția unei structuri noi de tip rigid din beton de ciment pe toată suprafața danei Portului.

Proiectul ține cont de sistemul existent de captare și evacuare a apelor provenite din precipitații, executat sub formă de canalizare pluvială cu grile din fontă.

- Informaţii şi proiectare

Lucrările de reparație și renovare a danei Portului de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești vor fi executate în conformitate cu Proiectul de execuție elaborat de ”ITN Intexnauca” SRL. Proiectul conține:

- Volumul I- Memoriu explicativ, liste de cantități și desene;

- Volumul II – Devize, prospecțiuni inginero-geologice.

- Fazele determinante a proiectului sunt:

- Așternerea stratului de bază din balast (așternerea stratului din sol din carieră tratat cu ciment 3%);

- Așternerea stratului din fundație (amestec de agreat grosier și agreate fine cu D45 mm și 0mm, OC75, Ga conform SM EN 13285 (balast), amestec din piatră spartă fr. 0-32 mm LA30, SR-EN 14227-1:2015 stabilizate cu ciment C5/6;

- Executarea îmbrăcămintei rutiere din beton de ciment ( F5,0 Rinc=5,0 MPa conform SR EN 13877-1, Clasele de expunere XC4+XM2+XD3+XF4, conform CP H 04,04:2018);

- Executarea rosturilor de dilatare.

Condiție obligatorie pentru ofertanți: Examinarea documentației de proiect și vizitarea șantierului până la publicarea ofertelor pe platforma electronică SIA RSAP, cu întocmirea procesului-verbal ce atestă consultarea documentației de proiect și vizita șantierului, confirmat prin semnătura reprezentantului autorității contractante și a operatorului economic participant.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

La execuția lucrărilor în construcții se aplică documentele normative, reglementările tehnice și standardele în vigoare a Republicii Moldova.

Materialele aplicate la construcţia în cauză vor fi de calitatea prevăzută în Proiectul de execuție și vor fi coordonate cu Beneficiarul şi Proiectantul, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.

Constructivul sistemului rutier va fi îndeplinit în conformitate cu instrucția ”Dimensionarea structurilor rigide”, cu cerințele NCM A.01.06.2016, Principiile și metodologia reglementării în construcții. Sistemul rutier de tip rigid din beton de ciment va constitui:

- Amestec de agregate optimal 0-63 mm, Ga75 conform SM-EN 13285(Balast)-----h=25 cm;

- Strat de bază din amestec de agregate stabilizate cu ciment, C5/6 conform SM EN 14227-1 2015 (CP D.02.31:2014)-----h=25 cm;

- Strat de beton rutier F 4,5 Rinc 4,5 MPa conform SM EN 13877-1 (XC4+XM2+XD3+XF4 conform CP H 04.04.2018)-----h=24 cm;

- Stratul drenat din balast sub fundație se amenajează în casetă cu compactarea lui cu rulouri compactoare grele, unde nu-i posibilitate cu compactoare manual;

- Îmbrăcămintea rutieră din beton va fi executată folosind gofraje glisante sau gofraje fixe.

- Materialele granulare fracție 8-63 mm, conform SM SR EN 13043:2021, din pietriș concasat, LA30 vor fi furnizate în avans și depozitate în depozite provizorii. Înaintea utilizării se vor realiza teste în vederea asigurării conformității cu Caietul de Sarcini;

- Apa pentru prepararea betonului nu va conține material care afectează hidratarea cimentului. Apa utilizată pentru prepararea betonului va fi verificată astfel încât să corespundă cerințelor tehnice prevăzute în SM SR EN 1008:2011;

- Producerea betonului va fi în conformitate cu Sistemul de calitate al Antreprenorului, inclusiv manualul de calitate, sistemul de calitate, procedurile de calitate etc.

- Îmbrăcămintea rutieră din beton va fi realizată atunci când temperatura aerului va fi cuprinsă între 5C și 35C;

- Stațiile de mixare vor fi prevăzute cu bunchere intermediare având capacitatea de susținere a trei doze. Pentru evitarea segregării, betonul va fi descărcat în buncăr folosind o conductă și o pâlnie, de la o înălțime de 0,5 m peste mijlocul acestuia;

- Betonul va fi păstrat în buncăr nu mai mult de 15 minute de la descărcarea primului transport, durata totală de încărcare în mijloacele de transport nu va depăși 20 de minute;

- Betonul realizat în stație va fi transportat cu autobetoniera în maxim 45 minute de la introducerea apei și a cimentului pentru amestec în malaxor.

- Temperatura betonului, după ce părăsește stația, va fi cuprinsă între +5C și +30C, când este pus în operă va depăși 30C; Punerea în operă a betonului va fi realizată fără întreruperi.

- Înainte de execuția îmbrăcămintei rutiere din beton vor fi verificate calitatea fundației danei, compactarea, cotele, alte cerințe în conformitate cu cerințele prevăzute în proiectul de execuție;

- Stratul suport va avea aceleași pante longitudinal și transversal ca și îmbrăcămintea din beton. Stratul suport va fi verificat și aprobat înainte de punerea în operă a betonului.

- Protejarea suprafeței se poate asigura folosind peliculă fluidă de protecție P 45, Polisol sau alte amestecuri similar netoxice. Vor fi verificate uniformitatea, continuitatea și cantitatea materialului de protecție pe m2;

- La încheierea lucrărilor pentru amenajarea îmbrăcămintei rutiere se înlătură deformațiile terasamentului și defectele sistemului rutier, care s-au format în timpul mișcării mijloacelor de transport la executarea lor;

- Perioada finală prevede instalarea indicatoarelor rutiere și marcajul rutier.

4. Mostre

Ofertantul desemnat învingător va prezenta autorității contractante certificatele de conformitate a materialelor folosite la executarea lucrărilor, rapoartele cu rezultatele testării materialelor și a betonului.

Mostrele la lucrările ascunse vor fi predispuse conform cerinţelor, normativelor şi legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate, protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice, protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente sunt în sarcina Ofertantului desemnat învingător.

6. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Antreprenorul îşi asumă obligaţiunile să înlăture din cont propriu toate defectele apărute din cauza sa, depistate pe parcursul termenului de garanţie.

7. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Volumele, tipul lucrărilor, tehnologia de execuție, bazele de aprovizionare cu materiale și distanțele până la acestea, distanțele de transport a materialelor sunt stabilite în Proiectul de execuție.

8. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Sarcinile luate în calcul: amplasarea, seismicitatea, caracteristicile solului, clima, profilul, acțiunile, alți parametri sunt redați în Proiectul de execuție.

9. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Conform SN nr. 2.2.4/2.1.8.562-96, nivelul de gromot în zona de lucru nu trebuie să depășească 70dB.

- Parametrii utilajelor, echipamentelor, vehiculelor utilizate în ce privește zgomotul, vibrațiile și alte impacturi asupra mediului în timpul funcționării trebuie să respecte standardele și condițiile tehnice în vigoare;

- Se vor utiliza mijloace tehnice de control al zgomotului, echipamente tehnice cu nivel redus de zgomot, cât și echiparea mecanismelor cu dispozitive rezistente la vibrații și anti-zgomot.

- Lucrările de construcție se vor efectua numai în timpul zilei.

10. Cerinţe privind executarea proiectului

Lucrările de reparație și renovare a danei se vor executa cu aprobarea autorității contractante, lucrările vor fi efectuate în termen de până la 120 zile, acest termen va fi compus din 90 zile pentru lucrări de reparații și renovare și 30 zile pentru recepția finală.

Volumul lucrărilor, cantititatea și calitatea materialelor vor corespunde cerințelor din Proiectul de execuție, orice modificare, abatere se va coordona cu autoritatea contractantă.

Antreprenorul este obligat:

- Să numească un responsabil tehnic, care va fi responsabil de executarea lucrărilor;

- Să asigure funcționalitatea Portului în timpul executării lucrărilor;

- Să întreprindă toate măsurile pentru prevenirea situațiilor ce pot crea pericole pentru traficul naval în timpul executării lucrărilor cât și prevenirea și reducerea riscurilor pentru personalul care activează pe teritoriul Portului;

- Să asigure respectarea regulamentelor interne ale Întreprinderii, cerințelor de securitate în zona de trecere a frontierei;

- Să asigure securitatea lucrărilor de reparație în timpul aflării în apropierea unităților plutitoare și a echipamentului portuar;

- Să asigure securitatea și sănătatea în muncă.

Înainte de a începe lucrările, Antreprenorul:

- Prezintă cartela colectivă a asigurării securității și sănătății în muncă a personalului;

- Va instrui personalul din subordine referitor la securitatea și siguranța în timpul efectuării lucrărilor în Port;

- Pentru emiterea accesului în zona de frontieră, se prezintă cu 48 ore înainte de începerea lucrărilor lista cu personalul companiei;

- Personalului care va fi implicat în lucrările, cu indicarea numelui, prenumelui, funcția și datele din buletin;

- Lista tehnicii și utilajelor folosite în procesul lucrărilor de reparație, precum și copiile certificatelor tehnice a acestora.

În timpul executării lucrărilor Antreprenorul:

- Este responsabil de asigurarea securității și sănătății în muncă a angajaților săi;

- Asigură respectarea cerințelor securității în Port și antiincediare;

- Instalează indicatoare de semnalizare pe perimetrul zonei de executare a lucrărilor, coordonând acțiunile sale cu inginerul-șef și dispeceratul Portului.

11. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

| Nr. ordine | Denumirea utilajului | Unități |
| --- | --- | --- |
| 1. | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | 1 |
| 2. | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | 1 |
| 3. | Autogreder până la 175 cp | 1 |
| 4. | Longrina metalica de 3 m lungime | 1 |
| 5. | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp) | 1 |
| 6. | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | 1 |
| 7. | Compactor 18 t | 1 |
| 8. | Compactor 25 t | 1 |
| 9. | Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc | 1 |
| 10. | Buldozer pe șenile 79 kW | 1 |
| 11. | Buldozer 79kw (108CP) | 1 |
| 12. | Vibroinfigator acționat electric 51 - 80 kw | 1 |
| 13. | Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | 1 |
| 14. | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) și mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fină și reciclator suspendat | 1 |
| 15. | Tractor pe șenile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | 1 |
| 16. | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | 1 |
| 17. | Automacara 5 tf | 1 |
| 18. | Autobasculantă-10t | 1 |
| 19. | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | 1 |
| 20. | Autospecială 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fină cu sistem de descărcare | 1 |

12. Devizul – lista cu cantitățile de lucrări (vezi anexa nr.1)

13. Cerinţe privind calculul costului

La ofertă urmează a fi anexate devizele de cheltuieli elaborate în conformitate cu CP L.01.01-2012, Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse, formularele nr.3 nr.5, nr.7, în formă desfășurată; fără a efectua modificări de consum şi excluderea materialelor aferente necesare procesului tehnologic, din indicatoarele de norme de deviz.

Orice modificare de consum a materialelor de construcţie şi excluderile acestora, modificarea simbolului de norme de deviz, va fi considerată ca încălcare a cerinţelor de calcul, astfel ofertele de agest gen vor fi respinse de grupul de lucru ca necorespunzătoare cerinţelor de calificare aplicate la procedura de achiziţie în cauză. În cazul prezentării preţurilor la utilaje extrem de mici de anexat la ofertă caracteristicile tehnice a utilajului propus şi documente confirmative ce atestă preţul acestora.

Parametrii solicitaţi conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziţiei, în caz de modificare a mărcii sau tipului de utilaj, urmează ca cel propus să corespundă caracteristicilor tehnice celui inclus în proiect, abateri de la parametrii tehnici ale utilajului nu sunt admisibile, nespecificarea utilajului propus în deviz se va socoti ca abatere.

14. Recepția și garanția lucrărilor

Recepția finală a lucrărilor executate se va realiza cu respectarea prevederilor Proiectului de execuție, Caietului de sarcini și a se va încheia cu un Proces-verbal de recepție finală.

În termen de 30 zile de la terminarea lucrărilor finale, prestatorul are obligația să prezinte situațiile de lucrări.

Garanția pentru lucrările executate este de minim 60 luni.

15. Modalități de plată

Plata se va efectua prin ordin de plată, în baza facturii emise, în termen de 10 zile de la recepția finală a lucrărilor, pe baza următoarelor documente: factura în original emisă de executant însoțită de Procesul-verbal de recepție la finalizarea lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

Anexa nr.1

la Caiet de sarcini

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul achiziției: Diverse lucrări specializate de construcții – lucrări de reparații și renovare dană Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești, s. Giurgiulești, rn. Cahul.

Autoritatea contractantă Î.S. ”Portul Fluvial Ungheni”, cu sediul în mun. Ungheni, str. Lacului nr. 1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari pregătitoare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Decaparea bordurii existente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03G1 |  | (demontarea bordurelor existente) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 0,051 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,133 |  |  |
| 2 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 12,240 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,376 |  |  |
| 3 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,051 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,019 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,021 |  |  |
| 4 | TsC50Ck=6 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,051 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,046 |  |  |
|  |  |  |  | Total Decaparea bordurii existente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Decaparea imbracamintei existent |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC03G1 |  | (Decaparea imbracamintei rutiere existent Y=2.2t/m3; Hmed=13cm ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 1,736 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 4,514 |  |  |
| 6 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 381,920 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 11,725 |  |  |
| 7 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 1,736 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,660 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,729 |  |  |
| 8 | TsC50Ck=6 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 1,736 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,146 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,562 |  |  |
| 9 | TsC03F1 |  | (Decaparea fundatiilor din nisip (umed) ; Y=1.65t/m3; H=35cm ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 4,673 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 10,514 |  |  |
| 10 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 771,375 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 23,681 |  |  |
| 11 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 4,673 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,402 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,542 |  |  |
| 12 | TsC50Ak=6 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 4,673 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,280 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 3,645 |  |  |
|  |  |  |  | Total Decaparea imbracamintei existent |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Decaparea manuala suprafetiilor existente din pavaj H=8cm |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate |  |  | m2 |  | 1 977,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 355,860 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 355,860 |  |  |
| 14 | TRI1AA04C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  |  | t |  | 330,160 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 181,588 |  |  |
| 15 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 330,160 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 10,136 |  |  |
| 16 | TRI1AA11F2 |  | Descarcarea materialelor din grupa A -usoare si marunte prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 2, pe rampa sau teren |  |  | t |  | 330,160 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 181,588 |  |  |
| 17 | TsC50Ak=6 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 1,582 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,095 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,234 |  |  |
| 18 | TsC03F1 |  | (Decaparea fundatiilor din nisip (umed) ; Y=1.65t/m3; H=30cm ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 5,931 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 13,345 |  |  |
| 19 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 978,620 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 30,044 |  |  |
| 20 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 5,931 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,779 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,957 |  |  |
| 21 | TsC50Ak=6 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 5,931 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,356 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 4,626 |  |  |
|  |  |  |  | Total Decaparea manuala suprafetiilor existente din pavaj H=8cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Decaparea manuala suprafetiilor existente din pavaj H=18cm |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate |  |  | m2 |  | 220,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 39,600 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 39,600 |  |  |
| 23 | TRI1AA04C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  |  | t |  | 572,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 314,600 |  |  |
| 24 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 572,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 17,560 |  |  |
| 25 | TRI1AA11F2 |  | Descarcarea materialelor din grupa A -usoare si marunte prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 2, pe rampa sau teren |  |  | t |  | 572,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 314,600 |  |  |
| 26 | TsC03F1 |  | (Decaparea fundatiilor din nisip (umed) ; Y=1.65t/m3; H=9cm ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,198 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,446 |  |  |
| 27 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 32,670 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 1,003 |  |  |
| 28 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 0,198 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,059 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,065 |  |  |
| 29 | TsC50Ak=6 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 0,198 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,154 |  |  |
|  |  |  |  | Total Decaparea manuala a suprafetelor existente din pavaj H=18cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | TsC03G1adapt |  | ( h-ut= 3.244; Y=1.9t/m3 ,in pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 25,200 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 81,749 |  |  |
| 31 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (in depozit) |  |  | t |  | 4 788,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 183,380 |  |  |
| 32 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 25,200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,576 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,126 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 10,584 |  |  |
| 33 | TsC50Ck=10 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*10=5,0 km, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 25,200 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 3,528 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 37,800 |  |  |
| 34 | TsC03F1 |  | ( din cariera; Y=1.75t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,65 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 10,890 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 24,503 |  |  |
| 35 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (p-ru inlocuirea solului) |  |  | t |  | 1 905,750 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 72,990 |  |  |
| 36 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 10,890 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,920 |  |  |
|  | 1411122201752la3016 |  | ( LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,044 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 4,356 |  |  |
| 37 | TsC50Bk=10 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*10=5.0 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 10,890 |  |  |
|  | 1411122201752la3016 |  | ( LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,307 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 15,246 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de finisare si planificare |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | TsE05C |  | (terasamentului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III |  |  | 100m2 |  | 36,300 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 11,326 |  |  |
| 39 | DI96 |  | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  |  | 100 m3 |  | 9,075 |  |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  | h-ut |  | 10,817 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 14,429 |  |  |
|  | 2952500005600 |  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) |  |  | h-ut |  | 10,817 |  |  |
| 40 | TsD14A01 |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  |  | m3 |  | 90,750 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 90,750 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 9,075 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de finisare si planificare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Lucrari de consolidare |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | TsC54B |  | (LA30 fr.16-32mm =0.025m3/ml; h=10cm) Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,350 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,337 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,552 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,135 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,567 |  |  |
| 42 | DE10A |  | (100.30.15) Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Beton C16/20 XF1,norma 0.035m3/m) |  |  | m |  | 54,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,100 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 23,760 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa.16/20 F1 |  |  | m3 |  | 1,890 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 157,680 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,432 |  |  |
|  | 266612280028587 |  | (100.30.15) Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 |  |  | m |  | 54,270 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,324 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de consolidare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Sistemul rutier |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | DA21B |  | (Hmed=30cm) Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 3% |  |  | 100 m3 |  | 10,890 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,801 |  |  |
|  | 2651122100002 |  | Ciment M-400 |  |  | t |  | 45,738 |  |  |
|  | 2952500005012 |  | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat |  |  | h-ut |  | 9,801 |  |  |
|  | 3410540005608 |  | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare |  |  | h-ut |  | 2,723 |  |  |
| 44 | TsD14A01 |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  |  | m3 |  | 108,900 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 108,900 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 10,890 |  |  |
| 45 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  | 100m2 |  | 36,300 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 6,861 |  |  |
| 46 | DI96 |  | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  |  | 100 m3 |  | 10,890 |  |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  | h-ut |  | 12,981 |  |  |
| 47 | TsD14A01 |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  |  | m3 |  | 108,900 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 108,900 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 10,890 |  |  |
| 48 | Dl110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-45 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1;2008 Н=25см Kcomp-1.22) |  |  | m3 |  | 907,500 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 136,125 |  |  |
|  | 14211022004677410b |  | Balast -- amestic de agregate optimal 0-45 Ga75 |  |  | m3 |  | 1 107,150 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 63,525 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 19,602 |  |  |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  | h-ut |  | 24,775 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 8,803 |  |  |
| 49 | DA12C |  | ( Amestic de agregate stabilizate cu ciment; C5/6, conform SM EN 14227-1 2015 ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire |  |  | m3 |  | 544,500 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 163,350 |  |  |
|  | 1411122201672c56 |  | ( Amestic de agregate stabilizate cu ciment; C5/6, conform SM EN 14227-1 2015 ) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 691,515 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 27,225 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 22,869 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 118,701 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 2,723 |  |  |
| 50 | DA12C |  | ( Amestic de agregate stabilizate cu ciment; C5/6, conform SM EN 14227-1 2015 ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire |  |  | m3 |  | 363,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 108,900 |  |  |
|  | 1411122201672c56 |  | ( Amestic de agregate stabilizate cu ciment; C5/6, conform SM EN 14227-1 2015 ) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 461,010 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 18,150 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 15,246 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 79,134 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,815 |  |  |
| 51 | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant. Pelicola |  |  | m2 |  | 3 630,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 72,600 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Membrana polietilena |  |  | m2 |  | 3 920,400 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,815 |  |  |
| 52 | DC05Dk=1.043 |  | (H=24cm) Imbracaminte din beton cu ciment (F5,0,Rinc=5.0Mpa confiorm SM EN 13877-1, Clasele de expunere XC+XM2+XD3+XF4,conform CP H 04,04:2018) la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 23 cm |  |  | m2 |  | 3 630,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 75,722 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2 650,263 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 75,722 |  |  |
|  | 1422102205512f5 |  | (F5,0,Rinc=5.0Mpa confiorm SM EN 13877-1, Clasele de expunere XC+XM2+XD3+XF4,conform CP H 04,04:2018) Beton in banda pentru longrine |  |  | m3 |  | 22,717 |  |  |
|  | 1422102205515f5 |  | (F5,0,Rinc=5.0Mpa confiorm SM EN 13877-1, Clasele de expunere XC+XM2+XD3+XF4,conform CP H 04,04:2018) Beton in imbracaminte |  |  | m3 |  | 874,587 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 113,583 |  |  |
|  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  | kg |  | 15,144 |  |  |
|  | 2875275891619 |  | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110 |  |  | kg |  | 26,503 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 64,364 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor Disel-ld |  |  | kg |  | 15,144 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 268,812 |  |  |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  | h-ut |  | 177,946 |  |  |
|  | 2952240001000 |  | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp) |  |  | h-ut |  | 177,946 |  |  |
|  | 2952270003608 |  | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw |  |  | h-ut |  | 177,946 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 26,881 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 75,722 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 75,722 |  |  |
|  | 2952240000000 |  | Longrina metalica de 3 m lungime |  |  | h-ut |  | 8 329,398 |  |  |
| 53 | Nota |  | Armare cu plase metaluce (Tip 1) |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
| 54 | CC01B1 |  | (NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm |  |  | kg |  | 2 988,600 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 98,624 |  |  |
| 55 | pret |  | Armatura A500C Ф12mm L-3.3m |  |  | kg |  | 2 988,600 |  |  |
|  | 98765432100987A500C |  | Armatura A500C Ф12mm |  |  | kg |  | 2 988,600 |  |  |
| 56 | CC01B1 |  | (NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm |  |  | kg |  | 191,700 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,326 |  |  |
| 57 | pret |  | Armatura A500C Ф12mm L-0.8m |  |  | kg |  | 191,700 |  |  |
|  | 98765432100987A500C |  | Armatura A500C Ф12mm |  |  | kg |  | 191,700 |  |  |
| 58 | Nota |  | Armare cu plase metaluce (Tip 2) |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
| 59 | CC01B1 |  | (NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm |  |  | kg |  | 703,200 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 23,206 |  |  |
| 60 | pret |  | Armatura A500C Ф12mm L-3.3m |  |  | kg |  | 703,200 |  |  |
|  | 98765432100987A500C |  | Armatura A500C Ф12mm |  |  | kg |  | 703,200 |  |  |
| 61 | CC01B1 |  | (NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm |  |  | kg |  | 693,600 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 22,889 |  |  |
| 62 | pret |  | Armatura A500C Ф12mm L-2.3m |  |  | kg |  | 693,600 |  |  |
|  | 98765432100987A500C |  | Armatura A500C Ф12mm |  |  | kg |  | 693,600 |  |  |
| 63 | CC01B1 |  | (NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm |  |  | kg |  | 127,800 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,217 |  |  |
| 64 | pret |  | Armatura A500C Ф12mm L-0.8m |  |  | kg |  | 127,800 |  |  |
|  | 98765432100987A500C |  | Armatura A500C Ф12mm |  |  | kg |  | 127,800 |  |  |
| 65 | Nota |  | Executarea rosturilor de comprimare |  |  | m |  | 0,000 |  |  |
| 66 | CC01A |  | (NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1 677,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 72,111 |  |  |
| 67 | pret |  | Ace metalice A240 Ф18mm L-0.5m |  |  | kg |  | 1 677,000 |  |  |
|  | 9876543210098A240C |  | Ace metalice A240 Ф18mm |  |  | kg |  | 1 677,000 |  |  |
| 68 | CC01A |  | (NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv |  |  | kg |  | 147,600 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,347 |  |  |
| 69 | pret |  | Armatura A240 Ф6mm L-0.2m |  |  | kg |  | 147,600 |  |  |
|  | 98765432100987A240d6 |  | Armatura A240 Ф6mm |  |  | kg |  | 147,600 |  |  |
| 70 | pret |  | Bitum |  |  | t |  | 0,094 |  |  |
|  | 232032260004871b |  | Bitum |  |  | t |  | 0,094 |  |  |
| 71 | pret |  | Mastica bituminoasa |  |  | t |  | 1,385 |  |  |
|  | 232032260004871 |  | Mastica bituminoasa |  |  | t |  | 1,385 |  |  |
| 72 | Nota |  | Executarea rosturilor de dilatare |  |  | m |  | 0,000 |  |  |
| 73 | CC01A |  | (NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv |  |  | kg |  | 242,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 10,406 |  |  |
| 74 | pret |  | Ace metalice A240 Ф18mm L-0.5m |  |  | kg |  | 242,000 |  |  |
|  | 9876543210098A240C |  | Ace metalice A240 Ф18mm |  |  | kg |  | 242,000 |  |  |
| 75 | CC01A |  | (NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv |  |  | kg |  | 235,300 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 10,118 |  |  |
| 76 | pret |  | Armatura A240 Ф6mm L-3.3m+A240 Ф6mm L-0.44m |  |  | kg |  | 235,300 |  |  |
|  | 98765432100987A240d6 |  | Armatura A240 Ф6mm |  |  | kg |  | 235,300 |  |  |
| 77 | pret |  | Capac din cauciuc sau polietilen |  |  | buc |  | 242,000 |  |  |
|  | 987654321009126 |  | Capac din cauciuc sau polietilen |  |  | buc |  | 242,000 |  |  |
| 78 | pret |  | Schinduri |  |  | m3 |  | 0,760 |  |  |
|  | 232032260004871s |  | Schinduri |  |  | m3 |  | 0,760 |  |  |
| 79 | pret |  | Bitum |  |  | t |  | 0,020 |  |  |
|  | 232032260004871b |  | Bitum |  |  | t |  | 0,020 |  |  |
| 80 | pret |  | Mastica bituminoasa |  |  | t |  | 0,119 |  |  |
|  | 232032260004871 |  | Mastica bituminoasa |  |  | t |  | 0,119 |  |  |
| 81 | Nota |  | Executarea rosturilor de compensare |  |  | m |  | 0,000 |  |  |
| 82 | pret |  | Schinduri |  |  | m3 |  | 2,100 |  |  |
|  | 232032260004871s |  | Schinduri |  |  | m3 |  | 2,100 |  |  |
| 83 | pret |  | Mastica bituminoasa |  |  | t |  | 0,704 |  |  |
|  | 232032260004871 |  | Mastica bituminoasa |  |  | t |  | 0,704 |  |  |
| 84 | IzF04J1 |  | ( NUMAI LUCRU ) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  | m2 |  | 3 630,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 72,600 |  |  |
| 85 | pret |  | Polietilen (30% din 3630m2 ) |  |  | m2 |  | 1 089,000 |  |  |
|  | 1239876543299 |  | Polietilen |  |  | m2 |  | 1 089,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul rutier |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Data „____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)