Anexa nr. 1

la Anunțul de participare

CAIET DE  SARCINI

privind achiziţionarea lucrărilor de reparații

1. Denumirea beneficiarului  	Instituția Publică „Agenţia Servicii Publice”

2. Organizatorul procedurii de achiziţie:  Grupul de lucru pentru achiziţii

Instituția Publică „Agenţia Servicii Publice”

3. Obiectul achiziţiilor:                              Lucrări de reparație a rețelelor (termice) de încălzire și de   aer condiționat

Parametrii solicitaţi conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziţiei

Lista cu cantităţile de lucrări № 1

Lucrări de reparație a rețelelor (termice) de încălzire și de aer condiționat pentru

SCT Chișinău amplasat pe str. Armenească 42B

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 | preț de piața | Pompă de circulație Wilo MHI 402-1/E/3-400-50-2 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrări de montare |  |  |
| 2 | IA38A | Pompă de circulație (recirculație) montată pe conducta existentă, prin flanșe, având diametrul de până la 2" (50 mm), inclusiv | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrări de construcție |  |  |
| 3 | RpIC19A | Demontarea țevii de apa D50 mm | m | 46,0000 |
| 4 | RpIA59C | Demontarea pompei de circulație a apei | buc | 1,0000 |
| 5 | IC35D | Țeava din polietilenă armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrala, având diametrul exterior de 32,0x5.4 mm | m | 23,0000 |
| 6 | IC36D | Țeava din polietilenă armată de înaltă densitate sau polipropilenă armată sau nearmată, montată în coloane la instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 40,0x6,7 mm | m | 23,0000 |
| 7 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu manșoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=35/4mm | m | 23,0000 |
| 8 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu manșoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=42/4mm | m | 23,0000 |
| 9 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) având diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 46,0000 |
| 10 | IC42B | Metal pentru elemente de susținere | kg | 15,0000 |
| 11 | preț de piață | Curățarea chimică a două ventiloconvectoare și a schimbătorului de căldură (freon/apa), inclusiv materialele necesare | buc | 3,0000 |
| 12 | preț de piața | Lucrări de reglare-conectare a echipamentelor după profilaxie | set | 1,0000 |