CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul Raional Cahul

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Raional Cahul

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie capitala a blocului administrativ al IMSP Spitalul Raional Cahul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |
| 1 | pret de piata | Cazan pe gaze naturale Q=34,0 kW THERM 35 KD Thermona | buc | 2,0000 |
| 2 | pret de piata | Pompa de circulatie G=2,137 m3/h, H=5 m, N=0,13 kw, n=3700 rot/min Wilo Stratos 30/1-8 CAN PN10 | buc | 2,0000 |
| 3 | pret de piata | Pompa de circulatie G=0,674 m3/h, H=4 m, N=0,04 kw, n=4230 rot/min Stratos PICO 25/1-6 | buc | 2,0000 |
| 4 | pret de piata | Vas de expansiune inchis cu membrana V=35 L, NG35 Reflex | buc | 2,0000 |
| 5 | pret de piata | Separator hidraulic Q=70 kW, d50 mm D150 mm | buc | 1,0000 |
| 6 | pret de piata | Dozatoare proportionale cu bypass incorparat R 1/2",DOSAPHOS 250 | buc | 1,0000 |
| 7 | pret de piata | Regulator de presiune d25 (reductor) | buc | 1,0000 |
| 8 | pret de piata | Filtru impuritari tip Y DN50 ,ARI-ARmaturen | buc | 1,0000 |
| 9 | pret de piata | Filtru impuritari tip Y DN40 ,ARI-ARmaturen | buc | 2,0000 |
| 10 | pret de piata | Filtru impuritari tip Y DN25 ,ARI-ARmaturen | buc | 1,0000 |
| 11 | pret de piata | Cos de fum D100 Thermona | set | 2,0000 |
| 12 | pret de piata | Manometru cu indicarea presiunei ОБМ1 | buc | 13,0000 |
| 13 | pret de piata | Termomanometru cu indicarea presiunii TIM D80 Calor | buc | 7,0000 |
| 14 | pret de piata | Termometru mecanic cu arc cu indicarea temperaturii П-4-240-140 | buc | 2,0000 |
| 15 | pret de piata | Borna pentru montarea sondei de temperatura ЗКЧ-3-87 | buc | 9,0000 |
| 16 | pret de piata | Borna pentru montarea sondei de temperatura TM4-144-87 | buc | 9,0000 |
| 17 | pret de piata | Rezervor pentru acumularea condensatului D400 H=600 mm (tabla zincata d=4 mm) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 18 | IA14A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw | buc | 2,0000 |
| 19 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv | buc | 4,0000 |
| 20 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 50L | buc | 2,0000 |
| 21 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 4,0000 |
| 22 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru cu robinet de control | buc | 9,0000 |
| 23 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc | 9,0000 |
| 24 | 11-02-001-01 | Regulator de presiune d25 (reductor) | buc | 1,0000 |
|  |  | 3. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 3.1. Tevi si armaturi |  |  |
| 25 | IA20A | Supapa de by-pass DN25 AVDO | buc | 1,0000 |
| 26 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (robinet cu sfera DN50, Socla) | buc | 3,0000 |
| 27 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (robinet cu sfera DN40, Socla) | buc | 12,0000 |
| 28 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet cu sfera DN25 ,Socla) | buc | 11,0000 |
| 29 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (supapa de sens DN40 ARI-ARmaturen) | buc | 5,0000 |
| 30 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (supapa de sens DN25 ARI-ARmaturen) | buc | 4,0000 |
| 31 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet cu element de drenare) | buc | 2,0000 |
| 32 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de D25mm ARI-ARmaturen | buc | 2,0000 |
| 33 | IC24F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,5 | m | 15,0000 |
| 34 | IC24E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,5 | m | 12,0000 |
| 35 | IC24C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,0 | m | 10,0000 |
| 36 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 37,0000 |
| 37 | SF03A | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 3,7000 |
| 38 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 37,0000 |
| 39 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava din otel zincata avind diametrul de 33,5x3,2 mm | m | 20,0000 |
| 40 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg | 100,0000 |
| 41 | IC41C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 2 1/2" - 4" (Reazem mobil DN50) | buc | 14,0000 |
| 42 | IC41C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 2 1/2" - 4" (Reazem mobil DN40) | buc | 4,0000 |
| 43 | IA18I | Tub manometric T14x2-20 | m | 5,0000 |
| 44 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet cu element de drenare D15 mm) | buc | 12,0000 |
|  |  | 3.2. Lucrari de izolare |  |  |
| 45 | IzJ07C | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177 | m2 | 5,3500 |
| 46 | IzH40B | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm | m3 | 5,3500 |
| 47 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip M2 , pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de ,40mm, | m2 | 5,3500 |
| 48 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata , fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 | 5,3500 |
| 49 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata , fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 | 5,3500 |

Intocmit           Dumitru Cretu