CAIET DE SARCINI

PARTEA II

- Denumirea obiectivului – Reparația și reabilitarea balcoanelor exterioare ale Palatului Național ”Nicolae Sulac”.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Pușkin 21.

- Beneficiar – I.P. Organizația Concertistică și de Management Artistic Națională ”Moldova Concert”.

- Autoritate contractantă – I.P. Organizația Concertistică și de Management Artistic Națională ”Moldova Concert”.

- Statutul de protecție: Imobilul este amplasat în Zona Centru parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17 din 2.02.2010).

Lista cu cantitățile de lucrări

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | Unitatea de măsură | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Pereți interiori balcon |  |  |
| 1 | RpCR29A apl | Curatarea vopselei pe pereti | m2 | 130,900 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 30,107 |
| 2 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 130,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,326 |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 39,270 |
| 3 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 130,900 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 18,326 |
|  | 2430226101010-01 | Grund Betonocontact | kg | 54,324 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,545 |
| 4 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 130,900 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 159,698 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 934,626 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,524 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 10,341 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,094 |
| 5 | CF51B к=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga к=2) - штукатурка сухой смесью для наружных работ | m2 | 130,900 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 62,832 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 374,374 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,262 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,189 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,785 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton Extra | m2 | 130,900 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,927 |
|  | 2416586105303-01 | Amorsa-grund Supraton Extra | kg | 19,635 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,545 |
| 7 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici Eurostil in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 130,900 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 58,905 |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici Eurostil | kg | 83,776 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6,545 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 65,450 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 6,545 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,393 |
|  |  | 2. Parapet |  |  |
| 8 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) - демонтаж верхнего перапета шир.25см | m | 154,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 107,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 127,820 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,154 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,540 |
| 9 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) - демонтаж нижнего перапета шир.25см | m | 154,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 107,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 127,820 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,154 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,540 |
| 10 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) - демонтаж боковой части перапета с двух сторон шир. 10см | m | 308,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 215,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 255,640 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,308 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,080 |
| 11 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma - верхняя часть парапета шир. 25см | m2 | 38,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,390 |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 11,550 |
| 12 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma - нижняя часть парапета шир. 25см | m2 | 38,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,390 |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 11,550 |
| 13 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma - боковая часть парапета с двух сторон шир. 10см | m2 | 30,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,312 |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 9,240 |
| 14 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact - верхняя часть парапета шир. 25см | m2 | 38,500 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 5,390 |
|  | 2430226101010-01 | Grund Betonocontact | kg | 15,977 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,925 |
| 15 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact - нижняя часть парапета шир. 25см | m2 | 38,500 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 5,390 |
|  | 2430226101010-01 | Grund Betonocontact | kg | 15,977 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,925 |
| 16 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact - боковая часть парапета с двух сторон шир.10 см | m2 | 30,800 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 4,312 |
|  | 2430226101010-01 | Grund Betonocontact | kg | 12,782 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,540 |
| 17 | CI14A aplic | Elemente liniare din placi de granit ceramic aplicate cu adeziv - верхняя часть парапета шир. 25см (se exclude: Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78) culoarea se coordoneaza cu beneficiar | m | 154,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 61,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,400 |
|  | 2874116312500-01 | Elemente liniare din placi de granit ceramic 25см | m | 164,934 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 56,595 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 970,200 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 46,200 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 7,700 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,154 |
| 18 | CI14A aplic | Elemente liniare din placi de granit ceramic aplicate cu adeziv - нижняя часть парапета шир.25см (se exclude: Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78) culoarea se coordoneaza cu beneficiar | m | 154,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 61,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,400 |
|  | 2874116312500-01 | Elemente liniare din placi de granit ceramic 25см | m | 164,934 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 56,595 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 970,200 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 46,200 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 7,700 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,154 |
| 19 | CI14A aplic | Elemente liniare din placi de granit ceramic aplicate cu adeziv - боковая часть парапета с двух сторон шир.10см (se exclude: Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78) culoarea se coordoneaza cu beneficiar | m | 308,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 123,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30,800 |
|  | 2874116312500-02 | Elemente liniare din placi de granit ceramic 10см | m | 329,868 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 113,190 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 940,400 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 92,400 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 15,400 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,308 |
|  |  | 3. Pereți exteriori balcon (fațada) |  |  |
| 20 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 184,800 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 147,840 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 147,840 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,554 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,772 |
| 21 | CI11A apl | Placaje din placi de calcar inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 m2/buc inclusiv | m2 | 184,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 147,840 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 1 108,800 |
|  | 26611128008000 | Placi din calcar | m2 | 190,381 |
|  | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 72,793 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 7,466 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,733 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 239,776 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,373 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 74,659 |
|  | 2551447335247 | Praf de frecat | kg | 70,926 |
|  | 1411112205747 | Praf de travertin | kg | 59,727 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 4,620 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 9,240 |
| 22 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (se exclude: PFL dur de 6 mm) | m2 | 154,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 115,500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,046 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,015 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,046 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,462 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 693,000 |
|  |  | 4. Pardosea balcon |  |  |
| 23 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 147,500 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 22,125 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,125 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 7,375 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 5,900 |
| 24 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 147,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,650 |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 44,250 |
| 25 | RCsB31E к=3,25 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm - пробивка отверстий для ливневой канализации в перекрытии b=350мм, к= 3,25 (350мм-100мм)*0,9 + 1 = 3,25 | buc | 12,000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 17,160 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7,332 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,398 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,893 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 11,700 |
| 26 | IC43A | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" - установка труб ПВХ ливневой канализации д-50 длиной 80см (se exclude: Oxigen tehnic gazos S2031, Carbura de calciu tehnica (carbid) S102, Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00, Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90, Armaturi) | buc | 12,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,440 |
|  | 2521216701000 | Teava PVC d-50mm | m | 9,600 |
| 27 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari - заделка вокруг труб | buc | 12,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,160 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,800 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,012 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,072 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,120 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,180 |
| 28 | RpSB25A | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 50 mm - установка трапа для защиты от листьев и веток | buc | 12,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 12,000 |
|  | 2875114202905 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata | buc | 12,600 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,386 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,504 |
| 29 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 147,500 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 20,650 |
|  | 2430226101010-01 | Grund Betonocontact | kg | 61,212 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7,375 |
| 30 | RpCK01B1 К=0,33 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi - стяжка толщ.1см | m2 | 147,500 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 15,576 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,629 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 640,076 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,044 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,487 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 5,841 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,460 |
| 31 | CG52A | Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent | m2 | 147,500 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 361,375 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 154,875 |
|  | 2653102100841 | Grund Fuxit-1000* | kg | 104,076 |
|  | 1421102200802 | Nisip cuartos "Fuxit-9400"* | kg | 446,040 |
|  | 2653102100842 | Strat de nivelare "Fuxit-2300"* | kg | 148,680 |
|  | 2653102100840 | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"* | kg | 118,944 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 2,974 |
|  | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 22,125 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 9,883 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 25,075 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,950 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,475 |
|  |  | 5. Alte lucrări |  |  |
| 32 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - вынос строительного мусора и спуск его через временно установленную трубу для мусора | t | 17,020 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 4,255 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 17,020 |
| 33 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t | 17,020 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 23,147 |
| 34 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 17,020 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 7,388 |