| Reparatia capitala la oficiul medicilor de familie s. Berlinet, raionul Briceni. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbolnorme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. UTILAJ |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sanitaro - igienic |  |  |
| 1 | Pret furnizor | Cazan gaz 24kW | buc | 1,00 |
| 2 | Pret de piata | Lavoar | buc | 4,00 |
| 3 | Pret de piata | Vas pentru closet | buc | 1,00 |
| 4 | Pret de piata | Pisuar | buc | 1,00 |
| 5 | Pret de piata | Uscator de mini 1800W | buc | 1,00 |
| 6 | Pret de piata | Distribuitor automat de sapun lichid | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Electrotehnic |  |  |
| 7 | pret de piata | Dulap metalic ЩРн-18з | buc | 1,00 |
| 8 | pret de piata | Intrerupator automat 1PB16Aiek | buc | 4,00 |
| 9 | pret de piata | Intrerupator automat 1PB10Aiek | buc | 4,00 |
| 10 | Pret de piata | Automat АBДT-34/4/C16А/30мА | buc | 3,00 |
| 11 | Pret de piata | Intreruptor BH32-3P-25A | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. LUCRARI DE MONTARE |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari sanitaro - igienice |  |  |
| 12 | IA14A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari electrotehnice ( inclusiv demontari ) |  |  |
| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-18 | buc | 1,00 |
| 14 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/В16А | buc | 4,00 |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/В10А | buc | 4,00 |
| 16 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АBДT-34/4/С10A/30mA | buc | 3,00 |
| 17 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BH 3P -32A | buc | 1,00 |
| 18 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 2,50 |
| 19 | Pret de piata | Cablu ВВГнг(A)-FRLS-3*1.5 | m | 125,00 |
| 20 | Pret de piata | Cablu ВВГнг(A)-FRLS-3*2.5 | m | 125,00 |
| 21 | Pret de piata | Tub gofrat d = 20mm | m | 125,00 |
| 22 | Pret de piata | Tub gofrat d = 16mm | m | 125,00 |
| 23 | Pret furnizor | Clipse pentru tub gofrat 20 | buc | 100,00 |
| 24 | Pret furnizor | Cutia pentru prize si intrerupatoare | buc | 20,00 |
| 25 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,05 |
| 26 | Pret de piata | Intrerupator monopolar 10A, 250V, IP54 | buc | 5,00 |
| 27 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,15 |
| 28 | Pret de piata | Priza cu impamintare 16A, 250V, IP20 | buc | 15,00 |
| 29 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,10 |
| 30 | Pret furnizor | Corp de iluminat exterior LED 18W rotund sau patrat | buc | 10,00 |
| 31 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Cabinet medic - sef ( 5300x3900x2850h ) |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1.1. Tavan |  |  |
| 32 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 20,67 |
|  |  | Capitolul 3.1.1.2. Рereti |  |  |
| 33 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie ( PGC rezistente la umizeala ) | m2 | 42,13 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 42,13 |
| 35 | CF57A K = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 42,13 |
| 36 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 6,17 |
| 37 | CK26B | Montarea profilului de colti | m | 20,58 |
| 38 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 6,17 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 48,30 |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul ) | m2 | 47,30 |
| 41 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( zona lavoarului ) | m2 | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.1.3. Раrdoseli |  |  |
| 42 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, inclusiv plinta | m2 | 20,67 |
| 43 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip | m3 | 4,13 |
| 44 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp ( se exclude buldozer ) | m2 | 20,67 |
| 45 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa VR 1 100x100 d 5 mm | kg | 50,00 |
| 46 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm | m2 | 20,67 |
| 47 | CG01A1 K = 4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 20,67 |
| 48 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ( portalanat, atiderapanta ) | m2 | 20,67 |
| 49 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 17,20 |
|  |  | Capitolul 3.1.1.4. Obiecte de tmplarie |  |  |
| 50 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 | 2,88 |
| 51 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( 2400x1200 - 1 buc.) | m2 | 2,88 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Salon pentru proceduri ( 5400x4000x2850h ) |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.2.1. Tavan |  |  |
| 52 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 21,60 |
|  |  | Capitolul 3.1.2.2. Рereti |  |  |
| 53 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie ( PGC rezistente la umizeala ) | m2 | 45,40 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 45,40 |
| 55 | CF57A K = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 45,40 |
| 56 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,72 |
| 57 | CK26B | Montarea profilului de colti | m | 15,72 |
| 58 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 4,72 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 50,12 |
| 60 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul ) | m2 | 49,12 |
| 61 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( zona lavoarului ) | m2 | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.2.3. Раrdoseli |  |  |
| 62 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, inclusiv plinta | m2 | 21,60 |
| 63 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip | m3 | 4,32 |
| 64 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp ( se exclude buldozer ) | m2 | 21,60 |
| 65 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa VR 1 100x100 d 5 mm | kg | 52,27 |
| 66 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm | m2 | 21,60 |
| 67 | CG01A1 K = 4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 21,60 |
| 68 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ( portalanat, atiderapanta ) | m2 | 21,60 |
| 69 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 17,60 |
|  |  | Capitolul 3.1.2.4. Obiecte de tmplarie |  |  |
| 70 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 | 2,88 |
| 71 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( 2400x1200 - 1 buc.) | m2 | 2,88 |
|  |  | Capitolul 3.1.3. Farmacia filiala nr. 2 ( 5250x3900x2850h ) Arhiva ( 4000x2350x2850h; 4000x2500x2850h ) |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.3.1. Tavan |  |  |
| 72 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 39,88 |
|  |  | Capitolul 3.1.3.2. Рereti |  |  |
| 73 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 2,40 |
| 74 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie ( PGC rezistente la umizeala ) | m2 | 110,00 |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 110,00 |
| 76 | CF57A K = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 110,00 |
| 77 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 7,15 |
| 78 | CK26B | Montarea profilului de colti | m | 15,72 |
| 79 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 7,15 |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 117,15 |
| 81 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul ) | m2 | 117,15 |
| 82 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( zona lavoarului ) | m2 | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.3.3. Раrdoseli |  |  |
| 83 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, inclusiv plinta | m2 | 39,88 |
| 84 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip | m3 | 7,98 |
| 85 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp ( se exclude buldozer ) | m2 | 39,88 |
| 86 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa VR 1 100x100 d 5 mm | kg | 96,51 |
| 87 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm | m2 | 39,88 |
| 88 | CG01A1 K = 4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 39,88 |
| 89 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ( portalanat, atiderapanta ) | m2 | 39,88 |
| 90 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 40,40 |
|  |  | Capitolul 3.1.3.4. Obiecte de tmplarie |  |  |
| 91 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 | 2,88 |
| 92 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( 2400x1200 - 1 buc.) | m2 | 2,88 |
|  |  | Capitolul 3.1.4. Coridor ( 8200x3900x2900h ) |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.4.1. Tavan |  |  |
| 93 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 31,98 |
|  |  | Capitolul 3.1.4.2. Рereti |  |  |
| 94 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 0,34 |
| 95 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie ( PGC rezistente la umizeala ) | m2 | 49,08 |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 49,08 |
| 97 | CF57A K = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 49,08 |
| 98 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,38 |
| 99 | CK26B | Montarea profilului de colti | m | 7,92 |
| 100 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,38 |
| 101 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 51,46 |
| 102 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul ) | m2 | 51,46 |
|  |  | Capitolul 3.1.4.3. Раrdoseli |  |  |
| 103 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, inclusiv plinta | m2 | 31,98 |
| 104 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip | m3 | 6,40 |
| 105 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp ( se exclude buldozer ) | m2 | 31,98 |
| 106 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa VR 1 100x100 d 5 mm | kg | 77,39 |
| 107 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm | m2 | 31,98 |
| 108 | CG01A1 K = 4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 31,98 |
| 109 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ( portalanat, atiderapanta ) | m2 | 31,98 |
| 110 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 18,20 |
|  |  | Capitolul 3.1.4.4. Obiecte de tmplarie |  |  |
| 111 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( 2100x800 - 1 buc.) | m2 | 1,68 |
|  |  | Capitolul 3.1.5. Nod sanitaro - tehnic ( 3800x2500x2400h ) |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.5.1. Tavan |  |  |
| 112 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 9,80 |
|  |  | Capitolul 3.1.5.2. Рereti |  |  |
| 113 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m ( astuparea gol de usa ) | 100m2 | 0,03 |
| 114 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie ( PGC rezistente la umizeala ) | m2 | 32,32 |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,32 |
| 116 | CF57A K = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,32 |
| 117 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,26 |
| 118 | CK26B | Montarea profilului de colti | m | 15,86 |
| 119 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,26 |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 35,58 |
| 121 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( zona lavoarului ) | m2 | 35,58 |
|  |  | Capitolul 3.1.5.3. Рereti dispartitori |  |  |
| 122 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 12,00 |
| 123 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc | 12,00 |
| 124 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon tava patrata 50*50 - 12 m x 3,86 kg = 46,32 kg | kg | 46,32 |
| 125 | CK27B1 | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii ( cabina ) | m2 | 4,32 |
|  |  | Capitolul 3.1.5.4. Раrdoseli |  |  |
| 126 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, inclusiv plinta | m2 | 9,80 |
| 127 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip | m3 | 1,96 |
| 128 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp ( se exclude buldozer ) | m2 | 9,80 |
| 129 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa VR 1 100x100 d 5 mm | kg | 23,72 |
| 130 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm | m2 | 9,80 |
| 131 | CG01A1 K = 4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 9,80 |
| 132 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ( portalanat, atiderapanta ) | m2 | 9,80 |
| 133 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 13,92 |
|  |  | Capitolul 3.1.5.5. Obiecte de tmplarie |  |  |
| 134 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( fereastra ) | m2 | 5,76 |
| 135 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 | 5,76 |
| 136 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv ( 1700*1460h - 1 buc.) | m2 | 1,80 |
| 137 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( 2400x1200 - 2 buc.) | m2 | 5,76 |
| 138 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( 2100x800 - 1 buc.) | m2 | 1,68 |
|  |  | Capitolul 3.2. Retele ingineresti |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.1. Apeduct interior |  |  |
| 139 | SA34A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" | buc | 4,00 |
| 140 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 30,00 |
| 141 | SA15A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm | m | 20,00 |
| 142 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 4,00 |
| 143 | SE59A | Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. 1800W ( se exclude resursa : uscator de mini ) | buc | 1,00 |
| 144 | SE59A1 | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton ( se exclude resursa : distribuitor automat de sapun lichid ) | buc | 1,00 |
| 145 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 50,00 |
| 146 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 5,00 |
|  |  | Capitolul 3.2.2. Canalizarea interioara |  |  |
| 147 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Teava PPR 110 mm | m | 6,00 |
| 148 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,00 |
| 149 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Teava PPR 50 mm | m | 50,00 |
| 150 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 50,00 |
| 151 | SC02A | Cabina pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. ( se exclude cabina pentru dus ) | buc | 1,00 |
| 152 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a .Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном | buc | 4,00 |
| 153 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Унитаз "Компакт" с автом. сливом | buc | 1,00 |
| 154 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
| 155 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 5,60 |
|  |  | Capitolul 3.2.3. Termoficare |  |  |
| 156 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40 | m | 6,00 |
| 157 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" | buc | 20,00 |
| 158 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc 500 * 1400 | buc | 14,00 |
| 159 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (подставочная консоль) | buc | 28,00 |
| 160 | ID04A | Термостатическмй комплект - кран подачи + кран обратки, ce permite oprirea individuala a fiecarui radiator fara a afecta celelalte radiatoare din sistem dy=15 | buc | 14,00 |
| 161 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" ( кран шровый д 32 ) | buc | 4,00 |
| 162 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR PN20 d32*5,4 ( k = 1,3 на фитинги ) ( teu PPR 32*20*32 - 12 buc; cot PPR 32*32 - 12 buc ) | m | 68,00 |
| 163 |  | Clema dn 32 ppr | buc | 130,00 |
| 164 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. ( PPR PN 20 d 25 *4,2 / k = 1,3 на фитинги ) ( teu PPR 25*20*25 - 14 buc) | m | 68,00 |
| 165 |  | Clema dn 25 ppr | buc | 96,00 |
| 166 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm PPR PN20 d 20*3,4 ( k= 1,3 на фитинги ) ( cot PPR 20*20 - 80 buc ) | m | 20,00 |
| 167 |  | Clema dn 20 ppr | buc | 40,00 |
| 168 | IC50B | Raord olandez PPR 20*1/2 | m | 6,00 |
| 169 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" ( Автоматический спускник воздуха д 15 ) Airvent 3/8 | buc | 3,00 |
| 170 | IC30E | Cot din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" | buc | 5,00 |
| 171 | IC30O | Teu din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" | buc | 4,00 |
| 172 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 156,00 |
| 173 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 156,00 |