| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Contoare intelectuale de energie electrică |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contor de energie electrica digital multifunctional ZMG 300/405 |  |  |  | Gama de tensiune de operare: 3×57,7 В х 3×240/415 В Gama de curent de funcționare: -pentru contor de conectare directă 5 А...120 А -pentru contorul de conectare la transformator 1 А...10 А - Tipul conexiunii: 3- sau 4-conexiune prin cablu - Clasa de precizie: 1.0; - Frecvență: 50 Гц. Parametrii măsurați: - -Energie activă, reactivă, aparentă și putere în patru direcții - (А+, А-, R+, R-) - -Valori instantanee fază cu fază ale curentului, tensiunii, puterii, unghiurilor de fază, frecvențe, factor de putere. - -48 registre de tarife energetice - -24 înregistrări de putere tarifară - -Monitorizarea parametrilor rețelei - -Perioada de integrare putere/energie: programabilă - -Curbe de sarcină: Două curbe de sarcină independente, perioadă de integrare programabilă individual pentru fiecare curbă de sarcină - -Afișaj: LCD cu mai multe segmente, secvență de mesaje programabilă Interfete de comunicare: - -Două interfețe independente: RS232 și RS485 (protocoale МЭК 62056-21 și DLMS); - -Interfață optică; - -Contacte de ieșire programabile, 1 releu 5A. Putere de rezervă: -Bateria nr. 1 (ceas, display, citire prin port optic) – 10 ani -Bateria nr. 2 (numai ceas) - 10 ani -Consum intern in circuite de curent: mai mic de 0,03 VA. -Consumul intern în circuitele de tensiune este mai mic de 1,1-2,5 VA (în funcție de nivelul de tensiune). -Interval de temperatură de funcționare: -40°C până la +70°C -Dimensiuni: 281,5×177×75 mm |  |  |  |  |
| # Modem ETM-4G |  |  |  | Curent maxim: 125 А Stare Nou Curent nominal:5А Tensiune nominală:220/380В Numărul de faze:3 Тemperatura minima de functionare: -30°C Principalul producător:Landis + Gyr Tip indicator LCD Modul celular conceput special pentru citirea automată de la distamța a contoarelor Landys E350, E450,E550(tip Zxx 3xx și Zxx 4xx ) Dispozitivul poate fi comandat cu diferite tipuri de module celuare.În cadrul colaborării re la oferi un sistem de alimentare de ultimă generație. Modermuri celulare de ultimă generație pentru clienții săi din Europa,WM Sysytem a fost selectată ca unul dintre producătorii OEM furnizori ai Landis +Gyr. -2G,3G,4G LTE Cat.1/Cat.4, module wireless LTE Cat.4, module wireless LTE Cat.M/Cat.NB (opțiune de comandă)- cu funcție ”Fallback” -Se potrivește perfect sub capacul terminalului contorului și fixat în mod sigur(sigilat și separat de contor) -Designul și conectivitatea respectă standardele pentru contoare. -Compatibilitate cu electricitatea de tip Landis +Gyr Zxx 3xx și Zxx 4xx Aplicație contoare (modelele E350,E450,E550) -Alimentare cu energie electrică de curent continuu de la metrologie -Conexiune de date transparentă RS232(RJ45)-Smart Metering -Trimitere de date ”Pull” (pentru solicitarea HES), apelare CSData-Metering DATA -Alarmă imediată și notificare prin SMS Transmitere cărte HES -Actualizări de firmware la distsnță și în condiții de siguranță-Măsurare industrială -Instrument de configurare WM-E Term descărcabil -Opțiunea Supercapacitor(pentru notificarea prin SMS a utimului GASP) -Auto-recuperare:câine de pază încorparat, auto-recuperare în urma defecțiunilor,asigurând funcționarea normală a dispozitivului. |  |  |  |  |
| # GSM antena pentru E550 |  |  |  | Descriere: antenă de montare magnetică GSM 3dBi 698-1990MHz cu antenă SMA tată. 1. Antenă 3dBi, conector RP SMA tată. 2. Cu cablu RG174 de 3 metri. 3. Mod de montare magnetic. Frecvență (MHz):698-1990 MHz Câștig (dBi):3 dbi VSWR:≤2.0 Impedanta:50 Ohm Temperatura de Operare:-20°+60° Putere maxima:10W Material Radome:TPEE |  |  |  |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contor de tensiune joasă |  |  |  | Contor trifazat cu 4 fire. Conectare directa. Contor de energie de clasa Activă/Reactivă, Import/export. Curentul 5-100A Tensiune 230/400 VAC 1000 impulsuri/kWh - 1000 impulsuri/KwArh Temperatura de la -40 grade pina la 70 grade. Comunicare prin port optic Detectarea și înregistrarea intervențiilor magnetice. Port de comunicare RS 485. Antimagnetic. Export de măsurare a energiei. Dimensiunile 184/141/50 MM. |  |  |  |  |

| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________ Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________ E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________ |  |
| --- | --- |