CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor

- Obiectul caietului de sarcini: Stabilirea cerințelor minime pentru achiziționarea unei autospeciale destinată pentru spălări și testări cu presiune a conductelor termice cât și pentru transportări de apă potabilă/tehnică, în cadrul „Termoelectrica” S.A.

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată | Valoarea estimativă, Lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lotul 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 34144000-8 | Achiziția unei autospeciale pentru testări cu presiune a rețelelor termice. | buc. | 1 | conform p.5 |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 3 500 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii.

2. Adresa unde va fi livrat bunul: mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei, 26, “TERMOELECTRICA” SA

3. Termenul de realizare a achiziției:  mai-septembrie 2025.

4. Scopul achiziției: Achiziționarea autospecialei este necesară pentru executarea lucrărilor de testare a rețelelor termice și utilizarea în procesul tehnologic “TERMOELECTRICA” S.A.

5. Specificația tehnică deplină solicitată:

5.1 Caracteristici minimale solicitate pentru camionul pentru testări cu presiune:

| Specificații tehnice a camionului |  |
| --- | --- |
| Caracteristici | Valori |
| Producător | Certificat în Uniunea Europeană |
| Combustibil: | Diesel |
| Cutie de viteze: | Manuală |
| Mecanism de direcție: | Servodirecție cu amplificator |
| Clasa de emisii: | Euro 6 |
| Masa maximală totală autorizată, kg | 19 000 |
| Sistem de frânare: | Frâne cu disc pe față și spate; Sistem anti-blocare ABS |
| Anvelope: | Iarnă-Vară, M+S |
| Cabină: | Scaun dublu – pentru 2 pasageri; Centură de siguranță pentru toate scaunele; Sistem de aer condiționat; |
| Rezervor de combustibil, minim: | 150 litri |
| Specificații tehnice minime a utilajului special |  |
| Rezervor de apă: | 9 000 - 11 000 litri |
|  | Dotare cu robineți / supape pentru golirea completă a rezervorului de apă. |
| Pompa de presiune: | PN(minim) - 150 bari, Debit minim - 200 l/min. |
|  | Protecție de siguranță în condiții de nivel scăzut de apă pentru prevenirea funcționării mersului în gol a pompei de înaltă presiune. Manometru de înaltă presiune cu sistem de glicerină, rezistent la îngheț. Dotare cu filtru de apă (până la pompă de înaltă presiune) |
| Tambur: | Dotare cu furtun de înaltă presiune cu lungimea de minim 100 metri PN(furtun) - 200 bari (minim). |
| Panou de comandă: | Iluminarea panoului de comandă; Regulator de turație a motorului; Manometru cu glicerină; Indicator de alarmă pentru nivel scăzut a apei. |
| Echipament și accesorii: | Duze pentru curățare țevi și canale DN-25; Cheie hidrant ; Furtun pentru hidrant – 10 metri (minim); Conexiuni filet – G 1/2”, G 1”, G 2”. |
|  | Roată de rezervă; Cric hidraulic; Triunghi de presemnalizare; Stingător; Trusă medicală; Set de instrumente de primă necesitate; Manualul de utilizare pentru operator; Manual pentru deservire tehnică; |

5.2. Instruirea operatorului autospecialei – obligatoriu;

5.3. Autospeciala va fi dotată cu toate echipamentele necesare in procesul tehnologic.

6.  Cerințe generale:

6.1. Termenul de instruire a operatorului autospecialei se va efectua până la recepția autospecialei;

6.2. Se vor asigura în mod obligatoriu parametrii solicitați în prezentul caiet de sarcini.

6.3. Autospeciala solicitată va fi nouă. Prin sintagma “nouă”, se înțelege camion fabricat în anii 2024-2025.

6.4. Pe parcursul perioadei de garanție, Furnizorul va înlocui toate componentele defectate și/sau neconformitățile în utilizare, cu excepția cazurilor în care defectele survenite se datorează în mod excesiv exploatării necorespunzătoare. Componentele vor fi la rândul lor – noi și originale. Înlocuirea componentelor constatate defecte/ neconforme pe parcursul perioadei de garanție, se va face în termen de maxim 10 zile, de la momentul transmiterii de către beneficiar către contractant a unei notificări în scris.

6.5. Ofertantul va garanta conformitatea produselor livrate cu specificațiile tehnice din ofertă cu cele din caietul de sarcini, buna funcționare, calitatea și performanțele acestora pe perioada garanției.

6.6. Garanția minimă – 24 luni.

7. Documente obligatorii la depunerea ofertelor:

- Oferta va fi prezentată în limba română și va include în mod obligatoriu specificația de preț.

- Certificat de înregistrare a companiei.

- Certificat CE;

- Modelul bunului și producătorul oficial.

- Descrierea tehnică detaliată cu specificația tehnică deplină a bunurilor ofertate.

- Dovada de experiență în producerea autospecialelor – 25 ani;

- Perioada de garanție, începând de la data livrării – 24 luni sau 150 000 km;

- Documentul ce va indica termenul de livrare a autospecialei și perioada de instruire a operatorului autospecialei.