CAIET DE SARCINI

pentru COP

- Autoritatea contractantă: Primăria s. Tohatin

- Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria s. Tohatin

- Obiectul achiziției: Lucrări de reparaţii interioare la gradiniţa de copii nr. 223 din com. Tohatin - grupa 2, grupa 4

- Cod CPV : 45200000-9

Lista cu cantitatile de lucrari

| Obiectul: Grupa 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Lucrari de desfaceri si demontari |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1.1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi). | m2 | 6,80 |
| 1.1.2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din aluminiu (compartimentari grup-sanitar). | m2 | 6,90 |
| 1.1.3 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida. | m2 | 1,50 |
| 1.1.4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie. | m2 | 5,00 |
| 1.1.5 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie. | m2 | 191,90 |
| 1.1.6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti. | m2 | 209,00 |
| 1.1.7 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn (ghene ventilatie). | m2 | 2,00 |
| 1.1.8 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (linoleum). | m2 | 115,60 |
| 1.1.9 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. | m2 | 115,60 |
| 1.1.10 | RpIB11A | Demontari radiatoare (cu pastrarea materialelor). | m2 | 6,20 |
| 1.1.11 | RpSE06A | Demontarea unui boiler, avind capacitatea de pina la 1000 l. | buc | 1,00 |
| 1.1.12 | TrB05B1-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m. | t | 15,00 |
| 1.1.13 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1. | t | 15,00 |
| 1.1.14 | TsI50C10 | Transportarea deseurilor de constructii cu autobasculanta la distanta de 30 km. | t | 15,00 |

| Obiectul: Grupa 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Lucrari de reparatii generale |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2.1 | CC03A | Montare plase sudate la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. | kg | 117,20 |
| 1.2.2 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 115,60 |
| 1.2.3 | CG01A1 (K=2.0) | Strat suplimentar de mortar M100 de 1cm grosime pentru pardoseli (diferenta in plus la norma CG01A) | m2 | 115,60 |
| 1.2.4 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, fara prag, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. | m2 | 2,60 |
| 1.2.5 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, fara prag, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. | m2 | 4,20 |
| 1.2.6 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe (pereti despartitori in grupuri sanitare). | m2 | 5,70 |
| 1.2.7 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv . | m2 | 3,20 |
| 1.2.8 | RpCP35A | Inlocuirea pervazurilor la ferestre, din mase plastice (b=350mm). | m | 12,60 |
| 1.2.9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor. | m2 | 197,10 |
| 1.2.10 | CF15A | Tencuieli interioare, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti, cu suprafete plane. | m2 | 197,10 |
| 1.2.11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 197,10 |
| 1.2.12 | CF61A | Driscuire continuă a suprafeţei (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre şi uşi plane. | m2 | 17,20 |
| 1.2.13 | CK26D | Profile de colt din aluminiu | m | 84,00 |
| 1.2.14 | RpCG22A | Compartimentari din pereti dubli cu panouri de gips-carton (hidrofug) cu miez din vata minerala, in grosime totala de 10 cm, montati pe structura metalica. | m2 | 6,10 |
| 1.2.15 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de gips-carton hidrofug cu executarea carcasei metalice simple, cu înălţimea pînă la 4 m (ghene). | m2 | 2,00 |
| 1.2.16 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti) fixate de adeziv special (marimea, textura si culoarea placilor se va coordona cu beneficiarul). | m2 | 3,90 |
| 1.2.17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 228,40 |
| 1.2.18 | CK52B | Plafoane suspendate casetate din plăci modul 60x60cm pe carcasă metalică cu utilizarea suspendării cu brăţară şi tijă, în încăpere cu înălţime pînă la 4 m. Placi ignifuge (clasa A1) si rezistenta la umiditate RH90%. | m2 | 114,60 |
| 1.2.19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor. | m2 | 228,40 |
| 1.2.20 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mare de 16 mp (clasa de trafic 33). | m2 | 115,60 |
| 1.2.21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea se va coordona cu beneficiarul). | m2 | 228,40 |
| 1.2.22 | CK31A | Căptușeli cu placi de PAL melaminat(18mm), montate pe suport din lemn, inclusiv ușa (dulap obiecte de curatenie 500x500x1800h). | m2 | 3,60 |
| 1.2.23 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata, 250x250mm. | buc | 4,00 |

| Obiectul: Grupa 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Instalatii termice si sanitare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3.1 | RpIA22A | Montarea unui boiler existent, racordat la instalatia de apa rece si calda (exclusiv boilerul). | buc | 1,00 |
| 1.3.2 | RpSC42A | Inlocuirea mecanismului pentru alimentarea si golirea rezervorului de apa pentru WC. | buc | 3,00 |
| 1.3.3 | SB28A | Sifon pentru lavoar din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 5,00 |
| 1.3.4 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel existente (exclusiv costul radiatoarelor). | m2 | 6,20 |

| Obiectul: Grupa 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Instalatii electrice |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.4.1 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 16,00 |
| 1.4.2 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize). | buc | 10,00 |
| 1.4.3 | RpEP23A | Demontarea intrerupatorului automat (cu pastrarea intrerupatorului). | buc | 1,00 |
| 1.4.4 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata. | m | 18,00 |
| 1.4.5 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC, cu diametrul pina la 16 mm. | m | 98,00 |
| 1.4.6 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5mmp. | m | 57,00 |
| 1.4.7 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5mmp. | m | 41,00 |
| 1.4.8 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat. | buc | 10,00 |
| 1.4.9 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu. | buc | 4,00 |
| 1.4.10 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat, rectangular 60x60cm, complet echipate (panou led incastrabil 48W). | buc | 16,00 |
| 1.4.11 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat, rectangular 60x60cm, complet echipate (panou led aplicat 48W). | buc | 1,00 |
| 1.4.12 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor automate - intrerupator monopolar pana la 25 A (exclusiv intrerupatorul). | buc | 1,00 |

| Obiectul: Grupa 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Instalatii de curenti slabi |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.5.1 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata. | m | 2,00 |
| 1.5.2 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC, cu diametrul pina la 16 mm. | m | 27,00 |
| 1.5.3 | RpEI24A | Cablu de date, ecranat, cu izolatie si manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor (cablu FTP cat.6). | m | 27,00 |
| 1.5.4 | RpEE03A | Montarea prizelor de date RJ-45, montate ingropat sub tencuiala. | buc | 1,00 |

| Obiectul: Grupa 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Lucrari de desfaceri si demontari |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1.1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi). | m2 | 7,40 |
| 2.1.2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din aluminiu (compartimentari grup-sanitar). | m2 | 4,00 |
| 2.1.3 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie. | m2 | 198,70 |
| 2.1.4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti. | m2 | 198,70 |
| 2.1.5 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn (ghene ventilatie). | m2 | 1,60 |
| 2.1.6 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (linoleum). | m2 | 113,90 |
| 2.1.7 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. | m2 | 113,90 |
| 2.1.8 | RpIB11A | Demontari radiatoare (cu pastrarea materialelor). | m2 | 6,20 |
| 2.1.9 | RpSE06A | Demontarea unui boiler, avind capacitatea de pina la 1000 l. | buc | 1,00 |
| 2.1.10 | TrB05B1-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m. | t | 15,00 |
| 2.1.11 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1. | t | 15,00 |
| 2.1.12 | TsI50C10 | Transportarea deseurilor de constructii cu autobasculanta la distanta de 30 km. | t | 15,00 |

| Obiectul: Grupa 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Lucrari de reparatii generale |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2.1 | CC03A | Montare plase sudate la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. | kg | 115,50 |
| 2.2.2 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 113,90 |
| 2.2.3 | CG01A1 (K=2.0) | Strat suplimentar de mortar M100 de 1cm grosime pentru pardoseli (diferenta in plus la norma CG01A) | m2 | 113,90 |
| 2.2.4 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, fara prag, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. | m2 | 2,60 |
| 2.2.5 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, fara prag, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. | m2 | 4,80 |
| 2.2.6 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe (pereti despartitori in grupuri sanitare). | m2 | 6,00 |
| 2.2.7 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv . | m2 | 3,10 |
| 2.2.8 | RpCP35A | Inlocuirea pervazurilor la ferestre, din mase plastice (b=350mm). | m | 12,40 |
| 2.2.9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor. | m2 | 190,90 |
| 2.2.10 | CF15A | Tencuieli interioare, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti, cu suprafete plane. | m2 | 190,90 |
| 2.2.11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 190,90 |
| 2.2.12 | CF61A | Driscuire continuă a suprafeţei (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre şi uşi plane. | m2 | 17,20 |
| 2.2.13 | CK26D | Profile de colt din aluminiu | m | 75,00 |
| 2.2.14 | RpCG22A | Compartimentari din pereti dubli cu panouri de gips-carton (GC) cu miez din vata minerala, in grosime totala de 10 cm, montati pe structura metalica. | m2 | 6,30 |
| 2.2.15 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de gips-carton hidrofug cu executarea carcasei metalice simple, cu înălţimea pînă la 4 m (ghene). | m2 | 1,60 |
| 2.2.16 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi) fixate de adeziv special (marimea, textura si culoarea placilor se va coordona cu beneficiarul). | m2 | 6,00 |
| 2.2.17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 222,20 |
| 2.2.18 | CK52B | Plafoane suspendate casetate din plăci modul 60x60cm pe carcasă metalică cu utilizarea suspendării cu brăţară şi tijă, în încăpere cu înălţime pînă la 4 m. Placi ignifuge (clasa A1) si rezistenta la umiditate RH90%. | m2 | 114,50 |
| 2.2.19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor. | m2 | 222,20 |
| 2.2.20 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mare de 16 mp (clasa de trafic 33). | m2 | 116,70 |
| 2.2.21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea se va coordona cu beneficiarul). | m2 | 222,20 |
| 2.2.22 | CK31A | Căptușeli cu placi de PAL melaminat(18mm), montate pe suport din lemn, inclusiv ușa (dulap obiecte de curatenie 500x500x1800h). | m2 | 3,60 |
| 2.2.23 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata, 250x250mm. | buc | 4,00 |

| Obiectul: Grupa 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Instalatii termice si sanitare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.3.1 | RpIA22A | Montarea unui boiler existent, racordat la instalatia de apa rece si calda (exclusiv boilerul). | buc | 1,00 |
| 2.3.2 | RpSC42A | Inlocuirea mecanismului pentru alimentarea si golirea rezervorului de apa pentru WC. | buc | 3,00 |
| 2.3.3 | SB28A | Sifon pentru lavoar din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 5,00 |
| 2.3.4 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel existente (exclusiv costul radiatoarelor). | m2 | 6,20 |

| Obiectul: Grupa 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Instalatii electrice |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.4.1 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 18,00 |
| 2.4.2 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize). | buc | 9,00 |
| 2.4.3 | RpEP23A | Demontarea intrerupatorului automat (cu pastrarea intrerupatorului). | buc | 1,00 |
| 2.4.4 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata. | m | 20,00 |
| 2.4.5 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC, cu diametrul pina la 16 mm. | m | 102,00 |
| 2.4.6 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5mmp. | m | 62,00 |
| 2.4.7 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5mmp. | m | 40,00 |
| 2.4.8 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat. | buc | 12,00 |
| 2.4.9 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu. | buc | 4,00 |
| 2.4.10 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat, rectangular 60x60cm, complet echipate (panou led incastrabil 48W). | buc | 15,00 |
| 2.4.11 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat, rectangular 60x60cm, complet echipate (panou led aplicat 48W). | buc | 1,00 |
| 2.4.12 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor automate - intrerupator monopolar pana la 25 A (exclusiv intrerupatorul). | buc | 1,00 |

| Obiectul: Grupa 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Instalatii de curenti slabi |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.5.1 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata. | m | 2,00 |
| 2.5.2 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC, cu diametrul pina la 16 mm. | m | 34,00 |
| 2.5.3 | RpEI24A | Cablu de date, ecranat, cu izolatie si manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor (cablu FTP cat.6). | m | 34,00 |
| 2.5.4 | RpEE03A | Montarea prizelor de date RJ-45, montate ingropat sub tencuiala. | buc | 1,00 |

Conducătorul grupului de lucru: SERGIU Cebotaru     ______________________