- Aprobat:

- Director SRL ”Chișinău-gaz”

- ___________ Ruslan SACA

- Documentație de atribuire la

- anunțul de participare nr. 52 din 27.09.2024

- (CAIET DE SARCINI)

Obiectul: Achiziționarea calibratorului.

Tip procedură: Licitație deschisă;

Autoritatea contractantă: SRL ”Chișinău-gaz”, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38

- Descriere generală, Informații:

Asigurarea cu bunuri: calibratorului pentru organizarea procesului de verificare a corectoarelor.

| Nr. d/o | Cod CPV: | Denumirea bunurilor solicitate | U-te de măsură | C-te | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38500000-0 | Calibrator | buc | 1 | Descris în documentația de atribuire |  |  |
| Valoarea totală estimată (lei fără TVA): |  |  |  |  |  | 1 000 000,00 MDL |  |

- Condiții de livrare:

- termen de livrare: până la 60 de zile din momentul semnării contractului, nu mai târziu de 31 decembrie 2024;

- condiții de livrare: raza mun. Chișinău;

- Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea bunurilor și cerințe tehnice:

- - noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul metrologiei legale conform cerințelor Republicii Moldova;

| Nr. | Echipamentele de referință a calibratorului DRUCK DPI 620 | Cantitatea | Descrierea calibratorului DRUCK DPI 620 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Calibrator multifuncțional 1 | 1 | Cod: DPI Genii-L Producător: Druck Calibrator mărimi electrice (mA, V, mV, Hz, RTD, TC, puls) Permite alimentarea traductorului verificat/parametrizat din acumulatorul propriu. Rezistor HART selectabil din meniu (Opțional, varianta cu comunicator HART) Precizie > 0,006% rdg + 0,005%FS (mA) |
| 2 | Certificat de etalonare conform ISO 17025 1 calibrator Druck DPI 620 | 1 | Cod: UKAS DPI 620 All Producător: Druck Certificat de etalonare eliberat în laboratorul acreditat UKAS ISO al producătorului (Marea Britanie) pentru toate domeniile electrice și de temperatură generate de calibratorul DPI Conține tabel cu calculul incertitudinii în fiecare punct de testare. Include ajustarea indicației, cu eliberarea a două certificate de etalonare: ante și post ajustare (As found și As left) - pentru instrumentele care nu sunt noi. |
| 3 | Modul de presiune 1 | 1 | Cod: PM 620 20 bar TERPS Producător: Druck Domeniu de măsură: 0 - 20 bar Precizie absolută de 0,004% din scala completă (FS - Full Scale) |
| 4 | Certificat de etalonare conform ISO 17025 pentru 1 module PM620 TERPS | 1 | Cod: UKAS PM 620T Producător: Druck Certificat de etalonare eliberat în laboratorul acreditat UKAS ISO 17025 al producătorului (Marea Britanie) |
| 5 | Stație de presiune pneumatică 20 bar 1 | 1 | Cod: PV 621 G Producător: Druck Echipament destinat generării de presiune pneumatică, inclusiv vid, până la 20 bar. Acesta are un locaș special pentru montarea senzorilor de presiune PM 620 și pentru calibratorul DPI 620, formând un sistem unitar împreună cu acestea |
| 6 | Geantă pentru sistemul DPI 620 complet 1 | 1 | Cod: IO620-CASE-3 Producător: Druck |
| 7 | Set adaptoare rapide cuplare la filete BSP 1 | 1 | Set adaptoare rapide cuplare la filete BSP 1 Cod: IO620-BSP Producător: Druck Adaptoare cu cupla rapida cu montaj direct pe pompele PV6XX, calibratoarele DPI 611 și DPI 612 Tipuri și dimensiuni de filete: G1/8 , G1/4 – exterior, G1/4 , G3/8, G1/2 – interior |
| 8 | Furtun pneumatic pentru calibratorul DPI 61X, 1 Lungime 1m |  | Cod: IOHOSE-NP1 Producător: Druck Presiune maximă: 40 bar Echipat cu cuple rapide |
| 9 | Baterie pentru calibratorul Druck DPI 620 1 | 1 | Cod: IO620-BATTERY Producător: Druck |

* denumirea și modelul expus are caracter informațional pentru a descrie cerințele tehnice față de bun, denumirile incluse de producător sunt necesar de a fi examinate ”sau echivalentul”.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

- Conform prevederilor Legislației în vigoare;

- Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare;

- Cerințe față de conformitate: dispozitivul respectă reglementările și standardele metrologice din Republica Moldova, inclusiv specificațiile tehnice și de performanță necesare.

- Certificare și Aprobări: Aprobări necesare de la autoritățile metrologice naționale, de la Institutul Național de Metrologie (INM).

- Documentație Tehnică: Documentația tehnică completă a dispozitivului, inclusiv certificatul de etalonare din Marea Britanie (sau țara de origine), specificațiile tehnice, manualele de utilizare și alte documente relevante.

- Etalonarea Locală: Etalonare suplimentară în Republica Moldova pentru a confirma că dispozitivul funcționează conform standardelor locale. Laboratorul acreditat poate colabora cu INM pentru această etapă.

- Marcarea Dispozitivului: Dispozitivul este marcat corespunzător cu toate simbolurile și etichetele necesare conform reglementărilor naționale.

- Suport informational și didactic entru punerea în funcțiune și exploatarea în continuare.

- Suport garantat pentru acreditarea la instutuțiile Republicii Moldova în vederea obținerii acreditărilor necesare pentru activitate în cadrul legal.

- Cerinţe privind calculul costului/prețului:

- Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la Beneficiar;

- Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

- să garanteze păstrarea secretului comercial privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

- Documente obligatorii la depunerea ofertei: descrie la p. 20 din Anunțul de participare.

- Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen maxim de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

SRL ”Chișinău-gaz” 					Data „____”__________________

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Specificații de preț:

Obiectul: Achiziționarea calibratorului.

Numărul: CG-137B/2024;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7, 8, 9, 10:

| * | LOT 1 | Automobil specializat ”SCS”: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | U-te de măsură | C-te | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare |  |
| 1 | Calibrator | buc | 1 | Descris în documentația de atribuire |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea totală estimată (lei fără TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Specificații tehnice:

Obiectul: Achiziționarea calibratorului.

Numărul: CG-137B/2024;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

| * | LOT 1 | Automobil specializat ”SCS”: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | U-te de măsură | C-te | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă | Ţara de origine | Producătorul |
| 1 | Calibrator | buc | 1 | Descris în documentația de atribuire |  |  |  |  |