| Demontarea și restabilirea izolației termice a vanelor, conductelor și rezervoarelor de tratare chimică a apei, după reparația acestora la STA-1. lotul nr.1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontarea si restabilirea izolatiei termice. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontarea si restabilirea izolatiei termice a conductelor: D-89mm cu satelit D-28mm ~ 60m.l, D-108mm cu satelit D- 28mm ~ 60m.l |  |  |
| 1 | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase (Изготовление и установка рабочих платформ, для работ на высоте более 3 м из металлических стоек и деревянных брусков) | m2 | 180,00 |
| 2 | RpIzD44A | Desfacerea protectiilor termoizolatiei la conducte de orice circumferinta (Разборка защиты термоизоляции трубопроводов различной окружности) | m2 | 123,00 |
| 3 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel (Разборка термоизоляции трубопроводов и аппаратов любого типа) | m2 | 123,00 |
| 4 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 1,20 |
| 5 | RpIzD04D1 | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala, avind grosimea de 100 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 80 cm, inclusiv.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune (Термоизоляция трубопроводов готовыми матами из минваты, толщиной 100 мм, для труб с окружностью сверху термоизоляции свыше 80 см. На ограниченном пространстве или в действующих зонах) | m2 | 123,00 |
| 6 | RpIzD18D1.1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune (Защита термоизоляции трубопроводов и аппаратов листами черной стали или оцинкованными, толщиной 0,5 мм, на самонарезающихся винтах с шлицованной полукруглой головкой, имеющая окружность сверху термоизоляции свыше 1,6 м, изготовление. На ограниченном пространстве или в действующих зонах) | m2 | 123,00 |
| 7 | RpIzD18D2.1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune (Защита термоизоляции трубопроводов и аппаратов листами черной стали или оцинкованными, толщиной 0,5 мм, на самонарезающихся винтах с шлицованной полукруглой головкой, имеющая окружность сверху термоизоляции свыше 1,6 м, монтаж. На ограниченном пространстве или в действующих зонах) | m2 | 123,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Reparatia izolatiei termice a rezervoarelor STA-1 S=100 m2 |  |  |
| 8 | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase (Изготовление и установка рабочих платформ, для работ на высоте более 3 м из металлических стоек и деревянных брусков) | m2 | 450,00 |
| 9 | RpIzD44D | Desfacerea protectiilor termoizolatiei la aparate de format complicat (Разборка защиты термоизоляции аппаратов сложной формы) | m2 | 100,00 |
| 10 | RpIzD43B | Desfacerea termoizolatiei la aparate, executate cu saltele din orice material izolant la valume si suprafite complicate (Разборка термоизоляции аппаратов из матов различного термоизоляционного материала, сложных по объему и поверхности) | m2 | 100,00 |
| 11 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 1,00 |
| 12 | RpIzD07B1 | Izolarea aparatelor cu saltea din vata minerala, avind grosimea de 100 mm, la volume sau suprafete de format complicat.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune. (Изоляция аппаратов готовыми матами из минераловаты, толщиной 100 мм, по объемам сложной формы. На ограниченном пространстве или в действующих зонах) | m2 | 100,00 |
| 13 | RpIzD18D1.1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune (Защита термоизоляции трубопроводов и аппаратов листами черной стали или оцинкованными, толщиной 0,5 мм, на самонарезающихся винтах с шлицованной полукруглой головкой, имеющая окружность сверху термоизоляции свыше 1,6 м, изготовление. На ограниченном пространстве или в действующих зонах) | m2 | 100,00 |
| 14 | RpIzD18D2.1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune (Защита термоизоляции трубопроводов и аппаратов листами черной стали или оцинкованными, толщиной 0,5 мм, на самонарезающихся винтах с шлицованной полукруглой головкой, имеющая окружность сверху термоизоляции свыше 1,6 м, монтаж. На ограниченном пространстве или в действующих зонах) | m2 | 100,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Recuperarea tencuielii din asbest si ciment a rezervoarelor si cisternelor S=25 m2 |  |  |
| 15 | RpIzD44D | Desfacerea protectiilor termoizolatiei la aparate de format complicat (Разборка защиты термоизоляции аппаратов сложной формы) | m2 | 25,00 |
| 16 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 0,70 |
| 17 | RpIzD50B | Armarea termoizloatiei in vederea tencuirii, executata cu plasa "Rabit" la aparate Armarea termoizloatiei in vederea tencuirii, la conducte si aparate, executata cu plasa "Rabit" (Армирование термоизоляции сеткой "Рабица" для штукатурки аппаратов) | m2 | 25,00 |
| 18 | IzI20C | Tencuirea cu mortar de azbest si ciment, grosime 30 mm, aparate (Асбестоцементная штукатурка толщиной 30 мм, аппаратов) | m2 | 25,00 |