| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:Transformatoare de tensiune ulei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Transformator de tensiune ulei NTMI-6 KVA |  |  |  | Puterea nominală a înfășurării principale: Clasa de precizie 0,5: 75 VA. Clasa de precizie 1.0: 150 VA. Clasa de precizie 3.0: 300 VA. Putere maxima: 630 VA. Putere suplimentară de bobinare: 300 VA. Tensiunea nominală a înfășurării: HV (ramificații ABC): 6 kV. JT principal (ramificații abs): 0,1 kV. JT suplimentar (ad ha ramuri): 0,1/3 kV. Specificații: Tensiune primară 6kV Tensiune secundară 100V Frecvență nominală 50Hz Clasa de precizie a înfășurării secundare principale 0,5 Curent fără sarcină Schema de conectare Yн/Yн/П-0 Modificarea climatică (interval de temperatură de funcționare) și categoria de plasare U3 Dimensiuni d495x396 mm Greutatea 80 kg Condiție obligatorie: să fie omologat pe teritoriul Republicii Moldova. |  |  |  |  |

| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________ Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________ E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________ |  |
| --- | --- |