Anexa nr.23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: ” Îmbunătățirea zonei pietonale prin introducerea unei piste pentru alergat pe teritoriul Lacului Orășenesc din mun. Bălți”

Autoritatea contractantă Primăria mun.Bălți (Direcţia Gospodăriei Comunale)

- Descriere generală

Obiectul este scuarul cuprins de străzile Sportiva, Fraților, Nicolae Gluhovschi, N.Kopernik, Plopilor, Tamara Ciobanu, Alecsandru Babinski or.Bălți’. Zona pietonala se afla pe teritoriul lacului Orășenesc, în jurul ei sunt amplasate case individuale, complex sportiv, cladirea publica fondului apelor, stație de pompare, aqua-park “Cașalot”, teren de fotbal. De asemenea, în nemijlocită apropiere se află mai multe obiecte sociale și de deservire. Zona data a devenit un spațiu public de trecere, tranzit, odihnă activă cît și pasivă.  Accesul spre zona de proiect va fi organizat din străzile existente. Acces pentru automobile se face din str. T.Ciobanu, A.Babinski, Plopilor, N.Gluhovschi.

Proiectul prevede amenajarea teritoriului delimitat al zonei pietonale: plantarea de copaci, instalarea mobilierului urban, reabilitarea trotuarelor și căilor pietonale, amenajarea pistei pentru alergat, instalarea bordurilor noi.

2. Informaţii şi proiectare

Zona de proiectare reprezintă zona pietonala existenta pe teritoriului lacului orașenesc din mun.Bălți cu o suprofata de 14 126,7 m.p.

- Suprafață construita, spatiu public   - 9811,60 mp, inclusiv:

- - Construcția trotuarelor pietonal de executat  pavaje Caramida (color) h=60mm – 5531,63 m2 (Accese pietonale: acoperite din pavaje cu rampe necesare pentru  persoanele cu mobilitate liminata)

- Construcția pistei alergat de executat din beton asfaltic    - 4 279,96 m2

- Montarea  bordurelor mici din beton  50x8x20 pe beton  C12;

- Montarea bordurii din beton pentru trotuare  100x15x30 pe beton C12;

- Suprafata inverzirei terenului public – 4315,10 mp

-  Plantarea  arbustilor  Ienupar și Tuia.

- Instalarea formelor arhitecturale mici (banca din fier cu lemn)

Proiectul se va realiza în opt tranșe.

- Tranșa 1- 1014 mp, tranșa II- 1038 mp, tranșa III -1299 mp, tranșa IV- 1904 mp, tranșa V- 919 mp, tranșa VI -1425 mp, tranșa VII -1287 mp, tranșa VIII -924 mp.

- Tranșa I prevede realizare următoarilor lucrări:

- Demolarea acoperirei existente;

- Trasarea accesurilor pietonale și a pistei;

- Trasarea piatrei bordurei;

- Executarea pistei pentru alergat și accesului pietonal;

- Instalarea mobilierului urban;

- Realizarea terenului de „Panna” fotbal și fitness;

- Înierbarea spațiilor verzi, plantarea  arborilor;

- Tranșa II, III, IV,V, VI,VII,VIII prevede realizarea urmatoarelor lucrări:

- Trasarea accesurilor pietonale și a pistei;

- Trasarea pietrei bordurei;

- Execuția pistei pentru alergat și accesului pietonal;

- Instalarea mobilierului urban;

- Înierbarea spațiilor verzi, plantarea arborilor.

- Construcția trotuarelor pietonale (Ap-1):

-   Pavaje de beton SM 270:2008 H=60mm; Amestec de nisip-ciment 6:1 H=50mm; Strat de fundație piatra sparta fr.5-20mm, h=150; Strat de fundație piatra sparta fr.20-40mm, h=240; Sol compactat.

- Construcția pistei pentru alergat (At-1):

- Mixtura  asfaltica BAD 22,4 SR EN 13108 h=50mm; Strat de fundație piatra sparta fr.20-40mm, h=200; Strat de fundație piatra sparta fr.40-70mm, h=100; Strat nisip prundis (PGS); Sol compactat.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Materialele trebuie să corespundă calității prevăzute în documentația tehnică. La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM

- Standardele aplicate NCM B.01.01.2019, NCM A.08.02.2014. NCM B.01.02-2016.

- Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor

- termenul executării lucrărilor – pînă la 30 noiembrie 2023.

4. Mostre

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul pe șantier este obligat din contul propriu:

- de a limita acces la șantier

- de a instala panou informativ cu date despre construcția proiectată și schema de deplasare a transportului in adrul șantierului.

-  de a asigura drumuri laterale cu indicatorii rutiere temporare

- ocoliri  de circulație rutieră cu instalarea indicatorilor corespunzătoare conform schitei anexate.

- să asigure lucrările executate şi echipamentul pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor Beneficiarului. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.

- În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Antreprenorul este obligat să prezinte documentația de executare pentru toate rețelele cu indicarea mărcilor geodezice și geologice pe suport de hîrtie și  în varianta electronică, de a efectua controlul și încercare a îmbrăcămîntei din beton.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului de proiect și reprezentantului  supravegherii tehnice  și se introduce înscrierea în cartea tehnica.

- Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi proiectantului, Antreprenorul  asigură posibilitatea să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul participă la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Pînă la începerea lucrărilor Beneficiarul predă reperi. Antreprenorul este obligat să aibă un geodez cu echipamentul controlat.

Trasarea axelor principale, stîlpilor și liniilor de comunicație și hotarelor terenului pus în dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în apropierea nemijlocită  a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

- Zona de seismicitate  7 puncte. Zona climatică III Б.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Construcție obiectului de a o efectua cu organizațile specializate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Ordinea și tipurile lucrărilor de construcție trebuie  să corespundă Indicațiilor tehnice de proiectare și construcție a drumurilor, rețelelor de alimentarea apei, rețele de canalizare, rețele electrice de iluminat.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Autobasculanta-10t, compactor  static autopropulsat  8-14 tone, autohidroascensoare, excavator 0.40-0,70mc.

Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și viceu, cu utilajul antiincendiar.

În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

16. Definiţii

17. Cerinţe privind calculul costului

- calculare a costului ofertei, prin metoda de resurse in corelare cu CPL.01.01-2012, «Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda resurse».

- Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şiîntreţinerea corespunzătoare a lucrărilor

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________