	Reabilitarea grupurilor sanitare interioare si constructia instalatiei de stocare/ epurare a apelor uzate pentru IP Gimnaziul "Vasile Alecsandri" din or. Marculesti, r-nul Floresti
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4
 Iluminat electric interior / Echipament electric de forta (16/2025-IEI-EEF)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1.1. Zona 1



	1
	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

	m
	
	8,700



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,200
	1,74

	2
	RpEJ08F
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp

	m
	
	1,500



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,500
	0,75

	3
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	8,700



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,300
	2,61

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,700
	14,79

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,004

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,010
	0,087

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	0,13

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020
	0,174

	4
	RpEJ09E
	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp

	m
	
	1,500



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,450
	0,675

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,250
	3,375

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,001

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,020
	0,03

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,020
	0,03

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,030
	0,045

	5
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	3,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,020
	0,06

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,130
	0,39

	6
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	3,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	0,21

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080
	0,24

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,220
	0,66

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,003

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,005
	0,015

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,010
	0,03

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,045

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 1
	

	1.2. Zona 2



	7
	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

	m
	
	14,400



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,200
	2,88

	8
	RpEJ08F
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp

	m
	
	1,500



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,500
	0,75

	9
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	14,400



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,300
	4,32

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,700
	24,48

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,007

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,010
	0,144

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	0,216

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020
	0,288

	10
	RpEJ09E
	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp

	m
	
	1,500



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,450
	0,675

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,250
	3,375

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,001

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,020
	0,03

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,020
	0,03

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,030
	0,045

	11
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	6,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,020
	0,12

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,130
	0,78

	12
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	6,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	0,42

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080
	0,48

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,220
	1,32

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,006

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,005
	0,03

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,010
	0,06

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,09

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 2
	

	1.3. Zona 3-4-5



	13
	RpEJ08F
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp

	m
	
	1,500



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,500
	0,75

	14
	RpEJ09E
	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp

	m
	
	1,500



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,450
	0,675

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,250
	3,375

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,001

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,020
	0,03

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,020
	0,03

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,030
	0,045

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 3-4-5
	

	1.4. Zona 3



	15
	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

	m
	
	6,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,200
	1,20

	16
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	6,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,300
	1,80

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,700
	10,20

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,003

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,010
	0,06

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	0,09

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020
	0,12

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 3
	

	1.5. Zona 4



	17
	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

	m
	
	17,100



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,200
	3,42

	18
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	17,100



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,300
	5,13

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,700
	29,07

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,009

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,010
	0,171

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	0,256

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020
	0,342

	19
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	9,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,020
	0,18

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,130
	1,17

	20
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	9,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	0,63

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080
	0,72

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,220
	1,98

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,009

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,005
	0,045

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,010
	0,09

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,135

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 4
	

	1.6. Zona 5



	21
	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

	m
	
	17,100



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,200
	3,42

	22
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	17,100



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,300
	5,13

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,700
	29,07

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,009

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,010
	0,171

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	0,256

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020
	0,342

	23
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	9,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,020
	0,18

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,130
	1,17

	24
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	9,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	0,63

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080
	0,72

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,220
	1,98

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,009

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,005
	0,045

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,010
	0,09

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,135

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 5
	

	1.7. Zona 6



	25
	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

	m
	
	20,700



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,200
	4,14

	26
	RpEJ08F
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp

	m
	
	1,500



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,500
	0,75

	27
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	20,700



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,300
	6,21

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,700
	35,19

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,01

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,010
	0,207

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	0,31

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020
	0,414

	28
	RpEJ09E
	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp

	m
	
	1,500



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,450
	0,675

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,250
	3,375

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,001

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,020
	0,03

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,020
	0,03

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,030
	0,045

	29
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	11,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,020
	0,22

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,130
	1,43

	30
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	11,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	0,77

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080
	0,88

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,220
	2,42

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,011

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,005
	0,055

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,010
	0,11

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,165

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 6
	

	1.8. Zona 7



	31
	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

	m
	
	12,900



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,200
	2,58

	32
	RpEJ08F
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp

	m
	
	1,500



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,500
	0,75

	33
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	12,900



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,300
	3,87

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,700
	21,93

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,006

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,010
	0,129

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	0,193

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020
	0,258

	34
	RpEJ09E
	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp

	m
	
	1,500



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,450
	0,675

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,250
	3,375

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,001

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,020
	0,03

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,020
	0,03

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,030
	0,045

	35
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	6,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,020
	0,12

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,130
	0,78

	36
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	6,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	0,42

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080
	0,48

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,220
	1,32

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,006

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,005
	0,03

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,010
	0,06

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,09

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 7
	

	1.9. Zona 8



	37
	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

	m
	
	11,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,200
	2,20

	38
	RpEJ08F
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp

	m
	
	1,500



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,500
	0,75

	39
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	11,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,300
	3,30

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,700
	18,70

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,005

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,010
	0,11

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	0,165

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020
	0,22

	40
	RpEJ09E
	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp

	m
	
	1,500



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,450
	0,675

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,250
	3,375

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,001

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,020
	0,03

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,020
	0,03

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,030
	0,045

	41
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	5,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,020
	0,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,130
	0,65

	42
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	5,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	0,35

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080
	0,40

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,220
	1,10

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,005

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,005
	0,025

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,010
	0,05

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,075

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 8
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	2.1. Zona 1



	2.1.1. Completare panou de distributie existent



	43
	RpEP22A
	Revizia PA

	buc
	
	1,000



	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,300
	0,30

	44
	RpEJ05E
	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,100
	1,10

	45
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	1,56

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,049

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,036

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,012
	0,012

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,04

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Completare panou de distributie existent
	

	2.1.2. Panou de distributie proiectat



	46
	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,300
	0,30

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030
	0,03

	47
	
	Pictograma pe panou

	buc
	
	1,000



	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,000
	1,00

	48
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380
	0,38

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	1,22


	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047
	0,047

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,036
	0,036

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,04

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200
	0,20

	49
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	4,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	6,24

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,28

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,196

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,056

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	4,88

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,024

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,144

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	24,40

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	4,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,08

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,004

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,024

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,012
	0,048

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,16

	50
	08-03-575-1
	Dispozitiv: Sina N, PE

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,120
	2,24

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,020
	0,04

	51
	
	Sina <N>

	buc
	
	1,000



	
	6005
	Sina <N>
	buc
	1,000
	1,00

	52
	
	Sina <PE>

	buc
	
	1,000



	
	6006
	Sina <PE>
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de distributie proiectat
	

	2.1.3. Cabluri si tevi



	53
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,380



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,740
	2,561

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,008

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,118

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,304

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	4,636

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,019

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,008

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,160
	0,061

	54
	
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2

	m
	
	38,000



	
	60010
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2
	m
	1,000
	38,00

	55
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	0,420



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,860
	3,301

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,008

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,13

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,336

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	5,124

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,021

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,008

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,320
	0,134

	56
	
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2

	m
	
	34,000



	
	60012
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2
	m
	1,000
	34,00

	57
	
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x4 mm2

	m
	
	8,000



	
	60013
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x4 mm2
	m
	1,000
	8,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cabluri si tevi
	

	2.1.4. Conectarea la sistemul de alarma la incendiu



	58
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,740
	0,674

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,002

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,031

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,08

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	1,22

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,005

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,002

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,160
	0,016

	59
	
	Cablu ПВ sec. 1x4 mm2

	m
	
	10,000



	
	600172
	Cablu ПВ sec. 1x4 mm2
	m
	1,000
	10,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Conectarea la sistemul de alarma la incendiu
	

	2.1.5. Conducte



	60
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	
	0,830



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,800
	19,754

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,002

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,960
	0,797

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,400
	11,122

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,200
	0,166

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,000
	0,83

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,700
	5,561

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,000
	14,94

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,800
	1,494

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,840
	4,017

	61
	
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф16 mm

	m
	
	75,000



	
	60020
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф16 mm
	m
	1,000
	75,00

	62
	
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф25 mm

	m
	
	8,000



	
	600047
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф25 mm
	m
	1,000
	8,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Conducte
	

	2.1.6. Corpuri de iluminat



	63
	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa

	100 buc
	
	0,050



	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,300
	4,415

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,080
	0,204

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	2,040
	0,102

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	1,020
	0,051

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,310
	0,016

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	25,600
	1,28

	64
	
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*

	buc
	
	5,000



	
	60075
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*
	buc
	1,000
	5,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Corpuri de iluminat
	

	2.1.7. Intrerupatoare si prize



	65
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,020



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,200
	0,644

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	2,04

	66
	
	Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44

	buc
	
	2,000



	
	60027
	Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44
	buc
	1,000
	2,00

	67
	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa

	100 buc
	
	0,030



	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,200
	1,296

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,020
	0,031

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	1,030
	0,031

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,110
	0,003

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	6,400
	0,192

	68
	
	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54

	buc
	
	3,000



	
	60029
	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54
	buc
	1,000
	3,00

	69
	
	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4

	buc
	
	6,000



	
	60030
	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4
	buc
	1,000
	6,00

	70
	10-06-037-12
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi

	100 buc
	
	0,060



	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,720
	1,483

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	2,000
	0,12

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,020
	0,001

	71
	
	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54

	buc
	
	6,000



	
	60032*
	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP 54
	buc
	1,000
	6,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Intrerupatoare si prize
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 1
	

	2.2. Zona 2



	2.2.1. Completare panou de distributie existent



	72
	RpEP22A
	Revizia PA

	buc
	
	1,000



	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,300
	0,30

	73
	RpEJ05E
	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,100
	1,10

	74
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	1,56

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,049

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,036

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,012
	0,012

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,04

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Completare panou de distributie existent
	

	2.2.2. Panou de distributie proiectat



	75
	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,300
	0,30

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030
	0,03

	76
	
	Pictograma pe panou

	buc
	
	1,000



	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,000
	1,00

	77
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380
	0,38

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	1,22


	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047
	0,047

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,036
	0,036

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,04

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200
	0,20

	78
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	6,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	9,36

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,42

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,006

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,294

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,084

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	7,32

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,036

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,216

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	36,60

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	6,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,12

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,006

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,036

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,012
	0,072

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,24

	79
	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,000
	2,00

	80
	08-03-575-1
	Dispozitiv: Sina N, PE

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,120
	2,24

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,020
	0,04

	81
	
	Sina <N>

	buc
	
	1,000



	
	6005
	Sina <N>
	buc
	1,000
	1,00

	82
	
	Sina <PE>

	buc
	
	1,000



	
	6006
	Sina <PE>
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de distributie proiectat
	

	2.2.3. Cabluri si tevi



	83
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,500



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,740
	3,37

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,01

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,155

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,40

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	6,10

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,025

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,01

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,160
	0,08

	84
	
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2

	m
	
	50,000



	
	60010
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2
	m
	1,000
	50,00

	85
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	0,700



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,860
	5,502

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,014

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,217

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,56

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	8,54

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,035

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,014

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,320
	0,224

	86
	
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2

	m
	
	70,000



	
	60012
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2
	m
	1,000
	70,00

	87
	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2

	100 m
	
	0,080



	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,200
	0,896

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,002

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,025

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,064

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	0,976

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,004

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,002

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,320
	0,026

	88
	
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x6 mm2

	m
	
	8,000



	
	60014
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x6 mm2
	m
	1,000
	8,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cabluri si tevi
	

	2.2.4. Conectarea la sistemul de alarma la incendiu



	89
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,320



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,740
	2,157

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,006

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,099

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,256

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	3,904

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,016

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,160
	0,051

	90
	
	Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2

	m
	
	20,000



	
	60016
	Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2
	m
	1,000
	20,00

	91
	
	Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2

	m
	
	2,000



	
	60017
	Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2
	m
	1,000
	2,00

	92
	
	Cablu ПВ sec. 1x4 mm2

	m
	
	10,000



	
	600172
	Cablu ПВ sec. 1x4 mm2
	m
	1,000
	10,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Conectarea la sistemul de alarma la incendiu
	

	2.2.5. Conducte



	93
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	
	1,280



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,800
	30,464

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,003

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,960
	1,229

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,400
	17,152

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,200
	0,256

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,000
	1,28

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,700
	8,576

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,000
	23,04

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,800
	2,304

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,840
	6,195

	94
	
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф16 mm

	m
	
	120,000



	
	60020
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф16 mm
	m
	1,000
	120,00

	95
	
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф20 mm

	m
	
	8,000



	
	60021
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф20 mm
	m
	1,000
	8,00

	96
	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm

	100 m
	
	0,100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	34,700
	3,47

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,003
	0,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,050
	0,105

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	21,800
	2,18

	
	1039160
	Mansoane de cuplare
	buc
	10,000
	1,00

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	25,000
	2,50

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	10,000
	1,00

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,000
	0,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	5,000
	0,50

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,440
	0,444

	97
	
	Furtun metalic РЗ-ЦП ф18 mm

	m
	
	10,000



	
	60023
	Furtun metalic РЗ-ЦП ф18 mm
	m
	1,000
	10,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Conducte
	

	2.2.6. Corpuri de iluminat



	98
	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa

	100 buc
	
	0,060



	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,300
	5,298

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,080
	0,245

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	2,040
	0,122

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	1,020
	0,061

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,310
	0,019

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	25,600
	1,536

	99
	
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*

	buc
	
	6,000



	
	60075
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*
	buc
	1,000
	6,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Corpuri de iluminat
	

	2.2.7. Intrerupatoare si prize



	100
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,040



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,200
	1,288

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	4,08

	101
	
	Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44

	buc
	
	4,000



	
	60027
	Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44
	buc
	1,000
	4,00

	102
	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa

	100 buc
	
	0,040



	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,200
	1,728

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,020
	0,041

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	1,030
	0,041

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,110
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	6,400
	0,256

	103
	
	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54

	buc
	
	4,000



	
	60029
	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54
	buc
	1,000
	4,00

	104
	
	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4

	buc
	
	8,000



	
	60030
	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4
	buc
	1,000
	8,00

	105
	10-06-037-12
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi

	100 buc
	
	0,060



	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,720
	1,483

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	2,000
	0,12

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,020
	0,001

	106
	
	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54

	buc
	
	6,000



	
	60032*
	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP 54
	buc
	1,000
	6,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Intrerupatoare si prize
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 2
	

	2.3. Zona 3-4-5



	2.3.1. Completare panou de distributie existent



	107
	RpEP22A
	Revizia PA

	buc
	
	1,000



	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,300
	0,30

	108
	RpEJ05E
	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,100
	1,10

	109
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380
	0,38

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047
	0,047

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,036
	0,036

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,04

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200
	0,20

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Completare panou de distributie existent
	

	2.3.2. Panou de distributie proiectat



	110
	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,300
	0,30

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030
	0,03

	111
	
	Pictograma pe panou

	buc
	
	1,000



	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,000
	1,00

	112
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380
	0,38

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	1,22


	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047
	0,047

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,036
	0,036

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,04

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200
	0,20

	113
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	17,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	26,52

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	1,19

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,017

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,833

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,238

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	20,74

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,102

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,612

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	103,70

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	17,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,34

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,017

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,102

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,012
	0,204

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,68

	114
	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,000
	2,00

	115
	08-03-575-1
	Dispozitiv: Sina N, PE

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,120
	2,24

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,020
	0,04

	116
	
	Sina <N>

	buc
	
	1,000



	
	6005
	Sina <N>
	buc
	1,000
	1,00

	117
	
	Sina <PE>

	buc
	
	1,000



	
	6006
	Sina <PE>
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de distributie proiectat
	

	2.3.3. Cabluri si tevi



	118
	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2

	100 m
	
	0,170



	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,200
	1,904

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,003

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,053

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,136

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	2,074

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,008

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,003

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,320
	0,054

	119
	
	Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 5x6 mm2

	m
	
	17,000



	
	600040
	Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 5x6 mm2
	m
	1,000
	17,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cabluri si tevi
	

	2.3.4. Conectarea la sistemul de alarma la incendiu



	120
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,320



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,740
	2,157

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,006

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,099

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,256

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	3,904

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,016

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,160
	0,051

	121
	
	Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2

	m
	
	20,000



	
	60016
	Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2
	m
	1,000
	20,00

	122
	
	Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2

	m
	
	2,000



	
	60017
	Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2
	m
	1,000
	2,00

	123
	
	Cablu ПВ sec. 1x6 mm2

	m
	
	10,000



	
	60018
	Cablu ПВ sec. 1x6 mm2
	m
	1,000
	10,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Conectarea la sistemul de alarma la incendiu
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 3-4-5
	

	2.4. Zona 3



	2.4.1. Cabluri si tevi



	124
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	0,250



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,860
	1,965

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,005

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,078

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,20

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	3,05

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,012

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,005

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,320
	0,08

	125
	
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2

	m
	
	25,000



	
	60012
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2
	m
	1,000
	25,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cabluri si tevi
	

	2.4.2. Conducte



	126
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	
	0,250



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,800
	5,95

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,960
	0,24

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,400
	3,35

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,200
	0,05

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,000
	0,25

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,700
	1,675

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,000
	4,50

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,800
	0,45

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,840
	1,21

	127
	
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф16 mm

	m
	
	25,000



	
	60020
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф16 mm
	m
	1,000
	25,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Conducte
	

	2.4.3. Intrerupatoare si prize



	128
	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa

	100 buc
	
	0,040



	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,200
	1,728

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,020
	0,041

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	1,030
	0,041

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,110
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	6,400
	0,256

	129
	
	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54

	buc
	
	4,000



	
	60029
	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54
	buc
	1,000
	4,00

	130
	
	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4

	buc
	
	4,000



	
	60030
	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4
	buc
	1,000
	4,00

	131
	10-06-037-12
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi

	100 buc
	
	0,010



	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,720
	0,247

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	2,000
	0,02

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,020
	0,00

	132
	
	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54

	buc
	
	1,000



	
	60032*
	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP 54
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Intrerupatoare si prize
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 3
	

	2.5. Zona 4



	2.5.1. Cabluri si tevi



	133
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	1,620



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,740
	10,919

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,032

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,502

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	1,296

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	19,764

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,081

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,032

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,160
	0,259

	134
	
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2

	m
	
	90,000



	
	60010
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2
	m
	1,000
	90,00

	135
	
	Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2

	m
	
	72,000



	
	600171
	Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2
	m
	1,000
	72,00

	136
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	0,850



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,860
	6,681

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,017

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,264

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,68

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	10,37

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,042

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,017

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,320
	0,272

	137
	
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2

	m
	
	85,000



	
	60012
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2
	m
	1,000
	85,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cabluri si tevi
	

	2.5.2. Conducte



	138
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	
	2,500



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,800
	59,50

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,005

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,960
	2,40

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,400
	33,50

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,200
	0,50

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,000
	2,50

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,700
	16,75

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,000
	45,00

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,800
	4,50

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,840
	12,10

	139
	
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф16 mm

	m
	
	250,000



	
	60020
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф16 mm
	m
	1,000
	250,00

	140
	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm

	100 m
	
	0,100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	34,700
	3,47

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,003
	0,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,050
	0,105

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	21,800
	2,18

	
	1039160
	Mansoane de cuplare
	buc
	10,000
	1,00

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	25,000
	2,50

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	10,000
	1,00

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,000
	0,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	5,000
	0,50

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,440
	0,444

	141
	
	Furtun metalic РЗ-ЦП ф18 mm

	m
	
	10,000



	
	60023
	Furtun metalic РЗ-ЦП ф18 mm
	m
	1,000
	10,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Conducte
	

	2.5.3. Corpuri de iluminat



	142
	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa

	100 buc
	
	0,070



	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,300
	6,181

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,080
	0,286

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	2,040
	0,143

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	1,020
	0,071

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,310
	0,022

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	25,600
	1,792

	143
	
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*

	buc
	
	2,000



	
	60082
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*
	buc
	1,000
	2,00

	144
	
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 cu kit de emergenta incorporat

	buc
	
	3,000



	
	600182
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 cu kit de emergenta incorporat
	buc
	1,000
	3,00

	145
	
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54

	buc
	
	2,000



	
	60080
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*
	buc
	1,000
	2,00

	146
	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete

	100 buc
	
	0,010



	
	1
	Muncitor
	h-om
	98,200
	0,982

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,080
	0,041

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,210
	0,002

	147
	
	Corp de iluminat de siguranta pentru evacuare IESIRE

	buc
	
	1,000



	
	600184
	Corp de iluminat de siguranta pentru evacuare IESIRE
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Corpuri de iluminat
	

	2.5.4. Intrerupatoare si prize



	148
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,060



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,200
	1,932

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	6,12

	149
	
	Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44

	buc
	
	6,000



	
	60027
	Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44
	buc
	1,000
	6,00

	150
	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa

	100 buc
	
	0,030



	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,200
	1,296

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,020
	0,031

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	1,030
	0,031

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,110
	0,003

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	6,400
	0,192

	151
	
	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54

	buc
	
	3,000



	
	60029
	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54
	buc
	1,000
	3,00

	152
	
	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4

	buc
	
	6,000



	
	60030
	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4
	buc
	1,000
	6,00

	153
	10-06-037-12
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi

	100 buc
	
	0,100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,720
	2,472

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	2,000
	0,20

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,020
	0,002

	154
	
	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54

	buc
	
	10,000



	
	60032*
	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP 54
	buc
	1,000
	10,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Intrerupatoare si prize
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 4
	

	2.6. Zona 5



	2.6.1. Cabluri si tevi



	155
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	0,550



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,860
	4,323

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,011

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,17

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,44

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	6,71

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,028

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,011

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,320
	0,176

	156
	
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2

	m
	
	55,000



	
	60012
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2
	m
	1,000
	55,00

	157
	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2

	100 m
	
	0,150



	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,200
	1,68

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,003

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,047

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,12

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	1,83

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,008

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,003

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,320
	0,048

	158
	
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 5x4 mm2

	m
	
	15,000



	
	600165
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 5x4 mm2
	m
	1,000
	15,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cabluri si tevi
	

	2.6.2. Conducte



	159
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	
	0,700



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,800
	16,66

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,960
	0,672

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,400
	9,38

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,200
	0,14

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,000
	0,70

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,700
	4,69

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,000
	12,60

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,800
	1,26

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,840
	3,388

	160
	
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф16 mm

	m
	
	55,000



	
	60020
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф16 mm
	m
	1,000
	55,00

	161
	
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф25 mm

	m
	
	15,000



	
	600047
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф25 mm
	m
	1,000
	15,00

	162
	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm

	100 m
	
	0,100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	34,700
	3,47

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,003
	0,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,050
	0,105

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	21,800
	2,18

	
	1039160
	Mansoane de cuplare
	buc
	10,000
	1,00

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	25,000
	2,50

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	10,000
	1,00

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,000
	0,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	5,000
	0,50

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,440
	0,444

	163
	
	Furtun metalic РЗ-ЦП ф18 mm

	m
	
	10,000



	
	60023
	Furtun metalic РЗ-ЦП ф18 mm
	m
	1,000
	10,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Conducte
	

	2.6.3. Corpuri de iluminat



	164
	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa

	100 buc
	
	0,070



	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,300
	6,181

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,080
	0,286

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	2,040
	0,143

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	1,020
	0,071

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,310
	0,022

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	25,600
	1,792

	165
	
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*

	buc
	
	2,000



	
	60082
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*
	buc
	1,000
	2,00

	166
	
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 cu kit de emergenta incorporat

	buc
	
	3,000



	
	600182
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 cu kit de emergenta incorporat
	buc
	1,000
	3,00

	167
	
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54

	buc
	
	2,000



	
	60080
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*
	buc
	1,000
	2,00

	168
	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete

	100 buc
	
	0,010



	
	1
	Muncitor
	h-om
	98,200
	0,982

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,080
	0,041

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,210
	0,002

	169
	
	Corp de iluminat de siguranta pentru evacuare IESIRE

	buc
	
	1,000



	
	600184
	Corp de iluminat de siguranta pentru evacuare IESIRE
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Corpuri de iluminat
	

	2.6.4. Intrerupatoare si prize



	170
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,060



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,200
	1,932

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	6,12

	171
	
	Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44

	buc
	
	6,000



	
	60027
	Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44
	buc
	1,000
	6,00

	172
	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa

	100 buc
	
	0,030



	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,200
	1,296

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,020
	0,031

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	1,030
	0,031

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,110
	0,003

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	6,400
	0,192

	173
	
	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54

	buc
	
	3,000



	
	60029
	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54
	buc
	1,000
	3,00

	174
	
	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4

	buc
	
	6,000



	
	60030
	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4
	buc
	1,000
	6,00

	175
	10-06-037-12
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi

	100 buc
	
	0,100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,720
	2,472

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	2,000
	0,20

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,020
	0,002

	176
	
	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54

	buc
	
	10,000



	
	60032*
	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP 54
	buc
	1,000
	10,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Intrerupatoare si prize
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 5
	

	2.7. Zona 6



	2.7.1. Completare panou de distributie existent



	177
	RpEP22A
	Revizia PA

	buc
	
	1,000



	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,300
	0,30

	178
	RpEJ05E
	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,100
	1,10

	179
	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,170
	1,17

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,159
	0,159

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,005
	0,005

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	2,000
	2,00

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,003
	0,003

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,014
	0,014

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,060
	0,06

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,080
	0,08

	180
	08-03-575-1
	Dispozitiv: soclu siguranta

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,120
	1,12

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,020
	0,02

	181
	
	Tub termoretractabil 10/5mm

	m
	
	1,000



	
	600tub10/5
	Tub termoretractabil 10/5mm
	m
	1,000
	1,00

	182
	08-02-144-2
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2

	100 buc
	
	0,030



	
	1
	Muncitor
	h-om
	13,000
	0,39

	183
	
	Papuc de cablu JG 6mm2

	buc
	
	3,000



	
	600jg6
	Papuc de cablu JG 6mm2
	buc
	1,000
	3,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Completare panou de distributie existent
	

	2.7.2. Panou de distributie proiectat



	184
	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,300
	0,30

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030
	0,03

	185
	
	Pictograma pe panou

	buc
	
	1,000



	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,000
	1,00

	186
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380
	0,38

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047
	0,047

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,036
	0,036

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,04

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200
	0,20

	187
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	9,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	14,04

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,63

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,009

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,441

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,126

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	10,98

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,054

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,324

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	54,90

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	9,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,18

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,009

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,054

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,012
	0,108

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,36

	188
	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,000
	2,00

	189
	08-03-575-1
	Dispozitiv: Sina N, PE

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,120
	2,24

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,020
	0,04

	190
	
	Sina <N>

	buc
	
	1,000



	
	6005
	Sina <N>
	buc
	1,000
	1,00

	191
	
	Sina <PE>

	buc
	
	1,000



	
	6006
	Sina <PE>
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de distributie proiectat
	

	2.7.3. Cabluri si tevi



	192
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,620



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,740
	4,179

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,012

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,192

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,496

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	7,564

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,031

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,012

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,160
	0,099

	193
	
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2

	m
	
	44,000



	
	60010
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2
	m
	1,000
	44,00

	194
	
	Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2

	m
	
	18,000



	
	600171
	Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2
	m
	1,000
	18,00

	195
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	0,580



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,860
	4,559

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,012

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,18

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,464

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	7,076

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,029

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,012

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,320
	0,186

	196
	
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2

	m
	
	58,000



	
	60012
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2
	m
	1,000
	58,00

	197
	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2

	100 m
	
	0,080



	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,200
	0,896

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,002

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,025

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,064

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	0,976

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,004

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,002

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,320
	0,026

	198
	
	Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 3x6 mm2

	m
	
	8,000



	
	60014*
	Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 3x6 mm2
	m
	1,000
	8,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cabluri si tevi
	

	2.7.4. Conectarea la sistemul de alarma la incendiu



	199
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,320



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,740
	2,157

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,006

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,099

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,256

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	3,904

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,016

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,160
	0,051

	200
	
	Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2

	m
	
	20,000



	
	60016
	Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2
	m
	1,000
	20,00

	201
	
	Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2

	m
	
	2,000



	
	60017
	Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2
	m
	1,000
	2,00

	202
	
	Cablu ПВ sec. 1x6 mm2

	m
	
	10,000



	
	60018
	Cablu ПВ sec. 1x6 mm2
	m
	1,000
	10,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Conectarea la sistemul de alarma la incendiu
	

	2.7.5. Conducte



	203
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	
	1,280



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,800
	30,464

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,003

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,960
	1,229

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,400
	17,152

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,200
	0,256

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,000
	1,28

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,700
	8,576

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,000
	23,04

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,800
	2,304

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,840
	6,195

	204
	
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф16 mm

	m
	
	120,000



	
	60020
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф16 mm
	m
	1,000
	120,00

	205
	
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф25 mm

	m
	
	8,000



	
	600047
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф25 mm
	m
	1,000
	8,00

	206
	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm

	100 m
	
	0,100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	34,700
	3,47

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,003
	0,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,050
	0,105

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	21,800
	2,18

	
	1039160
	Mansoane de cuplare
	buc
	10,000
	1,00

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	25,000
	2,50

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	10,000
	1,00

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,000
	0,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	5,000
	0,50

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,440
	0,444

	207
	
	Furtun metalic РЗ-ЦП ф18 mm

	m
	
	10,000



	
	60023
	Furtun metalic РЗ-ЦП ф18 mm
	m
	1,000
	10,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Conducte
	

	2.7.6. Corpuri de iluminat



	208
	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa

	100 buc
	
	0,080



	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,300
	7,064

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,080
	0,326

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	2,040
	0,163

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	1,020
	0,082

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,310
	0,025

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	25,600
	2,048

	209
	
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54

	buc
	
	1,000



	
	60080
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*
	buc
	1,000
	1,00

	210
	
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 cu kit de emergenta incorporat

	buc
	
	2,000



	
	600182*
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 cu kit de emergenta incorporat
	buc
	1,000
	2,00

	211
	
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*

	buc
	
	5,000



	
	60082
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*
	buc
	1,000
	5,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Corpuri de iluminat
	

	2.7.7. Intrerupatoare si prize



	212
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,070



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,200
	2,254

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	7,14

	213
	
	Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44

	buc
	
	7,000



	
	60027
	Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44
	buc
	1,000
	7,00

	214
	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa

	100 buc
	
	0,040



	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,200
	1,728

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,020
	0,041

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	1,030
	0,041

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,110
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	6,400
	0,256

	215
	
	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54

	buc
	
	4,000



	
	60029
	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54
	buc
	1,000
	4,00

	216
	
	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4

	buc
	
	11,000



	
	60030
	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4
	buc
	1,000
	11,00

	217
	10-06-037-12
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi

	100 buc
	
	0,100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,720
	2,472

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	2,000
	0,20

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,020
	0,002

	218
	
	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54

	buc
	
	10,000



	
	60032*
	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP 54
	buc
	1,000
	10,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Intrerupatoare si prize
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 6
	

	2.8. Zona 7



	2.8.1. Completare panou de distributie existent



	219
	RpEP22A
	Revizia PA

	buc
	
	1,000



	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,300
	0,30

	220
	RpEJ05E
	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,100
	1,10

	221
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	1,56

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,049

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,036

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,012
	0,012

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,04

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Completare panou de distributie existent
	

	2.8.2. Panou de distributie proiectat



	222
	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,300
	0,30

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030
	0,03

	223
	
	Pictograma pe panou

	buc
	
	1,000



	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,000
	1,00

	224
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380
	0,38

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047
	0,047

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,036
	0,036

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,04

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200
	0,20

	225
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	6,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	9,36

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,42

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,006

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,294

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,084

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	7,32

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,036

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,216

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	36,60

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	6,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,12

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,006

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,036

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,012
	0,072

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,24

	226
	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,000
	2,00

	227
	08-03-575-1
	Dispozitiv: Sina N, PE

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,120
	2,24

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,020
	0,04

	228
	
	Sina <N>

	buc
	
	1,000



	
	6005
	Sina <N>
	buc
	1,000
	1,00

	229
	
	Sina <PE>

	buc
	
	1,000



	
	6006
	Sina <PE>
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de distributie proiectat
	

	2.8.3. Cabluri si tevi



	230
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,450



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,740
	3,033

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,009

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,14

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,36

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	5,49

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,022

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,160
	0,072

	231
	
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2

	m
	
	45,000



	
	60010
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2
	m
	1,000
	45,00

	232
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	0,550



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,860
	4,323

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,011

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,17

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,44

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	6,71

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,028

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,011

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,320
	0,176

	233
	
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2

	m
	
	55,000



	
	60012
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2
	m
	1,000
	55,00

	234
	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2

	100 m
	
	0,080



	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,200
	0,896

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,002

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,025

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,064

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	0,976

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,004

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,002

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,320
	0,026

	235
	
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x6 mm2

	m
	
	8,000



	
	60014
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x6 mm2
	m
	1,000
	8,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cabluri si tevi
	

	2.8.4. Conectarea la sistemul de alarma la incendiu



	236
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,320



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,740
	2,157

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,006

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,099

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,256

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	3,904

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,016

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,160
	0,051

	237
	
	Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2

	m
	
	20,000



	
	60016
	Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2
	m
	1,000
	20,00

	238
	
	Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2

	m
	
	2,000



	
	60017
	Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2
	m
	1,000
	2,00

	239
	
	Cablu ПВ sec. 1x6 mm2

	m
	
	10,000



	
	60018
	Cablu ПВ sec. 1x6 mm2
	m
	1,000
	10,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Conectarea la sistemul de alarma la incendiu
	

	2.8.5. Conducte



	240
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	
	1,080



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,800
	25,704

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,002

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,960
	1,037

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,400
	14,472

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,200
	0,216

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,000
	1,08

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,700
	7,236

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,000
	19,44

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,800
	1,944

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,840
	5,227

	241
	
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф16 mm

	m
	
	100,000



	
	60020
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф16 mm
	m
	1,000
	100,00

	242
	
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф25 mm

	m
	
	8,000



	
	600047
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф25 mm
	m
	1,000
	8,00

	243
	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm

	100 m
	
	0,100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	34,700
	3,47

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,003
	0,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,050
	0,105

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	21,800
	2,18

	
	1039160
	Mansoane de cuplare
	buc
	10,000
	1,00

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	25,000
	2,50

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	10,000
	1,00

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,000
	0,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	5,000
	0,50

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,440
	0,444

	244
	
	Furtun metalic РЗ-ЦП ф18 mm

	m
	
	10,000



	
	60023
	Furtun metalic РЗ-ЦП ф18 mm
	m
	1,000
	10,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Conducte
	

	2.8.6. Corpuri de iluminat



	245
	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa

	100 buc
	
	0,050



	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,300
	4,415

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,080
	0,204

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	2,040
	0,102

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	1,020
	0,051

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,310
	0,016

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	25,600
	1,28

	246
	
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*

	buc
	
	4,000



	
	60075
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*
	buc
	1,000
	4,00

	247
	
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*

	buc
	
	1,000



	
	60025*
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Corpuri de iluminat
	

	2.8.7. Intrerupatoare si prize



	248
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,040



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,200
	1,288

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	4,08

	249
	
	Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44

	buc
	
	4,000



	
	60027
	Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44
	buc
	1,000
	4,00

	250
	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa

	100 buc
	
	0,030



	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,200
	1,296

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,020
	0,031

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	1,030
	0,031

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,110
	0,003

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	6,400
	0,192

	251
	
	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54

	buc
	
	3,000



	
	60029
	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54
	buc
	1,000
	3,00

	252
	
	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4

	buc
	
	7,000



	
	60030
	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4
	buc
	1,000
	7,00

	253
	10-06-037-12
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi

	100 buc
	
	0,050



	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,720
	1,236

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	2,000
	0,10

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,020
	0,001

	254
	
	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54

	buc
	
	5,000



	
	60032*
	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP 54
	buc
	1,000
	5,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Intrerupatoare si prize
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 7
	

	2.9. Zona 8



	2.9.1. Completare panou de distributie existent



	255
	RpEP22A
	Revizia PA

	buc
	
	1,000



	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,300
	0,30

	256
	RpEJ05E
	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,100
	1,10

	257
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	1,56

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,049

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,036

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,012
	0,012

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,04

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Completare panou de distributie existent
	

	2.9.2. Panou de distributie proiectat



	258
	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,300
	0,30

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030
	0,03

	259
	
	Pictograma pe panou

	buc
	
	1,000



	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,000
	1,00

	260
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380
	0,38

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047
	0,047

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,036
	0,036

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,04

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200
	0,20

	261
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	6,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	9,36

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,42

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,006

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,294

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,084

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	7,32

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,036

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,216

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	36,60

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	6,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,12

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,006

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,036

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,012
	0,072

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,24

	262
	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,000
	2,00

	263
	08-03-575-1
	Dispozitiv: Sina N, PE

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,120
	2,24

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,020
	0,04

	264
	
	Sina <N>

	buc
	
	1,000



	
	6005
	Sina <N>
	buc
	1,000
	1,00

	265
	
	Sina <PE>

	buc
	
	1,000



	
	6006
	Sina <PE>
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de distributie proiectat
	

	2.9.3. Cabluri si tevi



	266
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,440



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,740
	2,966

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,009

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,136

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,352

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	5,368

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,022

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,160
	0,07

	267
	
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2

	m
	
	44,000



	
	60010
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2
	m
	1,000
	44,00

	268
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	0,560



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,860
	4,402

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,011

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,174

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,448

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	6,832

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,028

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,011

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,320
	0,179

	269
	
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2

	m
	
	56,000



	
	60012
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2
	m
	1,000
	56,00

	270
	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2

	100 m
	
	0,080



	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,200
	0,896

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,002

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,025

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,064

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	0,976

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,004

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,002

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,320
	0,026

	271
	
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x6 mm2

	m
	
	8,000



	
	60014
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x6 mm2
	m
	1,000
	8,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cabluri si tevi
	

	2.9.4. Conectarea la sistemul de alarma la incendiu



	272
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,320



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,740
	2,157

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,006

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,099

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,256

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	3,904

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,016

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,160
	0,051

	273
	
	Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2

	m
	
	20,000



	
	60016
	Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2
	m
	1,000
	20,00

	274
	
	Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2

	m
	
	2,000



	
	60017
	Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2
	m
	1,000
	2,00

	275
	
	Cablu ПВ sec. 1x6 mm2

	m
	
	10,000



	
	60018
	Cablu ПВ sec. 1x6 mm2
	m
	1,000
	10,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Conectarea la sistemul de alarma la incendiu
	

	2.9.5. Conducte



	276
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	
	1,080



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,800
	25,704

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,002

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,960
	1,037

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,400
	14,472

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,200
	0,216

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,000
	1,08

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,700
	7,236

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,000
	19,44

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,800
	1,944

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,840
	5,227

	277
	
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф16 mm

	m
	
	100,000



	
	60020
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф16 mm
	m
	1,000
	100,00

	278
	
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф25 mm

	m
	
	8,000



	
	600047
	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 ф25 mm
	m
	1,000
	8,00

	279
	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm

	100 m
	
	0,100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	34,700
	3,47

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,003
	0,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,050
	0,105

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	21,800
	2,18

	
	1039160
	Mansoane de cuplare
	buc
	10,000
	1,00

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	25,000
	2,50

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	10,000
	1,00

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,000
	0,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	5,000
	0,50

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,440
	0,444

	280
	
	Furtun metalic РЗ-ЦП ф18 mm

	m
	
	10,000



	
	60023
	Furtun metalic РЗ-ЦП ф18 mm
	m
	1,000
	10,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Conducte
	

	2.9.6. Corpuri de iluminat



	281
	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa

	100 buc
	
	0,050



	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,300
	4,415

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,080
	0,204

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	2,040
	0,102

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	1,020
	0,051

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,310
	0,016

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	25,600
	1,28

	282
	
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*

	buc
	
	4,000



	
	60075
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*
	buc
	1,000
	4,00

	283
	
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*

	buc
	
	1,000



	
	60025*
	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Corpuri de iluminat
	

	2.9.7. Intrerupatoare si prize



	284
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,030



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,200
	0,966

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	3,06

	285
	
	Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44

	buc
	
	3,000



	
	60027
	Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44
	buc
	1,000
	3,00

	286
	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa

	100 buc
	
	0,030



	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,200
	1,296

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,020
	0,031

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	1,030
	0,031

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,110
	0,003

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	6,400
	0,192

	287
	
	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54

	buc
	
	3,000



	
	60029
	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54
	buc
	1,000
	3,00

	288
	
	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4

	buc
	
	6,000



	
	60030
	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4
	buc
	1,000
	6,00

	289
	10-06-037-12
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi

	100 buc
	
	0,050



	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,720
	1,236

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	2,000
	0,10

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,020
	0,001

	290
	
	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54

	buc
	
	5,000



	
	60032*
	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP 54
	buc
	1,000
	5,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Intrerupatoare si prize
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 8
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	3.1. Zona 1



	3.1.1. Completare panou de distributie existent



	291
	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A

	buc
	
	1,000



	
	700VA47-29-1-C20
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Completare panou de distributie existent
	

	3.1.2. Panou de distributie proiectat



	292
	
	Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 12 de module, IP41

	buc
	
	1,000



	
	70083/12
	Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 12 de module, IP41
	buc
	1,000
	1,00

	293
	
	Separator de sarcina BH-32/2P/40A

	buc
	
	1,000



	
	7006
	Separator de sarcina BH-32/2P/40A
	buc
	1,000
	1,00

	294
	
	Separator de sarcina BH-32/2P/20A

	buc
	
	1,000



	
	7BH32220
	Separator de sarcina BH-32/2P/20A
	buc
	1,000
	1,00

	295
	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A

	buc
	
	1,000



	
	7BA47291B10
	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A
	buc
	1,000
	1,00

	296
	
	Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA

	buc
	
	2,000



	
	70011
	Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA
	buc
	1,000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de distributie proiectat
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 1
	

	3.2. Zona 2



	3.2.1. Completare panou de distributie existent



	297
	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A

	buc
	
	1,000



	
	7002
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Completare panou de distributie existent
	

	3.2.2. Panou de distributie proiectat



	298
	
	Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 de module, IP41

	buc
	
	1,000



	
	70083
	Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 de module, IP41
	buc
	1,000
	1,00

	299
	
	Separator de sarcina BH-32/2P/40A

	buc
	
	1,000



	
	7006
	Separator de sarcina BH-32/2P/40A
	buc
	1,000
	1,00

	300
	
	Separator de sarcina BH-32/2P/20A

	buc
	
	1,000



	
	7BH32220
	Separator de sarcina BH-32/2P/20A
	buc
	1,000
	1,00

	301
	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A

	buc
	
	1,000



	
	7BA47291C6
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A
	buc
	1,000
	1,00

	302
	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A

	buc
	
	1,000



	
	7BA47291B10
	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A
	buc
	1,000
	1,00

	303
	
	Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA

	buc
	
	2,000



	
	70011
	Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA
	buc
	1,000
	2,00

	304
	
	Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47

	buc
	
	1,000



	
	7PH47
	Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47
	buc
	1,000
	1,00

	305
	
	Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare

	buc
	
	1,000



	
	70018*
	Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de distributie proiectat
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 2
	

	3.3. Zona 3-4-5



	3.3.1. Completare panou de distributie existent



	306
	
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C32A

	buc
	
	1,000



	
	700197
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C32A
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Completare panou de distributie existent
	

	3.3.2. Panou de distributie proiectat



	307
	
	Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 36 de module, IP41

	buc
	
	1,000



	
	7004
	Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 36 de module, IP41
	buc
	1,000
	1,00

	308
	
	Separator de sarcina BH-32/4P/40A

	buc
	
	1,000



	
	70031
	Separator de sarcina BH-32/4P/40A
	buc
	1,000
	1,00

	309
	
	Separator de sarcina BH-32/2P/20A

	buc
	
	2,000



	
	7007
	Separator de sarcina BH-32/2P/20A
	buc
	1,000
	2,00

	310
	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A

	buc
	
	2,000



	
	7008
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A
	buc
	1,000
	2,00

	311
	
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A

	buc
	
	1,000



	
	BA47293C20
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A
	buc
	1,000
	1,00

	312
	
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A

	buc
	
	1,000



	
	700039
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A
	buc
	1,000
	1,00

	313
	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A

	buc
	
	3,000



	
	70010
	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A
	buc
	1,000
	3,00

	314
	
	Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA

	buc
	
	6,000



	
	70011
	Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA
	buc
	1,000
	6,00

	315
	
	Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47

	buc
	
	1,000



	
	70012
	Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47
	buc
	1,000
	1,00

	316
	
	Contactor electromagnetic КМИ-22511 25A 400V

	buc
	
	1,000



	
	700046
	Contactor electromagnetic КМИ-22511 25A 400V
	buc
	1,000
	1,00

	317
	
	Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare

	buc
	
	1,000



	
	70018*
	Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de distributie proiectat
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 3-4-5
	

	3.4. Zona 6



	3.4.1. Completare panou de distributie existent



	318
	
	Siguranta fuzibila gabarit 0, In=25A ППНИ-33 25A

	buc
	
	1,000



	
	700PPNI-33-25A
	Siguranta fuzibila gabarit 0, In=25A ППНИ-33 25A
	buc
	1,000
	1,00

	319
	
	Soclu pentru siguranta gabarit 0

	buc
	
	1,000



	
	700soclu
	Soclu pentru siguranta gabarit 0
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Completare panou de distributie existent
	

	3.4.2. Panou de distributie proiectat



	320
	
	Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 de module, IP41

	buc
	
	1,000



	
	70083
	Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 de module, IP41
	buc
	1,000
	1,00

	321
	
	Separator de sarcina BH-32/2P/40A

	buc
	
	1,000



	
	7006
	Separator de sarcina BH-32/2P/40A
	buc
	1,000
	1,00

	322
	
	Separator de sarcina BH-32/2P/20A

	buc
	
	2,000



	
	7BH32220
	Separator de sarcina BH-32/2P/20A
	buc
	1,000
	2,00

	323
	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A

	buc
	
	1,000



	
	7BA47291C6
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A
	buc
	1,000
	1,00

	324
	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A

	buc
	
	2,000



	
	7BA47291B10
	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A
	buc
	1,000
	2,00

	325
	
	Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA

	buc
	
	3,000



	
	70011
	Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA
	buc
	1,000
	3,00

	326
	
	Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47

	buc
	
	1,000



	
	7PH47
	Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47
	buc
	1,000
	1,00

	327
	
	Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare

	buc
	
	1,000



	
	70018*
	Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de distributie proiectat
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 6
	

	3.5. Zona 7



	3.5.1. Completare panou de distributie existent



	328
	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A

	buc
	
	1,000



	
	700VA47-29-1-C20
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Completare panou de distributie existent
	

	3.5.2. Panou de distributie proiectat



	329
	
	Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 de module, IP41

	buc
	
	1,000



	
	70083
	Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 de module, IP41
	buc
	1,000
	1,00

	330
	
	Separator de sarcina BH-32/2P/40A

	buc
	
	1,000



	
	7006
	Separator de sarcina BH-32/2P/40A
	buc
	1,000
	1,00

	331
	
	Separator de sarcina BH-32/2P/20A

	buc
	
	1,000



	
	7BH32220
	Separator de sarcina BH-32/2P/20A
	buc
	1,000
	1,00

	332
	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A

	buc
	
	1,000



	
	7BA47291C6
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A
	buc
	1,000
	1,00

	333
	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A

	buc
	
	1,000



	
	7BA47291B10
	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A
	buc
	1,000
	1,00

	334
	
	Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA

	buc
	
	2,000



	
	70011
	Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA
	buc
	1,000
	2,00

	335
	
	Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47

	buc
	
	1,000



	
	7PH47
	Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47
	buc
	1,000
	1,00

	336
	
	Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare

	buc
	
	1,000



	
	70018*
	Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de distributie proiectat
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 7
	

	3.6. Zona 8



	3.6.1. Completare panou de distributie existent



	337
	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A

	buc
	
	1,000



	
	700VA47-29-1-C20
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Completare panou de distributie existent
	

	3.6.2. Panou de distributie proiectat



	338
	
	Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 de module, IP41

	buc
	
	1,000



	
	70083
	Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 de module, IP41
	buc
	1,000
	1,00

	339
	
	Separator de sarcina BH-32/2P/40A

	buc
	
	1,000



	
	7006
	Separator de sarcina BH-32/2P/40A
	buc
	1,000
	1,00

	340
	
	Separator de sarcina BH-32/2P/20A

	buc
	
	1,000



	
	7BH32220
	Separator de sarcina BH-32/2P/20A
	buc
	1,000
	1,00

	341
	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A

	buc
	
	1,000



	
	7BA47291C6
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A
	buc
	1,000
	1,00

	342
	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A

	buc
	
	1,000



	
	7BA47291B10
	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A
	buc
	1,000
	1,00

	343
	
	Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA

	buc
	
	2,000



	
	70011
	Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA
	buc
	1,000
	2,00

	344
	
	Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47

	buc
	
	1,000



	
	7PH47
	Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47
	buc
	1,000
	1,00

	345
	
	Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare

	buc
	
	1,000



	
	70018*
	Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panou de distributie proiectat
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 8
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


