| Lucrari de inlocuire a linoleumului in clasele blocului liceal a LT "G. Calinescu" | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Pardoseli |  |  |
| 1 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 68.70 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 8.244 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.931 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.03 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.03 |
| 2 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m2 | 121.80 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 28.014 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28.014 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 3.654 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3.654 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3.654 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (partial la necesitate) | m2 | 48.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 7.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.20 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2.40 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.92 |
| 4 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (partial) | m2 | 48.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 28.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.80 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1.584 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 624.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2.016 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.48 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.44 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.576 |
| 5 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=6, gr. +3 cm) | m2 | 48.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 28.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.76 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1.584 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 619.20 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2.016 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.576 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.864 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.432 |
| 6 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm. Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare. | m2 | 121.80 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 57.002 |
|  | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross" | kg | 3749.442 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 11.028 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.858 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 10.231 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.436 |
| 7 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile prefabricate din LEMN sau MDF (norma plinta 0.60m/m2), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC LIPIT cu prenadez (adeziv pentru linoleum) - Covor PVC pentru trafic intens Tarkett Force (sau similar), Clasa 33, grosime min. 2.5mm. Culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 121.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12.18 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 121.80 |
|  | 2523116716345 | Covor PVC pentru trafic intens Tarkett Force (sau similar), Clasa 33, grosime min. 2.5mm. | m2 | 129.808 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 3.709 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 (adeziv linoleum) | kg | 74.176 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 9.89 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 61.813 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.185 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 24.725 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 2.967 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.074 |
|  | 2521106718386 | Profil pervaz pardoseala prefabricat din LEMN sau MDF | m | 74.176 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3.654 |
| 8 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 5.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1.25 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5.00 |
| 9 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 5.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5.55 |
| 10 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 5.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1.29 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.