| Lucrari de reparatie a bloculu sanitar et II in incinta edificiului SIS, mun Chisinau bd. Stefan cel Mare 166 | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini № 4

Reparatii

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari generale de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demontarea perete dispartitor) |  |  | m3 |  | 1,3400 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 31,2000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 |  | 1,9800 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 8,9000 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 8,9000 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | TrB05A2-1 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m |  |  | t |  | 5,1000 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TrI1AA01A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 |  |  | t |  | 5,1000 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 5,1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | RCsB29L K=2.7 |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm (Pentru ventilare) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | VA02A |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 3,8000 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CD12A |  | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica (Perete dispartitor) |  |  | m2 |  | 6,7000 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt |  |  | m2 |  | 31,2000 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CF02B K=1,5 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 31,2000 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) |  |  | m2 |  | 37,9000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 8,9000 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 8,9000 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 8,9000 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 8,9000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | IzF31B |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa |  |  | m2 |  | 8,9000 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 8,9000 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CG01A1 K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 8,9000 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 8,9000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | SC04B |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm Apa Rece |  |  | m |  | 9,2000 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | IC40A |  | Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( Clipse pentru tevi dm.25mm) |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Pret de piata |  | Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | SD05A |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | SC07A1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 3,2000 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | SB30A |  | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg |  |  | kg |  | 6,2000 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 1,3000 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 9,2000 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 7,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari generale de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de consolidare gol de usa in perete portant. ATENTIE Capitolul dat este cu scop informativ, lucrarile pot demara doar dupa executia proiectului de consolidare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  |  | m3 |  | 1,2000 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | TrB05A2-1 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m |  |  | t |  | 2,5000 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | TrI1AA01A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 |  |  | t |  | 2,5000 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 2,5000 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | RpCP25A |  | Confectionarea si montarea dispozitivului cap ancorare tirant, executat din placuta metalica 40x40 cm si din otel beton cu diametrul de 25 mm |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Consolidare metalica) |  |  | kg |  | 312,0000 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Consolidarea glafuri) |  |  | m2 |  | 2,8000 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. |  |  | m2 |  | 1,9200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total cu cheltuieli limitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de consolidare gol de usa in perete portant. ATENTIE Capitolul dat este cu scop informativ, lucrarile pot demara doar dupa executia proiectului de consolidare. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Lucrari de reparatie a retelelor electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 08-03-591-10 |  | Priza de fisa semietansata si etansata |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Pret de piata |  | Intrerupator simplu interior 10A, 230 V, IP20 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Pret de piata |  | Priza interior 16 A, 230V, IP 20 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat de tip LED in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat. |  |  | 100 buc |  | 0,0100 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Pret de piata |  | Corp de iluminat de tip LED24 W ,4000K cu Dm.300mm pentru tavane suspendate (gips-carton) Blocuri sanitare. |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,5000 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Pret de piata |  | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x1,5 mm2 |  |  | m |  | 22,0000 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Pret de piata |  | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x2,5 mm2 |  |  | m |  | 28,0000 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 sal) |  |  | 100 m |  | 0,5000 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Pret de piata |  | Tub gofrat metalic dm.20mm |  |  | m |  | 50,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie a retelelor electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Ventilarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Pret de piata |  | Ventilator axial cu debit de 100m3/h puterea motorului 14w, diametru 100mm, |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Depozitarea utilajelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilarea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lucrari de reparatie a bloculu sanitar et II in incinta edificiului SIS, mun Chisinau bd. Stefan cel Mare 166 | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 4

Reparatii

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 15,2570 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 46,0890 |  |  |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 4,0050 |  |  |
| 4. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,9800 |  |  |
| 5. | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 6,7000 |  |  |
| 6. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,4016 |  |  |
| 7. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 16,9100 |  |  |
| 8. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 4,8060 |  |  |
| 9. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 19,5250 |  |  |
| 10. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,6000 |  |  |
| 11. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 24,6220 |  |  |
| 12. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 8,5980 |  |  |
| 13. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 29,3200 |  |  |
| 14. | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0,6820 |  |  |
| 15. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,6820 |  |  |
| 16. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 59,2800 |  |  |
| 17. | 7224130022649 | Strungar | h-om | 2,0000 |  |  |
| 18. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4158 |  |  |
| 19. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,6800 |  |  |
| 20. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 36,5236 |  |  |
| 21. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,9158 |  |  |
| 22. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 79,5340 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0010 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0003 |  |  |
| 3. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,4805 |  |  |
| 4. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0546 |  |  |
| 5. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 6,8952 |  |  |
| 6. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0102 |  |  |
| 7. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,8952 |  |  |
| 8. | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,1000 |  |  |
| 9. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,2262 |  |  |
| 10. | 15789654442 | Ventilator axial debit 100m3/h | buc | 1,0000 |  |  |
| 11. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4450 |  |  |
| 12. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 945,3600 |  |  |
| 13. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,9200 |  |  |
| 14. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 14,7584 |  |  |
| 15. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,4246 |  |  |
| 16. | 225231565872038 | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110x110x110 | buc | 2,0000 |  |  |
| 17. | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0115 |  |  |
| 18. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1151 6,6000 |  |  |
| 19. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 6,0384 |  |  |
| 20. | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 10,6800 |  |  |
| 21. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,9600 |  |  |
| 22. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,3350 |  |  |
| 23. | 2416586109303 | Amorsa-grund betonogrunt | kg | 4,6800 |  |  |
| 24. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 1,8000 |  |  |
| 25. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 3,5600 |  |  |
| 26. | 24302261000001 | Fuga | kg | 21,6766 |  |  |
| 27. | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0461 |  |  |
| 28. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,7826 |  |  |
| 29. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,3360 |  |  |
| 30. | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 2,4240 |  |  |
| 31. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,4482 |  |  |
| 32. | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0184 |  |  |
| 33. | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 6,7755 |  |  |
| 34. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0300 |  |  |
| 35. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |  |
| 36. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6150 |  |  |
| 37. | 252121672054160 | Teava din material plastic pentru canalizare 110 | m | 3,2960 |  |  |
| 38. | 25212167250160 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 | m | 1,3390 |  |  |
| 39. | 25231565858721038 | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110x110x50 | buc | 1,0000 |  |  |
| 40. | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 6,4400 |  |  |
| 41. | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 4,1400 |  |  |
| 42. | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,9200 |  |  |
| 43. | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 9,2000 |  |  |
| 44. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 21,0196 |  |  |
| 45. | 252315672102537 | Cot 90,grade canalizare D. 50mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 46. | 25231567210387 | Cot,90 grade canalizare D 110mm | buc | 2,0000 |  |  |
| 47. | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 18,0000 |  |  |
| 48. | 25365416717050 | Teava din material plastic dm.25 | m | 9,3840 |  |  |
| 49. | 258996314 | Priza interior 16A, 230V, IP20. | buc | 2,0000 |  |  |
| 50. | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0352 |  |  |
| 51. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0403 |  |  |
| 52. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0300 |  |  |
| 53. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 428,4500 |  |  |
| 54. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 23,7600 |  |  |
| 55. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,5340 |  |  |
| 56. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 9,3886 |  |  |
| 57. | 266111280025700 | Placi sau piscoturi de gresie Pereti | m2 | 39,0446 |  |  |
| 58. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 9,2587 |  |  |
| 59. | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 25,2372 |  |  |
| 60. | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0140 |  |  |
| 61. | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0280 |  |  |
| 62. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0476 |  |  |
| 63. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 199,1619 |  |  |
| 64. | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,6552 |  |  |
| 65. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 5,6020 |  |  |
| 66. | 2682162605829 | Vata minerala | m2 | 7,3700 |  |  |
| 67. | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 172,7000 |  |  |
| 68. | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 18,0386 |  |  |
| 69. | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 6,5800 |  |  |
| 70. | 2710602000286 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 25 mm | kg | 38,5400 |  |  |
| 71. | 2710603421736 | Otel patrat lam.cald lt = 45 mm OL 37-ln S 334 | kg | 19,6000 |  |  |
| 72. | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 5,5651 |  |  |
| 73. | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 8,2200 |  |  |
| 74. | 2710703520285 | Profil de suport | m | 19,6779 |  |  |
| 75. | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 3,0704 |  |  |
| 76. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 3,1200 |  |  |
| 77. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0840 |  |  |
| 78. | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,1400 |  |  |
| 79. | 2735725901015 | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 | kg | 3,0000 |  |  |
| 80. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1151 |  |  |
| 81. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 312,0000 |  |  |
| 82. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,9000 |  |  |
| 83. | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 6,8355 |  |  |
| 84. | 2840136312700 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale | m | 6,2645 |  |  |
| 85. | 2840136312701 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale | m | 13,2660 |  |  |
| 86. | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 1,0640 |  |  |
| 87. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,5600 |  |  |
| 88. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 23,0280 |  |  |
| 89. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 7,6800 |  |  |
| 90. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 144,8115 |  |  |
| 91. | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 18,0000 |  |  |
| 92. | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 23,0280 |  |  |
| 93. | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 18,0000 |  |  |
| 94. | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0307 |  |  |
| 95. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 23,0280 |  |  |
| 96. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0250 |  |  |
| 97. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0250 |  |  |
| 98. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0500 |  |  |
| 99. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0300 |  |  |
| 100. | 2875274202580 | Clipse fixare teava dm.20mm | buc | 18,0000 |  |  |
| 101. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0384 |  |  |
| 102. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
| 103. | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 3,0450 |  |  |
| 104. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0300 |  |  |
| 105. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0300 |  |  |
| 106. | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0552 |  |  |
| 107. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 18,4160 |  |  |
| 108. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,1557 |  |  |
| 109. | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,5400 |  |  |
| 110. | 4855213 | Corpurilor de iluminat de 35 W, 4000K,IP21, OPL/R ECO LED 600 | buc | 1,0000 |  |  |
| 111. | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0427 |  |  |
| 112. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,5000 |  |  |
| 113. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,3500 |  |  |
| 114. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 9,0000 |  |  |
| 115. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,9000 |  |  |
| 116. | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 0,0103 |  |  |
| 117. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0020 |  |  |
| 118. | 654239 | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x2,5 mm2 | m | 28,0280 |  |  |
| 119. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,0050 |  |  |
| 120. | 852648 | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x1,5 mm2 | m | 22,0220 |  |  |
| 121. | 965123 | Intrerupator simplu interior 10A, 230 V, IP20 | buc | 1,0000 |  |  |
| 122. | 98985632 | teava PVC 20mm | m | 50,5000 |  |  |
| 123. | Pret de piata | Set montare baterie dus PPR 20x1/2 F metal | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,2098 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 1,5000 |  |  |
| 3. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 1,5000 |  |  |
| 4. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,4220 |  |  |
| 5. | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 0,0928 |  |  |
| 6. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,9432 |  |  |
| 7. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,1130 |  |  |
| 8. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0670 |  |  |
| 9. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 2,5855 |  |  |
| 10. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,8968 |  |  |
| 11. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,5607 |  |  |
| 12. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3007 |  |  |
| 13. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,5285 |  |  |
| 14. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,5228 |  |  |
| 15. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 16. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0640 |  |  |
| 17. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,4200 |  |  |
| 18. | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 1,9608 |  |  |
| 19. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2648 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20 % |  |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatie a bloculu sanitar et II in incinta edificiului SIS, mun Chisinau bd. Stefan cel Mare 166 | Investitor Serviciul de Informatii si Securitate al RM |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari generale de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demontarea perete dispartitor) | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 4 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 5 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 6 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 7 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 8 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Pereti |  |  |  |  |
| 9 | RCsB29L K=2.7 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm (Pentru ventilare) | buc |  |  |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0079 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0431 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 10 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,4500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0030 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 11 | CD12A | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica (Perete dispartitor) | m2 |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2,1500 |  |  |
|  | 2840136312700 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale | m | 0,8500 |  |  |
|  | 2840136312701 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale | m | 1,8000 |  |  |
|  | 2682162605829 | Vata minerala | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586109303 | Amorsa-grund betonogrunt | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 13 | CF02B K=1,5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 14 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 266111280025700 | Placi sau piscoturi de gresie Pereti | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3. Tavan |  |  |  |  |
| 15 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 |  |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4. Pardosea |  |  |  |  |
| 19 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 1,2000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 20 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 21 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 22 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.5. Apeduct si canalizare |  |  |  |  |
| 23 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |  |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 24 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 25 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm Apa Rece | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |  |  |
|  | 25365416717050 | Teava din material plastic dm.25 | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,7000 |  |  |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,4500 |  |  |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 26 | IC40A | Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( Clipse pentru tevi dm.25mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274202580 | Clipse fixare teava dm.20mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 27 | Pret de piata | Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete | buc |  |  |  |
|  | Pret de piata | Set montare baterie dus PPR 20x1/2 F metal | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 28 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 29 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 |  |  |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 30 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 252121672054160 | Teava din material plastic pentru canalizare 110 | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 31 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 1,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 32 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 225231565872038 | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110x110x110 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 33 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 25231565858721038 | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110x110x50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 34 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 25231567210387 | Cot,90 grade canalizare D 110mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 35 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 25212167250160 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 36 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 252315672102537 | Cot 90,grade canalizare D. 50mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 37 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 38 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de consolidare gol de usa in perete portant. ATENTIE Capitolul dat este cu scop informativ, lucrarile pot demara doar dupa executia proiectului de consolidare. |  |  |  |  |
| 39 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 40 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 41 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 42 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 43 | RpCP25A | Confectionarea si montarea dispozitivului cap ancorare tirant, executat din placuta metalica 40x40 cm si din otel beton cu diametrul de 25 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,6200 |  |  |
|  | 7224130022649 | Strungar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2710602000286 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 25 mm | kg | 3,8540 |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 17,2700 |  |  |
|  | 2710603421736 | Otel patrat lam.cald lt = 45 mm OL 37-ln S 334 | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,4000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6600 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2735725901015 | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1800 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 44 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Consolidare metalica) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 45 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Consolidarea glafuri) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0170 |  |  |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1,8000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 0,3800 |  |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 2,3500 |  |  |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 46 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale | 24 % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 7 % |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie | 14,5 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  |  |
|  |  | Total cu cheltuieli limitate | lei |  |  |  |
|  |  | 3. Lucrari de reparatie a retelelor electrice |  |  |  |  |
| 47 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,5000 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 |  |  |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,0300 |  |  |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 48 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 76,1000 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0140 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,7300 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 9,7600 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,7600 |  |  |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 4,6400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 49 | Pret de piata | Intrerupator simplu interior 10A, 230 V, IP20 | buc |  |  |  |
|  | 965123 | Intrerupator simplu interior 10A, 230 V, IP20 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 50 | Pret de piata | Priza interior 16 A, 230V, IP 20 | buc |  |  |  |
|  | 258996314 | Priza interior 16A, 230V, IP20. | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 51 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat de tip LED in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat. | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 119,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 1,2100 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,2000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,2100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 52 | Pret de piata | Corp de iluminat de tip LED24 W ,4000K cu Dm.300mm pentru tavane suspendate (gips-carton) Blocuri sanitare. | buc |  |  |  |
|  | 4855213 | Corpurilor de iluminat de 35 W, 4000K,IP21, OPL/R ECO LED 600 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 53 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 54 | Pret de piata | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x1,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 852648 | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x1,5 mm2 | m | 1,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 55 | Pret de piata | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x2,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 654239 | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x2,5 mm2 | m | 1,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 56 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 sal) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 57 | Pret de piata | Tub gofrat metalic dm.20mm | m |  |  |  |
|  | 98985632 | teava PVC 20mm | m | 1,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 4. Ventilarea |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 58 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,5500 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 4.2. Utilaj |  |  |  |  |
| 59 | Pret de piata | Ventilator axial cu debit de 100m3/h puterea motorului 14w, diametru 100mm, | buc |  |  |  |
|  | 15789654442 | Ventilator axial debit 100m3/h | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |