	Reconstuirea cladirii terminalului Aeroportului International "Eugen Doga" - Chisinau (nr. cad. 0100120.236.01), cu replanificare partiala a incaperilor si extindere in dimensiuni
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-12-1
Bloc 1A, 1B, 1C   
Sistemul de avertizari sonore (comp. TS4)
(denumirea lucrări)

Коэффициент к осн. зарплате=1,1500

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,1500

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	

	1
	RpEJ08C


	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp 


	m
	35,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	8,0500

	2
	RpEJ09D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp 


	m
	35,000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	12,0750

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	59,5000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0175

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3500

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,6037

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,8050

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montare

	
	
	

	3
	10-08-001-01


	Aparate receptoare: Усилитель мощности  

	buc
	4,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	110,4000

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0224

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	1,6000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,2240

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,7360

	4
	10-08-001-11


	Aparate receptoare: Зональный контроллер  

	buc
	4,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	64,4000

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,0001

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0160

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	1,2000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,1600

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,5980

	5
	10-04-101-07


	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere 


	buc
	162,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	372,6000

	
	1100014
	Tirfon
	100 buc
	1,7820

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	2,4300

	6
	10-08-019-01


	Utilaj divers: Бокс аудио 

	buc
	100,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	57,5000

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,0050

	
	1010812
	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm
	t
	0,0010

	
	1011481
	Suruburi, cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,0010

	7
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 


	100 m
	22,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	170,5220

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,0132

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,4400

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	6,8200

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	17,6000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	268,4000

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	1,1000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,4400

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	3,5200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,5060

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,5060

	8
	
	Кабель огнестойкий 1x2x1.5 mm2 JE-H(St)H FE180 E30 PH120 

	m
	2 200,000

	
	6005
	Кабель огнестойкий 1x2x1.5 mm2 JE-H(St)H FE180 E30 PH120
	m
	2 200,0000

	9
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 


	100 m
	20,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	547,4000

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0420

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	19,2000

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	268,0000

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	268,0000

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	4,0000

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	20,0000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	134,0000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	360,0000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	36,0000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	2,5300

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	363,4000

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	62,1000

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	111,3200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	2,5300

	10
	
	Труба поливинилхлоридная ПВХ-20 

	m
	2 000,000

	
	6007
	Труба поливинилхлоридная ПВХ-20
	m
	2 000,0000

	11
	10-06-037-12


	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala 


	100 buc
	1,600

	
	1
	Muncitor
	h-om
	45,4848

	
	1010985
	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"
	t
	0,0096

	
	1019103
	Dibluri de distantiere
	100 buc
	3,2000

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,0320

	
	5
	Masa utilajului
	t
	0,0480

	12
	
	Распредкоробка 130x130x50 mm 

	buc
	160,000

	
	6009
	Распредкоробка 130x130x50 mm
	buc
	160,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	

	 
	
	3. Utilaj

	
	
	

	13
	
	Усилитель мощности 240w BOSCH LBB-1935/20 sau analog 

	buc
	4,000

	
	7004
	Усилитель мощности 240w BOSCH LBB-1935/20 
	buc
	4,0000

	14
	
	Зональный контроллер (предусилитель) BOSCH LBB-1925/10 sau analog 

	buc
	4,000

	
	7006
	Зональный контроллер (предусилитель) BOSCH LBB-1925/10 
	buc
	4,0000

	15
	
	Громкоговоритель настенный мощностью 3...6 Вт BS-678 sau analog 

	buc
	60,000

	
	7008
	Громкоговоритель настенный мощностью 3...6 Вт BS-678
	buc
	60,0000

	16
	
	Громкоговоритель потолочный мощностью 3...6 Вт PC-1869 sau analog 

	buc
	90,000

	
	7009
	Громкоговоритель потолочный мощностью 3...6 Вт PC-1869
	buc
	90,0000

	17
	
	Колонка звуковая настенная 6 Вт 

	buc
	10,000

	
	70010
	Колонка звуковая настенная 6 Вт
	buc
	10,0000

	18
	
	Громкоговоритель рупорный мощностью 15 Вт 

	buc
	2,000

	
	70011
	Громкоговоритель рупорный мощностью 15 Вт
	buc
	2,0000

	19
	
	Бокс аудио 

	buc
	100,000

	
	70013
	Бокс аудио
	buc
	100,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	


	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


