| Anexa nr. 22 SPECIFICAŢII TEHNICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1769419640590 din 26.01.2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor în satul Țigănești r. Strășeni |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Lotul 1 Tractor cu echipamente |  |  |  |  |  |  |  |
| Tractor |  |  |  | Stare nou, nu mai devreme de 2025 Motor: putere 80-85C.P. Număr cilindri 4, capacitate cilindrica 4200-4500 Ambreiaj: Tip Comandă uscată, dublă, mecanică Transmisie: Comutați (F)x(H+L)x4x2 Angrenaje înainte / înapoi minim 14/16 înainte -6/ 8 inapoi Viteza 1,50 - 31,50 km / h Arbore priza putere - Tipul Independent Viteza de rotație 540 / 540E rpm Conexiune în trei puncte Cat. 2 conexiune cu capete de bilă Cilindru hidraulic cu cârlig Capacitatea de ridicare 3000-3500 kg. Presiune de lucru 160-180 Mpa Capacitate pompă 45-50 l / min 2400 rpm Supape la distanță minim 2 seturi de supape CARACTERISTICI SUPLIMENTARE Sistem de acționare 4WD Cadru / cabină spațiu de lucru, scaun pasager, conditioner, incalzire. Direcție hidrostatică Sistem de aer. Compresor de aer cu un singur circuit, circuit dublu sau triplu) Frână de serviciu Hidraulică, răcită cu ulei, frâne cu disc cu 5 + 5 plăci Frână de mână mecanică Axa față 4WD 40 unghi de virare Axa spate Blocare diferențială mecanică Greutati fata 8-10 x 30kg Greutati spate 4-6 x 50kg Dimensiuni orientative: Lungime 4000-4300 mm. Ampatament 2300-2400 mm. Calibru față 1500-1900 mm. Lățimea căii spate 1500-1900 mm. Lățime 1900-2000 mm. Garda la sol este de 450-550 mm. Înălțime maximă 2700-2800 mm. Dimensiuni orientative: Dimensiunile roții din față 320/85 R24 Dimensiunile roții din spate 460/85 R30 Greutatea tractorului 3900-4200 Kg Garantie minim 24 luni. |  |  |
| Încărcător frontal |  |  |  |  | Stare nou, nu mai devreme de 2025 Condiţii specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălţimea de ridicare: min. 3500 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secţii Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: min. 1500 kg Greutatea: min. 800 kg Garanția: min. 12 luni. |  |  |
| Cupa hidraulica |  |  |  |  | Stare nou, nu mai devreme de 2025 Condiţii specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificaţii Funcționalitate : 4-in-1 Volum: min. 0,50 m3 Lățimea cupei: min. 1,6/2,0 m Greutatea : min. 350 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: min. 12 luni. |  |  |
| Remorcă pentru tractor |  |  |  |  | Stare nou, nu mai devreme de 2025 Condiţii specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 5000/6000 kg Volum: min 8,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 4000x2000x1700 Modul de descărcare: 3 părţi Greutate: min 2300 kg Garanția : min. 12 luni |  |  |
| Incarcator hidraulic pentru tomberoane |  |  |  |  | Stare nou, nu mai devreme de 2025 Montat pe remorca Oțel rezistent la uzură Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere Inaltime de ridicare: 2.4m-2.6m Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l Garantie: minim 12 luni. |  |  |
| Tocator de resturi vegetale |  |  |  |  | Stare nou, nu mai devreme de 2025 Specificatii : Translație hidraulică: Stânga (900/950 mm) - Dreapta (1200/1300 mm) Dimensiuni: Lungime: 1800/1900 mm Lățime: 800/900 mm Înălțime: 800/900 mm Greutate: 300/350 kg Lungime de lucru: 1600/1700 mm Turație: 540 r/min Diametru de tocare: 30 - 60 mm Număr cuțite: 28 buc Lățimea cuțitului: 85 mm Tip cuțit: T (laba de gâscă) Transmisie: 3 curele Viteză de lucru: 2 - 5 km/ Garantie: min. 12 luni |  |  |
| Lama universala |  |  |  |  | Stare nou, produs 2025 Lamă pentru zăpadă montabilă pe cadru tractor conform pct.1 al prezentei specificaţii Lățimea de lucru: min. 2,0/2.4 m cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): min. 350 kg Garanția : min. 12 luni |  |  |
| LOTUL2, Tomberon 120 l |  |  |  |  |  |  |  |
| Tomberon 120l |  |  |  |  | Stare nou, nu mai devreme de 2025 Culoare: verde, galben. Dimensiuni orientantive: 975 x 480 x 550 mm.( H x l x A ) Greutate: 9,0-10 kg.Capacitate: 120L; Material: Plastic de înaltă calitate, plastic nereciclat rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: uşor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roţi: oţel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele SR EN 840-1, SR EN 840-5 şi SR EN 840- 6; Produsele vor fi compatibile cu standardele de ridicare şi golire a pubelelor, vor asigura manevrabilitate uşoară, atât manuală, cât şi mecanică; Garantie; minim 12luni |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr. 23

SPECIFICAŢII DE PREŢ

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1769419640590 din 26.01.2026

Obiectul de achiziției: Modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor în satul Țigănești r. Strășeni

| Codul CPV | Denumirea bunurilor |  | Unit. de măsură |  | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cuTVA) | Suma fără TVA (lei) | Suma cu TVA (lei) | Termenul de prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lotul 1 . Tractor cu echipamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16700000-2 | Tractor |  | buc |  | 1 |  |  |  |  | în termen de max. 25 de zile de la semnarea contractului. |  |  |
|  | Încărcător frontal |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cupa hidraulica |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Remorcă pentru tractor |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Incarcator hidraulic pentru tomberoane |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tocator de resturi vegetale |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lama universala |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 . Tomberon 120 l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16700000-2 | Tomberon 120l |  | buc |  | 880 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________