| Lucrari de reparatie la cladirea auxiliara al Institutul Oncologic | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-14

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. 1.Lucrari de reparatie acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi |  |  | m2 |  | 210,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 98,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 42,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 12,60 |  |  |
| 2 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 210,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 126,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,00 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 6,93 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 730,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 8,82 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,10 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,30 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,52 |  |  |
| 3 | CG01A1 k=6 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00 |  |  | m2 |  | 210,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 126,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 25,20 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 6,93 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 709,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 8,82 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,52 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,78 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,89 |  |  |
| 4 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  | m2 |  | 210,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 8,40 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  | kg |  | 63,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,21 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,063 |  |  |
| 5 | RpCI30A |  | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice Mat. marunte (accesorii, adezivi, diluanti)=1,055 |  |  | m |  | 42,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 14,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,94 |  |  |
|  | 2430226103000 |  | Chit polimeric |  |  | kg |  | 6,6465 |  |  |
|  | 2413337345800 |  | Solutie de amorsaj |  |  | l |  | 0,4431 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0504 |  |  |
| 6 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu ( strat inferior ) Bipoli EPP sau analogic Material marunt=1,05 |  |  | m2 |  | 231,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 69,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 41,58 |  |  |
|  | 26821326004701 |  | Membrane bituminoase Bipoli EPP |  |  | m2 |  | 278,9325 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 72,765 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 23,10 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 9,24 |  |  |
| 7 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu ( strat superior ) Bipoli EKP Material marunt=1,05 |  |  | m2 |  | 231,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 69,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 41,58 |  |  |
|  | 26821326004702 |  | Membrane bituminoase Bipoli EKP |  |  | m2 |  | 278,9325 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 72,765 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 23,10 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 9,24 |  |  |
| 8 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03 |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 32,445 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 43,26 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 6,18 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 3,09 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 6,18 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 6,18 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 309,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
| 9 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02 |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 4,20 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 12,852 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 6,12 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 3,06 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 6,12 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 3,06 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 3,06 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 3,06 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
| 10 | TrB05A2-7 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 |  |  | t |  | 3,70 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 34,928 |  |  |
| 11 | TrI1AC13A3 |  | Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe rampa |  |  | t |  | 3,70 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,11 |  |  |
| 12 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 3,70 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,9546 |  |  |
|  |  |  |  | Total 1.Lucrari de reparatie acoperis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 1.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 39,60 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |
| 14 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 21,20 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,452 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,452 |  |  |
| 15 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 138,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 16,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,70 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,90 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,38 |  |  |
| 16 | RpSB03B |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm |  |  | m |  | 41,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,28 |  |  |
| 17 | RpSA03B |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" |  |  | m |  | 52,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 19,76 |  |  |
| 18 | TrB22C2C |  | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m (prin tub de plastic) |  |  | t |  | 32,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 23,68 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 11,84 |  |  |
| 19 | TrI1AA01C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  |  | t |  | 32,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,20 |  |  |
| 20 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 32,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 8,256 |  |  |
|  |  |  |  | Total 1.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 1.2. 1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonogrund |  |  | m2 |  | 501,94 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 15,0582 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund Betonocontact |  |  | kg |  | 75,291 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 25,097 |  |  |
| 22 | CD72D |  | Pereti despartitori plane din PGC Hidrofug cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie t=100 mm, densitatea 80kg/m3 cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005 |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 54,735 |  |  |
|  | 26621027010001 |  | Placi ghips-carton Hidrofug |  |  | m2 |  | 63,315 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 17,2609 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 33,165 |  |  |
|  | 2521302602906 |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) 80 kg/m3 |  |  | m2 |  | 15,5272 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 18,3915 |  |  |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  | m |  | 45,6772 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 14,6378 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 2,6381 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 22,6125 |  |  |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  | buc |  | 191,3017 |  |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  | buc |  | 443,6572 |  |  |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  |  | m2 |  | 0,2412 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,231 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,4055 |  |  |
| 23 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50 |  |  | m2 |  | 105,80 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 222,18 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 47,61 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 666,35 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 4,761 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,1109 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 3,8088 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,6348 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,2696 |  |  |
| 24 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 396,14 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 483,2908 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 2 828,4396 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,5846 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 31,2951 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 6,3382 |  |  |
| 25 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 52,20 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 77,5692 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 15,66 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 762,642 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,5846 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,1238 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 1,5451 |  |  |
| 26 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 396,14 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 79,228 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  |  | m2 |  | 435,754 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 59,421 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1188 |  |  |
| 27 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 396,14 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 178,263 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 39,614 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 417,8881 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,3961 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3961 |  |  |
| 28 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 396,14 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 11,8842 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 59,421 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 19,807 |  |  |
| 29 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 396,14 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 217,877 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 158,456 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 198,07 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 19,807 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,7923 |  |  |
|  |  |  |  | Total 1.2. 1. Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. 1.2.2. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact |  |  | m2 |  | 153,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,602 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund Betonocontact |  |  | kg |  | 23,01 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 7,67 |  |  |
| 31 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 153,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 92,04 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,34 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 5,0622 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 994,20 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 6,4428 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,534 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,602 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,8408 |  |  |
| 32 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 |  |  | m2 |  | 153,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 30,68 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,136 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,6874 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 659,62 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,1476 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,6136 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,9204 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,4602 |  |  |
| 33 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Hidrostop" - : suprafata neteda grosimea 3 mm |  |  | m2 |  | 17,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,46 |  |  |
|  | 241653734382901 |  | Amestec "Hidrostop" |  |  | kg |  | 76,50 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,425 |  |  |
| 34 | CG50A |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60*60 cm |  |  | m2 |  | 17,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 40,698 |  |  |
|  | 2670112202052 |  | Placi de granit ceramic |  |  | m2 |  | 17,255 |  |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg |  | 73,10 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 3,40 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,34 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,068 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 1,241 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1972 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,0901 |  |  |
| 35 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 |  |  | m2 |  | 118,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 27,7056 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 1 820,5776 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 10,7093 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,476 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 4,9728 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,184 |  |  |
| 36 | CG08A |  | Pardoseli din linoleum omogen antistatic montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din linoleum h=150 mm, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, lipit cu prenadez gr.2 mm Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015 |  |  | m2 |  | 118,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,84 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 118,40 |  |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  |  | m2 |  | 126,1848 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 3,6053 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 72,1056 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 9,6141 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 60,088 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1803 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 24,0352 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 2,8842 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0721 |  |  |
|  | 067183861 |  | Coltar din plastic la plinte 10*10 mm |  |  | m |  | 132,1936 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 132,1936 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,552 |  |  |
|  |  |  |  | Total 1.2.2. Pardosea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. 1.2.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonogrund |  |  | m2 |  | 153,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,602 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund Betonocontact |  |  | kg |  | 23,01 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 7,67 |  |  |
| 38 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 153,40 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 234,702 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 1 095,276 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,6136 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 12,1186 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,9913 |  |  |
| 39 | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 |  |  | m2 |  | 153,40 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 95,108 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 438,724 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3068 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,2272 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 4,9088 |  |  |
| 40 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 153,40 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 30,68 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  |  | m2 |  | 168,74 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 23,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,046 |  |  |
| 41 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 153,40 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 69,03 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,34 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 161,8217 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1534 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1534 |  |  |
| 42 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 153,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,602 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 23,01 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 7,67 |  |  |
| 43 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 153,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 84,37 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 61,36 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 76,70 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 7,67 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3068 |  |  |
|  |  |  |  | Total 1.2.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. 1.2.4. Timplarii |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  |  | m2 |  | 16,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 21,168 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 4,032 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 1,68 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 5,04 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,008 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  |  | kg |  | 0,84 |  |  |
| 45 | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 3,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 2863146310900 |  | Minere din tabla cromata |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
| 46 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 9,68 |  |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
| 47 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, latimea profilului nu mai putin de 100 mm ,inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 14,49 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 12,3165 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,449 |  |  |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu cu latimea profilului nu mai mic de 100 mm gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 14,49 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 57,96 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 7,245 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 2,5357 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 8,694 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 14,49 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2898 |  |  |
|  |  |  |  | Total 1.2.4. Timplarii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. 1.3.4 Apeduct |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02 |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,70 |  |  |
|  | 2875274201000 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa |  |  | buc |  | 15,30 |  |  |
| 49 | SA20A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 76,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 21,28 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 77,52 |  |  |
|  | 2523156719431 |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune |  |  | buc |  | 53,20 |  |  |
|  | 2523156719451 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune |  |  | buc |  | 34,20 |  |  |
|  | 2523156719401 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune |  |  | buc |  | 34,20 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 76,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,52 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,456 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,152 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 1,368 |  |  |
| 50 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20*30 mm Materiale marunte=1,05 |  |  | m |  | 76,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 38,76 |  |  |
|  | 332051735223 |  | Termoizolatie conducte |  |  | m |  | 82,194 |  |  |
| 51 | SD20A |  | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,64 |  |  |
|  | 2721204122300 |  | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat |  |  | buc |  | 4,06 |  |  |
| 52 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 76,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,16 |  |  |
| 53 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 76,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,80 |  |  |
|  |  |  |  | Total 1.3.4 Apeduct |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. 1.3.5. Canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,60 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare |  |  | m |  | 30,90 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
| 55 | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 2523156721038 |  | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,525 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,225 |  |  |
| 56 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot 45* |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,52 |  |  |
|  | 25231567210371 |  | Cot 45* d=50 mm |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,315 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,135 |  |  |
| 57 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot 90* |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,52 |  |  |
|  | 25231567210372 |  | Cot, 90* din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,315 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,135 |  |  |
| 58 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm piesa de curatare |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |
|  | 25231567210373 |  | , piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,105 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
| 59 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 32,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |
|  | 25212167201601 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm |  |  | m |  | 32,96 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,128 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,384 |  |  |
| 60 | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,76 |  |  |
|  | 25231567210381 |  | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110*110*50 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
| 61 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm cot 45* d=50 mm |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,98 |  |  |
|  | 25231567210371 |  | Cot 45* d=50 mm |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
| 62 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm cot 90* d=50 mm piesa de curatare d=50 mm |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,98 |  |  |
|  | 252315672103712 |  | Cot, 90* din material plastic pentru canalizare d=50 mm |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
| 63 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,98 |  |  |
|  | 2523156721037111 |  | Piesa de curatire d=50 mm |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
| 64 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,01 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,75 |  |  |
|  | 252312672115 |  | Sifon de pardoseala din polipropilena |  |  | buc |  | 3,03 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0106 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0303 |  |  |
|  |  |  |  | Total 1.3.5. Canalizare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. 1.3.6. Obiecte sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,70 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 3,0906 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 3,06 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 3,06 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,918 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 3,0906 |  |  |
| 66 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,95 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 67 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 14,10 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  | buc |  | 3,1815 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc |  | 3,15 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 3,15 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 3,15 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  | buc |  | 3,15 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 3,15 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 3,15 |  |  |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  |  | buc |  | 3,15 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 3,15 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  | buc |  | 3,15 |  |  |
| 68 | RpSC31A |  | Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. sapuniera cu dozator Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,05 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 28751142011201 |  | sapuniera cu dozator |  |  | buc |  | 3,1815 |  |  |
| 69 | SC11B |  | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin suport pentru hirtie WC Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,025 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |
|  | 2875114201170 |  | Portprosop |  |  | buc |  | 3,075 |  |  |
| 70 | SC02A |  | Cabina pentru dus 900x900 mm din polimetacril complet echipata ( robinet,dus,sifon, racorduri), - inaltimea si cazii de dus se va coordona cu Beneficiarul Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,03 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,55 |  |  |
|  | 2875114200780 |  | Cabina pentru dus 900x900 mm complet echipata( robinet,dus, sifon,racorduri) |  |  | buc |  | 3,09 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 3,09 |  |  |
|  |  |  |  | Total 1.3.6. Obiecte sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. 1.3.7. Restabilirea retelelor de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 800 mm, inclusiv |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,50 |  |  |
|  | 28221157000001 |  | Radiator Monobloc 800 * 500 mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,25 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |  |
| 72 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,50 |  |  |
|  | 2822115700000 |  | Radiator Monobloc 1500*500 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,50 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,50 |  |  |
| 73 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,70 |  |  |
|  | 287527420270011 |  | Robinet cu dublu reglaj 1/2 tur |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
| 74 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj ( retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,70 |  |  |
|  | 287527420270012 |  | Robinet cu dublu reglaj 1/2 retur |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
| 75 | ID01A |  | Cap termostatic, antivandal, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,70 |  |  |
|  | 28752742027002 |  | Cap termostatic 1/2 |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
| 76 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2913134500000 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 1,50 |  |  |
| 77 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 28752741101021 |  | Piesa de racordare (fiting) mufa 20*1/2 |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,80 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
| 78 | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  |  | m |  | 54,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 18,90 |  |  |
|  | 25212167100001 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=20 mm |  |  | m |  | 55,62 |  |  |
| 79 | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25.0 mm |  |  | m |  | 78,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 27,30 |  |  |
|  | 25212167100002 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=25 mm |  |  | m |  | 80,34 |  |  |
| 80 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri d= 20 mm , pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  | buc |  | 70,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 14,00 |  |  |
|  | 28752742040001 |  | Bratara fixare d= 20 mm |  |  | buc |  | 70,00 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 3,50 |  |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 70,00 |  |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc |  | 70,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc |  | 70,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 7,00 |  |  |
| 81 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri d= 25 mm , pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  | buc |  | 80,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 16,00 |  |  |
|  | 28752742040002 |  | Bratara fixare d= 25 mm |  |  | buc |  | 80,00 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 80,00 |  |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc |  | 80,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc |  | 80,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 8,00 |  |  |
| 82 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  | buc |  | 35,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,30 |  |  |
|  | 28752741101023 |  | Piesa de racordare (fiting) fiting cu 2 imbinari |  |  | buc |  | 35,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,70 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,245 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,63 |  |  |
| 83 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cot 90* din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  | buc |  | 38,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,84 |  |  |
|  | 28752741101024 |  | Piesa de racordare (fiting) cot 90* 25 mm |  |  | buc |  | 38,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,76 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,266 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,684 |  |  |
| 84 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cot 45* din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,96 |  |  |
|  | 28752741101025 |  | Piesa de racordare (fiting) cot 45* 25 mm |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,154 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,396 |  |  |
| 85 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,72 |  |  |
|  | 28752741101026 |  | Piesa de racordare (fiting) cu ntrei imbinari d=25 mm |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,154 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,572 |  |  |
|  |  |  |  | Total 1.3.7. Restabilirea retelelor de incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. 2.1 Fatada |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 288,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 216,00 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0864 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0288 |  |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,0864 |  |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  | 0,0346 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,864 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  | h-ut |  | 1 296,00 |  |  |
| 87 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 288,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 8,64 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 43,20 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 14,40 |  |  |
| 88 | IzF55С |  | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din polesteren gr 30 mm cu finisarea glafurilor Materiale marunte (cirpe, spuma, cornier)=1,01 |  |  | m2 |  | 52,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 86,944 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 21,736 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 210,08 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 262,60 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  |  | m2 |  | 57,772 |  |  |
|  | 26821626113702 |  | Placi polesteren t=30 mm termoiz. cladiri t=50mm |  |  | m2 |  | 56,1964 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 420,16 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0666 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1768 |  |  |
| 89 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 288,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 34,56 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 119,52 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 14,40 |  |  |
| 90 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 288,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 351,36 |  |  |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  |  | kg |  | 662,40 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,152 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 1,728 |  |  |
| 91 | CE23A1 |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,05 |  |  | m |  | 42,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 18,90 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 12,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,20 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,1323 |  |  |
|  | 2710403641996 |  | Tabla zincata 0,4 x 800 x 1600 mm |  |  | kg |  | 28,665 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 3,969 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 7,938 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 1,1025 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 48,51 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1764 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0441 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
| 92 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01 |  |  | m2 |  | 35,60 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 103,24 |  |  |
|  | 2670112202051 |  | Placi din ceramica granit |  |  | m2 |  | 36,6751 |  |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 158,2064 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 15,4611 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0719 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,9007 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,3916 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 2,5988 |  |  |
| 93 | RpCL14A |  | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate |  |  | m |  | 22,50 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 18,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 135,90 |  |  |
|  | 1421102200147 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm |  |  | m3 |  | 0,3375 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,45 |  |  |
|  | 2010102915091 |  | Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m |  |  | m3 |  | 0,0225 |  |  |
|  | 2873145886772 |  | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 |  |  | kg |  | 0,3375 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1125 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,3375 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,125 |  |  |
| 94 | CG50A |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm |  |  | m2 |  | 9,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,546 |  |  |
|  | 2670112202052 |  | Placi de granit ceramic |  |  | m2 |  | 9,135 |  |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg |  | 38,70 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,18 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,036 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 0,657 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1044 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,0477 |  |  |
| 95 | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm |  |  | m2 |  | 110,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 424,05 |  |  |
|  | 2670112202052 |  | Placi de granit ceramic |  |  | m2 |  | 112,20 |  |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg |  | 638,00 |  |  |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  |  | kg |  | 16,50 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 22,00 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 2,20 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,55 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 37,73 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,96 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,792 |  |  |
|  |  |  |  | Total 2.1 Fatada |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12. 3.1 Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | RpEG02B |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp 24 module Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,01 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,57 |  |  |
|  | 2874115840479 |  | Piulita M12 |  |  | buc |  | 8,08 |  |  |
|  | 2874115883760 |  | Saiba M 12 |  |  | buc |  | 8,08 |  |  |
|  | 2874115801368 |  | Surub M 12x120 mm |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,808 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 97 | pret |  | Panou electric pentru 24 grupe |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 0124 |  | Panou electric 24 grupe |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 98 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 4,30 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 102,34 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 4,128 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 57,62 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 57,62 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,86 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 4,30 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 28,81 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 77,40 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 7,74 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,473 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 67,94 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 11,61 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 20,812 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,473 |  |  |
| 99 | pret |  | Teava flexibila d=25 mm |  |  | m |  | 430,00 |  |  |
|  | 0152 |  | teava f;lexibila d=25 mm |  |  | m |  | 430,00 |  |  |
| 100 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 4,30 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 53,32 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0358 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0176 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0413 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 2,15 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,677 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 12,90 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 12,90 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,677 |  |  |
| 101 | pret |  | Cablu cu fire din cupru VVGng 3*2.5 mm |  |  | m |  | 245,00 |  |  |
|  | 0523 |  | Cablu VVGng 3*2.5 mm |  |  | m |  | 245,00 |  |  |
| 102 | pret |  | Cablu cu fire din cupru VVGng 3*1.5 mm |  |  | m |  | 185,00 |  |  |
|  | 05213 |  | Cablu VVGng 3*1.5 mm |  |  | m |  | 185,00 |  |  |
| 103 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04 |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 8,40 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  |  | buc |  | 31,20 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 31,20 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 31,20 |  |  |
| 104 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 7,44 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza dubla |  |  | buc |  | 24,48 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
| 105 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,20 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator dublu |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 2,80 |  |  |
| 106 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 63 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu ( separator de sarcina 3P,BPT 63 3P 63 A) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,27 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
| 107 | pret |  | Intrerupator automat 3P, 63 A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 0112 |  | Separator de sarcina 3P,BPT-63 3P 63A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 108 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 20 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 1P,BA 47-29 20 A,B) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,62 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
| 109 | pret |  | Intrerupator automat 1 P,BA 47-29,20 A,B |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 01201 |  | Intrerupator automat 1 P , 20 A |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 110 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 16 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 1P,BA 47-29 16 A,B) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,62 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
| 111 | pret |  | Intrerupator automat 1 P,BA 47-29,16A,B |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 0120 |  | Intrerupator automat 1 P , 16 A |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total 3.1 Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13. 4.1. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | DA11C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire |  |  | m3 |  | 4,32 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 6,048 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm |  |  | m3 |  | 5,4864 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,216 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,7517 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,0216 |  |  |
| 113 | CA04B |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 |  |  | m3 |  | 4,32 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 21,384 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,944 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 4,5608 |  |  |
|  | 2651122100414 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 |  |  | kg |  | 1 334,88 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 3,2927 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 3,0257 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,4684 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,2462 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 0,0778 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,592 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,2096 |  |  |
|  |  |  |  | Total 4.1. Pereu |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  | Tansport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |