| Lucrari de reparație a încăperilor pentru amplasarea unui Angiograf IMSP SCM SF TREIME | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1 SAC

Deviz-oferta № 2-1-1 SAC

Lucrari de constructie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare |  |  |  |  |
| 1 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m2 | 40,20 |  |  |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie - (usi, ) | m2 | 1,90 |  |  |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie - ferestre | m2 | 6,00 |  |  |
| 4 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi gresie, | m2 | 63,20 |  |  |
| 5 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m2 | 34,70 |  |  |
| 6 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet | m2 | 46,60 |  |  |
| 7 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | m2 | 46,60 |  |  |
| 8 | RpCP45D | Demontarea placi metalica | kg | 586,00 |  |  |
| 9 | TrI1AA02C2 | Incarcarea deseurilor | t | 64,00 |  |  |
| 10 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 64,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Fundatie monolita sub angeagraf f.7 |  |  |  |  |
| 11 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,86 |  |  |
| 12 | RpCB02D2 | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-16/20 | m3 | 0,37 |  |  |
| 13 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, | m2 | 1,20 |  |  |
| 14 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 82,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Fundatie monolita sub utilaj f.8n |  |  |  |  |
| 15 | RpCB02D2 | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-16/20 | m3 | 0,97 |  |  |
| 16 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag | m2 | 1,51 |  |  |
| 17 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 11,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Canale f.5 |  |  |  |  |
| 18 | RpCB04B1 | Beton turnat in canal cu beton clasa C-20/16 beton preparat manual | m3 | 0,90 |  |  |
| 19 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, | m2 | 14,25 |  |  |
| 20 | CL18A | Confectii metalice diverse din , tabla, - Otel calitateC235 conform STAS 27772-88 | kg | 802,14 |  |  |
| 21 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb | t | 0,81 |  |  |
| 22 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,81 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Pereti despartitori f8, f9 |  |  |  |  |
| 23 | CD51D | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m | 100 m2 | 0,16 |  |  |
| 24 | RCsB29A | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm | buc | 12,00 |  |  |
| 25 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 12,00 |  |  |
| 26 | RCsD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea d4mm Bp | kg | 2,10 |  |  |
| 27 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 18,60 |  |  |
| 28 | RpCE18D | Etansarea rosturi la pereti ПРП-40 К-45-600 (Exlud: Placi, ciment) | m | 8,30 |  |  |
| 29 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg | 12,26 |  |  |
| 30 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb | t | 0,04 |  |  |
| 31 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,04 |  |  |
| 32 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 12.5 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC KNAUF SAFEBOARD gr.12.5mm din 3 straturi (1str.+2str) cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m ( norma PGC =3.15) | m2 | 21,00 |  |  |
| 33 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC KNAUF SAFEBOARD 12.5mm cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 18,80 |  |  |
| 34 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC KNAUF gr.12.5mm intr-un strat din ambele parti cu izolatie, | m2 | 54,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Rama RM1, G 1. |  |  |  |  |
| 35 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, inglobate total sau partial in beton RM1 | kg | 372,76 |  |  |
| 36 | RpCU02A | Grinzi metalice, montati in zidarie, | kg | 380,31 |  |  |
| 37 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg PI 1 | kg | 16,80 |  |  |
| 38 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm -L=10cm | buc | 12,00 |  |  |
| 39 | RCsB30Ak0.9 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm L=10cm | buc | 12,00 |  |  |
| 40 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb | t | 0,77 |  |  |
| 41 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,77 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. Pardoseli .f.4 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1. P-1 |  |  |  |  |
| 42 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 5,00 |  |  |
| 43 | CG01A1k2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade 1cm | m2 | -5,00 |  |  |
| 44 | RpCE03C | Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade, plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton (aticuri, seduri, timpane, calcane etc.), executate la cald, cu 2 straturi de carton bitumat tip CA 400 lipit pe toata suprafata cu mastic bituminos (3 straturi) fixat prin cuie cu cap plat la distante de cel mult 50 cm la capetele foilor | m2 | 5,00 |  |  |
| 45 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 5,00 |  |  |
| 46 | CG47A | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: tip portelanat cu suprafata antideranta 9mm 9 (K=5 Adeziv) | m2 | 5,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.2. P-2 |  |  |  |  |
| 47 | CG01B | Strat suport pentru pardoseli executat din dale prefabricate din Cimentopolisterol Y=400kg/m2 gr=50mm | m2 | 29,67 |  |  |
| 48 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 29,67 |  |  |
| 49 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 29,67 |  |  |
| 50 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli de adeziv 3.2mm | m2 | 29,67 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.3. P-3 |  |  |  |  |
| 51 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 33,05 |  |  |
| 52 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 33,05 |  |  |
| 53 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli de adeziv 3.2mm | m2 | 29,67 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.4. P-4 |  |  |  |  |
| 54 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 46,63 |  |  |
| 55 | CC03C | Montare plase sudate 200*200 d=6mm (2.22*46.63 ) | kg | 103,52 |  |  |
| 56 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 46,63 |  |  |
| 57 | CN53A | Adeziv special cu adaos de grafit 1%(pe greutate) | m2 | 46,63 |  |  |
| 58 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli de adeziv 3.2mm | m2 | 46,63 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.5. P-5 |  |  |  |  |
| 59 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 25,57 |  |  |
| 60 | CG47A | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: tip portelanat cu suprafata antideranta ( K5 =Adeziv) | m2 | 25,57 |  |  |
| 61 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din placi tip portelanat (Exlud. : mortar, ciment, nisip. INCLUS; adeziv norma 2.18kg) | m | 24,44 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8. Usi |  |  |  |  |
| 62 | CK13A1 | Montarea -Usa medicala automata, culisanta , cu protectie radiologica (Exlud: usi) | m2 | 11,34 |  |  |
| 63 | CK21A | Montarea- bloc de usa oarba (interior)medicala din HPL, cu amortizator , inr-un canat (exlud usa) | m2 | 3,78 |  |  |
| 64 | CK21D | Montarea - Bloc de asa oarba (Interior) medicala di HPL,cu amortizaor , in doua canat9 ( Exlud usa} | m2 | 2,94 |  |  |
| 65 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, - Bloc de usa oarba (interior din profil de aluminiu.,intr -un canat Fara prag. | m2 | 4,41 |  |  |
| 66 | CK21A | Bloc de usa oarba (interior),MEDICALA din HPL, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, fara prag | m2 | 11,13 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9. Ferestre |  |  |  |  |
| 67 | CK08A | Ferestre din profil de metal cu grosimea 2mm,cu protectia de strat polimeric, supravegerea cu sticla plumbata cu grosimea nu mai mica 10 mm, 100kV | m2 | 0,84 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10. Finisarea |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10.1. Tavan |  |  |  |  |
| 68 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime12.5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat Rezistent la foc GKF 12.5mm2. | m2 | 50,00 |  |  |
| 69 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 100,85 |  |  |
| 70 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime12.5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat Rezistent la umeditate GKB1- 12.5mm | m2 | 5,00 |  |  |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 155,85 |  |  |
| 72 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm | m2 | 155,85 |  |  |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 155,85 |  |  |
| 74 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza SILICONICA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 73,46 |  |  |
| 75 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 82,39 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10.2. Pereti |  |  |  |  |
| 76 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 51,54 |  |  |
| 77 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 51,54 |  |  |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 150,44 |  |  |
| 79 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 215,50 |  |  |
| 80 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 215,50 |  |  |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 215,50 |  |  |
| 82 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Silicat " | m2 | 215,50 |  |  |
| 83 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe rosturi | m2 | 52,32 |  |  |
| 84 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -Vopsea "MATTLATEX"- rosturi | m2 | 52,32 |  |  |
| 85 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 150,24 |  |  |
| 86 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm | m2 | 38,49 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociale | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Depozitarea | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj (Usi)) |  |  |  |  |
| 87 | Pret | Usa medicala automata , cu lisanta, avand dimensiunea de1300*2100hmm, realizata din HPL, cu protectia radiologica, fara prag. | buc | 2,00 |  |  |
| 88 | Pret | Bloc de usa oarba (interior) medicala din HPL, cu amortizator de usa cu puct de oprire reglabil, cu protectia radiologica, fara prag (inr-un canat) | buc | 2,00 |  |  |
| 89 | Pret | Bloc de usa oarba (interior) medicala din HPL, cu amortizator de usa cu puct de oprire reglabil, in doua canaturi, fara prag | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (L. Pinzari) |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()