| ____ Lucrări de construcție pentru finalizarea blocului locativ cu 9 nivele din or. Rezina | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lucrări de amenajare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari cu buldozerul |  |  |
| 1 | TsC01A | Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele 81-180 cp pe adincimea de 10 cm, teren catg. 2.(20*60*0.1=1200m2) | 100m2 | 12,00 |
| 2 | TsC59Baplicativ | Incarcarea pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 in autobasculanta: teren de categoria2 | 100 m3 | 1,20 |
| 3 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 218,70 |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 9,60 |
| 5 | TsC59Baplicativ | Incarcarea pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 in autobasculanta: teren de categoria2 | 100 m3 | 9,60 |
| 6 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 175,00 |
|  |  | 2. Lucrari generale de c-tii |  |  |
| 7 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm.Constructii din beton | m3 | 8,60 |
| 8 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu(6*1,2*0,5m)=2buc | m3 | 7,20 |
| 9 | TsC59Baplicativ | Incarcarea pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 in autobasculanta: teren de categoria2 | 100 m3 | 0,07 |
| 10 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 13,12 |
| 11 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 16,80 |
| 12 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 144,00 |
| 13 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 33,50 |
| 14 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 8,40 |
| 15 | CH06A | Mina curenta drepta din Inox-metal | m | 24,00 |
| 16 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit incleiate, cu grosimea sub 15 mm/Placi porcelonat | m2 | 22,80 |
| 17 | CK26B | Glafuri montate la trepte din aluminiu | m | 16,00 |
|  |  | 3. Amenajarea teritoriului in spatele construciei |  |  |
| 18 | CR10A k=2 | Pereti in cofraje din lut cu grosimea de 50cm | m2 | 96,00 |
| 19 | TsD05A k=2 | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 7,44 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Lucrări de reparație (ascensor). Lucrări tehnico-sanitare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Volumt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. Corob(ascensor) |  |  |
| 1 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri(,paraile laterale (glaf) se imbraca cu gipscarton) | m2 | 89,5 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 89,5 |
| 3 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 89,5 |
| 4 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 204,0 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 89,5 |
| 6 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 89,5 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 89,5 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea lavabila, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 89,5 |
|  |  | 2. Sistem pluvial |  |  |
| 9 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm(Sistem pluvial) | m | 42,0 |
| 10 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 8,0 |
| 11 | IzH21A | Izolarea conductelor cu izolatie "ARMOFLEX" | m2 | 7,0 |
| 12 | CE20A | Instalare uluc de scurgere la pavaj | m | 8,0 |
| 13 | RCsP12C aplicativ | Confectionarea si montarea gratiilor la ferestre, (Subsol) | buc | 8,0 |
|  |  | 3. Lucrari tehnico-sanitare 2 3.1 Lucrari de montare |  |  |
| 14 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.Cazane pentru condensat | m | 460,0 |
| 15 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mmCot d32mm | buc | 360,0 |
| 16 | SA37E | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2" | buc | 620,0 |
| 17 | SB06B1 | Ramificatie simpla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mmTeu d50 | buc | 72,0 |
| 18 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm.Reductie d50/32mm | buc | 72,0 |
| 19 | SC02A | Cabina pentru dus cu cada (Numai montarea) | buc | 72,0 |
|  |  | 3.2 Utilaj |  |  |
| 20 | Pret de piata | Cabina pentru dus cu cada | buc | 72,0 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Iluminarea interioara - lucrări adăugătoare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 150,000 |
| 2 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor, in elementele de beton, avind grosimea de 15 cm k=0.25 | buc | 2 800,000 |
| 3 | RpCU06B1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 1 584,000 |
| 4 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 1 584,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | 08-02-396-5 | Jgheab metalic perforat, sectiune 200x80(h) mm, montat pe pereti si tavane, cu capac | 100 m | 0,450 |
| 6 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 1,440 |
| 7 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 1,240 |
| 8 |  | Priza 10A ingropata | buc | 144,000 |
| 9 |  | Intrerupator cu o clapa la instalatie inchisa | buc | 124,000 |
| 10 |  | Jgheab metalic perforat, sectiune 200x50(h) mm cu capac | m | 45,000 |
| 11 |  | Consola pentru jgheab metalic | buc | 45,000 |
| 12 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport monofazat 5-40A | buc | 72,000 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 144,000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 14 |  | Contoare monofazat 5-40A | buc | 72,000 |
| 15 |  | Separator de4 sarcina BH-32-1P-16A | buc | 72,000 |
| 16 |  | Intrerupator BA47-29-1P-C 16 | buc | 72,000 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Rețele interioare de gaz-lucrări incluse

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Conducte de gaz supraterestre |  |  |
| 1 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime/pret de piata | buc | 162,00 |
| 2 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Футляр Dy-50 для d=32) | buc | 162,00 |
| 3 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare,hamut dn 20mm | buc | 839,00 |
| 4 | IC21B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de20x2.8 gost3262-91* | m | 847,00 |
| 5 | IC21C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de32mm gost 3262-91* | m | 60,00 |
| 6 | IC21F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de57mm | m | 42,00 |
| 7 | IC21G | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 89mm | m | 12,00 |
| 8 | IC21H | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 108mm | m | 4,00 |
| 9 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de20mm,25mm,40mm,57mm,76mm | buc | 738,00 |
| 10 | TfA02C1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x76 | buc | 2,00 |
| 11 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal deDN20 кран шаровой латунь (италия) | buc | 8,00 |
| 12 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20mm | buc | 8,00 |
| 13 | ID10C | Robinet de inchidere cu bila pentru instalatii de gaze, avind diametrul 15mm | buc | 8,00 |
| 14 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1кран шаровой муфтовой ст д=32мм | buc | 8,00 |
| 15 | GD05A | Montarea furtunului de gaz d=20mm L=1.0m | buc | 72,00 |
| 16 | GD05A | Montarea furtunului de gaz dn 15mm L=1,50m | buc | 72,00 |
| 17 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 83,20 |
| 18 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm | m2 | 83,20 |
| 19 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare | m | 965,00 |
| 20 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare | m | 965,00 |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |
| 21 | IA44A | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm(монтаж счетчика) | buc | 8,00 |
| 22 | IA40A | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer | buc | 8,00 |
| 23 | ID13B | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 20mm | buc | 8,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 24 | pret de piata | Semnalizator de gaz | buc | 8,00 |
| 25 | pret de piata | Supapa de blocare d=20mm | buc | 8,00 |
|  |  | 4. Pregatirea actelor pentru darea in exploatare a instalatiei de gaze(72 apartamente) |  |  |
| 26 |  | Pregatirea actelor pentru darea in exploatare a instalatiei de gaze(1 apartament) | buc | 72,00 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Iluminarea exterioara-lucrări incluse

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 340,00 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 340,00 |
| 3 | GD59A | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal (Sapatura subterana cu crot) | m | 32,50 |
| 4 | GD60A | Montarea si demontarea instalatiei de foraj | buc | 2,00 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 5 |  | Transformator ТМГ-400/10 У1 10/0,4 Д/Ун-11 | buc | 1,00 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Lucrări de construcție - lucrările adăugătoare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Scara |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Pereti la scara |  |  |  |  |
| 1 | RCsU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, intre panouri in inauntru incaperilor | m |  | 630,00 |  |
| 2 | CA04B | Beton turnat in placi, -подливка бетоном под подоконниками(1,035*0,16*0,15*234=7,58м3) | m3 |  | 7,58 |  |
| 3 | RCsC02D | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, c | m2 |  | 51,00 |  |
| 4 | RpCS20C | Demontarea balustradei | m |  | 102,00 |  |
| 5 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu adeziv (4 kg/m2)Restul resurse materiale se exclud | m2 |  | 78,00 |  |
| 6 | CK26B | Instalarea coltarilor de aluminiu | m |  | 121,00 |  |
| 7 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 78,00 |  |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 78,00 |  |
| 9 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 78,00 |  |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 78,00 |  |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 78,00 |  |
|  |  | 1.1.2. Pardoseli la scara |  |  |  |  |
| 12 | RCsK29A k=1.6 | Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 16 cm grosime, (0.5*0.5=18 buc) | m2 |  | 4,50 |  |
| 13 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -la scara | m2 |  | 165,10 |  |
| 14 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Pardoseli la intrare in ascensor) | m2 |  | 129,60 |  |
|  |  | 1.1.3. Ferestre si glafuri |  |  |  |  |
| 15 | CA04B | Beton turnat in placi-подливка ветоном под подоконниками (1,35*0,16*0,15*234=7,58м3) | m3 |  | 7,58 |  |
| 16 | RCsC02D | Cofraje mixte, din panouri refolosibile | m2 |  | 50,00 |  |
|  |  | 1.2. Demolari la scara |  |  |  |  |
| 17 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 313,50 |  |
|  |  | 1.3. Apartamente |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Demolari in apartamente |  |  |  |  |
| 18 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 |  | 1 380,00 |  |
| 19 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu 728 m2*0,02=14,56 м3 in toate ungerie incaperilor | m3 |  | 14,56 |  |
|  |  | 1.3.2. Pereti in apartamente si viceu |  |  |  |  |
| 20 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de adeziv la placaj | kg |  | 4 040,50 |  |
| 21 | CK26C | Baghete montate la tavan din mase plastice | m |  | 648,00 |  |
| 22 | CN06A | Vopsitorii baghetelor din penoplast | m2 |  | 49,50 |  |
|  |  | 1.3.3. Pereti in apartamente |  |  |  |  |
| 23 | CF50B | SE ADAUGA.Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(PERETI SALA,BUCATARIE) | m2 |  | 951,75 |  |
| 24 | CF50B | SE ADAUGA .Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. kmat=1.4(PERETI BLOCURI VENTILARE,CORIDOARE) | m2 |  | 778,00 |  |
| 25 | CF50B | SE ADAUGA .Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(kmat=2)(PERETI CAPITALI MAI PUTIN AFECTATI) | m2 |  | 2 179,00 |  |
| 26 | RpCU07B | Matarea golurilor in plansee, cu mortar, (заделка отверстий-розетки, выключатели) 2580 buc | buc |  | 2 580,00 |  |
| 27 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul-окраска закладных деталей 10*10 -1780 шт ((0,1*0,1*1780=17,8 м2) | m2 |  | 17,80 |  |
| 28 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  | 115,00 |  |
| 29 | IzF20A | Hidroizolarea rosturilor intre panouri de pereti , prin umplera golurilor cu spuma de poliuretan(PERETI INTERIORI) | m |  | 4 504,00 |  |
| 30 | RCsU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, intre panouri(51*100*0,3)-заделка швов между стеновыми панелями 1-9 этажи(PERETI INTERIORI) | m |  | 4 504,00 |  |
|  |  | 1.3.4. Balcoane si lodgii |  |  |  |  |
| 31 | RpCG32A | Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor (Заделка цементным раствором швов размером от 3 до 7 см) | m |  | 568,00 |  |
| 32 | IzF55B apl | Nivelarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren b=2cm-термоизоляция балконов | m2 |  | 480,00 |  |
| 33 | IzF55B apl | Nivelarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren b=2cm-термоизоляция балконов | m2 |  | 480,00 |  |
| 34 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 960,00 |  |
| 35 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  | 960,00 |  |
| 36 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  | 960,00 |  |
|  |  | 1.3.5. Etaj tehnic |  |  |  |  |
| 37 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm | m3 |  | 0,30 |  |
| 38 | RCsU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m |  | 960,00 |  |
| 39 | RpIzC19D1 | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplera partiala a golurilor spre exterior sau interior, executate cu placi din polistiren celular obisnuit fixate cu chit de aracet.(заделка зазора между лифт.шахтой,стенами и потолков | m |  | 421,00 |  |
|  |  | 1.4. Fasad |  |  |  |  |
| 40 | RpCE32A | Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri (Герметизация вертик. или горизонт. междупанельных швов ) | m |  | 4 821,00 |  |
| 41 | RCsU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, intre panouri | m |  | 4 821,00 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |