| Nr d/o | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitatea | Unitatea de măsură |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tensiometru Electronic Automat (Adult/Pediatric) | 10 | buc |  |  |
| 2. | Tensiometru mecanic cu fonoendoscop (Adult) | 10 | buc |  |  |
| 3. | Paravan Medical Pliant mobil cu 3 Secțiuni | 8 | buc |  |  |

LOT nr. 1.        Tensiometru Electronic Automat (Adult/Pediatric)

Tensiometru electronic automat este destinat măsurării tensiunii arteriale prin metoda neinvazivă.

Tip – portabil;

Pacient – adult/pediatric;

Caracteristici tehnice:

- pompă electrica integrată;

- manșetă;

- tonometrul și manșeta separate;

- tub aer din cauciuc  sau alte materiale rezistente analogice;

- limite de măsurare 0-300 mm Hg;

- Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg;

"Precizia valorilor afișate":

- sistolic ± 3 mmHg;

- diastolic ± 3 mmHg;

Memorie internă – Stocarea datelor a minim 50 măsurări;

Alarmă – sonora;

Alimentare - baterii alcaline și  220V;

Accesorii:

- manșetă adult – 2 buc;

- manșetă pediatrică – 2 buc;

LOT nr. 2.     Tensiometru mecanic cu fonoendoscop (Adult)

Tensiometrul mecanic este destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov.

Tip pacient - adult;

Caracteristici tehnice:

- pompă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice;

- manșetă;

- tonometrul și manșeta separate;

- tub aer din cauciuc  sau alte materiale rezistente analogice;

- limite de măsurare 0 - 300 mmHg;

- Eroarea nu mai mare de 3 mmHg;

Fonoendoscop – separat de manșetă;

LOT nr.3.       Paravan Medical Pliant mobil cu 3 Secțiuni

Caracteristici tehnice:

- 3 secțiuni;

- Rama secțiunii din metal inox sau metal vopsit;

- montat pe roți;

- perdele din material plastic (antiflacără);

Dimensiunile unei secțiuni – lățimea: 40-50 cm; înălțimea 160 – 170cm;