Anexa nr. 23

la Documentaţia standard nr._____

din „____” ________ 20___

Aprobat

## CAIET DE SARCINI (MODIFICAT)

Construcția obiectivelor semaforice pe drumurile naționale: R1 Chişinău – Ungheni – fr. cu România, km 22+360 (cu G70 or. Strășeni); km 20+200

(or. Strășeni);

R25 Bucovăţ – Nisporeni, km 35+700 (or. Nisporeni)

LOT II

Autoritatea contractantă: Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”.

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală

„Construcția obiectivelor semaforice pe drumurie nationale”.

2. Informaţii şi proiectare

Lucrările de construcție a obiectivelor semaforice pe drumurile naționale vor fi executate conform caietului de sarcini și a documentației de proiect.

Antreprenorul este obligat să proiecteze, execute și recepționeze obiectivele semaforice în conformitate cu legislația în vigoare a RM.

Proiectele trebuie în mod obligatoriu să fie avizate de Inspectoratul Național de Securitate Publică, Î.S.„Administrația de Stat a Drumurilor” și altele după caz.

Antreprenorul este obligat de sinestătător să solicite avizele de racordare, condiții tehnice de la operatorii rețelelor la care este necesar de racordat obiectul.

Proiectul obiectului semaforic trebuie să includă schema organizării circulației rutiere în mod obligatoriu coordonată cu INSP. Schema trebuie justificată prin date statistice adunate la obiect într-o perioadă de timp reprezintativă.

Obiectele trebuie să fie proiectate în regim coordonat dinamic, adică secvențele controlorului trebuie să fie proporționale fluxului de transport aflat la intersecție, detectat prin intermediul detectoarelor de trafic.

Detectoare utilizate in proiect trebuie să clasifice subiectele traficului (masina, bus, autocamionul, pietonul) și să ofere posibilitate de analiza statistică a traficului in obiect.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Execuţia lucrărilor de construcţie se va efectua în baza legii calităţii nr. 721 din 02.02.1996, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 361 din 25.06.1996, cu modificările ulterioare, cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor, Hotărârea Guvernului nr. 285 din 23.05.1996 cu modificările ulterioare, cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, precum şi normativele, codurile practice, instrucţiunile ramurale şi reglementările tehnice în vigoare.

4. Mostre

Se vor efectua în baza legii calităţii nr. 721 din 02.02.1996, de către Antreprenor, sau după caz de către Beneficiar.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Materialele de construcţie cum ar fi: nisipul, piatra spartă, bordurile, pavajul, lemnul, elementele metalice, etc., se vor depozita în interiorul şantierului, materialele de construcţii mărunte se vor depozita cu asigurarea excluderii transportului lor de apele pluviale şi vânt. Deşeurile vor fi depozitate în cuva/basculă metalica pentru depozitare deşeuri şi vor fi transportate şi depozitate conform prevederilor legale în vigoare. Deşeurile în cantităţi semnificative vor fi încărcate şi transportate imediat din incinta şantierului, în modul stabilit. Depozitarea materialelor se va face ordonat, astfel încât sa se excludă pericolul de răsturnare, rostogolire, incendiu etc.

Pentru efectuarea operaţiilor de manipulare, transport și depozitare, dirigintele de şantier, care conduce operaţiile, stabileşte măsurile de securitate necesare și supraveghează permanent desfăşurarea acestora. Operaţiunile de încărcare/descărcare se vor executa numai sub conducerea unui responsabil instruit și cunoscător al măsurilor desecuritate și sănătate în muncă.

În zona amplasamentului pot fi admise şi alte construcţii provizorii, cu acordul în scris al Beneficiarului, dacă necesitatea lor este bine justificată.

Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor. Incercărilor se supun betoane (în cazul utilizării betonului la fixarea construcțiilor metalice a obiectului semaforic). Instalațiile electrotehnice se supun incercărilor și măsurărilor conform normelor și documentelor în vighoare valabile pe teritoriu RM (NAIE, Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice etc.).

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se va efectua în baza CP A.08.01-96 şi în temeiul legii nr. 721 din 02.02.1996.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

De folosit pachetul de studii topografice şi prospecţiuni geotehnice executate de către Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru prin intermediul Institutului „INGEOCAD”

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri. Conform Normelor în vigoare.

10. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

11. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor exterioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

11.1 Cerințele minime față de controlor de trafic:

Controlorul trebuie să aibă Certificate care confirmă conformitatea cu cel puțin următoarele standarde:

- - SIL 3, - EN 61010-1, - EN 50293, - EN 61508-1, 2, 3, 6; - EN 50556;

- Cerințele tehnice minime sunt:

- Număr de grupuri de semnale:	                      min. 64

- Numărul de ieșiri ale capului de semnal:	                      min. 192

- Monitorizare ieșirii circuitului:	                      fiecare circuit de ieșire

- Numărul de bucle de inducție a detectoarelor interne:	           min. 128

- Număr de intrări externe utilizabile:	                      min. 200

- Număr de ieșiri externe utilizabile:	                      min. 72

- Numarul maxim a tuturor planurilor de semnal	                      min. 68

- Numărul de etape de trafic din fiecare plan de semnalizare:             min. 16

- Numărul de etape ale controlului manual:                                         min. 6 + toate roșii

- Numărul de rute predefinite pentru ambulanțe și pompieri:              min. 13

- Numărul de controleri conectați în coordonare

- fără centrul de control al traficului:                                                    min. 256

- Numărul de controlori conectați în coordonare cu centrul de management

- al traficului urban:			min. 1500

- Numărul de ieșiri de semnal pe o placă:	                       min. 12

- Număr de I/O pe placa de bază:	                       min. 8 intrare / 8 ieșire

- Numărul de I/O pe cardul adiţional:	                       min. 24 intrare / 8 ieșire

- Tensiunea nominală de alimentare a controlerului:                    230 V AC -13 to +10 %, 50 Hz

- Tensiune nominală de alimentare PCB:	                      12 V DC

- Consumul de energie al circuitelor de control:	                      min. 300 VA

- Puterea maximă a prizei:	min. 500 VA

- Capacitatea de sarcină a circuitului de ieșire:	2–500 VA, SW reglabil, max. 2 A

- pentru fiecare ieșire (max 8 A un tablou)

- Ieșire de sarcină minimă detectată:	2 W

- Rezistența de izolație între fire:	min. 50 MΩ

- Tensiunea circuitului de ieșire:                                   230 V pentru becuri și LED-uri, 40 V OCIT 	pentru LED-uri transformator 500 or 1 000

- VA, 42 V / 31 V ASTRIN pentru LED-uri reglabile, 24V DC, transformator 500 or 1 000 VA

- Modul dimmer pentru ieșiri LED:                             Tensiune de ieșire în modul normal 42 VAC,

- Tensiune de ieșire în mod reglat 31 V AC, Capacitate maximă de sarcină de ieșire 1 000 VA (LED)

- Interval de temperatură de funcționare:	-40 pâna la + 60 °C

- Protectie de supravoltaj:	Clasa 1 până la 3

- Protecție la pătrundere:	IP 54

- Rezistenta la vibratii:	3.5 mm / (1–9 Hz); 10 m/s2 / (9–150 Hz)

- Rezistenta la impacturi:	150 m/s2 / 11 ms

- Interfața:	2xRS 232, 1x Ethernet, 6xUSB, 1xRS485, 	GSM, GPS, 3G opțional: optoizolat

- RS 232, RS 485, DSL

- Compatibilitate cu surse de semnalizare:	LED sau becuri

Protecția încazul unei situații de conflict – blocarea activității simultane a combinațiilor de semnale de semafor care nu sunt prevăzute de schema de dirijare a traficului rutier conform EN 12675

- Controlorul trebuie să comunice utilizând protocolul de comunicare minim OCIT 3.0

- Controlorul trebuie să fie capabil să programeze și să transfere parametrii de control cel puțin după cum urmează:

- a. Programarea parametrică a definițiilor logicii controlerului

- b. Programare cu software-ul LISA+ software împreună cu suport OML

- c. Server VD folosind standardul platformei OCIT

- Vizualizarea pasului de extensie în stare verde - Vizualizarea unui plan de semnal de rulare sub forma unei diagrame cu bare trebuie să furnizeze informații despre pașii de extensie bazați pe date ale detectorului (și numerele acestora) printr-o indicație diferită a stării grupului de semnal în timpul perioadei de extindere a stării verde. Vizualizarea trebuie să ofere și informații despre elementele care facilitează extinderea (alte grupuri de semnale, detectoare, condiții logice etc.)

- Protecția cheilor sursei de alimentare de la scurt circuit;

- Controlorul trebuie să poată lucra într-un sistem descentralizat în dinamică deplină dependentă de traficul rutier cu logica de control local de modificare a lungimii semnalului verde într-un pas minim de 1s.

- Întreținerea completă de la distanță a controlorului de trafic - Va fi posibilă încărcarea de la distanță – logica și algoritmii de trafic, parametrii logici de trafic, parametrii HW și sensibilitatea detectorilor de buclă. Planurile de semnalizare și modificările de orar se aplică fără a fi necesară repornirea controlorului de trafic;

- Dispozitive auxiliare pentru diagnosticarea și repararea controlerului și componentelor controlerului;

- Spațiul liber pentru viitoarele extensii (instalarea echipamentelor suplimentare) trebuie să fie prevăzut pe ambele părți (pereții laterali interiori) ai controlerului și pe ușa dulapului;

- Funcții de securitate:

  - Configuratie multiprocesor cu minim 2 procesoare independente cu arhitectura SIL3

  - Monitorizare permanentă a semnalului lipsă pe toate canalele de semnal (indiferent de culoare)

  - Monitorizare permanentă a semnalului nedorit pe toate canalele de semnal (indiferent de culoare)

  - protectie de la supratensiune

  - Protecție la tensiune de alimentare scăzută

  - Patru niveluri de alarmă independente de monitorizare a puterii pentru fiecare canal de semnal luminous

  - Matricea interverde

  - Protecție la „lampa defectă” programabilă în fiecare culoare a unui grup de semafoare (vehicule sau pietoni – „Roșu defect”, „Galben defect” sau „Verde defect”) cu următoarele dotări:

  - Protecția se activează atunci când una sau mai multe lămpi sunt arse în grup (prima lampă arsă, ultima lampă arsă, 2 din 3 etc.) - indiferent de culoarea tipului grupului.

  - Semnalizarea de la distanță a arderii oricărei lămpi dintr-un grup (fără activarea protecției) – SMS

  - Două niveluri programabile pentru semnalizarea lămpii arse (avertisment, eroare)

Durata de expluatare (de viață) a controlorului: nu mai puțin de 10 ani;

Garanțiile furnizorului (producătorului): perioada de garanție - nu mai putin de 5 ani de la data punerii în funcțiune.

11.2 Cerințele minime față de detectoare de trafic:

- Detectoarele trebuie să comunice cu controlerul prin LAN și trebuie să fie integrat la nivel de firmware al controlerului.

- Cerințe tehnice minime pentru unitatea de control pentru detectarea video a traficului integrată cu controler:

• Detectarea fiabilă a tuturor obiectelor din trafic

• Detectare fiabilă a bicicletelor

• Detectare fiabilă a pietonilor

• Tensiune de alimentare sigură

• Consum redus de putere

• Baza pe camere IP

• Design autonom PoE

• Tehnologie avansată de recunoaștere a obiectelor

• Parametrii de funcționare complet programabili prin aplicație dedicată

• Definirea directă a buclelor virtuale din cadrul software-ului controlerului - Parametric Traffic Control

• Funcționalitate suplimentară de statistici de trafic

• Procesorul de înaltă performanță permite analiza simultană a imaginii

- de la 4 camere pentru traficul vehiculelor

- sau de la 6 camere pentru trafic pietonal si de biciclete

- Tehnologie:	Analiza online a traiectoriei obiectului

- Detectarea iețirii:	Comunicare directă cu controlerul

- Raza de detectare: 	Pe baza camerei uzate, 0 – 75 m

- Detectarea:	Ambele direcții

- Înalțimea instalației:	5m – 8m

- Detectarea obiectelor: 	Da

- Detectarea nocturnă: 	Da, prin iluminat public fără lumină IR

- 11.3 Cerințele minime față de semnalizatoare de trafic (semafoare):

- Semafoare trebuie să aibă gradul de protecție IP 54, modulele LED ce se produc separat fără carcasa, gradul –IP23.

- In calitate de sursă de semnal se vor folosi surse LED.

- Toate piesele carcasei semaforului trebuie să fie executate dim materiale anticorosive.

- Culoarea semnalului, forma lui și forma simbolului aplicat trebuie să fie vizibile de la distanță nu mai puțin de 100 m indiferent de timpul zilei.

- Timpul conectării semnalului semaforului nu trebuie să depășească 120 ms din momentul aplicării tensiunii de dirijare.

- 12. Mentenanță

- Antreprenorul este obligat să asigure mentenanța obiectului semaforic pe perioadă termenului de garanție. Mentenanță trebuie să includă toate operațiunile necesare funcționarii normale a obiectelor semaforice inclusiv dispetcerizare operativă. Dispetcerizare este necesară pentru trecerea în diferite regime de lucru a obiectelor semaforice (clipire galbena, coordonat, deconectat etc) și a altor solicitări ce parvin de la organe abilitate in acest sens spre exemplu (unda verde).

- *Denumirile materialelor, utilajelor și elementelor sistemelor semaforice se vor considera exmplu (reper) și pot fi înlocuite cu parametrii echivalenții.

Autoritatea contractantă  ___________                        Data „____”__________________

____________________________

(semnătura autorizată)

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantităţile de lucrări

Obiectul achiziţiilor:  „Constructia obiectivelor semaforice pe drumurile nationale”

Autoritatea contractantă:  Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

4. Construcția obiectului semaforic pe drumul național R1-Chișinău-Ungheni-fr. cu Romania, km 22+360 (cu G70, or. Strășeni)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Lucrari de constructive |  |  |
| 1 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 | 9,000 |
| 2 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 9,000 |
| 3 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (k-1.015) mater.marunte | m3 | 6,000 |
| 4 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 30,000 |
| 5 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 130,000 |
| 6 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (d=20mm) | kg | 75,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 7 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel cu un picior, masa pina la 2 t | t | 1,279 |
| 8 | 201-9026-1 | Stilpi din otel OC-3, h=8,5 m cu cons.L-9m | buc | 2,000 |
| 9 | 201-9026-2 | Stilpi din otel OC-5, h=8,5 m cu cons.L-3m | buc | 1,000 |
| 10 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0.4 KV pina la 1kV ( cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m | 0,035 |
| 11 | 100-1 | Cablu SIP 2x25 mm2 | m | 35,000 |
| 12 | 100-2 | Suport Al CA 1500 | buc | 2,000 |
| 13 | 100-3 | Cleme de ancora PA-1500 | buc | 2,000 |
| 14 | 100-4 | Suport AL CS 1500 | buc | 1,000 |
| 15 | 100-5 | Clema de sustinere PA-25 | buc | 1,000 |
| 16 | 100-7 | Banda p/u montare F2007 | m | 30,000 |
| 17 | 100-8 | Clame p/u banda | buc | 30,000 |
| 18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,000 |
| 19 | 08-03-573-4 | Dulap (dulap de evidenta) de comanda suspendat BZUM-TF-25A | buc | 1,000 |
| 20 | 101-12 | Sina-bara PEN | buc | 2,000 |
| 21 | 101-11 | Зажим наборный ЗНИ-16мм2 | buc | 3,000 |
| 22 | 08-03-573-4 | Dulap de comanda suspendat p/u controlor | buc | 1,000 |
| 23 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,000 |
| 24 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,000 |
| 25 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | 1,000 |
| 26 | MsCC14 | Montarea cablului de otel intre stilpi (k-1.1) lucr. la inalt. h-8m Ind.Nr.8 pag.1 p.5 | buc | 3,000 |
| 27 | 5009209 | Statie intindere M10x125 (talrep) | buc | 12,000 |
| 28 | 100-9 | Fixator p/u cablu 8,0 | buc | 160,000 |
| 29 | 100-10 | Scoaba de tachelaj 8mm | buc | 24,000 |
| 30 | MsCA13A | Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, suspendat pe cablu de otel (k-1.1) lucr. la inalt.h-8m Ind.Nr.8 pag.1 p.5 | 100 m | 5,600 |
| 31 | 100-14 | Coliere de pindere a cablului | buc | 1 500,000 |
| 32 | MsCA11A | Cablu pina la 35 kV, instalat pe constructii si jgheaburi, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu pina la 1 kg | 100 m | 1,200 |
| 33 | 590-2108 | Cablu КВВГ 7х1,5 | m | 290,000 |
| 34 | 590-2110 | Cablu КВВГ 14х1,5 | m | 190,000 |
| 35 | 590-2109 | Cablu FTP-5 cat | m | 200,000 |
| 36 | 100-8 | Clema WAGO-2P,3P | buc | 140,000 |
| 37 | MsCA16B | Cap terminal uscat, pina la 5-7 conductori | buc | 6,000 |
| 38 | MsCA16D | Cap terminal uscat, pina la 11-14 conductori | buc | 5,000 |
| 39 | MsCB06A | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme | 100 buc | 1,120 |
| 40 | MsCB09 | Dulapuri de dirijare si de reglare (controlor) cu programator electronic | buc | 1,000 |
| 41 | MsCC16 | Stilp semafor transport, montat pe fundatie | buc | 1,000 |
| 42 | MsCC16 | Stilp semafor pietoni, montat pe fundatie | buc | 2,000 |
| 43 | MsCC17B | Suport pe consola p/u sem.transport (k-1.1) lucr. la inalt. h-8m Ind.Nr.8 pag.1 p.5 | buc | 9,000 |
| 44 | 100-16 | Suport pe consola p/u sem.transport | buc | 9,000 |
| 45 | 1019692-02 | Bratara | buc | 9,000 |
| 46 | MsCC04A | Montarea semafor pentru vehicule pe stilp propriu (k-1.1) lucr. la inalt. h-8m Ind.Nr.8 pag.1 p.5 | buc | 12,000 |
| 47 | 5001000100113-01 | Semafor transport LED | buc | 12,000 |
| 48 | MsCC04C | Montarea semafor pentru pietoni pe stilp propriu (k-1.05) lucr. la inalt. h-2.5m | buc | 2,000 |
| 49 | 100-13 | Semafor pietoni LED | buc | 2,000 |
| 50 | MsCC06 | Montarea tablou, chemare pietoni (ТВП) | buc | 2,000 |
| 51 | 10-02-040-07 | Video trafic controler montare cu reglari | buc | 1,000 |
| 52 | 10-03-039-02 | Verificarea electrica si reglarea aparatajului videodetector transport | 1 sistema | 1,000 |
| 53 | 10-02-050-01 | Montarea trafic videodetector | buc | 3,000 |
| 54 | RpEP02A | Masurarea rezistentei izolatiei secundare | buc | 1,000 |
| 55 | MsCB01 | Pregatirea tablourilor electrice de automatizare pentru punere sub tensiune | bucata circuit | 1,000 |
| 56 | MsCB11B | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare | buc | 5,000 |
| 57 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 1,000 |
| 58 | 201632-02 | Furtun metalic d.32 | m | 50,000 |
| 59 | 201632-01 | Furtun metalic d.50 | m | 50,000 |
| 60 | MsCE03D | Montarea prizei de pamint verticala din otel rotund, diametrul 16 mm | 10 buc | 0,300 |
| 61 | MsCE03E | Montarea prizei de pamint orizontala din otel rotund diametrul 18 mm | 100 m | 0,090 |
| 62 | MsCE03F | Montarea prizei de pamint orizontala din otel fisie sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,160 |
| 63 | MsCD14D | Set de utilaj de receptie-transmitere: telecomunicatii de dispecer pentru cantitate radiocanale pina la trei | set | 1,000 |
| 64 | MsCF06 | Programarea ciclului semaforic de functionare in regim de zi, lunar si anual | 1 obiect | 1,000 |
| 65 | MsCF07 | Elaborarea programului de conflicte | 1 programa | 1,000 |
| 66 | MsCF08 | Elaborarea si programarea regimului de functionare (ciclul, faze) a obiectului de semafoare | 1 obiect | 1,000 |
| 67 | MsCF21A | Reglarea controlerului in laborator, fara conectare in proces | buc | 1,000 |
| 68 | MsCF09 | Elaborarea programului de control a cheilor de putere | 1 programa | 1,000 |
| 69 | MsCF16B | Incercarea si verificarea programatorului electronic | buc | 1,000 |
| 70 | MsCF19A | Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: adaptoare | buc | 1,000 |
| 71 | MsCF19B | Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: surse de tensiune | buc | 1,000 |
| 72 | MsCF19C | Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: regulatoare electronice specializate | buc | 1,000 |
| 73 | MsCF22A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 2,000 |
| 74 | MsCF13A | Masurari electrice, verificari si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kV | buc | 1,000 |
| 75 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 1,000 |
| 76 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte | 0,100 |
| 77 | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur | 1,000 |
| 78 | 1-11-010-1 | Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint | 1 masurare | 1,000 |
| 79 | MsCF14A | Incercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire | pereche de fire | 56,000 |
| 80 | MsCF20A | Incercarea sistemului automatizat de reglare. Module de semnalizare si reglare a circulatiei, neconectate la proces (Material ajutator=1,1) | buc | 1,000 |
| 81 | MsCF22C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de semnalizare | buc | 43,000 |
| 82 | MsCF28A5 | Incercarea sistemului de conducere prin tehnica de calcul a proceselor tehnologice: minicalculator, neconectat la proces | buc | 1,000 |
| 83 | MsCF21B | Reglarea controlerului la obiectul de semafoare, cu conectare in proces | buc | 1,000 |
| 84 |  | Mentenanța pe perioada de garanție | obiect | 1,000 |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |
| 85 | 100-01 | Controlor de trafic | buc | 1,000 |
| 86 | 100-06 | Video trafic controler | buc | 1,000 |
| 87 | 100-07 | Videotrafic detector | buc | 3,000 |
| 88 | 100-035 | Contactor KMИ -25A | buc | 1,000 |
| 89 | 101-06 | Declansator de sarcina BH32/1P/25A | buc | 1,000 |
| 90 | 101-07 | Limitator de supratensiune C 1P | buc | 1,000 |
| 91 | 669988 | Dulap BZUM-DDE 1 | buc | 1,000 |
| 92 | 100-20 | Dulap de comanda p/u controlor | buc | 1,000 |
| 93 | 66989 | Contor 1 f 10-40A 220V | buc | 1,000 |
| 94 | 100-036 | Automat BA 47-29 1P 20A,16A C | buc | 1,000 |

5. Construcția obiectului semaforic pe drumul național R1-Chișinău-Ungheni-fr. cu Romania, km 20+200 (or. Strășeni)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 | 8,500 |
| 2 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 8,500 |
| 3 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (k-1.015) mater.marunte | m3 | 5,000 |
| 4 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 30,000 |
| 5 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 150,000 |
| 6 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (d=20mm) | kg | 85,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 7 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel cu un picior, masa pina la 2 t | t | 1,936 |
| 8 | 201-9026-1 | Stilpi din otel OC-2, h=8,5 m cu cons.L-13m | buc | 1,000 |
| 9 | 201-9026-3 | Stilpi din otel OC-2, h=8,5 m cu cons.L-11m | buc | 1,000 |
| 10 | 201-9026-2 | Stilpi din otel OC-5, h=8,5 m cu cons.L-3m | buc | 1,000 |
| 11 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0.4 KV pina la 1kV ( cu detensionare) : cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m | 0,075 |
| 12 | 100-1 | Cablu SIP 2x25 mm2 | m | 75,000 |
| 13 | 100-2 | Suport Al CA 1500 | buc | 4,000 |
| 14 | 100-3 | Cleme de ancora PA-1500 | buc | 4,000 |
| 15 | 100-4 | Suport AL CS 1500 | buc | 1,000 |
| 16 | 100-5 | Clema de sustinere PA-25 | buc | 1,000 |
| 17 | 100-7 | Banda p/u montare F2007 | m | 40,000 |
| 18 | 100-8 | Clame p/u banda | buc | 40,000 |
| 19 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,000 |
| 20 | 08-03-573-4 | Dulap (dulap de evidenta) de comanda suspendat BZUM-TF-25A | buc | 1,000 |
| 21 | 101-12 | Sina-bara PEN | buc | 2,000 |
| 22 | 101-11 | Зажим наборный ЗНИ-16мм2 | buc | 3,000 |
| 23 | 08-03-573-4 | Dulap de comanda suspendat p/u controlor | buc | 1,000 |
| 24 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,000 |
| 25 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,000 |
| 26 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | 1,000 |
| 27 | MsCC14 | Montarea cablului de otel intre stilpi (k-1.1) lucr. la inalt. h-8m Ind.Nr.8 pag.1 p.5 | buc | 3,000 |
| 28 | 5009209 | Statie intindere M10x125 (talrep) | buc | 10,000 |
| 29 | 100-9 | Fixator p/u cablu 8,0 | buc | 160,000 |
| 30 | 100-10 | Scoaba de tachelaj 8mm | buc | 20,000 |
| 31 | MsCA13A | Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, suspendat pe cablu de otel (k-1.1) lucr. la inalt.h-8m Ind.Nr.8 pag.1 p.5 | 100 m | 7,100 |
| 32 | 100-14 | Coliere de pindere a cablului | buc | 2 130,000 |
| 33 | MsCA11A | Cablu pina la 35 kV, instalat pe constructii si jgheaburi, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu pina la 1 kg | 100 m | 1,200 |
| 34 | 590-2108 | Cablu КВВГ 7х1,5 | m | 250,000 |
| 35 | 590-2110 | Cablu КВВГ 14х1,5 | m | 280,000 |
| 36 | 590-2109 | Cablu FTP-5 cat | m | 300,000 |
| 37 | 100-8 | Clema WAGO-2P,3P | buc | 140,000 |
| 38 | MsCA16B | Cap terminal uscat, pina la 5-7 conductori | buc | 9,000 |
| 39 | MsCA16D | Cap terminal uscat, pina la 11-14 conductori | buc | 3,000 |
| 40 | MsCB06A | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme | 100 buc | 1,050 |
| 41 | MsCB09 | Dulapuri de dirijare si de reglare (controlor) cu programator electronic | buc | 1,000 |
| 42 | MsCC17B | Suport pe consola p/u sem.transport (k-1.1) lucr. la inalt. h-8m Ind.Nr.8 pag.1 p.5 | buc | 1,000 |
| 43 | 100-16-1 | Suport pe consola p/u sem.transport | buc | 1,000 |
| 44 | MsCC17B | Suport pe consola p/u sem.transport (k-1.1) lucr. la inalt. h-8m Ind.Nr.8 pag.1 p.5 | buc | 10,000 |
| 45 | 100-16 | Suport pe consola p/u sem.transport | buc | 10,000 |
| 46 | 1019692-02 | Bratara | buc | 10,000 |
| 47 | MsCC04A | Montarea semafor pentru vehicule pe stilp propriu (k-1.1) lucr. la inalt. h-8m Ind.Nr.8 pag.1 p.5 | buc | 12,000 |
| 48 | 5001000100113-01 | Semafor transport LED | buc | 12,000 |
| 49 | 10-02-040-07 | Video trafic controler montare cu reglari | buc | 1,000 |
| 50 | 10-03-039-02 | Verificarea electrica si reglarea aparatajului videodetector transport | 1 sistema | 1,000 |
| 51 | RpEP02A | Masurarea rezistentei izolatiei secundare | buc | 1,000 |
| 52 | 10-02-050-01 | Montarea trafic videodetector | buc | 3,000 |
| 53 | MsCB01 | Pregatirea tablourilor electrice de automatizare pentru punere sub tensiune | bucata circuit | 1,000 |
| 54 | MsCB11B | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare | buc | 5,000 |
| 55 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 1,000 |
| 56 | 201632-02 | Furtun metalic d.32 | m | 50,000 |
| 57 | 201632-01 | Furtun metalic d.50 | m | 50,000 |
| 58 | MsCE03D | Montarea prizei de pamint verticala din otel rotund, diametrul 16 mm | 10 buc | 0,300 |
| 59 | MsCE03E | Montarea prizei de pamint orizontala din otel rotund diametrul 18 mm | 100 m | 0,090 |
| 60 | MsCE03F | Montarea prizei de pamint orizontala din otel fisie sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,160 |
| 61 | MsCD14D | Set de utilaj de receptie-transmitere: telecomunicatii de dispecer pentru cantitate radiocanale pina la trei | set | 1,000 |
| 62 | MsCF06 | Programarea ciclului semaforic de functionare in regim de zi, lunar si anual | 1 obiect | 1,000 |
| 63 | MsCF07 | Elaborarea programului de conflicte | 1 programa | 1,000 |
| 64 | MsCF08 | Elaborarea si programarea regimului de functionare (ciclul, faze) a obiectului de semafoare | 1 obiect | 1,000 |
| 65 | MsCF21A | Reglarea controlerului in laborator, fara conectare in proces | buc | 1,000 |
| 66 | MsCF09 | Elaborarea programului de control a cheilor de putere | 1 programa | 1,000 |
| 67 | MsCF16B | Incercarea si verificarea programatorului electronic | buc | 1,000 |
| 68 | MsCF19A | Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: adaptoare | buc | 1,000 |
| 69 | MsCF19B | Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: surse de tensiune | buc | 1,000 |
| 70 | MsCF19C | Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: regulatoare electronice specializate | buc | 1,000 |
| 71 | MsCF22A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 2,000 |
| 72 | MsCF13A | Masurari electrice, verificari si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kV | buc | 1,000 |
| 73 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 1,000 |
| 74 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte | 0,100 |
| 75 | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur | 1,000 |
| 76 | 1-11-010-1 | Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint | 1 masurare | 1,000 |
| 77 | MsCF14A | Incercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire | pereche de fire | 52,000 |
| 78 | MsCF20A | Incercarea sistemului automatizat de reglare. Module de semnalizare si reglare a circulatiei, neconectate la proces (Material ajutator=1,1) | buc | 1,000 |
| 79 | MsCF22C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de semnalizare | buc | 57,000 |
| 80 | MsCF28A5 | Incercarea sistemului de conducere prin tehnica de calcul a proceselor tehnologice: minicalculator, neconectat la proces | buc | 1,000 |
| 81 | MsCF21B | Reglarea controlerului la obiectul de semafoare, cu conectare in proces | buc | 1,000 |
| 82 |  | Mentenanța pe perioada de garanție | obiect | 1,000 |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |
| 83 | 100-01 | Controlor la trafic | buc | 1,000 |
| 84 | 100-06 | Video trafic controler | buc | 1,000 |
| 85 | 100-07 | Videotrafic detector | buc | 3,000 |
| 86 | 100-035 | Contactor KMИ -25A | buc | 1,000 |
| 87 | 101-06 | Declansator de sarcina BH32/1P/25A | buc | 1,000 |
| 88 | 101-07 | Limitator de supratensiune C 1P | buc | 1,000 |
| 89 | 669988 | Dulap BZUM-DDE 1 | buc | 1,000 |
| 90 | 100-20 | Dulap de comanda p/u controlorul | buc | 1,000 |
| 91 | 66989 | Contor 1 f 10-40A 220V | buc | 1,000 |
| 92 | 100-036 | Automat BA 47-29 1P 20A,16A C | buc | 1,000 |

6. Construcția obiectului semaforic pe drumul național R25-Bucovaț-Nisporeni, km 35+700 (or. Nisporeni)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 | 2,000 |
| 2 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 2,000 |
| 3 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (k-1.015) mater.marunte | m3 | 1,500 |
| 4 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 10,000 |
| 5 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 50,000 |
| 6 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (d=20mm) | kg | 30,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 7 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0.4 KV pina la 1kV ( cu detensionare) : cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m | 0,025 |
| 8 | 100-1 | Cablu SIP 2x25 mm2 | m | 25,000 |
| 9 | 100-2 | Suport Al CA 1500 | buc | 2,000 |
| 10 | 100-3 | Cleme de ancora PA-1500 | buc | 2,000 |
| 11 | 100-4 | Suport AL CS 1500 | buc | 1,000 |
| 12 | 100-5 | Clema de sustinere PA-25 | buc | 1,000 |
| 13 | 100-7 | Banda p/u montare F2007 | m | 50,000 |
| 14 | 100-8 | Clame p/u banda | buc | 50,000 |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,000 |
| 16 | 08-03-573-4 | Dulap (dulap de evidenta) de comanda suspendat BZUM-TF-25A | buc | 1,000 |
| 17 | 101-12 | Sina-bara PEN | buc | 2,000 |
| 18 | 101-11 | Зажим наборный ЗНИ-16мм2 | buc | 3,000 |
| 19 | 08-03-573-4 | Dulap de comanda suspendat p/u controlor | buc | 1,000 |
| 20 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,000 |
| 21 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,000 |
| 22 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | 1,000 |
| 23 | MsCC14 | Montarea cablului de otel intre stilpi (k-1.1) lucr. la inalt. h-8m Ind.Nr.8 pag.1 p.5 | buc | 3,000 |
| 24 | 5009209 | Statie intindere M10x125 (talrep) | buc | 14,000 |
| 25 | 100-9 | Fixator p/u cablu 8,0 | buc | 160,000 |
| 26 | 100-10 | Scoaba de tachelaj 8mm | buc | 28,000 |
| 27 | MsCA13A | Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, suspendat pe cablu de otel (k-1.1) lucr. la inalt.h-8m Ind.Nr.8 pag.1 p.5 | 100 m | 5,900 |
| 28 | 100-14 | Coliere de pindere a cablului | buc | 1 500,000 |
| 29 | MsCA11A | Cablu pina la 35 kV, instalat pe constructii si jgheaburi, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu pina la 1 kg | 100 m | 1,200 |
| 30 | 590-2108 | Cablu КВВГ 7х1,5 | m | 200,000 |
| 31 | 590-2110 | Cablu КВВГ 14х1,5 | m | 210,000 |
| 32 | 590-2109 | Cablu FTP-5 cat | m | 300,000 |
| 33 | 100-8 | Clema WAGO-2P,3P | buc | 140,000 |
| 34 | MsCA16B | Cap terminal uscat, pina la 5-7 conductori | buc | 7,000 |
| 35 | MsCA16D | Cap terminal uscat, pina la 11-14 conductori | buc | 8,000 |
| 36 | MsCB06A | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme | 100 buc | 1,610 |
| 37 | MsCB09 | Dulapuri de dirijare si de reglare (controlor) cu programator electronic | buc | 1,000 |
| 38 | MsCC16 | Stilp semafor pietoni, H=8m, montat pe fundatie | buc | 2,000 |
| 39 | MsCC17B | Suport pe consola p/u sem.transport (k-1.1) lucr. la inalt. h-8m Ind.Nr.8 pag.1 p.5 | buc | 8,000 |
| 40 | 100-16 | Suport pe consola p/u sem.transport | buc | 8,000 |
| 41 | 1019692-02 | Bratara | buc | 8,000 |
| 42 | MsCC04A | Montarea semafor pentru vehicule pe stilp propriu (k-1.1) lucr. la inalt. h-8m Ind.Nr.8 pag.1 p.5 | buc | 8,000 |
| 43 | 5001000100113-01 | Semafor transport LED | buc | 8,000 |
| 44 | MsCC04C | Montarea semafor pentru pietoni pe stilp propriu (k-1.05) lucr. la inalt. h-2.5m | buc | 8,000 |
| 45 | 100-13 | Semafor pietoni LED | buc | 8,000 |
| 46 | 10-02-040-07 | Video trafic controler montare cu reglari | buc | 1,000 |
| 47 | 10-03-039-02 | Verificarea electrica si reglarea aparatajului videodetector transport | 1 sistema | 1,000 |
| 48 | 10-02-050-01 | Montarea trafic videodetector | buc | 4,000 |
| 49 | RpEP02A | Masurarea rezistentei izolatiei secundare | buc | 1,000 |
| 50 | MsCB01 | Pregatirea tablourilor electrice de automatizare pentru punere sub tensiune | bucata circuit | 1,000 |
| 51 | MsCB11B | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare | buc | 6,000 |
| 52 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 1,000 |
| 53 | 201632-02 | Furtun metalic d.32 | m | 50,000 |
| 54 | 201632-01 | Furtun metalic d.50 | m | 50,000 |
| 55 | MsCE03D | Montarea prizei de pamint verticala din otel rotund, diametrul 16 mm | 10 buc | 0,300 |
| 56 | MsCE03E | Montarea prizei de pamint orizontala din otel rotund diametrul 18 mm | 100 m | 0,090 |
| 57 | MsCE03F | Montarea prizei de pamint orizontala din otel fisie sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,160 |
| 58 | MsCD14D | Set de utilaj de receptie-transmitere: telecomunicatii de dispecer pentru cantitate radiocanale pina la trei | set | 1,000 |
| 59 | MsCF06 | Programarea ciclului semaforic de functionare in regim de zi, lunar si anual | 1 obiect | 1,000 |
| 60 | MsCF07 | Elaborarea programului de conflicte | 1 programa | 1,000 |
| 61 | MsCF08 | Elaborarea si programarea regimului de functionare (ciclul, faze) a obiectului de semafoare | 1 obiect | 1,000 |
| 62 | MsCF21A | Reglarea controlerului in laborator, fara conectare in proces | buc | 1,000 |
| 63 | MsCF09 | Elaborarea programului de control a cheilor de putere | 1 programa | 1,000 |
| 64 | MsCF16B | Incercarea si verificarea programatorului electronic | buc | 1,000 |
| 65 | MsCF19A | Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: adaptoare | buc | 1,000 |
| 66 | MsCF19B | Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: surse de tensiune | buc | 1,000 |
| 67 | MsCF19C | Incercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: regulatoare electronice specializate | buc | 1,000 |
| 68 | MsCF22A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 2,000 |
| 69 | MsCF13A | Masurari electrice, verificari si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kV | buc | 1,000 |
| 70 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 1,000 |
| 71 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte | 0,100 |
| 72 | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur | 1,000 |
| 73 | 1-11-010-1 | Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint | 1 masurare | 1,000 |
| 74 | MsCF14A | Incercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire | pereche de fire | 80,000 |
| 75 | MsCF20A | Incercarea sistemului automatizat de reglare. Module de semnalizare si reglare a circulatiei, neconectate la proces (Material ajutator =1,1) | buc | 1,000 |
| 76 | MsCF22C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de semnalizare | buc | 52,000 |
| 77 | MsCF28A5 | Incercarea sistemului de conducere prin tehnica de calcul a proceselor tehnologice: minicalculator, neconectat la proces | buc | 1,000 |
| 78 | MsCF21B | Reglarea controlerului la obiectul de semafoare, cu conectare in proces | buc | 1,000 |
| 79 |  | Mentenanța pe perioada de garanție | obiect | 1,000 |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |
| 80 | 100-01 | Controlor de trafic | buc | 1,000 |
| 81 | 100-06 | Video trafic controler | buc | 1,000 |
| 82 | 100-07 | Videotrafic detector | buc | 4,000 |
| 83 | 100-035 | Contactor KMИ -25A | buc | 1,000 |
| 84 | 101-06 | Declansator de sarcina BH32/1P/25A | buc | 1,000 |
| 85 | 101-07 | Limitator de supratensiune C 1P | buc | 1,000 |
| 86 | 669988 | Dulap BZUM-DDE 1 | buc | 1,000 |
| 87 | 100-20 | Dulap de comanda p/u controlorul | buc | 1,000 |
| 88 | 66989 | Contor 1 f 10-40A 220V | buc | 1,000 |
| 89 | 100-036 | Automat BA 47-29 1P 20A,16A C | buc | 1,000 |