| Lucrari de reparatie a coridoarelor de la et. 3 a LT "Stefan cel Mare" | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tavan si grinzi |  |  |
| 1 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 | 280.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 42.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 574.00 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1120.00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 294.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4.20 |
| 2 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton Hydro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (la fereastre) | m2 | 9.40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 32.43 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.162 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0.47 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton Hydro 250x120x1,25 cm | buc | 3.478 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 8.93 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 3.948 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 470.00 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 272.60 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 26.32 |
| 3 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (grinzi) | m2 | 10.40 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1.144 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 3.12 |
| 4 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 10.40 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1.456 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 4.316 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.52 |
| 5 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 19.80 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 30.294 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 141.372 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.079 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.564 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.386 |
| 6 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. +5mm | m2 | 10.40 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 16.12 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 74.36 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.052 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.208 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.832 |
| 7 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10.40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.08 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 11.44 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 1.56 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.003 |
| 8 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 42.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3.78 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.42 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 42.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.42 |
| 9 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 19.80 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 8.91 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.98 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 20.887 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.02 |
| 10 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 19.80 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 3.96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.98 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 9.761 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.02 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 19.80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.594 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2.97 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.99 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 19.80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10.89 |
|  | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila) | kg | 7.92 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1.188 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 9.90 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.99 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.04 |
|  |  | Capitolul 1.2. Peretii si glafuri |  |  |
| 13 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 308.80 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 33.968 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 92.64 |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pe alocuri) | m2 | 77.20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9.264 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11.58 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3.86 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.772 |
| 15 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 386.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 54.04 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 160.19 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 19.30 |
| 16 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (pe alocuri) | m2 | 77.20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 77.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15.44 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 1.621 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 609.88 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 46.32 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1.853 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.502 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.154 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.386 |
| 17 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=6, gr. +3cm) | m2 | 77.20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 46.32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13.896 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 2.779 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.463 |
| 18 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 208.70 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 254.614 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1490.118 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.835 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 16.487 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3.339 |
| 19 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =15, gr. +15mm | m2 | 208.70 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 250.44 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 4476.615 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3.131 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 50.088 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 9.391 |
| 20 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 177.30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 216.306 |
|  | 2653102100839 | Amestec uscat de ciment | kg | 1265.922 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.709 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 14.007 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2.837 |
| 21 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =15, gr. +15mm | m2 | 177.30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 212.76 |
|  | 2653102100839 | Amestec uscat de ciment | kg | 3803.085 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2.66 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 42.552 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 7.979 |
| 22 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 208.70 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 41.74 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 229.57 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 31.305 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.063 |
| 23 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 122.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 10.98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.22 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 122.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.22 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 208.70 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 93.915 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20.87 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 220.158 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.209 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.209 |
| 25 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 208.70 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 41.74 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20.87 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 102.889 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.209 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 270.70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 8.121 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 40.605 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 13.535 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 270.70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 148.885 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 108.28 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 16.242 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 135.35 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 13.535 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.541 |
| 28 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Faianta beneficiarului - fara cost) | m2 | 177.30 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 398.925 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 35.46 |
|  | 2670112203022 | Placi tip faianta (beneficiar) | m2 | 186.165 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 70.92 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 3546.00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 58.509 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.418 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 709.20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3.546 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2.128 |
| 29 | CK26C | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi) | m | 98.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 7.84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.98 |
|  | 2521106718397 | Baghete din mase plastice la teracota | m | 98.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.98 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pardoseli |  |  |
| 30 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (laminat) | m2 | 6.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1.62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.62 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0.15 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.18 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.24 |
| 31 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 99.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 14.85 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14.85 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4.95 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3.96 |
| 32 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 99.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 13.86 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 41.085 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.95 |
| 33 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 150x150x4 - 1.25kg/m2) | kg | 124.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3.10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.62 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 125.24 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0.62 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1.24 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 37.20 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.074 |
| 34 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 99.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 59.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9.90 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 3.267 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1287.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4.158 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.99 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.97 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1.188 |
| 35 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=10, gr. +5 cm) | m2 | 99.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 99.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19.80 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 5.445 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2128.50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 6.93 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.98 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.97 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1.485 |
| 36 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 60x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 99.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 222.75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24.75 |
|  | 2661112800701 | Placi sau piscoturi de gresie 60x60 | m2 | 101.97 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 400.95 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 29.70 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1980.00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 89.10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4.455 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.188 |
| 37 | RpCK21B | Ceruirea, lustruirea plintelor si scafelor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (slefuirea pardoselii mozaicate de vopseaua veche pe perimetru) | m | 144.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 76.32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14.40 |
|  | 2881116001317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm | kg | 7.344 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 1.909 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 1.909 |
|  | 2430227300198 | Acid oxalic tehnic | kg | 0.881 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 7.344 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.294 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.115 |
| 38 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Plinte) | m | 28.00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 8.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.80 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 29.988 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 10.29 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 176.40 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 2.94 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 8.40 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 1.40 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.028 |
|  |  | Capitolul 1.4. Timplarie |  |  |
| 39 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 20.80 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4.368 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4.368 |
| 40 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice | kg | 80.00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2.40 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2.40 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.064 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.08 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.24 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0.40 |
| 41 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: consolidarea golului de usa in perete de sticla cu coltar 50*4 din ambele parti | kg | 33.00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 7.59 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.66 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0.33 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 33.00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0.165 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0.264 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0.33 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.66 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0.66 |
| 42 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 2.20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.42 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0.229 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0.242 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0.11 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0.374 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.44 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.11 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0.22 |
| 43 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 18.61 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 13.585 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.489 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 18.61 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 74.44 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 9.305 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 3.257 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 11.166 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 18.61 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.372 |
| 44 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (dulap) | m2 | 9.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.89 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.89 |
| 45 | CK03A apl | Dulap inzidit, inclusiv usi, rafturi din PAL melaminat 18mm, cu marginea ABS 1mm, inclusiv toate accesoriile necesare (minere, balamale, suruburi, etc) - proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul,. din resurse se exclude: carton bituminat, vata | m2 | 9.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 13.23 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0.72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.25 |
|  | 2030112930001 | Dulap inzidit, inclusiv usi, rafturi din PAL melaminat 18mm, cu marginea ABS 1mm, inclusiv toate accesoriile necesare (minere, balamale, suruburi, etc) | m2 | 9.00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.765 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.18 |
| 46 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre interioare) | m2 | 5.60 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.176 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.176 |
| 47 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (ferestre interioare, fara deschidere) | m2 | 5.60 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 4.76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.504 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 5.60 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 33.60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3.948 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1.383 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3.36 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5.60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.112 |
| 48 | CM07D | Luminator-perete din caramizi presate din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm | m2 | 2.50 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 9.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.75 |
|  | 2615122506826 | Caramizi din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm | buc | 42.50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 22.50 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 2.50 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0.025 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.005 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.037 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 1.25 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.003 |
|  | 2682162607673 | Placi vata minerala tip G 100 - 1200 x 600 x 100 mm | m2 | 0.208 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0.425 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.01 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 6.25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.075 |
|  |  | Capitolul 1.5. Lucrari de constructii pentru electricitate |  |  |
| 49 | RpEQ07A | Accesul (verificarea sistemului elecric existent) | h-om | 16.00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 16.00 |
| 50 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 19.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.14 |
| 51 | RpEB12A | Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp | m | 340.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 27.20 |
| 52 | RpEA11B | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. | m | 125.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 27.50 |
| 53 | RpEE19B apl | Inlocuirea soneriilor : demontarea si montarea soneriei dupa reparatie | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.04 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.10 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.01 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4.00 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0.50 |
| 54 | RpEP21A | Demontarea punctului de alimentare (Cuprinde: deconectarea cablurilor de alimentare, barei de legare la pamint, capetelor controlului, demontarea dulapului) | buc | 2.00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 36.00 |
| 55 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare automate, comutatoare) | buc | 15.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.90 |
| 56 | RpEE24B | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intrerupatoare automate, comutatoare) | buc | 9.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.17 |
| 57 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri) | m | 81.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 8.10 |
| 58 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 81.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 11.34 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.10 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 137.70 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.041 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.81 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1.215 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.62 |
|  |  | Capitolul 1.6. Lucrari diverse |  |  |
| 59 | TrB05B2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 22.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 103.84 |
| 60 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 22.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 24.42 |
| 61 | TsI50C10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 22.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 9.55 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de electricitate |  |  |
| 62 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 5.60 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 37.744 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.112 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 1.736 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 4.48 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 68.32 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.28 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.112 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.896 |
| 63 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 380.00 |
|  | 2-2 | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 380.00 |
| 64 | pret | Cablu de date UTP Cat5e-4x2x0,48 mmp | m | 180.00 |
|  | 2000014 | Cablu de date UTP Cat5e-4x2x0,48 mmp | m | 180.00 |
| 65 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 2.50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19.65 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.05 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.775 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 2.00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 30.50 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.125 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.05 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.80 |
| 66 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 250.00 |
|  | 2-1 | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 250.00 |
| 67 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 8.10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 192.78 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.017 |
|  | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 7.776 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 108.54 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 108.54 |
|  | 1139042 | Clei "" | kg | 1.62 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 8.10 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 54.27 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 145.80 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 14.58 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 21.87 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 39.204 |
| 68 | Pret de piata | Tub vinilplast d.20 | m | 810.00 |
|  | 2521216704235 | Tub vinilplast d.20 | m | 810.00 |
| 69 | pret | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 12.00 |
|  | 2023550010 | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 12.00 |
| 70 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.18 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5.796 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18.36 |
| 71 | pret | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat | buc | 18.00 |
|  | 2023550011 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat | buc | 18.00 |
| 72 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.07 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2.667 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0.105 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 7.14 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.029 |
| 73 | pret | Priza de fisa tip ingropat | buc | 7.00 |
|  | 2023550012 | Priza de fisa tip ingropat | buc | 7.00 |
| 74 | pret | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 27.00 |
|  | 2023550016 | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 27.00 |
| 75 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34.80 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 61.20 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0.612 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0.84 |
| 76 | pret | Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm | buc | 30.00 |
|  | 2875274400523 | Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm | buc | 30.00 |
| 77 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.03 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2.946 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0.122 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.006 |
| 78 | Pret | Indicator LED EXIT (cu acumulator incorporat) | buc | 3.00 |
|  | 21245454111 | Indicator LED EXIT (cu acumulator incorporat) | buc | 3.00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Inlocuirea panourilor electrice |  |  |
| 79 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (resursele conform formularului desfasurat) | buc | 2.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4.64 |
|  | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 0.30 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0.34 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.06 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0.03 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1.54 |
| 80 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (resursele conform formularului desfasurat) | buc | 10.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23.20 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 61.00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.36 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0.40 |
| 81 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (resursele conform formularului desfasurat) | buc | 18.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 28.08 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 109.80 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.216 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0.72 |
| 82 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.04 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1.88 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0.000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.032 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0.082 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0.008 |
| 83 | pret | Sina izolata N; PE | buc | 4.00 |
|  | 65200855 | Sina izolata N; PE | buc | 4.00 |
| 84 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 0.15 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5.745 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0.00 |
|  | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 0.45 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.015 |
|  | 5009204 | Presspan din foi, marca А | kg | 0.083 |
|  | 5009452 | Scoaba "K-142" | buc | 33.00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.015 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0.33 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0.927 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0.916 |
| 85 | Pret de piata | Fir electric PV3 1x6mm2, rosu | m | 10.00 |
|  | 652002 | Fir electric PV3 1x6mm2, rosu | m | 10.00 |
| 86 | Pret de piata | Fir electric PV3 1x16mm2, rosu | m | 5.00 |
|  | 652003 | Fir electric PV3 1x16mm2, rosu | m | 5.00 |
| 87 | 08-01-068-1 | Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 0.02 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1.05 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0.058 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.035 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.002 |
|  | 5200009 | Bare din aliaje de aluminiu, marca "", profil rotund, precizie si rezistenta normala, lungime diversa, diametru 135-200 mm | t | 0.00 |
|  | 5220051 | Bara de arama, marca "", diametru 20 mm | t | 0.00 |
|  | 5420008 | Argon gazos, cal. I | m3 | 0.006 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0.039 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0.02 |
| 88 | Pret de piata | Bara DIN 35mm, L=1m | m | 2.00 |
|  | 652006 | Bara DIN 35mm, L=1m | m | 2.00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaje |  |  |
| 89 | pret | Panou electric cu usita din tabla vopsita, 36 grupe, inclusiv accesoriile | buc | 2.00 |
|  | 652003 | Panou electric cu usita din tabla vopsita, 36 grupe, inclusiv accesoriile | buc | 2.00 |
| 90 | pret | Intrerupator automat 3P, pina la 63A | buc | 10.00 |
|  | 652005 | Intrerupator automat 3P, pina la 63A | buc | 10.00 |
| 91 | pret | Intrerupator automat 1P, 16A | buc | 9.00 |
|  | 652007 | Intrerupator automat 1P, 16A | buc | 9.00 |
| 92 | pret | Intrerupator automat 1P, 10A | buc | 9.00 |
|  | 652008 | Intrerupator automat 1P, 10A | buc | 9.00 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.