WinСмета2000

| Garaj | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL

Lucrari  de constructie a unui garaj

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03A1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I |  | 100 m3 | 0,090 |  |  |
| 2 | TsA01E1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren usor |  | m3 | 2,300 |  |  |
| 3 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 2,300 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Fundatie monolita |  |  |  |  |  |
| 4 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 0,550 |  |  |
| 5 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice |  | m3 | 1,100 |  |  |
| 6 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... |  | m3 | 6,250 |  |  |
| 7 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  | kg | 32,600 |  |  |
| 8 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  | kg | 88,600 |  |  |
| 9 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 24,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie monolita |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Centura monolita |  |  |  |  |  |
| 10 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice |  | m3 | 1,400 |  |  |
| 11 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 20,000 |  |  |
| 12 | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 73,000 |  |  |
| 13 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 14,500 |  |  |
|  |  |  |  | Total Centura monolita |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Stilpi si grinda monolita |  |  |  |  |  |
| 14 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice |  | m3 | 3,130 |  |  |
| 15 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 75,500 |  |  |
| 16 | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 326,800 |  |  |
| 17 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 40,800 |  |  |
|  |  |  |  | Total Stilpi si grinda monolita |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Pereti |  |  |  |  |  |
| 18 | CD55A |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara |  | m3 | 8,800 |  |  |
| 19 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  | kg | 35,000 |  |  |
| 20 | CK20A |  | Porti rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj |  | m2 | 9,600 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Planseu |  |  |  |  |  |
| 21 | CG01D |  | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime OSB 12mm |  | m2 | 36,500 |  |  |
| 22 | CN16D |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele |  | m2 | 12,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Planseu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Acoperis |  |  |  |  |  |
| 23 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  | m3 | 0,624 |  |  |
| 24 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  | m3 | 0,624 |  |  |
| 25 | CE30A |  | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Asteriala 0,7 m3 |  | m2 | 49,000 |  |  |
| 26 | CN51H |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: despartitori, pe ambele parti. |  | 100 m2 | 0,650 |  |  |
| 27 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  | m3 | 0,650 |  |  |
| 28 | CL17A |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon |  | kg | 10,160 |  |  |
| 29 | IzF13A1 |  | Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, executat cu placi din materiale termoizolante |  | m2 | 36,500 |  |  |
| 30 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  | m2 | 49,000 |  |  |
| 31 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor |  | m2 | 49,500 |  |  |
| 32 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi din tabla protejata anticoroziv |  | m | 9,800 |  |  |
| 33 | CE22A |  | Sisteme de burlane din tabla protejata anticoroziv |  | m | 7,200 |  |  |
| 34 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  | m3 | 0,080 |  |  |
| 35 | CE31A1 |  | Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple |  | m2 | 9,500 |  |  |
| 36 | CN16D |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele |  | m2 | 12,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Pardoseli |  |  |  |  |  |
| 37 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 1,400 |  |  |
| 38 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  | m2 | 32,200 |  |  |
| 39 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 32,200 |  |  |
| 40 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm |  | m2 | 32,200 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Finisare interioare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.1. Pereti |  |  |  |  |  |
| 41 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 54,000 |  |  |
| 42 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 54,000 |  |  |
| 43 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu |  | m | 26,000 |  |  |
| 44 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 56,000 |  |  |
| 45 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manua |  | m2 | 56,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare interioare |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Finisare exterioare |  |  |  |  |  |
| 46 | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 54,000 |  |  |
| 47 | IzF54A |  | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata minerala |  | m2 | 50,000 |  |  |
| 48 | IzF54B |  | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor (Strat termoizolator gr.50mm din placi XPS Polisteren extrudat Grosimea 5 cm Densitatea 26 kg/m3 sau mai bine; aplicate pe partile peretelui atasat de la sol in sus la 2m inaltime ) |  | m2 | 50,000 |  |  |
| 49 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 50,000 |  |  |
| 50 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  | m2 | 50,000 |  |  |
| 51 | CI11C |  | Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv |  | m2 | 4,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare exterioare |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Pereul |  |  |  |  |  |
| 52 | TsA02D |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare |  | m3 | 0,500 |  |  |
| 53 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 1,440 |  |  |
| 54 | CA03C2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  | m3 | 2,400 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereul |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 12. Reteua electrica |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 55 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime,Panou metali |  | buc | 2,000 |  |  |
| 56 | RpEE09A |  | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, |  | buc | 3,000 |  |  |
| 57 |  |  | Intrrerupator automat C16 30mA |  | buc | 3,000 |  |  |
| 58 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  | 100 m | 0,350 |  |  |
| 59 |  |  | Cablu VVG-ng LS3x1.5 |  | m | 45,000 |  |  |
| 60 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  | 100 m | 0,350 |  |  |
| 61 |  |  | Teava gofrata d 16mm |  | m | 35,000 |  |  |
| 62 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor cu doua clape |  | buc | 1,000 |  |  |
| 63 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare |  | buc | 2,000 |  |  |
| 64 | RpEF02A |  | Montarea corpuri de iluminat cu corp de protejare impotriva umezelii pentru tuburi Led |  | buc | 2,000 |  |  |
| 65 |  |  | Corp de iluminat 2*18W |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.2. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | Panou din metal p/u automate |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reteua electrica |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 13. Ventelare |  |  |  |  |  |
| 67 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  | buc | 1,000 |  |  |
| 68 | RpVB09A |  | Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 150 - 150 mm, montata pe zidarie |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventelare |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 14. Incalzire |  |  |  |  |  |
| 69 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500*1500 mm |  | buc | 1,000 |  |  |
| 70 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. |  | m | 8,000 |  |  |
| 71 | IC37B |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
| 72 | IC37B |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  | buc | 3,000 |  |  |
| 73 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. |  | m | 7,000 |  |  |
| 74 | IC37C |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
| 75 | IC37C |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
| 76 | IA20A |  | Regulator termic, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" |  | buc | 1,000 |  |  |
| 77 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 15. Groapa de vizitare |  |  |  |  |  |
| 78 | TsA01E1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren usor |  | m3 | 18,700 |  |  |
| 79 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 3,200 |  |  |
| 80 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 1,240 |  |  |
| 81 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... |  | m3 | 1,860 |  |  |
| 82 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 4,600 |  |  |
| 83 | CD65G |  | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala а mortarului M-50, inaltimeа etajului pina la 4 m |  | m3 | 9,100 |  |  |
| 84 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg | 166,800 |  |  |
| 85 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: de la 400 x 400 mm |  | m2 | 9,700 |  |  |
| 86 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm |  | m2 | 4,600 |  |  |
|  |  |  |  | Total Groapa de vizitare |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social | 22,50 % |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor | 10,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: Conducătorul grupului de lucru: _____________Valentina BARBEI L.Ș. |  |  |  |  |

A  vizat: Direcția construcții , gospodărie

comunală și drumuri

__________________