| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2022 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea veselei chimice, ustensilelor și consumabilelor pentru laboratoarele chimice ale întreprinderii pentru anul 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 | BALOANE DE LABORATOR |  |  |  |  |  |  |  |
| Balon П-1-500-29/32 ТС Колба П-1-500-29/32 ТС |  |  |  | ГОСТ 25336-82 Balon cu fund plat cu slif NS 29/32, capacitate 500 ml din sticlă borosilicată 3.3, cu rezistență termică ridicată Колба плоскодонная номинальной вместимостью 500 см3, с взаимозаменяемым конусом 29/32 из термостойкого стекла. |  |  |  |  |
| Balon conic Кн-2-100-34 ТХС Колба коническая Кн-2-100-34 ТХС |  |  |  | ГОСТ 25336-82 Balon conic (pahar Erlenmeyer) gradat termorezistent (fund plat, corp conic și gât cilindric cu diametrul gurii de 34 mm) cu capacitatea de 100 ml, fabricat din sticla borosilicată. Колба коническая без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрической горловиной диаметром 34 мм, номинальной вместимостью 100 см3 , из термически и химически стойкого стекла группы ТХС |  |  |  |  |
| Balon conic Кн-1-250-29/32 ТС Колба коническая Кн-1-250-29/32 ТС |  |  |  | SR EN ISO 1773 ГОСТ 25336-82 Balon conic (pahar Erlenmeyer)gradat cu volum de 250 ml, șlif NS 29/32, din sticla borosilicata 3.3 transparentă, cu pereți denși, bază solidă și margine îngroșată, gradațiile și inscripțiile de pe vas imprimate cu smalț alb. Колба коническая с градуировкой, cо взаимозаменяемым конусом 29/32, номинальной вместимостью 250 см3, из термически и химически стойкого стекла группы ТХС |  |  |  |  |
| Lotul 2 | BIURETE |  |  |  |  |  |  |  |
| Biuretă 1-3-2-5-0,02 Бюретка 1-3-2-5-0,02 |  |  |  | SM SR EN ISO 385:2013 sau ГОСТ 29251-91 Biuretă fără robinet, capacitatea nominală 5 ml, valoarea diviziunii 0,02 ml, gradații culoarea întunecată Бюретка тип 1 (без установленного времени ожидания), исполнение 3 - с оливой и наконечником, 2-й класс точности, номинальная вместимость - 5 мл, цена деления 0,02. |  |  |  |  |
| Lotul 3 | PAHARE DE LABORATOR |  |  |  |  |  |  |  |
| Pahar В-1-600 TXC Стакан В-1-600 ТХС |  |  |  | ГОСТ 25336-82 Pahar cilindric gradat, forma înalta, cu cioc, din sticlă borosilicată termorezistentă, volum 600 ml Стакан высокий исполнения 1 (с носиком), номинальной вместимостью 600 мл, со шкалой, из термически и химически стойкого стекла группы ТХС. |  |  |  |  |
| Lotul 4 | EPRUBETE |  |  |  |  |  |  |  |
| Eprubetă П -1-16-150 Пробирка лабораторная П1-16-150 ХС |  |  |  | ГОСТ 25336-82 Eprubetă din sticlă П1, Н=150 mm, d=16 mm Пробирка цилиндрическая с развернутым краем (П1), диаметром 16 мм, высотой 150 мм, из химически стойкого стекла группы ХС |  |  |  |  |
| Lotul 5 | PIPETE GRADATE |  |  |  |  |  |  |  |
| Pipetă gradată 3-1-1-2 Пипетка 3-1-1-2 |  |  |  | SM SR EN ISO 835:2013 sau ГОСТ 29227-91 Pipetă gradată cu volum nominal 2 ml, tip 3 (cu scurgere completă), clasa AS, din sticlă, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile si valorile nominale imprimate cu smalt albastru Градуированная пипетка тип 3 (полный слив), исполнения 1 (с делениями прямая), 1-ый класс точности, вместимостью 2 см3, градуировка синего цвета |  |  |  |  |
| Pipetă gradată 1-1-2-10 Пипетка 1-1-2-10 |  |  |  | SM SR EN ISO 835:2013 sau ГОСТ 29227-91 Pipeta gradată cu volum 10 ml, tip 1(cu scurgere parțială), clasa AS, din sticlă, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile printate cu smalț albastru Градуированная пипетка тип 1 (на неполный слив), исполнения 1 (с делениями прямая), 2-ой класс точности, вместимостью 10 cм3, градуировка синего цвета |  |  |  |  |
| Pipetă gradată 3-1-2-10 Пипетка 3-1-2-10 |  |  |  | SM SR EN ISO 835:2013 sau ГОСТ 29227-91 Pipetă gradată cu volum nominal 10 ml, tip 3 (cu scurgere completă), clasa AS, din sticlă, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile si valorile nominale imprimate cu smalt albastru Градуированная пипетка тип 3 (полный слив), исполнения 1 (с делениями прямая), 2-ой класс точности, вместимостью 10 см3 |  |  |  |  |
| Lotul 6 | PIPETE VOLUMETRICE |  |  |  |  |  |  |  |
| Pipetă volumetrică 2-1-2 Пипетка 2-1-2 |  |  |  | SM SR EN ISO 648:2014 sau ГОСТ 29169-91 Pipeta volumetrică cu bulă, volum 2 ml, clasa AS, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile si valoarea nominală imprimate cu smalț întunecat. Пипетка с одной отметкой, исполнения 2 (с резервуаром), 1-го класса точности, номинальной вместимостью 2 см3 , надписи темного цвета |  |  |  |  |
| Pipetă volumetrică 2-1-5 Пипетка 2-1-5 |  |  |  | Pipeta volumetrică cu volum 5 ml, clasa AS, din sticlă, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile printate cu smalț albastru. Пипетка с одной отметкой, исполнения 2 (с резервуаром), 1-го класса точности, номинальной вместимостью 5 см3 |  |  |  |  |
| Pipetă volumetrică 2-1-10 Пипетка 2-1-10 |  |  |  | SM SR EN ISO 648:2014 sau ГОСТ 29169-91 Pipeta volumetrică cu volum 10 ml, clasa AS, din sticlă, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile printate cu smalț albastru. Пипетка с одной отметкой, исполнения 2 (с резервуаром), 1-го класса точности, номинальной вместимостью 10 см3, градуировка синего цвета |  |  |  |  |
| Pipetă volumetrică 2-1-100 Пипетка 2-1-100 |  |  |  | SM SR EN ISO 648:2014 sau ГОСТ 29169-91 Pipeta volumetrică cu volum 100 ml, clasa AS, din sticlă, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile printate cu smalț albastru. Пипетка с одной отметкой, исполнения 2 (с резервуаром), 1-го класса точности, номинальной вместимостью 100 см3 градуировка синего цвета |  |  |  |  |
| LOTUL 7 | PIESE DIN STICLĂ PENTRU ANALIZORUL DE GAZ КГА 2-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biureta Мб 5.887.358 Бюретка Мб 5.887.358 в сборе с кожухом |  |  |  | Biureta Мб 5.887.358 din set de accesorii pentru echipament de analiza gazelor КГА 2-1 Бюретка Мб 5.887.358 из комплекта оборудования для газовых анализов КГА 2-1 ( шифр изделия 244) |  |  |  |  |
| Vas de absorbție Мб 5.887.085 Сосуд поглотительный Мб 5.887.085 |  |  |  | Vas de absorbție Мб 5.887.085 din set de accesorii pentru echipament de analiza gazelor КГА 2-1 Сосуд поглотительный Мб 5.887.085 из комплекта оборудования для газовых анализов КГА 2-1 (шифр изделия 243) |  |  |  |  |
| LOTUL 8 | VESELĂ CHIMICĂ DIN PORȚELAN |  |  |  |  |  |  |  |
| Cana сhimică din porțelan nr. 2 |  |  |  | ГОСТ 9147-80 Cana din porțelan cu mâner și cioc cu capacitate nominala de 500 cm3; diametru 85 mm; înălțime 135 mm. Кружка фарфоровая с ручкой и носиком номинальной вместимостью -500 см3; высотой 135 мм, диаметр кружки 85 мм |  |  |  |  |
| LOTUL 9 | VESELĂ DIN PP |  |  |  |  |  |  |  |
| Cilindru din polipropilenă, 100 ml Цилиндр из полипропилена, 100 мл |  |  |  | ТУ 22.29.29−002−61554801−2016 Cilindru gradat termorezistent din polipropilenă volum 100 ml, forma înaltă, cu cioc şi bază hexagonală, clasa B, valoarea diviziunii -1 ml, marcarea diviziunilor - culoare albastră Цилиндр мерный из термостойкого полипропилена, на основании с носиком, объем 100 мл, градуировка синего цвета |  |  |  |  |
| Cilindru din polipropilenă, 1000 ml Цилиндр из полипропилена, 1000 мл |  |  |  | ТУ 22.29.29−002−61554801−2016 Cilindru gradat termorezistent din polipropilenă volum 1000 ml, forma înaltă, cu cioc şi bază hexagonală, Цилиндр мерный из термостойкого полипропилена, на основании с носиком, объем 1000 мл, градуировка синего цвета |  |  |  |  |
| LOTUL 10 | CUVE DIN STICLĂ OPTICĂ |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuve din sticlă optică L=10 mm Кюветы стеклянные для КФК, 10 мм |  |  |  | Cuve din sticlă optică К8 cu drum optic de 10 mm, LxÎ:24x40 mm; 2 buc în set Кюветы из оптического стекла марки К8, стандарт КФК (ширина 24 мм), длина оптического пути:10 мм Габаритные размеры (ШxВ): 24 х 40 мм. 2 кюветы в комплекте |  |  |  |  |
| Cuve din sticlă optică L=20 mm Кюветы стеклянные для КФК, 20 мм |  |  |  | Cuve din sticlă optică К8 cu drum optic de 20 mm, LxÎ:24x40 mm; 2 buc în set Кюветы из оптического стекла марки К8, стандарт КФК (ширина 24 мм), длина оптического пути: 20 мм Габаритные размеры (ШxВ): 24 х 40 мм. 2 кюветы в комплекте |  |  |  |  |
| Cuve din sticlă optică L= 40 mm Кюветы стеклянные для КФК, 40 мм |  |  |  | Cuve din sticlă optică К8 cu drum optic de 40 mm, LxÎ:24x40 mm; 2 buc în set Кювета стеклянная Ultra, стандарт КФК (ширина 24 мм) из оптического стекла марки К8, длина оптического пути: 40 мм Габаритные размеры (ШxВ): 24 х 40 мм. 2 кюветы в комплекте (Артикул К8-24.40.А http://www.tehno.com/product.phtml?uid=B00120034569) |  |  |  |  |
| Cuve din sticlă optică L=50 mm Кюветы стеклянные для КФК, 50 мм |  |  |  | Cuve din sticlă optică К8 cu drum optic de 50 mm, LxÎ:24x40 mm; 2 buc în set Кюветы из оптического стекла марки К8, стандарт КФК (ширина 24 мм), длина оптического пути: 50 мм Габаритные размеры (ШxВ): 24 х 40 мм. 2 кюветы в комплекте |  |  |  |  |
| LOTUL 11 | HÂRTIE DE FILTRU |  |  |  |  |  |  |  |
| Hârtie de filtru „banda albastră”, d=9,0 cm Фильтры обеззоленные «синяя лента» |  |  |  | ТУ 6-09-1678-95 Hârtie de filtru pentru analize cantitative, pentru filtrare lentă, ardere fără cenuşă, forma rotundă, d=9 cm. Ambalare: cutie. O cutie contine 100 filtre Фильтр круглый из фильтровальной обеззоленной бумаги марки ФМ (медленной фильтрации), d=9,0 см, 100 штук в упаковке |  |  |  |  |
| LOTUL 12 | STRIPURI INDICATOARE DE рH |  |  |  |  |  |  |  |
| Stripuri indicatoare de pH 0-12 Бумага универсальная индикаторная |  |  |  | ТУ 2642-054-23050963-2008 Tub din plastic cu 100 benzi de testare pH-ului 0-12, dimensiuni 6 x 85 mm Индикаторные полоски для определения pH жидкостей в диапазоне от 0 до 12 рН. В тубусе 100 индикаторных полосок. |  |  |  |  |
| LOTUL 13 | PERII DE SPĂLAT VESELA CHIMICĂ |  |  |  |  |  |  |  |
| Perie de uz general Ёршик для мытья химической посуды |  |  |  | Perie uz general din păr sintetic răsucite pe sârma metalică galvanizată. Lungime totală : 310 mm. Diametru perie : 50 mm; Lungime perie : 100 mm Ёршик для мытья химической посуды. Ручка изготовлена из проволоки. Общая длина 310 мм; длина рабочей части 100 мм; диаметр рабочей части 50 мм; щетина – искусственная (нейлон) |  |  |  |  |
| Perie pentru eprubete Ершик для пробирок |  |  |  | Perie pentru spălat eprubete cu diametru min. 15mm, lungime 250 mm, suport metalic, fire din plastic. Ершик для пробирок, щетина – искусственная (нейлон), проволока, длина 250 мм, диам. 15мм |  |  |  |  |
| Perie pentru baloane Ершик для колб |  |  |  | Perie cu păr artificial pentru spălarea baloanelor Lungime totală : 380 mm; diametru: 16 mm Lungime perie : 120 mm Ершик для мытья колб. Ручка из проволоки. Общая длина 380 мм; длина рабочей части 120 мм; диаметр рабочей части 16 мм; щетина – искусственная (нейлон) |  |  |  |  |
| LOTUL 14 | ACCESORII DIN SILICON ȘI CAUCIUC |  |  |  |  |  |  |  |
| Dop conic din silicon (Ø mic 29 mm; Ø mare 45 mm) Пробка силиконовая конусная (Ø меньший 29 mm; Ø большой 32 mm) |  |  |  | Dop conic din silicon (Ø mic 29 mm; Ø mare 45 mm) Пробка силиконовая конусная (Ø меньший 29 mm; Ø большой 32 mm) |  |  |  |  |
| Pară de cauciuc, 30 ml Груша резиновая |  |  |  | ТУ 9398-005-05769082-2003 Pară din cauciuc cu vârf moale pentru utilizare în laborator, volum 30 ml Груша резиновая тип А (с мягким наконечником) для лабораторного использования, объем 30 мл |  |  |  |  |
| Pară de cauciuc, 90 ml Груша резиновая |  |  |  | ТУ 9398-005-05769082-2003 Pară de cauciuc cu vârf moale pentru utilizare în laborator, volum 90 ml Груша резиновая тип А (с мягким наконечником) для лабораторного использования, объем 90 мл |  |  |  |  |
| LOTUL 15 | PENSETE |  |  |  |  |  |  |  |
| Pensetă din oțel inoxidabil, 150 mm Пинцет лабораторный прямой L=150 мм |  |  |  | Pensetă din oțel inoxidabil. Model: vârf drept, forma ascuțită. Lungime: 150 mm Пинцет прямой из стали, тип носика - прямой заостренный конец, длина150 мм |  |  |  |  |
| Lotul 16 | FIOLE DE CÎNTĂRIRE DIN ALUMINIU |  |  |  |  |  |  |  |
| Fiolă de cîntărire din aluminiu 50x40 mm Бюкс 50х40 |  |  |  | Fiolă de cîntărire din aluminiu cu capac șlefuit, diametru - 50 mm, înaltime - 40 mm Бюкс алюминиевый для взвешивания с крышкой, диаметр - 50 мм, высота - 40 мм |  |  |  |  |
| Lotul 17 | ELECTROZI DE MĂSURARE |  |  |  |  |  |  |  |
| Electrod ЭСЛ-63-07 CP Лабораторный стеклянный измерительный рН электрод ЭСЛ-63-07СР |  |  |  | ТУ 25.05.2234-77 Габаритные размеры электрода: диаметр погружной части электрода не более 12 мм; длина электрода не более 160 мм. Длина кабеля не более 1000 мм; разъём байонетного типа |  |  |  |  |
| Electrod ЭС-10-07 Ионоселективный стеклянный электрод для измерения рNa ЭС-10-07 |  |  |  | ТУ 25-0519.072-86 Ионоселективный стеклянный электрод для измерения рNa Габаритные размеры электрода: диаметр погружной части электрода не более 12 мм; длина электрода не более 160 мм. Длина кабеля не более 400 мм; разъём - вилка кабельная |  |  |  |  |
| Electrod ЭЛИС-212Na/3 K 80.7 Электрод ионоселективный ЭЛИС-212Na/3 (кабель К 80.7) |  |  |  | ГОСТ 22261-94 и ТУ 4215-016-89650280-2009 Ионоселективный стеклянный электрод для измерения для измерения активности ионов натрия, длина кабеля 80 мм, разъем BNC |  |  |  |  |
| Electrod ЭСК-10603/7 К80.7 Лабораторный комбинированный pH-электрод общего назначения электрод ЭСК-10603/7 К80.7 |  |  |  | ГОСТ 22261-94 и ТУ 4215-004-35918409-2009 Лабораторный комбинированный pH-электрод общего назначения ЭСК-10603 со встроенным одноключевым электродом сравнения предназначен для измерения активности ионов водорода. Длина кабеля 80 мм, разъём BNC + штепсель ШП 4-2 |  |  |  |  |
| LOTUL 18 | STATIV PENTRU PIPETE |  |  |  |  |  |  |  |
| Stativ pentru pipete Штатив для пипеток вертикальный |  |  |  | Stativ pentru pipete vertical, realizat din polipropilenă Baza solidă și stativ rotativ care protejeaza vîrfurile pipetelor. Prevazut cu 94 deschideri de diametre diferite pentru pipete gradate sau volumetrice de toate marimile. Штатив для пипеток вертикальный из двух дисков, вращающихся вокруг центральной вертикальной оси, расположенной на неподвижном основании. Материал штатива — полипропилен; количество мест — 94; диаметр вращающихся дисков — 180 мм; габариты (диаметр основания х высота) — 230х470 мм. |  |  |  |  |
| LOTUL 19 | UNSOARE DE VID |  |  |  |  |  |  |  |
| Unsoare de vid Вакуумная смазка |  |  |  | ГОСТ 9645-61 sau ОСТ 380183-75 sau ТУ 38.401-58-172-96 Unsoare pentru etanșarea îmbinărilor mobile din sticlă și metal ale instalațiilor de vid уплотнительная (резьбовая) смазка типа "Рамзай" для уплотнения подвижных соединений вакуумных установок из стекла и металла , банка б/ж 650 грамм |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________