| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor |  | Denumirea modelului bunului |  | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Analizor corporal staționar |  |  |  |  |  | Analizor corporal staționar montat pe coloană (înălțime: 100 – 120 cm); Capacitate cântărire: până la 270 kg; Gradație: 100 g; Tehnică de măsurare: analiza impedanței bioelectrice cu frecvență dublă; Analizorul va permite măsurarea: - masei; - indicelui de masă corporală; - grăsimii corporale în procente; - grăsimii viscerale; - masei de grăsime; - masei fără grăsime; - masei musculare; - apei totale din corp în kg; - apei totale din corp în procente; - ratei metabolice de bază; - intervalelor țintă; - indicatorului de masă minerală a osului; - vârstei metabolice. Ecran LCD; Interfață: USB, RS-232, card SD Imprimantă integrată ce permite citirea simultană a rezultatelor, inclusiv cu analiza acestora Permite stocarea automata a rezultatelor pe un card SD, Posibilitatea printării pe hârtie termică); Software inclus Accesorii: manual de utilizare, adaptor, cablu de rețea, hârtie pentru imprimantă termică; Greutate: 11-14 kg; Termen de garanție: minim 3 ani |  |  |  |
| Analizor corporal portabil |  |  |  |  |  | Analizor corporal portabil destinat pentru cântărirea și determinarea compozitiei corporale, inclusiv și pentru copii. Capacitate cântărire: până la 150 kg; Gradație: 100 g; Tehnologie de scanare a întregului corp, atât la nivelul mâinilor, cât și la nivelul picioarelor; Tehnică de măsurare: analiza impedanței bioelectrice; Tipul de afișare: afisaj digital Analizorul va permite măsurarea: - țesutului adipos; - țesutului adipos visceral; - țesutului muscular scheletic; - indicelui de masă corporală; - ratei metabolice de bază; - greutății corporale; Sursă de alimentare cu energie: 4 baterii AA Accesorii: manual de utilizare, 4 baterii AA Greutate: 2,0 – 2,5 kg; Termen de garanție: minim 2 ani |  |  |  |
| Cântar electronic cu antropometru |  |  |  |  |  | Cântar electronic cu antropometru utilizat în special în endocrinologie şi diabetologie. Permite calcularea automată al indicelui de masă corporală prin determinarea electronică a înălțimei și greutății (valorile sunt indicate în două ecrane LCD integrate în ecran). Capacitate maximă: 250 kg; Divizie: 50 g; Interval de măsurare a tijei de măsurare: 110 – 200 cm; Dispune de funcțiile Tara și Hold; Dimensiuni: 360 mm x 686 mm x 1320 mm +/- 20 mm; Dimensiuni platformă: 84 mm x 350 mm x 360 mm +/- 10 mm; Greutate: 19 – 21 kg; Termen de garanție: minim 12 luni |  |  |  |
| Taliometru de podea |  |  |  |  |  | Taliometru: podea/platformă metalică Măsurare: 800 ~ 2100 mm Precizie: 1 mm Dimensiuni: 880 mm x 450 mm x 350 mm +/-20 mm Greutate: 6,0 – 6,5 kg Termen de garanție: minim 12 luni |  |  |  |
| Caliper pentru măsurarea grăsimii corporale |  |  |  |  |  | Permite măsurarea pliurilor pielii și determinarea grosimii pliurilor pielii Termen de garanție: minim 12 luni |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |