Anexa nr. 5 la Anunțul de participare

CERINȚE OBLIGATORII

pentru prestarea serviciilor transport date pentru

interconectarea sediului din mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 56

cu sediul central mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42,

indicate în lotul nr. 5

- Parametrii tehnici:

  - Operatorul economic participant la concurs, ulterior în calitate de Prestator, va înainta oferta comercială cu privire la  asigurarea prestării serviciilor transport date între oficiile teritoriale ale Agenției Servicii Publice în conformitate cu adresele îndicate în Tabelul nr. 5.

  - Prestarea serviciilor se va efectua prin intermediul unui cablu de fibră optică „single mode” cu 8 fibre (conexiune fizică optică directă) montat subteran, care va asigura interconectarea sediilor adresele cărora sunt indicate în Tabelul nr.5:

Tabelul nr. 5

| Localitate | Sediul 1 | Sediul 2 | Cerințe |
| --- | --- | --- | --- |
| mun. Chișinău | str. Alexandru cel Bun, nr. 56, etajul 3, nod comunicațional F3 | str. A.Pușkin, nr. 42, etajul 3, sala de servere B, bir.331 | Cablu Fiber Optic, 8 Core, Outdoor, SMF, SC-SC |

  - Prestatorul va poza capetele cablului optic până la dulapuri comunicaționale de pe adresele indicate în Tabelul nr. 5. Pentru terminarea fibrelor optice Prestatorul va instala câte un panou de distribuție constructiv „rack 19”, fibrele optice vor fi sudate la conectoare de tip SC. Viteza garantată a conexiunii optice după conectarea portului optic la echipamentul terminal al Agenției Servicii Publice - minim 1000/1000 Mbps (regim duplex).

- Condiții de prestare:

  - Prestarea serviciilor se va asigura 24/24 ore, 7 zile pe săptămână.

  - Perioada de prestare a serviciilor: 01.01.2022 – 31.12.2022.

  - Prestatorul va oferi garanție pentru toate serviciile prestate în perioada contractuală.

  - Nu se admite subcontractarea serviciilor altor agenți economici.