| CCD - Reconstruirea imobilelor in vederea optimizarii spatiilor si sporirii eficientei energetice pe terenul cu nr. cad. 0100520.225, situat in mun. Chisinau, str. Toma Ciorba, nr.1. Bloc 2. Etapa 2A | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3

Solutii constructive. Lot 1 (10/2024-2/2A-C)

Intocmit in preţuri  curente 01.06.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC02B1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 6,61 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 4,3900 |  |  | 29,0179 |  |
| 2 |  |  | TsA20C |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (adiacent cladirii existente B=500 mm) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 65,36 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 3,2300 |  |  | 211,1128 |  |
| 3 |  |  | TsC02D1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 4,01 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 4,7700 |  |  | 19,1277 |  |
| 4 |  |  | TsI51C2 |  |  | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 661,65 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1049 |  |  | 69,4071 |  |
| 5 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari de descarcarea in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 4,01 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 1,4436 |  |
|  |  |  | 1411122202040 |  |  |  | Piatra sparta din roci de clacar M600 SM SR EN 13043:2010 fr. 20-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0160 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 1,6040 |  |
| 6 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 6,61 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 7,2049 |  |
| 7 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 6,61 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 58,3002 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 62,3323 |  |
| 8 |  |  | TsD14A01 |  |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 66,10 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 66,1000 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 6,6100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape, turnare cu mijloace clasice beton marfa clasa C8/10 conform SM EN 206:2013+A2:2021 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 36,9600 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 6,2400 |  |
|  |  |  | 2663102100910 |  |  |  | Beton marfa clasa C8/10 conform SM EN 206:2013+A2:2021 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 9,9384 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,9696 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 2,4000 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 3,8400 |  |
| 10 |  |  | CB03B |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 61,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 9,1800 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 48,9600 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,3060 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 18,3600 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 18,3600 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 1,8360 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 1,8360 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1100 |  |  | 6,7320 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0612 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0612 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,0918 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 7,3440 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 1,2240 |  |
| 11 |  |  | CC01E |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 235,12 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0640 |  |  | 15,0477 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  | 0,7054 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 240,9980 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 35,2680 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 2,3512 |  |
| 12 |  |  | CC01F1 |  |  | Armaturi din otel beton B500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 2 737,38 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0540 |  |  | 147,8185 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  | 8,2121 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton B500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 2 805,8145 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 410,6070 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 27,3738 |  |
| 13 |  |  | CC02I |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme (musteti pereti, coloane) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 26,04 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0960 |  |  | 2,4998 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0781 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 26,6910 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,2604 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 7,8120 |  |
| 14 |  |  | CC02J2 |  |  | Armaturi din otel beton B500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme (musteti pereti, coloane) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 662,43 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 39,7458 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  | 1,9873 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton B500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 678,9907 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 6,6243 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 198,7290 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,6624 |  |
| 15 |  |  | CA03G |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa clasa C20/25 conform SM EN 206:2013+A2:2021 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 30,55 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 122,2000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 12,2200 |  |
|  |  |  | 2663102100913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 conform SM EN 206:2013+A2:2021 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 31,7835 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 3,1008 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 18,3300 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 7,6375 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Pereti Pr1; Pr2; Pr3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | CB03B |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 52,22 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 7,8330 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 41,7760 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,2611 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 15,6660 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 15,6660 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 1,5666 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 1,5666 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1100 |  |  | 5,7442 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0522 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0522 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,0783 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 6,2664 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 1,0444 |  |
| 17 |  |  | CC02I |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 137,76 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0960 |  |  | 13,2250 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  | 0,4133 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 141,2040 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,3776 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 41,3280 |  |
| 18 |  |  | CC02J2 |  |  | Armaturi din otel beton B500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 366,68 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 22,0008 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  | 1,1000 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton B500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 375,8470 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 3,6668 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 110,0040 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,3667 |  |
| 19 |  |  | CA03G |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa clasa C20/25 conform SM EN 206:2013+A2:2021 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 52,22 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 208,8800 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 20,8880 |  |
|  |  |  | 2663102100913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 conform SM EN 206:2013+A2:2021 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 54,3284 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 5,3003 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 31,3320 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 13,0550 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti Pr1; Pr2; Pr3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Carcasa anexei (coloane, grinzi, plansee) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | CB03F |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi, la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 144,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 36,1750 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 144,7000 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 1,1576 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 7,2350 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 7,2350 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 7,2350 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 5,7880 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1500 |  |  | 21,7050 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,1447 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,2170 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 17,3640 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 2,8940 |  |
| 21 |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm, pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 654,43 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 98,1645 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 556,2655 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 3,2722 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 196,3290 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 196,3290 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 19,6329 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 19,6329 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 85,0759 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,6544 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,6544 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 78,5316 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 13,0886 |  |
| 22 |  |  | CB11A |  |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite la turnarea planseilor monolite cu grinzi sau la grinzi monolite de tip PE 3100 R |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1 303,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 390,9000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 195,4500 |  |
|  |  |  | 2811236310185 |  |  |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 521,2000 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,6515 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 13,0300 |  |
| 23 |  |  | CC02K |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,si montate in grinzi si stilpi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 1 783,49 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0950 |  |  | 169,4316 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 7,1340 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 1 828,0772 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 17,8349 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 499,3772 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 1,7835 |  |
| 24 |  |  | CC02L2 |  |  | Armaturi din otel beton B500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 6 891,89 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0660 |  |  | 454,8647 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 34,4594 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton B500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 7 064,1872 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 68,9189 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 1 929,7292 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 6,8919 |  |
| 25 |  |  | CC02M |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 346,85 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0650 |  |  | 22,5452 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 1,3874 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 355,5212 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 3,4685 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 97,1180 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,3468 |  |
| 26 |  |  | CC02N |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 23,08 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0540 |  |  | 1,2463 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0692 |  |
|  |  |  | 2710602300010 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 23,6570 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,2308 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 6,4624 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0231 |  |
| 27 |  |  | CC02N2 |  |  | Armaturi din otel beton B500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 6 823,88 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0580 |  |  | 395,7850 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  | 20,4716 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton B500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 6 994,4770 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 68,2388 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 1 910,6864 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 6,8239 |  |
| 28 |  |  | CL57B |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Bucla (pl. 29) (11.13 kg/buc) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 22,26 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1050 |  |  | 2,3373 |  |
|  |  |  | 2811236309902 |  |  |  | Confectii metalice - Bucla (pl. 29) (11.13 kg/buc) |  |  |  | kg |  |  | 1,0400 |  |  | 23,3819 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,4497 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,2248 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 1,7808 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 0,2894 |  |
| 29 |  |  | CA04F |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C20/25 conform SM EN 206:2013+A2:2021 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 114,36 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 554,6460 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 51,4620 |  |
|  |  |  | 2663102100913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 conform SM EN 206:2013+A2:2021 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 120,7356 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 17,6686 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 68,6160 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 32,0208 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Carcasa anexei (coloane, grinzi, plansee) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Parapet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | CB03F |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi, la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 47,84 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 11,9600 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 47,8400 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,3827 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,3920 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,3920 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 2,3920 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 1,9136 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1500 |  |  | 7,1760 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0478 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,0718 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 5,7408 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,9568 |  |
| 31 |  |  | CC02K |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,si montate in grinzi si stilpi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 146,21 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0950 |  |  | 13,8900 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,5848 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 149,8652 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,4621 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 40,9388 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,1462 |  |
| 32 |  |  | CC02L2 |  |  | Armaturi din otel beton B500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 326,14 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0660 |  |  | 21,5252 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 1,6307 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton B500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 334,2935 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 3,2614 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 91,3192 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,3261 |  |
| 33 |  |  | CA04F |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C20/25 conform SM EN 206:2013+A2:2021 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,19 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 15,4715 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 1,4355 |  |
|  |  |  | 2663102100913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 conform SM EN 206:2013+A2:2021 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 3,3678 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,4929 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 1,9140 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,8932 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Parapet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Scara Sc 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm, pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,82 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 6,4230 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 36,3970 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,2141 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 12,8460 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 12,8460 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 1,2846 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 1,2846 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 5,5666 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0428 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0428 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 5,1384 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,8564 |  |
| 35 |  |  | CB11A |  |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite la turnarea planseilor monolite cu grinzi sau la grinzi monolite de tip PE 3100 R |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 21,6000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 10,8000 |  |
|  |  |  | 2811236310185 |  |  |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 28,8000 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0360 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,7200 |  |
| 36 |  |  | CC02M |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 45,36 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0650 |  |  | 2,9484 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,1814 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 46,4940 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,4536 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 12,7008 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0454 |  |
| 37 |  |  | CC02M2 |  |  | Armaturi din otel beton B500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 135,89 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 9,5123 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,5436 |  |
|  |  |  | 2710602400010 |  |  |  | Otel beton B500C diam mai mic sau egal cu 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 139,2872 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,3589 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 38,0492 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,1359 |  |
| 38 |  |  | CC02N2 |  |  | Armaturi din otel beton B500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 458,41 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0580 |  |  | 26,5878 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  | 1,3752 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton B500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 469,8702 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 4,5841 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 128,3548 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,4584 |  |
| 39 |  |  | CA04F |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C20/25 conform SM EN 206:2013+A2:2021 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 5,50 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 26,6750 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 2,4750 |  |
|  |  |  | 2663102100913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 conform SM EN 206:2013+A2:2021 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 5,8066 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,8498 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 3,3000 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 1,5400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Scara Sc 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Scara Sc 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape, turnare cu mijloace clasice beton marfa clasa C8/10 conform SM EN 206:2013+A2:2021 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 0,3080 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 0,0520 |  |
|  |  |  | 2663102100910 |  |  |  | Beton marfa clasa C8/10 conform SM EN 206:2013+A2:2021 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,0828 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0081 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,0320 |  |
| 41 |  |  | CB03B |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,17 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,9255 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 4,9360 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0308 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 1,8510 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 1,8510 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,1851 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,1851 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1100 |  |  | 0,6787 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0062 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0062 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,0093 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,7404 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1234 |  |
| 42 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris din roci de clacar M600 SM SR EN 13043:2010 fr. 20-40 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 1,4256 |  |
|  |  |  | 1411122202040 |  |  |  | Piatra sparta din roci de clacar M600 SM SR EN 13043:2010 fr. 20-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 1,6560 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1440 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 0,3024 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,6048 |  |
| 43 |  |  | CC01E |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 8,25 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0640 |  |  | 0,5280 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0248 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 8,4562 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 1,2375 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0825 |  |
| 44 |  |  | CC01E1 |  |  | Armaturi din otel beton B500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 110,40 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0680 |  |  | 7,5072 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  | 0,3312 |  |
|  |  |  | 2710602400010 |  |  |  | Otel beton B500C diam mai mic sau egal cu 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 113,1600 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 16,5600 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,1040 |  |
| 45 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 58,33 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 1,4583 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,2916 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 58,9133 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,2916 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,5833 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 17,4990 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,0350 |  |
| 46 |  |  | CA03G |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa clasa C20/25 conform SM EN 206:2013+A2:2021 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 9,6000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,9600 |  |
|  |  |  | 2663102100913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 conform SM EN 206:2013+A2:2021 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 2,4969 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,2436 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 1,4400 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Scara Sc 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Placa monolita cota -0.130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | RCsB28D |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate pina la 15 cm grosime |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 10,3000 |  |  | 1,8540 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 5,9800 |  |  | 1,0764 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0036 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,0360 |  |
| 48 |  |  | RCsB28E |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate peste 15 cm grosime |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 12,5000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 7,0800 |  |  | 0,5664 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0016 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,0160 |  |
| 49 |  |  | IzF53A |  |  | Executarea rost deformare, cu placi de polistiren expandat (XPS), rezistenta la compresiune - 300 kPa, grosime 60 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,88 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,2016 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1440 |  |
|  |  |  | 2521302602956 |  |  |  | Placi de polistiren expandat (XPS), rezistenta la compresiune - 300 kPa, grosime 60 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 2,9817 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0115 |  |
| 50 |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm, pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,98 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 9,1470 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 51,8330 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,3049 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 18,2940 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 18,2940 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 1,8294 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 1,8294 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 7,9274 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0610 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0610 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 7,3176 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 1,2196 |  |
| 51 |  |  | CB11A |  |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite la turnarea planseilor monolite cu grinzi sau la grinzi monolite de tip PE 3100 R |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 180,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 54,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 27,0000 |  |
|  |  |  | 2811236310185 |  |  |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 72,0000 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0900 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,8000 |  |
| 52 |  |  | CC02K |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,si montate in grinzi si stilpi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 86,10 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0950 |  |  | 8,1795 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,3444 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 88,2525 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,8610 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 24,1080 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0861 |  |
| 53 |  |  | CC02L2 |  |  | Armaturi din otel beton B500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 272,00 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0660 |  |  | 17,9520 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 1,3600 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton B500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 278,8000 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 2,7200 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 76,1600 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,2720 |  |
| 54 |  |  | CC02M2 |  |  | Armaturi din otel beton B500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 318,80 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 22,3160 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 1,2752 |  |
|  |  |  | 2710602400010 |  |  |  | Otel beton B500C diam mai mic sau egal cu 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 326,7700 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 3,1880 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 89,2640 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,3188 |  |
| 55 |  |  | CA04F |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C20/25 conform SM EN 206:2013+A2:2021 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 5,38 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 26,0930 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 2,4210 |  |
|  |  |  | 2663102100913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 conform SM EN 206:2013+A2:2021 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 5,6799 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,8312 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 3,2280 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 1,5064 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Placa monolita cota -0.130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Placa monolita cota +3.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | RCsB30A |  |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm, L=170 mm, K=1.53 Coeficient la manoperei=1,5300 Coeficient la pentru materiale=1,5300 Coeficient la utilajului=1,5300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 126,00 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,3400 |  |  | 65,5452 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1460 |  |  | 28,1459 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0080 |  |  | 1,5422 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0057 |  |  | 1,0988 |  |
|  |  |  | 2952260003903 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2300 |  |  | 44,3394 |  |
| 57 |  |  | CF17D |  |  | Ancore chimice pentru fixarea armaturilor incastrate |  |  |  |  | litri |  |  |  |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,0910 |  |
|  |  |  | 1421302200463 |  |  |  | Ancore chimice |  |  |  | litri |  |  | 1,0200 |  |  | 1,3260 |  |
| 58 |  |  | CC02D2 |  |  | Armaturi ancortata in centura existenta din otel beton d18 B500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 128,52 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0340 |  |  | 4,3697 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton B500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 131,7330 |  |
| 59 |  |  | IzF53A |  |  | Executarea rost deformare, cu placi de polistiren expandat (XPS), rezistenta la compresiune - 300 kPa, grosime 60 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,48 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,3136 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,2240 |  |
|  |  |  | 2521302602956 |  |  |  | Placi de polistiren expandat (XPS), rezistenta la compresiune - 300 kPa, grosime 60 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 4,6381 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0179 |  |
| 60 |  |  | CB03F |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi, la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 13,23 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 3,3075 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 13,2300 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,1058 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,6615 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,6615 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,6615 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,5292 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1500 |  |  | 1,9845 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0132 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,0198 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 1,5876 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,2646 |  |
| 61 |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm, pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 231,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 34,7400 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 196,8600 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 1,1580 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 69,4800 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 69,4800 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 6,9480 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 6,9480 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 30,1080 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,2316 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,2316 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 27,7920 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 4,6320 |  |
| 62 |  |  | CB11B |  |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite la turnarea planseilor monolite cu grinzi sau la grinzi monolite de tip PE 5100 R |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 308,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 117,0400 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 61,6000 |  |
|  |  |  | 2811236310186 |  |  |  | Popi metalici extensibili PE 5100 R |  |  |  | kg |  |  | 0,6550 |  |  | 201,7400 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,1540 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 3,0800 |  |
| 63 |  |  | CC02K |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,si montate in grinzi si stilpi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 1 305,50 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0950 |  |  | 124,0225 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 5,2220 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 1 338,1375 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 13,0550 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 365,5400 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 1,3055 |  |
| 64 |  |  | CC02L2 |  |  | Armaturi din otel beton B500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 272,00 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0660 |  |  | 17,9520 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 1,3600 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton B500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 278,8000 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 2,7200 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 76,1600 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,2720 |  |
| 65 |  |  | CC13E |  |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 16,5000 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 1,3400 |  |  | 29,4800 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 2,3500 |  |  | 51,7000 |  |
| 66 |  |  | CC02M2 |  |  | Armaturi din otel beton B500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 838,10 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 58,6670 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 3,3524 |  |
|  |  |  | 2710602400010 |  |  |  | Otel beton B500C diam mai mic sau egal cu 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 859,0525 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 8,3810 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 234,6680 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,8381 |  |
| 67 |  |  | CC02N2 |  |  | Armaturi din otel beton B500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 1 552,90 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0580 |  |  | 90,0682 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  | 4,6587 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton B500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 1 591,7225 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 15,5290 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 434,8120 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 1,5529 |  |
| 68 |  |  | CA04F |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C20/25 conform SM EN 206:2013+A2:2021 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 26,32 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 127,6520 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 11,8440 |  |
|  |  |  | 2663102100913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 conform SM EN 206:2013+A2:2021 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 27,7873 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 4,0664 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 15,7920 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 7,3696 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Placa monolita cota +3.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Scara scara exterioara de acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape, turnare cu mijloace clasice beton marfa clasa C8/10 conform SM EN 206:2013+A2:2021 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 1,3090 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 0,2210 |  |
|  |  |  | 2663102100910 |  |  |  | Beton marfa clasa C8/10 conform SM EN 206:2013+A2:2021 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,3520 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0343 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,0850 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,1360 |  |
| 70 |  |  | CB03B |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 55,16 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 8,2740 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 44,1280 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,2758 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 16,5480 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 16,5480 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 1,6548 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 1,6548 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1100 |  |  | 6,0676 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0552 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0552 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,0827 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 6,6192 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 1,1032 |  |
| 71 |  |  | IzF04M |  |  | Strat hidroizolant dim membrana cramponata din HPDE greutatea per m2 - 500 g/m2, intr-un strat, pe suprafete verticale la fundatii |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 11,80 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 4,4840 |  |
|  |  |  | 2875111000500 |  |  |  | Membrana cramponata din HPDE greutatea per m2 - 500 g/m2 cu elemente de fixare |  |  |  | m2 |  |  | 1,1200 |  |  | 13,2160 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0590 |  |
| 72 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 138,00 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 3,4500 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,6900 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 139,3800 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,6900 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,3800 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 41,4000 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,0828 |  |
| 73 |  |  | CA03G |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa clasa C20/25 conform SM EN 206:2013+A2:2021 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 5,11 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 20,4400 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 2,0440 |  |
|  |  |  | 2663102100913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 conform SM EN 206:2013+A2:2021 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 5,3163 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,5187 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 3,0660 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 1,2775 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Scara scara exterioara de acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Suporturi utilaj de ventilatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | CB03B |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,94 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,4410 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 2,3520 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0147 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,8820 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,8820 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0882 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0882 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1100 |  |  | 0,3234 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0029 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0029 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,0044 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,3528 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0588 |  |
| 75 |  |  | CC01E |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 8,80 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0640 |  |  | 0,5632 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0264 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 9,0200 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 1,3200 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0880 |  |
| 76 |  |  | CC01F1 |  |  | Armaturi din otel beton B500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 29,80 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0540 |  |  | 1,6092 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0894 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton B500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 30,5450 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 4,4700 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,2980 |  |
| 77 |  |  | CL57A |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Pi1 - 11 buc Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 13,20 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1050 |  |  | 1,3860 |  |
|  |  |  | 2811236309900 |  |  |  | Confectii metalice |  |  |  | kg |  |  | 1,0400 |  |  | 13,8653 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,2666 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1333 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 1,0560 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 0,1716 |  |
| 78 |  |  | CA03G |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa clasa C20/25 conform SM EN 206:2013+A2:2021 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 1,5600 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,1560 |  |
|  |  |  | 2663102100913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 conform SM EN 206:2013+A2:2021 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,4057 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0396 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,2340 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,0975 |  |
| 79 |  |  | CL10C |  |  | Constructii metalice livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,068 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 42,5000 |  |  | 45,3900 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 29,7500 |  |  | 31,7730 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 8,5000 |  |  | 9,0780 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 4,2500 |  |  | 4,5390 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 1 068,0000 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 5,5000 |  |  | 5,8740 |  |
|  |  |  | 2874115842700 |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 5,3400 |  |
|  |  |  | 2874115802500 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 5,3400 |  |
|  |  |  | 2874115883700 |  |  |  | Saiba M 20 |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 5,3400 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 0,4272 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,6000 |  |  | 0,6408 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 5,5000 |  |  | 5,8740 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 9,5000 |  |  | 10,1460 |  |
| 80 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund HS-049 si doua straturi de email HV-124, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,068 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 7,7750 |  |
|  |  |  | 2430126108124 |  |  |  | Vopsea email de tip HV-124 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 12,8160 |  |
|  |  |  | 243022610149 |  |  |  | Grund anticoroziv de tip HS-049 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 6,4080 |  |
|  |  |  | 2430226109241 |  |  |  | Diluant alhidic D-308 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,8971 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 3,2040 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 1,6020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Suporturi utilaj de ventilatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |