CAIET DE SARCINI

PENTRU  LICITAȚIE DESCHISĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Procuratura Generală a Republicii Moldova

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Procuratura Generală a Republicii Moldova

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație a acoperișului (cu păstrarea formei și dimensiunilor existente)  și reabilitarea  pireului din beton, a sediului Procuraturii Drochia Oficiul Dondușeni.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de asbociment | m2 | 627,5200 |
| 2 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 627,5200 |
| 3 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 627,5200 |
| 4 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 6,2400 |
| 5 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 12,3200 |
| 6 | TrB01A2-2 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 44,0000 |
| 7 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 44,0000 |
| 8 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 44,0000 |
|  |  | 2. Grinda monolita parapet |  |  |
| 9 | CD71A | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m, BCA D600 grosimea 200mm | m3 | 3,2000 |
| 10 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 64,8000 |
| 11 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 422,0000 |
| 12 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 179,8000 |
| 13 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice , Beton C20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | 12,9600 |
| 14 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 | kg | 67,2000 |
| 15 |  | Tija filetata d12mm, 0,5m in set cu piulite, saibe | buc | 84,0000 |
|  |  | 3. Acoperis |  |  |
| 16 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 672,0000 |
| 17 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 6,6200 |
| 18 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 5,8800 |
| 19 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase - grilaj 24*100mm (v=4.027m3) | m2 | 654,1600 |
| 20 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (sipca de fixare 50*50mm) | m3 | 2,0350 |
| 21 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (bara de fixare 24*50mm) | m3 | 0,6320 |
| 22 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 19,1940 |
| 23 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 4,0270 |
| 24 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola hidroizolanta) Material marunt=1,0300 | m2 | 654,1600 |
| 25 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tigla metalica b=0,50 mm, Coama din tabla cutata b=0,53mm- 44ml, Culoarea de coordonat cu beneficiarul) Material marunt=1,0500 | m2 | 654,1600 |
| 26 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - Ancora conexpand d12 | buc | 85,0000 |
| 27 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=150mm, Culoarea de coordonat cu beneficiarul)) Material marunt=1,0300 | m | 88,5000 |
| 28 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=150mm, Culoarea de coordonat cu beneficiarul)) Material marunt=1,0200 | m | 56,0000 |
| 29 | CK26D apl | Pervazuri montate, aplicativ Parazapezi | m | 90,0000 |
| 30 | CK26D apl | Pervazuri montate, aplicativ Dolie | m | 32,0000 |
| 31 | CK26B | Lacrimar b=150mm (tabla cutata 0,53mm, 275gr/m2) | m | 144,0000 |
| 32 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- Lambriu sofit, ( Culoarea de coordonat cu beneficiarul) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 | m2 | 72,2400 |
| 33 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- Pazie sofit Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 | m2 | 24,1600 |
|  |  | 4. Scara mecanica tehnica |  |  |
| 34 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg | 483,8000 |
| 35 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat, Ancora fixare scara metalica | buc | 20,0000 |
| 36 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,4800 |
| 37 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,4800 |
|  |  | 5. Pereul |  |  |
| 38 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 13,6800 |
| 39 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,3680 |
| 40 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 13,6800 |
| 41 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 574,5600 |
| 42 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..., Beton C20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 15,0480 |

Vicepreședinte grup de lucru                                                       Ghenadie PÎRLII