Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. 115

din 15.09.2020

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: ” Lucrări de reparație curente a a încăperilor de la demisolul  în clădirea administrativă din str.  V. Lupu 18,municipiul Chișinău

Autoritatea contractantă:  I.P.  Direcția  generală  pentru  administrarea clădirilor Guvernului  Republicii  Moldova.

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc. Toate clarificarile referitoare la obiectul achizitiei vor fi coordonate cu Direcția generală pentru  administrarea clădirilor  Guvernului  Republicii  Moldova.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă. Toate solicitarile si documentele de calificare sunt conform anuntului de participare.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente - sunt obligatorii pentru a fi suportate de operatorul economic ce are obligația să execute lucrările în date.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere – în coordonanță cu autoritatea contarctantă.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor - cu respectarea cerințelor și prevederilor legislației în vigoare.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate – cu respectarea cerințelor și prevederilor legislației în vigoare.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon - în strictă coordonare cu autoritatea contractantă.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici. Executarea lucrărilor solicitate, va fi îndeplinită până la 31.12.2024, la solicitarea și informarea autorității contractante. Achitarea lucrărilor va fi efectuată în baza facturii fiscale și a actului de recepție finală.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu – în conformitate cu legislatia în vigoare și prezentarea formularelor 3,5 și 7.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți - lista documentelor de calificare conform anuntului de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  I.P.  Direcția  generală  pentru  administrarea clădirilor     Guvernului  Republicii  Moldova

Data 25.06.2025

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație curente a a încăperilor de la demisolul  în clădirea administrativă din str.  V. Lupu 18,municipiul Chișinău

Autoritatea contractantă I.P.  Direcția  generală  pentru  administrarea clădirilor Guvernului  Republicii  Moldova

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Раздел1.1. Lucrari generale.Incaperi si coridor. 1.1.1. Tavanul. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 74,350 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,152 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 152,417 |
|  |  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 297,400 |
|  |  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 78,067 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,115 |
| Total Tavanul. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Peretii. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. |  | m2 | 144,000 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 17,280 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,440 |
| 3 |  | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 |  | m2 | 144,000 |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 275,040 |
|  |  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  | m2 | 151,956 |
|  |  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 132,998 |
|  |  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 318,384 |
|  |  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 340,092 |
|  |  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 109,625 |
|  |  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 39,219 |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 12,663 |
|  |  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 238,788 |
|  |  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 2 343,017 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,662 |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 6,840 |
| 4 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 144,000 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,320 |
|  |  | 2412216586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 21,600 |
|  |  | 8140741 |  | Hirtie pentru slefuit |  | buc | 7,200 |
| 5 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 144,000 |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 64,800 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,400 |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 151,906 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,144 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,144 |
| 6 |  | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 144,000 |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 28,800 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,400 |
|  |  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  | kg | 70,992 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,144 |
| 7 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .( pereti) |  | m2 | 144,000 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,320 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 21,600 |
| 8 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 144,000 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 79,200 |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 57,600 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 8,640 |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 72,000 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 7,200 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,288 |
| 9 |  | CK18C |  | Montarea cornierelor din aluminiu |  | m | 36,000 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 9,360 |
|  |  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu |  | m | 37,800 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,900 |
|  |  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,036 |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 216,000 |
| 10 |  | RpCJ27D |  | Diverse lucrari - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la mortare |  | kg | 0,840 |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 0,034 |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,002 |
| 11 |  | RpCR25A |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura |  | m2 | 12,500 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 8,750 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,625 |
|  |  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 1,250 |
|  |  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 2,500 |
|  |  | 2430126105060 |  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 |  | kg | 1,875 |
|  |  | 2430116105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  | kg | 1,875 |
|  |  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l | 1,250 |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 1,250 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,375 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,125 |
| Total Peretii. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Pardosele. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 74,350 |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 11,152 |
| 13 |  | RpCB03A |  | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,025 |  | m3 | 0,900 |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 5,373 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,529 |
|  |  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 277,672 |
|  |  | 1421102200082 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  | m3 | 0,625 |
|  |  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,683 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,286 |
|  |  | 2952270003702 |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  | h-ut | 0,293 |
|  |  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  | h-ut | 0,540 |
|  |  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,135 |
| 14 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 |  | m2 | 74,350 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 17,398 |
|  |  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 1 143,243 |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 6,725 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,299 |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 3,123 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,743 |
| 15 |  | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015 |  | m2 | 74,350 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,435 |
|  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 74,350 |
|  |  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  | m2 | 79,239 |
|  |  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 6,037 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 37,733 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,113 |
|  |  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 1,811 |
|  |  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,045 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,230 |
| 16 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  | m | 66,000 |
|  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 36,300 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,300 |
|  |  | 2521106718374 |  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm |  | m | 67,320 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,033 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,330 |
| Total Pardosele. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. Lucrari de timplarie. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | aplicativ-CK07A |  | Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn. Demontarea lacrimarului. k=0,5 K=0,500 |  | m | 11,850 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,659 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,237 |
|  |  | 203013312947600 |  | Glafuri pentru ferestre b=200mm |  | m | 5,925 |
|  |  | 268112600331472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,185 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,059 |
| 18 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.) |  | m2 | 20,000 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,200 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 4,200 |
| 19 |  | CK23C |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp, inclusiv 1 canat cu deschidere dubla si plasa antimoschit. 4 canaturi. Profil cu 5 camere. 3 sticle Low-e. (1,75*2,45-4 buc) |  | m2 | 20,000 |
|  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 10,200 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,000 |
|  |  | 203012212938150 |  | Ferestre din mase plastice . Resursele Beneficiarului. |  | m2 | 20,000 |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 60,000 |
|  |  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 3,300 |
|  |  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 2,460 |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 8,000 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,400 |
| 20 |  | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din tabla zincata . Lacrimar b-200mm |  | m | 11,850 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,792 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,948 |
|  |  | 274312377549026 |  | Glafuri din tabla zincata. Lacrimar b-200 mm |  | m | 11,850 |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 47,400 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,118 |
| 21 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice . Latimea pina la 500mm. |  | m | 11,850 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,948 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,118 |
|  |  | 2521106718393 |  | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi. b=500mm |  | m | 11,850 |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 71,100 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,118 |
| 22 |  | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Articol din lemn cu finisaj HDF, . Usa oarba de interior cu un canat. 2,1*1,0m |  | m2 | 10,080 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 14,818 |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,806 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,520 |
|  |  | 2030112930000/1 |  | Usi interioare din lemn ,MDF. Usa oarba de interior cu un canat. Resursele Beneficiarului. |  | m2 | 10,080 |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,857 |
|  |  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 4,536 |
|  |  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 2,218 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,202 |
| Total Lucrari de timplarie. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. Lucrari de electricitate. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG ng 3*2.5mm. Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100 |  | m | 180,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 12,600 |
|  |  | 2722103107001 |  | Conductor de cupru VVG ng 3*2,5 mm |  | m | 203,940 |
|  |  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  | buc | 9,900 |
| 24 |  | RpEF15E |  | Montarea corpurilor de iluminat .Varianta LED. complect echipat. |  | buc | 10,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 11,000 |
|  |  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat LED |  | buc | 10,000 |
|  |  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 20,000 |
|  |  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  | buc | 20,000 |
|  |  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 2,000 |
| 25 |  | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor |  | buc | 4,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,600 |
|  |  | 1111000100020 |  | Intrerupator |  | buc | 4,000 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,020 |
|  |  | 2875273333344 |  | Diblu din lemn |  | buc | 8,000 |
|  |  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 8,000 |
| 26 |  | RpEE17A |  | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 |  | buc | 20,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 8,800 |
|  |  | 2746167335101 |  | Priza bipolara |  | buc | 20,000 |
|  |  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 20,000 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,000 |
|  |  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 4,000 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,100 |
| Total Lucrari de electricitate. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. Lucrari auxiliare. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | TrB05A2-9 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m |  | t | 43,000 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 251,980 |
| 28 |  | TRI1AA09F1 |  | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren |  | t | 43,000 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 17,200 |
| 29 |  | TRI1AA04C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  | t | 43,000 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 23,650 |
| 30 |  | TsI50J |  | Transportarea moluzului cu autocamione la distanta 30 km |  | t | 43,000 |
|  |  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 18,662 |
| Total Lucrari auxiliare. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Lucrari generale.Incaperi si coridor. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Lucrari generale. Bloc sanitar. 1.2.1. Lucrari generale. 1.2.1.1. Tavanul. |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | CK50B |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat G/carton hidrofob gr.12.5mm |  | m2 | 2,420 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 5,566 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,460 |
|  |  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,121 |
|  |  | 2662102700202 |  | Placi ghips-carton hidrofob 250x120x1.25 cm |  | buc | 0,895 |
|  |  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 2,081 |
|  |  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 0,653 |
|  |  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 108,900 |
|  |  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 0,656 |
|  |  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 1,821 |
|  |  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 48,400 |
|  |  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 2,904 |
|  |  | 2875276305105 |  | Conector |  | buc | 10,745 |
| 32 |  | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat |  | buc | 12,000 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,400 |
|  |  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 12,000 |
| 33 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Aplicarea grundului Supraton Extra. |  | m2 | 2,420 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,073 |
|  |  | 241658615505303 |  | Grund Supraton Extra. |  | kg | 0,363 |
|  |  | 8210741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,242 |
| 34 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 2,420 |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 1,089 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,242 |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 2,553 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,002 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,002 |
| 35 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Aplicarea grundului Supraton Extra. |  | m2 | 2,420 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,073 |
|  |  | 241658615505303 |  | Grund Supraton Extra. |  | kg | 0,363 |
| 36 |  | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 2,420 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,670 |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 0,968 |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 1,210 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,121 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,024 |
| 37 |  | CK18C |  | Montarea corniselor din poliuretan |  | m | 6,500 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,690 |
|  |  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu |  | m | 6,825 |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 39,000 |
| Total Tavanul. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2. Peretii. |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti |  | m2 | 14,240 |
|  |  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 11,392 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,392 |
| 39 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 14,240 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,709 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,136 |
| 40 |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 14,240 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 19,936 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,272 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 149,520 |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,427 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,057 |
| 41 |  | CK18C |  | Montarea cornierelor din aluminiu |  | m | 5,000 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,300 |
|  |  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu |  | m | 5,250 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,125 |
|  |  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,005 |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 30,000 |
| 42 |  | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal. Usita de acces 400*600mm din PVC |  | buc | 1,000 |
|  |  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 1,680 |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,200 |
|  |  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,045 |
|  |  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,040 |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,070 |
|  |  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 28,000 |
|  |  | 287411124765700 |  | Usita pentru acces 400*600mm |  | buc | 1,000 |
|  |  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,300 |
|  |  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 28,000 |
|  |  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 28,000 |
|  |  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,200 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,030 |
| 43 |  | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 14,240 |
|  |  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 32,040 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,848 |
|  |  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 14,952 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 5,696 |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 284,800 |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 4,699 |
|  |  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 56,960 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,285 |
| 44 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .( pereti) |  | m2 | 6,000 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,180 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,700 |
| 45 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 6,000 |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 7,320 |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 42,840 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,024 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,474 |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,096 |
| 46 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .( pereti) |  | m2 | 6,000 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,180 |
| 47 |  | RpCJ18A |  | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi |  | m2 | 6,000 |
|  |  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  | h-om | 3,840 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 21,000 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,036 |
|  |  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,004 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,006 |
| 48 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .( pereti) |  | m2 | 6,000 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,180 |
| 49 |  | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 6,000 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,140 |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 2,400 |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 3,000 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,300 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,060 |
| Total Peretii. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3. Pardosele. |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 2,420 |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 0,944 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,944 |
| 51 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 2,420 |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 0,363 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,363 |
| 52 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00 |  | m2 | 2,420 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 0,566 |
|  |  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 37,211 |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,219 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,010 |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,102 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,024 |
| 53 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010 |  | m2 | 2,420 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 2,662 |
|  |  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie. Portelonat 60*20cm |  | m2 | 2,518 |
|  |  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 15,643 |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 1,002 |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 48,884 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,007 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,004 |
|  |  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,041 |
|  |  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 0,152 |
| 54 |  | CG18A1 |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  | m | 6,500 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 5,850 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,650 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 13,000 |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,039 |
|  |  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,033 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,010 |
|  |  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  | m | 6,630 |
|  |  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 0,650 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,065 |
| Total Pardosele. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4. Timplarii. |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 1,470 |
|  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 1,073 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,118 |
|  |  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 1,470 |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 11,880 |
|  |  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 0,735 |
|  |  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,257 |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,882 |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,470 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,029 |
| 56 |  | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yall |  | buc | 1,000 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,080 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,420 |
|  |  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  | buc | 1,000 |
| Total Timplarii. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Lucrari generale. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Apeduct. |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | RpSA20B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm |  | m | 12,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 9,000 |
|  |  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 12,240 |
|  |  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  | buc | 8,400 |
|  |  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  | buc | 5,400 |
|  |  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  | buc | 1,200 |
|  |  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,503 |
| 58 |  | RpSA43C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" |  | buc | 12,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,560 |
|  |  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  | buc | 12,000 |
| 59 |  | RpSD18B |  | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006 |  | buc | 2,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,440 |
|  |  | 2913124202100 |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord |  | buc | 2,012 |
| 60 |  | RpSC21A |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 |  | buc | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,200 |
|  |  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 1,020 |
|  |  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,020 |
|  |  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,020 |
|  |  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,612 |
|  |  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  | buc | 2,040 |
| 61 |  | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,000 |
|  |  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2", stativa. |  | buc | 1,000 |
|  |  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |
| Total Apeduct. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Canalizarea. |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  | buc | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,100 |
| 63 |  | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  | m | 2,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,580 |
| 64 |  | RpSB13E |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  | m | 4,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,520 |
|  |  | 25212516720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm |  | m | 4,120 |
| 65 |  | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 2,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,600 |
|  |  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm |  | m | 2,060 |
| 66 |  | RpSB11D |  | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. Cot d=110mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025 |  | buc | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,660 |
|  |  | 2523156712230 |  | Cot 110*110*90grade canalizare |  | buc | 1,025 |
| 67 |  | RpSB11D |  | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. Teu 110*110*90gr Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025 |  | buc | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,660 |
|  |  | 25230156712230 |  | Teu 110*110*90grade |  | buc | 1,025 |
| 68 |  | SB07E |  | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm |  | buc | 0,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,000 |
|  |  | 2523156715300 |  | Dop din PVC, tip U, pentru canalizare |  | buc | 0,000 |
|  |  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,000 |
|  |  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,000 |
|  |  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  | kg | 0,000 |
|  |  | 2681126001496 |  | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm |  | buc | 0,000 |
| 69 |  | RpSB11D |  | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. Mufa 110mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025 |  | buc | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,660 |
|  |  | 2523831156712230 |  | Mufa 110mm |  | buc | 1,025 |
| 70 |  | RpSB11B |  | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040 |  | buc | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,480 |
|  |  | 25231567122230 |  | Cot d=50mm |  | buc | 1,040 |
| 71 |  | RpSA43I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" |  | buc | 3,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,800 |
|  |  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  | buc | 3,000 |
| 72 |  | RpSA43F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" |  | buc | 2,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,980 |
|  |  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  | buc | 2,000 |
| 73 |  | RpSC24A |  | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050 |  | buc | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,600 |
|  |  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 1,050 |
|  |  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc | 1,050 |
|  |  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 1,050 |
|  |  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 1,050 |
| Total Canalizarea. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Lucrari de electricitate. |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | RpEF15E |  | Montarea corpurilor de iluminat. Varianta LED, complet echipat. |  | buc | 1,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,100 |
|  |  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat LED |  | buc | 1,000 |
|  |  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 2,000 |
|  |  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  | buc | 2,000 |
|  |  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 0,200 |
| 75 |  | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N |  | buc | 1,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,650 |
|  |  | 1111000100020 |  | Intrerupator |  | buc | 1,000 |
|  |  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  | buc | 2,000 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,005 |
| 76 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100 |  | m | 8,000 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,560 |
|  |  | 2722223107001 |  | Conductor de cupru VVG ng3*2.5mm |  | m | 9,064 |
|  |  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  | buc | 0,440 |
| Total Lucrari de electricitate. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. Lucrari auxiliare. |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | TrB05B2-9 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m |  | t | 1,600 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 7,552 |
| 78 |  | TsH92B |  | Incarcarea in auto a molozului. |  | t | 1,600 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,776 |
| 79 |  | TsI50J |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km |  | t | 1,600 |
|  |  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,694 |
| Total Lucrari auxiliare. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Lucrari generale. Bloc sanitar. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Раздел Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |

Președintele grpului de lucru    ______________________       Igor MÎNĂSCURTĂ

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).

Ex.Ion Iovu