| Specificații tehnice Terminale Mobile |  | Valori solicitate |
| --- | --- | --- |
| Specificații de radio frecventă: |  |  |
|  | Bandă de frecvență | Minim 380-400 MHz |
|  | Ecart | 25 KHz |
|  | Ecart Tx-Rx | 10 KHz |
|  | Lărgime de bandă TMO | 50 MHz |
|  | Lărgime de bandă DMO | 50 MHz |
|  | Putere de emisie RF | 10 W, reglabilă |
|  | Controlul puterii RF | minim 6 trepte de putere |
|  | Clasa receptorului | A și B |
|  | Sensibilitatea static a receptorului | Min. -114 dBm |
|  | Sensibi litate dinamică a receptorului | Min. -105 dBm |
|  | Acuratețea nivelului de putere RF | 2dB |
| Servicii de voce: |  |  |
| Apel de Grup: | Grupuri TMO | Min. 200 |
|  | Grupuri DMO | Min. 100 |
|  | Intrare întârziată în convorbirea de grup | Da |
|  | Apel de grup utilizând Gateway DMO | Da |
|  | Posibilitatea de mapare TMO/ DMO sau echivalent | Da |
|  | Grup ascuns | Da |
|  | Compatibilitate gateway și repetor DMO | Da |
|  | ATG sau echivalent | Da |
|  | Apel de urgență inteligent TMO/ DMO cu opțiune de hotmic în TMO | Da |
|  | DGNA | Min.20 grupuri |
|  | Notificare pentru adăugare/ștergere grup prin DGNA | Da |
|  | Funcționare în Local Site Trunking | Da |
|  | Liste de scanare | Minim 20 liste a câte 20 de grupuri |
|  | Identificare apelant | Da |
| Apel individual: |  |  |
|  | DMO și TMO (full duplex și semiduplex) | Da |
|  | Apelare din listă, număr scurt, de la tastatură direct căutare în agendă alfanumeric, identificare ultim apel | Da |
|  | Identificare apelant | Da |
|  | Intreruperea unei convorbiri neprioritare | Da |
| Apel telefonic: |  |  |
|  | Mod de operare | Full duplex în PABX și PSTN |
|  | Mod de apel flexibil | Din listă |
|  |  | Apel număr scurt |
|  |  | Formare directă |
|  |  | Apelare rapidă și one touch |
|  |  | Căutare alfabetică |
|  | Identificarea ultimului apel primit | Da |
|  | Formare DTMF peste convorbire | Da |
|  | Identificare apelant | Da |
|  | întreruperea unei convorbiri neprioritare | Da |
| Servicii de securitate suportate: |  |  |
|  | Air Interface Encryption | Da |
|  | Algoritmi de criptare: | TEA 1 -obligatoriu |
|  | Clase de securitate: | Clasa 1: Clar |
|  |  | Clasa 2: Criptare cu cheie statică (SCK) |
|  |  | Clasa 3: Criptare cu cheie derivată (DCK) și cheie comună CCK |
|  | Aut.entificare: | Inițiată de infrastructură |
|  |  | Mutuală de la terminal |
|  | Funcție „radio STUN” | Da |
|  | Autentificarea utilizatorului folosind cod Pin/PUK | Da |
| Facilitați de siguranță: |  |  |
|  | Buton dedicat emergency de culoare diferită | Da |
|  | Blocarea tastaturii | Da |
|  | Ascultare ambientală | Da |
|  | Comutare DMO/ TMO la apel de urgență | Da |
|  | Protecție ecran cu logo | Da |
| Interfata utilizator: |  |  |
|  | Ecran color | Da |
|  | Meniuri prescurtate | Da |
|  | Configurarea tonurilor de notificare | Da |
|  | Tastatură alfanumerică | Da |
|  | Sunet tastatură | selectabil ON/OFF |
|  | Tonuri de alertă | selectabil ON/OFF |
|  | Iluminarea ecranului | Selectabil manual/automatic/oprit |
|  | Editare agendă din taste | Da |
|  | Editare listă de scanare din taste | Da |
|  | Agendă | 1000 contacte până la 6 numere pe intrare maxim 2000 de intrări |
|  | Căutare alfanumerică a grupurilor din tastatură | Da |
|  | Listă de scanare editabilă din tastatură | Da |
|  | Agendă editabilă din tastatură | Da |
|  | Acces la meniu in timpul convorbirii | Da |
|  | Istoric apeluri efectuate/ primite/ pierdute | Da |
|  | Acces rapid la funcții prin tasta rotativă | Da |
|  | Regalare luminozității pe timp de zi și pe timp de noapte | Da |
| Servicii de date: |  |  |
|  | Serviciu de mesaje scurte unic sau de grup (SDS) | Da |
|  | Suportă comenzi AT | Da |
|  | Operare SDS sau PD | Da |
|  | Mesaje template | Da |
|  | Serviciu de pachete de date multislot şi WAP cu licențe active | Da |
|  | Identificare și vizualizare a ID expeditor mesaje | Da |
|  | Mape Inbox, Outbox pentru mesaje | Da |
|  | Notificare sosire mesaj în timpul convorbirii | Da |
|  | Interfață periferică (PEI) RS-232 sau USB pentru dispozitive de mesaje scurte și pentru pachete de date | Da |
|  | Listă de mesaje Text predefinite | min. 20 |
|  | Listă CC și NC | Min. 10 |
| Alte facilități: |  |  |
|  | Capacități de upgrade de software | Da |
|  | Dezactivarea temporară a terminalului | Da |
|  | Blocare tastatură | Da |
|  | „Folder” favorit | Min. 3 |
|  | Afișare oră și dată | Da |
|  | Screen saver | Da |
|  | Programare USB sau RS232 | Da |
| Servicii Gateway cu licență activă: |  |  |
|  | Apel voce de grup din DMO în TMO | Da |
|  | Apel voce de grup din TMO în DMO | Da |
|  | Apel voce de urgență din DM0 în TMO | Da |
|  | Apel voce de urgență din TMO în DM0 | Da |
|  | Transmitere de semnal de prezență al gateway-ului (Gateway Presence Signal) | Da |
|  | Apel prioritar (Call Pre-emption) în ambele direcții | Da |
|  | Mesaje SDS din DMO în TMO (inclusiv GPS) sau din TMO în DM0 | Da |
| Servicii Repetor cu licentă activă: |  |  |
|  | Repetă semnalele DMO voce și ton pe grupurile selectate | Da |
|  | Repetă mesaje SDS și de status pe grupurile selectate | Da |
|  | Transmitere de semnal de prezență al repetorului (Repeater Presence Signal) | Da |
|  | Apeluri prioritare | Da |
|  | Apeluri de urgență | Da |
|  | Monitorizarea și participarea în apeluri în timp ce se află în modul Repetor | Da |
|  | Niveluri de putere a receptorului configurabile | Da |
| Caracteristici fizice: |  |  |
|  | Terminalele vor fi în configurație „remote” | Panou de comandă + unitate radio |
|  | Alimentare electrică | 12 Vcc |
| Condiții de mediu: |  |  |
|  | Gama temperaturilor de operare: | -30..+60 grade Celsius |
|  | Gama temperaturilor de depozitare: | -40..+60 grade Celsius |
|  | Umiditate | Conform ETSI 300 019 |
|  | Etanșare | IP54 |
|  | Șoc, cădere și vibrații | Conform ETSI 300 019, MIL STD 810 C/D/E/F |
| Specificații GPS integrat: |  |  |
|  | Recepție simultană | Min. 8 sateliți |
|  | Antena GPS | Integrată în antena radio |
|  | Sensibilitate | Min. -159 dBm |
|  | Acuratețea determinării poziției | 5 metri (probabilitate 50%) 10 metri (probabilitate 95%) |
|  | Suportă GPS asistat sau autonom | Da |
|  | Serviciu (licență) GPS activat | Da |
|  | Protocol : min. ETSI LIP (Format al mesajelor în standard ETSI prin care sunt transmise de la terminalul radio informaţii de localizare prin intermediul infrastructurii TETRA la un serverul GINA CENTRAL ) | Da |
|  | Protocol ETSI LIP | Da |
|  | Suport- Triggeri complet programabili referitori la poziție | - La cerere |
|  |  | - Delta distanță |
|  |  | - Apel de urgență |
|  |  | - Delta timp |
|  |  | - Pornire oprire stație |
|  |  | - Activare/ Dezactivare emisie |
|  |  | - Baterie descărcată |
| Fiecare terminal se va livra cu următoarele accesorii: |  |  |
|  | Cablu de interconectare panou de comandă cu unitatea radio | Lungime minim 7m |
|  | Suporți panou de comandă și unitate radio | Da |
|  | Cablu de alimentare cu siguranță | Lungime minim 5m |
|  | Microfon cu suport de fixare | Da |
|  | Difuzor cu sistem de fixare | Putere minim 5W |
|  | Antena auto omnidirecțională RF | Bandă minim 380...400 MHz, VSWR<1,7 în banda de interes, impedanță 50 ohmi, prevăzută cu kit de instalare (fixare, cablu RF, conectori, etc.) |
|  | Antena GPS | Banda 1,5...1,6 GHz, prevăzută cu kit de instalare (fixare, cablu RF, conectori, etc.). (Sunt acceptate inclusiv soluțiile cu antenă GPS integrata pe același suport cu antena UHF) |
|  | Ghid de utilizare | Limba Română |
| Pentru întreg lotul de terminale se vor livra cu următoarele accesorii: |  |  |
|  | Cablu de programare - 3 bucăți | Tip USB sau serial |
|  | Cablu de livrare chei - 1 bucată | Da |
|  | Software dedicat de programare - 1 bucată | Da |
| Garanție | 24 luni pentru fiecare echipament de comunicație |  |