Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. 115

din 15.09.2020

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: ” Lucrări de reparație a holului central la clădirea administrativă nr.1 din str. A. Russo, mun. Chișinău.,Autoritatea contractantă:  I.P.  Direcția  generală  pentru  administrarea clădirilor Guvernului  Republicii  Moldova.

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc. Toate clarificarile referitoare la obiectul achizitiei vor fi coordonate cu Direcția generală pentru  administrarea clădirilor  Guvernului  Republicii  Moldova.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă. Toate solicitarile si documentele de calificare sunt conform anuntului de participare.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente - sunt obligatorii pentru a fi suportate de operatorul economic ce are obligația să execute lucrările în date.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere – în coordonanță cu autoritatea contarctantă.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor - cu respectarea cerințelor și prevederilor legislației în vigoare.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate – cu respectarea cerințelor și prevederilor legislației în vigoare.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon - în strictă coordonare cu autoritatea contractantă.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici. Executarea lucrărilor solicitate, va fi îndeplinită până la 31.12.2024, la solicitarea și informarea autorității contractante. Achitarea lucrărilor va fi efectuată în baza facturii fiscale și a actului de recepție finală.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu – în conformitate cu legislatia în vigoare și prezentarea formularelor 3,5 și 7.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți - lista documentelor de calificare conform anuntului de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  I.P.  Direcția  generală  pentru  administrarea clădirilor     Guvernului  Republicii  Moldova

Data 22.10.2024

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Achiziționarea lucrări de reparație a holului central la clădirea administrativă nr.1 din str. A. Russo, mun. Chișinău.,

Autoritatea contractantă I.P.  Direcția  generală  pentru  administrarea clădirilor Guvernului  Republicii  Moldova

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari generale. |  |  |
|  |  | 1.1. Hol. |  |  |
|  |  | 1.1.1. Tavan. |  |  |
| 1 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular.Lucrari de demontare. k=0,3 K=0,300 | m2 | 187,500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 135,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,844 |
| 2 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 187,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28,125 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 384,375 |
|  | 28741363513300 | Diblu din metal | buc | 750,000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 196,875 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,812 |
|  |  | 1.1.2. Pereti, |  |  |
| 3 | RpCG22A | Compartimentari din pereti dubli cu panouri de gips-carton (GC) cu miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica.Lucrari de demolare. K=0,5 Mat. marunte (suruburi autofiletante, dibluri, banda si pasta de imbinare)=1,050 K=0,500 | m2 | 17,630 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 11,019 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,204 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,088 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,018 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,009 |
| 4 | RpCG05C1 | Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-50-Z, din blocuri din BCA - 290x240x138 mm | m3 | 2,100 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 10,290 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,772 |
|  | 2663112800015 | Bloc BCA 290 x 240 x 138 | buc | 161,700 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 68,061 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,414 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,034 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,101 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,168 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,588 |
| 5 | CD72C | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005 | m2 | 63,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 215,769 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 267,611 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 72,956 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 140,177 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 77,735 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 193,063 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 61,869 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 11,150 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 95,575 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 808,569 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 1 875,191 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 1,019 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,856 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 5,941 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betohgrund | m2 | 172,500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,175 |
|  | 241652286105303 | Grund Betohgrund | kg | 43,125 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 8,625 |
| 7 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. (Coltari din aluminiu) K=0,300 | m | 60,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,680 |
|  | 274312223549025 | Profil aluminiu | m | 63,000 |
| 8 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 172,500 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 210,450 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1 231,650 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,690 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 13,627 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,760 |
| 9 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) . Se adauga 3mm. K=3 K=3,00 | m2 | 172,500 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 124,200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 740,025 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,517 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 8,280 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,552 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Supraton Extra | m2 | 299,300 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 8,979 |
|  | 241652286444405303 | Grund Supraton extra | kg | 44,895 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 14,965 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 299,300 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 134,685 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,930 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 315,732 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,299 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,299 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Supraton Extra | m2 | 299,300 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 8,979 |
|  | 241652286444405303 | Grund Supraton extra | kg | 44,895 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 14,965 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.(latex) | m2 | 299,300 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 164,615 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (latex) | kg | 119,720 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 17,958 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 149,650 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 14,965 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,599 |
|  |  | 1.1.3. Timplarii. |  |  |
| 14 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii. Lucrari de demontare. K=0.6 K=0,600 | m2 | 51,600 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 28,174 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,548 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 18,576 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,619 |
| 15 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii. Lucrari de demontare K=0,6 K=0,600 | m2 | 22,300 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 10,169 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,535 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,028 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,268 |
| 16 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn . Usi. | m2 | 3,600 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,756 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,756 |
| 17 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa.Intrarea centrala. Termopan reflectorizant. Punte termica. Bloc de usi glisante -1,7m*2,4m; Bloc de usi cu 2 canaturi-1,7m*2,4m | m2 | 18,650 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 23,312 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,492 |
|  | 20301129510005 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu. inclusiv usi glisante. 1buc-1,7*2,4m; usi batante 1buc- 1,7*2,4m | m2 | 18,650 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 55,950 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3,916 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,361 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 9,325 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 7,460 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,373 |
| 18 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa | m2 | 22,490 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 28,112 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,799 |
|  | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu | m2 | 22,490 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 67,470 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 4,723 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,642 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 11,245 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,996 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,450 |
| 19 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,570 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,606 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,286 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 3,570 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 14,280 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,785 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,625 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,142 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,570 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,071 |
| 20 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,150 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,551 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,315 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 3,150 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 12,600 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,733 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,608 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,890 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,150 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,063 |
| 21 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 3,000 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 5,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 |
|  | 2952270007000 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 3,000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,090 |
| 22 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 291,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 58,200 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 291,000 |
|  |  | 1.1.4. Pardosele. |  |  |
| 23 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. Demontarea treptelor si vazoanelor in interior. | m3 | 3,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 30,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,060 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,600 |
| 24 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 7,120 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 3,987 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,994 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 93,628 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,299 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,071 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,854 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,214 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselei cu Betohgrund | m2 | 198,400 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,952 |
|  | 241652286105303 | Grund Betohgrund | kg | 29,760 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 9,920 |
| 26 | CG47D | Pardoseli din placi de granit ceramiuc, calitate superioara, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600*1200mm grosimea 10 mm. Materiale marunte (cirpe)=1,010 | m2 | 198,400 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 218,240 |
|  | 2661112800700 | Placi din granit ceramic cu dimensiunile 600*1200mm gr.10mm | m2 | 206,396 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 1 282,458 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 82,157 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 4 007,680 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,601 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,357 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 3,333 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 12,499 |
|  |  | 1.1.5. Iluminatul electric. |  |  |
| 27 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,880 |
| 28 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat cu LED, montat incorporat ,cu dimensiunile 600*600 mm Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040 | buc | 24,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 6,720 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat cu LED, montat incorporat, cu dimensiunile 600*600mm | buc | 24,960 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 24,960 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 24,960 |
| 29 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,060 |
| 30 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 18,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,700 |
| 31 | RpEB03D | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp . Cablu VVGng-LS -3*2.5mm Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,035 | m | 96,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 24,000 |
|  | 111100044100033 | Cablu VVGng-LS 3*2.5mm | m | 104,328 |
|  | 2811236311004 | Doze ramificatie d=13 mm | buc | 19,872 |
| 32 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N | buc | 2,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,300 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 2,000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 4,000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 4,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,010 |
| 33 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 | buc | 8,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,520 |
|  | 2746167335101 | Priza bipolara | buc | 8,000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 8,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,400 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 1,600 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,040 |
|  |  | 1.1.6. Lucrari auxuliare. |  |  |
| 34 | TrI1AA01F3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 | t | 11,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,175 |
| 35 | TsI50C5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 11,500 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 4,312 |
|  |  | 1.2. Copertina. |  |  |
| 36 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 24,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 14,400 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,012 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,002 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,012 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,010 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,360 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior | h-ut | 240,000 |
| 37 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi. 4 straturi. k=2 K=2,000 | m2 | 24,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 22,560 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,880 |
| 38 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 21,760 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 7,834 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,834 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,435 |
| 39 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.. glafuri, jgheaburi | m | 25,460 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 2,291 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,273 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,255 |
| 40 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ( grosimea sapei mediu de 5cm) K=1,66 Коэффициент к трудозатратам=1,660 Коэффициент к материалам=1,660 Коэффициент к машинам=1,660 | m2 | 24,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 22,310 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,155 |
|  | 266410210232541 | Mortar ciment 100-T | m3 | 1,315 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,195 |
| 41 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 24,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,720 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,960 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,024 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif. (praimer bitum) | kg | 7,200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,007 |
| 42 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( primul strat de membrane-Bipoli pe baza de poliester) Material marunt=1,055 | m2 | 24,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 17,520 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,600 |
|  | 268213266956521 | Membrane bituminoase star inferior.( Bipoli pe ,aza de poliester) | m2 | 29,118 |
|  | 11284635701035 | Gaz metan in butelii | kg | 7,596 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,200 |
|  | 292114336507681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,240 |
| 43 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( stratu doi de membrana-Bipoli pe baza de poliester) Material marunt=1,055 | m2 | 24,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 17,520 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,600 |
|  | 26821854624701 | Membrane bituminoase star superior.( Bipoli pe baza de poliester) | m2 | 29,118 |
|  | 11284635701035 | Gaz metan in butelii | kg | 7,596 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,200 |
|  | 292114336507681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,240 |
| 44 | RpCI37A | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor tip Lindab Material marunt=1,055 | m2 | 21,760 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 24,806 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,528 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 26,400 |
|  | 2710403642022 | Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32 | kg | 11,478 |
|  | 2875276312500 | Accesorii pentru prinderi mecanice | buc | 206,611 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 2,296 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,088 |
| 45 | CL53A | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . Placarea cu Etalbond. | m2 | 23,940 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 40,147 |
|  | 2811236304899 | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) | m2 | 26,334 |
|  | 2874115825459 | Suruburi cu autofiletare pentru fixarea podinii profilate si panourilor la structura portanta | kg | 0,000 |
|  | 2523156719201 | Dibluri de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 179,550 |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,479 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,482 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,958 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 6,584 |
|  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,105 |
| 46 | CL53B | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului. Placare cu Etalbond. Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,005 | m2 | 13,450 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 25,367 |
|  | 2811236304899 | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) | m2 | 14,869 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 101,379 |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,269 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,080 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,538 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,699 |
|  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,054 |
| 47 | CE23B2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040 | m | 12,800 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 7,680 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,480 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,280 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 1,331 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 4,393 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,399 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 25,293 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,080 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,004 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,027 |
|  | 2874115893300 | Bolt | buc | 53,248 |
|  | 2874117308500 | Cartus | buc | 53,248 |
|  | 2874115840603 | Piulita | buc | 53,248 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,128 |
| 48 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030 | m | 6,800 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 2,040 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 7,354 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 9,806 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 1,401 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,700 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 1,401 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 1,401 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 70,040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,136 |
| 49 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020 | m | 17,200 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 6,020 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 18,421 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 8,772 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 4,386 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 8,772 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 4,386 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 4,386 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 4,386 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,258 |

Președintele grpului de lucru    ______________________       Igor MÎNĂSCURTĂ

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).