CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria s.Codreanca, r-nul Straseni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria s.Codreanca, r-nul Straseni

3. Obiectul achiziţiilor  Retele de aprovizionare cu apa a s.Codreanca (etapa II. satul vechi), r-nul Straseni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Forarea sondei |  |  |
| 1 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,15 |
| 2 | FjH03C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica 1БА-15В (se exclud cuie si rasinoasele) | buc | 1,00 |
| 3 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,20 |
| 4 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,20 |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,20 |
| 6 | FjH01C | Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.250 kg/dm3 | m3 | 28,40 |
| 7 | FjB03C | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=190 mm | m | 40,00 |
| 8 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=190 mm | m | 196,00 |
| 9 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=190 mm | m | 4,00 |
| 10 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=132 mm | m | 16,00 |
| 11 | FjB03I | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=132 mm | m | 24,00 |
| 12 | FjF04A | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica | m | 280,00 |
| 13 | FjF01A | Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie FA 20 hidraulica | operatie | 1,00 |
| 14 | FjB03C k-0,48 | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=346 mm | m | 10,00 |
| 15 | FjB03E k-0,48 | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=346 mm | m | 40,00 |
| 16 | FjF04A | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica | m | 50,00 |
| 17 | FjD01A | Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatie FA 20 (exclusiv teava) | m | 50,00 |
| 18 | FjF02A | Cimentarea coloanelor la suprafata in intervalul 20-0 m (consum ciment 1049 kg/m3) | m3 | 3,53 |
| 19 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=243 mm | m | 5,00 |
| 20 | FjB03C k-0,48 | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=243 mm | m | 40,00 |
| 21 | FjB03E k=0,48 | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=243 mm | m | 156,00 |
| 22 | FjB03G k=0,48 | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=243 mm | m | 14,00 |
| 23 | FjF04A | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica | m | 280,00 |
| 24 | FjD02B | Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie FA 20 hidraulica (exclusiv burlane) | m | 260,00 |
| 25 | FjD04B | Tubarea piesei de centrare - etansare la 100 m adinsime pentru forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica | buc | 5,00 |
| 26 | FjF03A | Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere H=160-140 la forajele executate cu instalatie FA 20 hidraulica (exclusiv motocompresor) | m3 | 2,07 |
| 27 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=150 mm | m | 5,00 |
| 28 | FjF04A | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica | m | 280,00 |
| 29 | FjF05B | Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica (exclusiv motocompresor) | m | 20,00 |
| 30 | FjE02A | Introducerea si extragerea pompei ETV6-10-185(antreprenorului) cu instalatie semimecanica cu trepied | m | 216,00 |
| 31 | FjE03B | Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu pompa antreprenorului (sondor 1 h-om/ora, set generator - pompa - 1 h-ut/ora) (exclusiv motocompresor, instalatie de foraj) | ora | 120,00 |
|  |  | 1.2. Procurarea tevilor de tubaj |  |  |
| 32 | Pret de piata | Procurarea tevilor de tubaj d=273x10 mm | m | 50,00 |
| 33 | Pret de piata | Procurarea tevilor pentru tubaj d=168x7 mm | m | 260,00 |
|  |  | 1.3. Statia de pompare |  |  |
| 34 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,21 |
| 35 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,09 |
| 36 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t | 14,85 |
| 37 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k-2 | 100 m3 | 0,09 |
| 38 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,09 |
| 39 | TsA18A1 | Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu | m3 | 0,81 |
| 40 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,30 |
| 41 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 5,30 |
| 42 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,21 |
| 43 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,21 |
| 44 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 6,03 |
| 45 | CA03G | Beton M150 armat turnat cu mijloace clasice, | m3 | 3,62 |
| 46 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Beton suport M100 -0.4 m3) | m3 | 1,88 |
| 47 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ-20-9 (0,56 m3) | buc | 2,00 |
| 48 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ-20-6 (0,35 m3) | buc | 1,00 |
| 49 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦП1-20-1 (0,32 m3) | buc | 1,00 |
| 50 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,00 |
| 51 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 2,00 |
| 52 | AcE12A1 | Capac din fonta ductila B125 EN 124:1996 | buc | 1,00 |
| 53 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cmpentru scoabe | buc | 12,00 |
| 54 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 6,48 |
| 55 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,01 |
| 56 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 6,21 |
| 57 | CA03G | Beton B15 armat turnat cu mijloace clasice, | m3 | 0,90 |
| 58 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 12,00 |
| 59 | IC43D | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 219 x 8mm...273 x 7 mm - Tub de protectie PVC SN8 L = 200 mm k-0,67 | buc | 2,00 |
| 60 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,84 |
| 61 | DB09A | Macadam penetrat cu bitum | m2 | 5,60 |
|  |  | 1.4. Sistema de ventilare |  |  |
| 62 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm | buc | 2,00 |
| 63 | VB28A | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN Deflector d200 | buc | 1,00 |
| 64 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm Caciula de aerisire dn 200 "S" PL | buc | 1,00 |
| 65 | VB03A | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm Clapeta unificata cu mecanism deactionare manuala P200P | buc | 1,00 |
| 66 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Conducta de aer PV d200 | m | 7,00 |
| 67 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Aplicativ exclusiv fiting) | buc | 2,00 |
| 68 |  | Cot PVC dn 200 x 90° BTH | buc | 2,00 |
| 69 | RpCD03A | Tavane si pereti din rabit plasa din sirma zincata la tavane sau pereti, exclusiv reteaua din OB existenta, cu mustatile de prindere montate prin cofraj Sita, 20x20 | m2 | 0,05 |
|  |  | 1.5. Solutii tehnologice |  |  |
| 70 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ОГ - 80 Cap ermetic | kg | 128,00 |
| 71 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal cu flanse fonta ductila PN 16 d50/50 | buc | 2,00 |
| 72 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm Vana sertar cu pana din fonta PN16 d50 mm | buc | 3,00 |
| 73 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet d15 | buc | 1,00 |
| 74 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot 90gr cu flanse fonta ductila d50 | buc | 2,00 |
| 75 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm Clapeta de retinere cu disc d50 | buc | 1,00 |
| 76 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm Vana de aerisire PN16 d50 | buc | 1,00 |
| 77 | AcA24A | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm Cap de mufa ГМ-50 | buc | 1,00 |
| 78 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control Manometru ОБМ1-100 | buc | 1,00 |
| 79 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Tevi din otel .57x3.0 mm | m | 2,50 |
| 80 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa din otel d50 mm | buc | 1,00 |
| 81 |  | Tevi din otel .50x3.5-D, l=11.0 m-10 buc (instalarea e prevazuta de norma montare pompa) | m | 153,00 |
| 82 |  | Mufa d50 L=110 mm | buc | 15,00 |
| 83 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 50 mm. Capat flansa PEHD PE100 D50 | buc | 1,00 |
| 84 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera din otel zincat D50 | buc | 1,00 |
| 85 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D50 | buc | 1,00 |
| 86 | IC43D | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 219 x 8mm...273 x 7 mm - Tub de protectie PVC SN8 L = 200 mm k-0,67 | buc | 1,00 |
| 87 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac | m | 2,50 |
| 88 | AcF11B | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 2,50 |
|  |  | 1.6. Lucrari de terasamente |  |  |
| 89 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,07 |
| 90 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,60 |
| 91 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,40 |
| 92 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,80 |
| 93 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 2,80 |
| 94 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,07 |
| 95 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,07 |
|  |  | 1.7. Tevi |  |  |
| 96 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Teava PE100 SDR17 PN10 D=63 mm (Banda de semnalizare si avertizere apa cu fir otel inoxidabil .0.5 mm) | m | 10,00 |
| 97 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 10,00 |
| 98 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 10,00 |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |
| 99 | 07-04-030-17 | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ10-63-270" (Se exclude masa utilajului) | buc | 1,00 |
| 100 | AcB04D | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |
| 101 | AcC05A | Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" (Din resurse doar manopera cu k-0,5) | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |
| 102 |  | Pompa submersibila, Q=4,00m#/h, H=216,00m, P=5.5kW Pedrollo 4SR4/60 sau PANELLI 95 PR4 N /52 | buc | 1,00 |
| 103 |  | Debitmetru d50 mm PN16 | buc | 1,00 |
| 104 |  | Pompa de drenaj Q=8.0 m3/h H=10.0 m P=0.75 kw | buc | 1,00 |