| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Construcție modulară prefabricată. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcție modulară prefabricată |  |  |  | - Partea constructivă a podelei să fie formată de jos în sus conform descrierii: - Structura metalică zincată profilată la rece (2.5mm) cu piese de colț (2-10mm), acoperită cu grund și vopsea (RAL 7016) - Tablă zincată (0,5mm) - Spumă poliuretanică (100mm) - Folie protecție (100mkr) - OSB-3 (18mm) - Linoleum PVC - Partea constructivă a acoperișul să fie format de sus în jos conform descrierii: - Structura metalică zincată profilată la rece (2,5mm) cu piesele de colț (2-10mm), acoperiță cu grund și vopsea (RAL 7016) - Tablă zincată dublu faltuită (0,5mm) - Spumă poliuretancă (120-150mm) - Folie protecție (100mkr) - PAL laminat alb (18mm) 3. Stâlpi susținere acoperiș: - Structura metalică zincată profilată la rece (2,5mm), acoperită cu grund și vopsea (RAL 7016) - Țeavă PVC pentru scurgerea apei - 4. Pereții să fie formați din ( conform schița tehnică): - Panouri sandwich cu spumă poliuretanică (ext.RAL 7016-int.RAL 9002/60mm) - Maști decorative interior (RAL 9002 -0,5mm) - Construcții PVC (laminare antracit exterior) - Geam PVC 2000mm x 1000mm – 1 buc. - Geam PVC 1000mm x 1000mm – 4 buc. - Geam PVC 500mm x 500mm – 1 buc - Ușă PVC 850mm x 200 mm – 1 buc. - Ușă PVC 750mm x 200 mm – 2 buc. - 5. Instalație electrică (conform schiței tehnice): - Tablou siguranțe automate -1 buc. - Priză dublă cu împâmântare - 8 buc. - Întrerupător - 3 buc. - Priză exterioară – 1 buc. - Corpuri de iluminat neon LED – 5 buc. - 6. Adăugător Transportare și montare |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________