| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. Specificaţii tehnice |
| --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Contoare de energie electrică și accesorii |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunuluii | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1 |  |  |  |  |  |  |
| Contor de energie electrica digital multifuncțional ZMG 300/405 |  |  |  | Gama de tensiune de operare: 3×57,7 В х 3×240/415 В Gama de curent de funcționare: - Pentru contor de conectare directă 5 А...120 А; - Pentru contorul de conectare la transformator 1 А...10 А; Tipul conexiunii: 3- sau 4-conexiune prin cablu; Clasa de precizie: 1.0; Frecvență: 50 Hz. Parametrii măsurați: Energie activă, reactivă, aparentă și putere în patru direcții (А+, А-, R+, R-) - Valori instantanee fază cu fază ale curentului, tensiunii, puterii, unghiurilor de fază, frecvențe, factor de putere. - 48 registre de tarife energetice - 24 înregistrări de putere tarifară - Monitorizarea parametrilor rețelei - Perioada de integrare putere/energie: programabilă - Curbe de sarcină: Două curbe de sarcină independente, perioadă de integrare programabilă individual pentru fiecare curbă de sarcină - Afișaj: LCD cu mai multe segmente, secvență de mesaje programabilă Interfețe de comunicare: - Două interfețe independente: RS232 și RS485 (protocoale МЭК 62056-21 și DLMS); - Interfață optică; - Contacte de ieșire programabile, 1 releu 5A. Putere de rezervă: - Bateria nr. 1 (ceas, display, citire prin port optic) – 10 ani - Bateria nr. 2 (numai ceas) - 10 ani - Consum intern in circuite de curent: mai mic de 0,03 VA. - Consumul intern în circuitele de tensiune este mai mic de 1,1-2,5 VA (în funcție de nivelul de tensiune). - Interval de temperatură de funcționare: -40°C până la +70°C - - Dimensiuni: 281,5×177×75 mm |  |  |
| Modem ETM-4G |  |  |  | Curent maxim: 125 А; Stare Nou; Curent nominal: 5А; Tensiune nominală: 220/380В; Numărul de faze: 3; Temperatura minima de funcționare: -30°C Principalul producător: Landis + Gyr Tip indicator: LCD; Modul celular conceput special pentru citirea automată de la distanță a contoarelor; Dispozitivul poate fi comandat cu diferite tipuri de module celulare; Modeme celulare de ultimă generație; - 2G, 3G, 4G, LTE Cat.1/Cat.4, module wireless LTE Cat.4, module wireless LTE Cat. M/Cat. NB (opțiune de comandă)- cu funcție ”Fallback” - Se potrivește perfect sub capacul terminalului contorului și fixat în mod sigur(sigilat și separat de contor) - Designul și conectivitatea respectă standardele pentru contoare. - Compatibilitate cu electricitatea de tip Landis +Gyr Zxx 3xx și Zxx 4xx Aplicație contoare (modelele E350,E450,E550) - Alimentare cu energie electrică de curent continuu de la metrologie - Conexiunea de date transparentă RS232(RJ45) - Smart Metering - Trimitere de date ”Pull” (pentru solicitarea HES), apelare CS Data-Metering DATA - Alarmă imediată și notificare prin SMS, transmitere către HES; - Modem celular de ultima generație; - Actualizări de la distanță și în condiții de siguranță - Măsurare industrială; - Instrument de configurare WM-E Term descărcabil; - Opțiunea Supercapacitor (pentru notificarea prin SMS a ultimului GASP); - - Auto-recuperare: câine de pază încorporat, auto-recuperare în urma ficțiunilor, asigurând funcționarea normală a dispozitivului. |  |  |
| GSM antena pentru E550 |  |  |  | Descriere: antenă de montare magnetică GSM 3dBi 698-1990MHz cu antenă SMA tată. 1. Antenă 3dBi, conector RP SMA tată. 2. Cu cablu RG174 de 3 metri. 3. Mod de montare magnetic: Frecvență (MHz):698-1990 MHz Câștig (dBi): 3 dbi VSWR:≤2.0 Impedanța: 50 Ohm Temperatura de Operare:-20°+60° Putere maxima: 10W - Material Radome: TPEE |  |  |
| Contor electronic trifazat 5-100A 230/400V |  |  |  | Clasa de precizie, conectare directă/indirect: clasa B (1); Tensiunea nominală, conectare directă și semi-indirectă, V nom (0,8-1,15 V nom): 3x230/400, 3x5; Curentul nominal, conectare directă A: 0,25-5 (100) ; Curentul nominal, conectare indirectă A: 5 Frecvenţa, Hz: 50/60; Afişare, citire: 6 (+3) ; Energia consumată pe fază; Puterea totală la Unom, VA - 0,1; Numărul de tarife: - ; Interfaţă digitală: + ; Domeniul temperaturilor de utilizare, °С: -40... +70; Dimensiuni lăţimea/înălţimea/grosimea, mm: 168/220/56,15; Masa, kg: 1,23; - Perioada de exploatare, ani:10 |  |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |  |
| Contact mobil și imobil |  |  |  | VAT-43 |  |  |
| Contact pentru arcul electric |  |  |  | VAT-43 |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________