| IPLT "Tudor Vladimirescu" din mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sala productiei gata |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Tavane |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 19,39 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 19,39 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 19,39 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 19,39 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 19,39 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 19,39 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 19,39 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Peretii |  |  |
| 8 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5 | m2 | 30,52 |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 19,91 |
| 10 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 50,43 |
| 11 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 50,43 |
| 12 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 5,00 |
| 13 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( Materiale coordonate cu Beneficiarul) | m2 | 52,13 |
| 14 | CK18B | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud) | m | 5,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Pardoseli |  |  |
| 15 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 19,39 |
| 16 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 19,39 |
| 17 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 19,39 |
| 18 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv ( Materiale coordonate cu Beneficiarul) | m2 | 19,39 |
|  |  | Capitolul 1.2. Sala legume |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Tavane |  |  |
| 19 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 8,04 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 8,04 |
| 21 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8,04 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 8,04 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8,04 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 8,04 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,04 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Peretii |  |  |
| 26 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5 | m2 | 18,33 |
| 27 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 10,17 |
| 28 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 28,50 |
| 29 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 28,50 |
| 30 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 5,00 |
| 31 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( Materiale coordonate cu Beneficiarul) | m2 | 30,20 |
| 32 | CK18B | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud) | m | 5,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Pardoseli |  |  |
| 33 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 8,04 |
| 34 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 8,04 |
| 35 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 8,04 |
| 36 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8,04 |
| 37 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv ( Materiale coordonate cu Beneficiarul) | m2 | 8,04 |
|  |  | Capitolul 1.3. Sala carne |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Tavane |  |  |
| 38 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 10,14 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 10,14 |
| 40 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10,14 |
| 41 | CK18C | Montarea cornier din aliuminiu | m | 12,00 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 10,14 |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,14 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 10,14 |
| 45 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,14 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Peretii |  |  |
| 46 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5 | m2 | 20,70 |
| 47 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 12,36 |
| 48 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 33,06 |
| 49 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 33,06 |
| 50 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 5,00 |
| 51 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( Materiale coordonate cu Beneficiarul) | m2 | 34,83 |
| 52 | CK18B | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud) | m | 5,00 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Pardoseli |  |  |
| 53 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 10,14 |
| 54 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 10,14 |
| 55 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,14 |
| 56 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv ( Materiale coordonate cu Beneficiarul) | m2 | 10,14 |
|  |  | Capitolul 1.4. Spalatorie vase |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Tavane |  |  |
| 57 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 5,94 |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 5,94 |
| 59 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,94 |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 5,94 |
| 61 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 5,94 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 5,94 |
| 63 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,94 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Peretii |  |  |
| 64 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5 | m2 | 16,00 |
| 65 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 9,10 |
| 66 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 25,17 |
| 67 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 25,17 |
| 68 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 5,00 |
| 69 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( Materiale coordonate cu Beneficiarul) | m2 | 26,90 |
| 70 | CK18B | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud) | m | 5,00 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Pardoseli |  |  |
| 71 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 5,94 |
| 72 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 5,94 |
| 73 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 5,94 |
| 74 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv ( Materiale coordonate cu Beneficiarul) | m2 | 5,94 |
|  |  | Capitolul 1.5. Bucataria |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Tavane |  |  |
| 75 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 38,49 |
| 76 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 38,49 |
| 77 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 38,49 |
| 78 | CK18C | Montarea cornier din aliuminiu | m | 38,49 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 38,49 |
| 80 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 38,49 |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 38,49 |
| 82 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 38,49 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Peretii |  |  |
| 83 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5 | m2 | 39,00 |
| 84 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 24,00 |
| 85 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 63,10 |
| 86 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 63,10 |
| 87 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 10,40 |
| 88 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 21,80 |
| 89 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( Materiale coordonate cu Beneficiarul) | m2 | 72,06 |
| 90 | CK18B | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud) | m | 35,00 |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Pardoseli |  |  |
| 91 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 39,60 |
| 92 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 39,60 |
| 93 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 39,60 |
| 94 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv ( Materiale coordonate cu Beneficiarul) | m2 | 39,60 |
|  |  | Capitolul 1.6. Incapere auxiliara |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Tavane |  |  |
| 95 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 2,60 |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 2,60 |
| 97 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2,60 |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 148,12 |
| 99 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,60 |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 2,60 |
| 101 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,60 |
|  |  | Capitolul 1.6.2. Peretii |  |  |
| 102 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5 | m2 | 10,44 |
| 103 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 7,00 |
| 104 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 17,46 |
| 105 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 17,46 |
| 106 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 5,00 |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,46 |
| 108 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 17,46 |
| 109 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 0,50 |
| 110 | CK18C | Montarea cornier din aliuminiu | m | 5,00 |
| 111 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,46 |
| 112 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 17,46 |
| 113 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,46 |
| 114 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,46 |
|  |  | Capitolul 1.6.3. Pardoseli |  |  |
| 115 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 2,68 |
| 116 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 2,68 |
| 117 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2,68 |
| 118 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv ( Materiale coordonate cu Beneficiarul) | m2 | 2,68 |
| 119 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 6,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Cabinet |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1. Tavane |  |  |
| 120 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 10,29 |
| 121 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 10,29 |
| 122 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10,29 |
| 123 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 10,29 |
| 124 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,29 |
| 125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 10,29 |
| 126 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,29 |
|  |  | Capitolul 1.7.2. Peretii |  |  |
| 127 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 34,16 |
| 128 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 34,16 |
| 129 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 34,16 |
| 130 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 4,13 |
| 131 | CK18C | Montarea cornier din aliuminiu | m | 15,40 |
| 132 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 38,29 |
| 133 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4,13 |
| 134 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4,13 |
| 135 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,13 |
| 136 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti ( Materiale coordonate cu Beneficiarul) | m2 | 34,16 |
|  |  | Capitolul 1.7.3. Pardoseli |  |  |
| 137 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 10,30 |
| 138 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 10,30 |
| 139 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 10,30 |
| 140 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,30 |
| 141 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv ( Materiale coordonate cu Beneficiarul) | m2 | 10,30 |
| 142 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 13,55 |
|  |  | Capitolul 1.8. WC |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.1. Tavane |  |  |
| 143 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 3,90 |
| 144 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 3,90 |
| 145 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 3,90 |
| 146 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 3,90 |
| 147 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,90 |
| 148 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 3,90 |
| 149 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,90 |
|  |  | Capitolul 1.8.2. Peretii |  |  |
| 150 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5 | m2 | 11,63 |
| 151 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 11,53 |
| 152 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 23,16 |
| 153 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 23,16 |
| 154 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 5,00 |
| 155 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( Materiale coordonate cu Beneficiarul) | m2 | 23,66 |
| 156 | CK18B | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud) | m | 5,00 |
|  |  | Capitolul 1.8.3. Pardoseli |  |  |
| 157 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 3,99 |
| 158 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 3,99 |
| 159 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3,99 |
| 160 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv ( Materiale coordonate cu Beneficiarul) | m2 | 3,99 |
|  |  | Capitolul 1.9. Vestiar |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.1. Tavane |  |  |
| 161 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 4,10 |
| 162 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 4,10 |
| 163 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 4,10 |
| 164 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 4,10 |
| 165 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4,10 |
| 166 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 4,10 |
| 167 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,10 |
|  |  | Capitolul 1.9.2. Peretii |  |  |
| 168 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 21,00 |
| 169 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 21,00 |
| 170 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 21,00 |
| 171 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 11,28 |
| 172 | CK18C | Montarea cornier din aliuminiu | m | 3,40 |
| 173 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 22,18 |
| 174 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,18 |
| 175 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,18 |
| 176 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,18 |
| 177 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti ( Materiale coordonate cu Beneficiarul) | m2 | 21,00 |
|  |  | Capitolul 1.9.3. Pardoseli |  |  |
| 178 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 4,18 |
| 179 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 4,18 |
| 180 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,18 |
| 181 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv ( Materiale coordonate cu Beneficiarul) | m2 | 4,18 |
| 182 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 7,80 |
|  |  | Capitolul 1.10. Depozit crupe |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10.1. Tavane |  |  |
| 183 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 5,16 |
| 184 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 5,16 |
| 185 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,16 |
| 186 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 5,16 |
| 187 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 5,16 |
| 188 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 5,16 |
| 189 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,16 |
|  |  | Capitolul 1.10.2. Peretii |  |  |
| 190 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 23,53 |
| 191 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 23,53 |
| 192 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 23,53 |
| 193 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 5,00 |
| 194 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( Materiale coordonate cu Beneficiarul) | m2 | 26,00 |
| 195 | CK18B | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud) | m | 5,00 |
|  |  | Capitolul 1.10.3. Pardoseli |  |  |
| 196 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 5,25 |
| 197 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 5,25 |
| 198 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 5,25 |
| 199 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv ( Materiale coordonate cu Beneficiarul) | m2 | 5,25 |
|  |  | Capitolul 1.11. Holl coridor |  |  |
|  |  | Capitolul 1.11.1. Tavane |  |  |
| 200 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 10,78 |
| 201 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 10,78 |
| 202 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10,78 |
| 203 | CK18C | Montarea cornier din aliuminiu | m | 7,00 |
| 204 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 10,78 |
| 205 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,78 |
| 206 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 10,78 |
| 207 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,78 |
|  |  | Capitolul 1.11.2. Peretii |  |  |
| 208 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 27,28 |
| 209 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 18,78 |
| 210 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 15,90 |
| 211 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 16,00 |
| 212 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( Materiale coordonate cu Beneficiarul) | m2 | 18,78 |
| 213 | CK18B | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud) | m | 16,00 |
| 214 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,36 |
| 215 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 11,18 |
| 216 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 1,18 |
| 217 | CK18C | Montarea cornier din aliuminiu | m | 6,50 |
| 218 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,36 |
| 219 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12,36 |
| 220 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,36 |
| 221 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,36 |
| 222 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,36 |
| 223 | RpCR13B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei de lemn ( usa holl ), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 2,66 |
|  |  | Capitolul 1.11.3. Pardoseli |  |  |
| 224 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 9,87 |
| 225 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 9,87 |
| 226 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,87 |
| 227 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv ( Materiale coordonate cu Beneficiarul) | m2 | 9,87 |
|  |  | Capitolul 1.12. Coridor |  |  |
|  |  | Capitolul 1.12.1. Tavane |  |  |
| 228 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 12,42 |
| 229 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 12,42 |
| 230 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 12,42 |
| 231 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 12,42 |
| 232 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,42 |
| 233 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 12,42 |
| 234 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,42 |
|  |  | Capitolul 1.12.2. Peretii |  |  |
| 235 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5 | m2 | 19,21 |
| 236 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 15,34 |
| 237 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 36,06 |
| 238 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 34,55 |
| 239 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 15,15 |
| 240 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( Materiale coordonate cu Beneficiarul) | m2 | 36,06 |
| 241 | CK18B | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud) | m | 15,15 |
|  |  | Capitolul 1.12.3. Pardoseli |  |  |
| 242 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 12,68 |
| 243 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 12,68 |
| 244 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,68 |
| 245 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv ( Materiale coordonate cu Beneficiarul) | m2 | 12,68 |
|  |  | Capitolul 1.13. Sala spalare vesela |  |  |
|  |  | Capitolul 1.13.1. Tavane |  |  |
| 246 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 22,40 |
| 247 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 22,40 |
| 248 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 22,40 |
| 249 | CK18C | Montarea cornier din aliuminiu | m | 3,00 |
| 250 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 22,40 |
| 251 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 22,40 |
| 252 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 22,40 |
| 253 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 22,40 |
|  |  | Capitolul 1.13.2. Peretii |  |  |
| 254 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5 | m2 | 45,76 |
| 255 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 1,80 |
| 256 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 51,57 |
| 257 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 47,55 |
| 258 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 9,90 |
| 259 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 5,45 |
| 260 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( Materiale coordonate cu Beneficiarul) | m2 | 51,57 |
| 261 | CK18B | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud) | m | 15,40 |
|  |  | Capitolul 1.13.3. Pardoseli |  |  |
| 262 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 21,74 |
| 263 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 21,74 |
| 264 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 21,74 |
| 265 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv ( Materiale coordonate cu Beneficiarul) | m2 | 21,74 |
|  |  | Capitolul 1.14. Usi |  |  |
| 266 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 22,05 |
| 267 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Materiale coordonate cu Beneficiarul) | m2 | 22,05 |
| 268 | CK27B | Perete despartitor cu usa din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii ( Materiale coordonate cu Beneficiarul) | m2 | 3,77 |
|  |  | Capitolul 1.15. Lucrari tehnico-sanitare. Apeduct, canalizare |  |  |
| 269 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,00 |
| 270 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 271 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox | buc | 8,00 |
| 272 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete | buc | 2,00 |
| 273 | RpSC01A | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 274 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 4,00 |
| 275 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 16,00 |
| 276 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda | buc | 4,00 |
| 277 | RpSE25A | Demontarea preparatorului de apa calda menajera, K sal=0.5 | buc | 4,00 |
| 278 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 120,00 |
| 279 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 15,00 |
| 280 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 105,00 |
| 281 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 15,00 |
| 282 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 50,00 |
| 283 | RpSB25E | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 3,00 |
| 284 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 15,00 |
| 285 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 12,00 |
| 286 | RpSA44F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 8,00 |
| 287 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l (boiler existent) | buc | 4,00 |
| 288 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (fara costul spalatorului) | buc | 8,00 |
| 289 | RpSC22A | Montarea chiuvetei (fara costul chiuvetei) | buc | 2,00 |
| 290 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S ( Materiale coordonate cu Beneficiarul) | buc | 1,00 |
| 291 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal ( Materiale coordonate cu Beneficiarul) | buc | 1,00 |
| 292 | RpSC18A | Montarea cazii de baie din fonta emailata, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta (fara costul cazii de baie din fonta emailata) | buc | 1,00 |
| 293 | RpSD34A | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ( Materiale coordonate cu Beneficiarul) | buc | 16,00 |
| 294 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ( Materiale coordonate cu Beneficiarul) | buc | 3,00 |
| 295 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.16. Incalzirea ( 50 sectii * 0.24m2 =12m2) |  |  |
| 296 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie | m2 | 12,00 |
| 297 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda ( fara pretul radiatoarelor) | m2 | 12,00 |
| 298 | CN23E1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 97,00 |
| 299 | CN23G1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer | m2 | 12,00 |
|  |  | Capitolul 1.17. Ventilarea |  |  |
| 300 | RpCR28B | Vopsirea anticoroziva a canalelor de ventilare din tabla , cu un strat de vopsea anticoroziva ( Materiale coordonate cu Beneficiarul) | m2 | 48,00 |
| 301 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (din resurse se exclude: lant cu zale, ciment) | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.18. Demontarea si instalarea utilajului de bucatarie (fara costul utilajului) |  |  |
| 302 | M1M02A | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea pina la 1 t | t | 2,00 |
| 303 | SE04A | Coca, asezata pe pardosela, avind capacitatea cuvei de 66 l , actionata electric, cu greutatea de 170 kg (Tестомешалка электрическая, установленная на пол, объем чаши 66 л, вес 170 кг) | buc | 1,00 |
| 304 | SE09T | Masina de gatit pentru minuturi, compusa din friteza, resou, gratar, masa bain-marie, masa calda si hota, , functionind cu energie electrica,avind 4210 mm lungime si greutate 1650 kg | buc | 1,00 |
| 305 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg | buc | 1,00 |
| 306 | SE13A | Cuptor de patiserie, cu 2 compartimente, asezata pe pardoseala,, avind dimensiunile de 1000 x 900 x 1700 mm | buc | 1,00 |
| 307 | SE28A | Permutarea frigiderului avind greutatea de 200 kg, asezat pe pardoseala (numai salariu) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.19. Lucrari diverse |  |  |
| 308 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 16,00 |
| 309 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 16,00 |
| 310 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 16,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
| 311 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 21,00 |
| 312 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament | buc | 3,00 |
| 313 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 39,00 |
| 314 | RpEG02A | Montarea tablourilor electricepe perete avind suprafata pina la 0,30 mp (fara costul tabloului) | buc | 3,00 |
| 315 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare ( Materiale coordonate cu Beneficiarul) | buc | 13,00 |
| 316 | RpEE03A | Montarea prizelor ( Materiale coordonate cu Beneficiarul) | buc | 24,00 |
| 317 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare 380 v | buc | 4,00 |
| 318 | RpEF15I | Montarea corpurilor de iluminat 2x18, cu tub tip LED (fara costul corpurilor de iluminat) | buc | 21,00 |
| 319 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm | m | 300,00 |
| 320 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m | 150,00 |
| 321 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m | 220,00 |
| 322 | RpED11D | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x6 mmp | m | 10,00 |
| 323 | RpED11F | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x16 mmp | m | 15,00 |
| 324 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 300,00 |
| 325 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 300,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.