Caiet de sarcini

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria Costești

2. Obiectul achizițiilor: Lucrări de continuare a construcției drumurilor locale

3. Cod CPV: 45200000-9

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli si resurse | U.M. | Candidate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsura | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sectorul strada Miorita |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de pregatire |  |  |  |
| 1 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 15 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 |  | 2,25 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,1100 | 4,75 |
| 2 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 2,40 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 | 8,66 |
| 3 | TsC35A12 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m | 100 m3 |  | 2,40 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 6,0200 | 14,45 |
| 4 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 420,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 | 14,49 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 2,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 0,86 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 0,96 |
| 6 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 15,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 2,83 |
| 7 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 |  | 15,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 | 135,45 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,2000 | 18,00 |
|  |  | 1.2. Ajustarea fantinilor |  |  |  |
| 8 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 |  | 8,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 | 17,09 |
| 9 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la fintini | buc |  | 12,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,2000 | 14,40 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2200 | 2,64 |
| 10 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 Alte utilaje=1,03 | m3 |  | 0,18 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 0,57 |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 | 0,18 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 0,01 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 0,08 |
| 11 | AcE08B | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat (fara pret, de la demontare), circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02 | buc |  | 12,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,2000 | 26,40 |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama (de la demontare) | buc | 1,0000 | 12,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 36,0000 | 440,64 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1300 | 1,59 |
|  | 2661126420769 | Placa din beton (de la demontare) | buc | 1,0100 | 12,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0350 | 0,43 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 | 1,80 |
|  |  | 1.3. Lucrari de amenajarea straturilor rutiere |  |  |  |
| 12 | DA12B | Strat de fundatie din piatra sparta (LA30; conform SM SR EN 13242+A1:2010), cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=15 cm | m3 |  | 180,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 108,00 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta 16-32 mm | m3 | 0,2030 | 36,54 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta 32-63 mm | m3 | 1,2190 | 219,42 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala | m3 | 0,1500 | 27,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 7,56 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 46,44 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 2,70 |
| 13 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasa C50, 0,6 l/m2) | t |  | 0,72 |
|  | 2320322600040 | Bitum (emulsia bituminoasa C50) | t | 1,0300 | 0,74 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 0,22 |
| 14 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare (BAD22,4 leg 50/70, conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (fara utilizarea nisipului bitumat) | m2 |  | 1 200,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 72,00 |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica BAD22.4 leg 50/70 | t | 0,1410 | 169,20 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 19,20 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 9,48 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 9,48 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 9,48 |
|  |  | 1.4. Lucrari la acostamente |  |  |  |
| 15 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (amestec optimal 0-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010) de 10 cm | m2 |  | 300,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 | 9,51 |
|  | 1411122201660 | Amestec optimal 0-32 mm | m3 | 0,1260 | 37,80 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala | m3 | 0,0070 | 2,10 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 | 1,05 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 | 0,29 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 | 3,30 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 | 0,14 |
|  |  | 2. Sector Mihai Sadoveanu |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de pregatire |  |  |  |
| 16 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 15 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 |  | 1,845 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,1100 | 3,89 |
| 17 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 2,46 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 | 8,88 |
| 18 | TsC35A12 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m | 100 m3 |  | 2,46 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 6,0200 | 14,81 |
| 19 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 430,50 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 | 14,85 |
| 20 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 2,46 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 0,89 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 0,98 |
| 21 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 12,30 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 2,32 |
|  |  | 2.2. Ajustarea fantinilor |  |  |  |
| 22 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 |  | 8,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 | 18,15 |
| 23 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la fintini | buc |  | 5,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,2000 | 6,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2200 | 1,10 |
| 24 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 Alte utilaje=1,03 | m3 |  | 0,08 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 0,26 |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 | 0,08 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 0,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 0,04 |
| 25 | AcE08B | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat (fara pret, de la demontare), circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02 | buc |  | 5,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,2000 | 11,00 |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama (de la demontare) | buc | 1,0000 | 5,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 36,0000 | 183,60 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1300 | 0,66 |
|  | 2661126420769 | Placa din beton (de la demontare) | buc | 1,0100 | 5,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0350 | 0,18 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 | 0,75 |
|  |  | 2.3. Lucrari de amenajarea straturilor rutiere |  |  |  |
| 26 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h = 15 cm, S=1230 m.p.; fara utilizarea compactorului, cisternei, apei) | m3 |  | 184,50 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 110,70 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta 16-32 mm | m3 | 0,2030 | 37,45 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta 32-63 mm | m3 | 1,2190 | 224,91 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 7,75 |
| 27 | DA21D | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: din volumul pamintului: S=1230 m.p., h=0,2 m, V=246 m.c. (din normativ este exclus ciment) | 100 m3 |  | 2,46 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1500 | 2,83 |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,1500 | 2,83 |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,5000 | 1,23 |
| 28 | 2651122100002 | Ciment CEM 32,5R | t |  | 17,84 |
|  | 2651122100002 | Ciment CEM 32,5R | t | 1,0000 | 17,84 |
| 29 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (246 m.c. x 7% de apa) | m3 |  | 17,22 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala | m3 | 1,0000 | 17,22 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 | 1,72 |
| 30 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (2 treceri; k=2) K=2,00 | 100m2 |  | 12,30 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1500 | 3,69 |
| 31 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 2,46 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 | 7,43 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 | 8,17 |
| 32 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasa; 0,7 l/m.p.) | t |  | 0,861 |
|  | 2320322600040 | Bitum (emulsia bituminoasa C50) | t | 1,0300 | 0,89 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 0,26 |
| 33 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare (BAD22,4 leg 50/70, conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (fara utilizarea nisipului bitumat) | m2 |  | 1 230,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 73,80 |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica BAD22.4 leg 50/70 | t | 0,1180 | 145,14 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 19,68 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 | 8,12 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 | 8,12 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 | 8,12 |
|  |  | 2.4. Lucrari la acostamente |  |  |  |
| 34 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (amestec optimal 0-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010) de 10 cm | m2 |  | 260,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 | 8,24 |
|  | 1411122201660 | Amestec optimal 0-32 mm | m3 | 0,1260 | 32,76 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala | m3 | 0,0070 | 1,82 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 | 0,91 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 | 0,25 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 | 2,86 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 | 0,12 |
|  |  | 3. Sectoarele de strazi in deal la cruce |  |  |  |
|  |  | 3.1. Partea carosabila |  |  |  |
| 35 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea suprafetelor existente) | 100m2 |  | 45,60 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 8,62 |
| 36 | DA21D | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: din volumul pamintului: S=4560 m.p., h=0,2 m, V=912 m.c. (din normativul este exclus ciment) | 100 m3 |  | 9,12 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1500 | 10,49 |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,1500 | 10,49 |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,5000 | 4,56 |
| 37 | 2651122100002 | Ciment CEM 32,5R | t |  | 95,76 |
|  | 2651122100002 | Ciment CEM 32,5R | t | 1,0000 | 95,76 |
| 38 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (912 m.c. x 5% de apa) | m3 |  | 45,60 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala | m3 | 1,0000 | 45,60 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 | 4,56 |
| 39 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (2 treceri; k=2) K=2,00 | 100m2 |  | 45,60 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1500 | 13,68 |
| 40 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 9,12 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 | 27,54 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 | 30,28 |
| 41 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasa; 0,7 l/m.p.) | t |  | 3,192 |
|  | 2320322600040 | Bitum (emulsia bituminoasa C50) | t | 1,0300 | 3,29 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 0,96 |

| Conducătorul grupului de lucru | Țurcan Victor |
| --- | --- |