WinСмета2000

| Reparația băilor și a sistemului de încălzire la Centrul de plasament pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Strășeni, s. Micleușeni | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Reparația băilor și a sistemului de încălzire la Centrul de plasament pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Strășeni,  s. Micleușeni

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Sistemul de incalzire |  |  |  |  |  |
| 1 | RpIC19B |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" |  | m | 84,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om. | 31,920 |  |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  | buc | 25,200 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 5,880 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 13,356 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 2,436 |  |  |
| 2 | RpIC19B |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 25mm |  | m | 18,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om. | 6,840 |  |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  | buc | 5,400 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,260 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 2,862 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,522 |  |  |
| 3 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (sub caloriferele vechi) |  | m2 | 22,200 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om. | 2,664 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 3,330 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 1,110 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra |  | h-ut | 0,222 |  |  |
| 4 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  | m2 | 18,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om. | 2,880 |  |  |
| 5 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 3,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om. | 1,170 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 1,170 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa |  | m3 | 0,150 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra |  | h-ut | 0,150 |  |  |
| 6 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 3,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om. | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 0,450 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa |  | m3 | 0,150 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra |  | h-ut | 0,120 |  |  |
| 7 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  | t | 18,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 4,500 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om. | 18,000 |  |  |
| 8 | TsI50E |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km |  | t | 18,000 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut. | 1,908 |  |  |
| 9 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonocontact - 0.3kg/m2) |  | m2 | 22,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,666 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Betonocontact |  | kg | 6,660 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,110 |  |  |
| 10 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 22,200 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om. | 31,080 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 6,660 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 233,100 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,666 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 0,155 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,533 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut. | 0,089 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut. | 0,178 |  |  |
| 11 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 22,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om. | 27,084 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 158,508 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 0,089 |  |  |
| 12 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 22,200 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om. | 4,440 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 24,420 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 3,330 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 0,007 |  |  |
| 13 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 22,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,666 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,330 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,110 |  |  |
| 14 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 22,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om. | 12,210 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 8,880 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,332 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 11,100 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,110 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 0,044 |  |  |
| 15 | CG22A2 |  | Pardoseli din mortar in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (refacerea pardoselelor dupa montarea tevii de canalizare) |  | m2 | 3,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om. | 3,450 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 0,300 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Mortar |  | m3 | 0,307 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut. | 0,300 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut. | 0,018 |  |  |
| 16 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 3,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 1,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 39,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,126 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut. | 0,090 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut. | 0,036 |  |  |
| 17 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  | m2 | 3,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 6,750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,750 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 3,090 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 12,150 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 0,900 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 60,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 2,700 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut. | 0,135 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut. | 0,036 |  |  |
| 18 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea PKKP/22 500x1000 mm |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 1,500 |  |  |
|  | 28221157000005001000 |  | Radiator 500x1000 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,009 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,018 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,150 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 9,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut. | 0,600 |  |  |
| 19 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea PKKP/22 500x1100 mm |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 2,600 |  |  |
|  | 28221157000005001100 |  | Radiator 500x1100 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,016 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,032 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,200 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 16,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut. | 1,000 |  |  |
| 20 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea PKKP/22 500x1200 mm |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 3,900 |  |  |
|  | 28221157000005001200 |  | Radiator 500x1200 |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,024 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,048 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,300 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 24,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut. | 1,500 |  |  |
| 21 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea PKKP/22 500x1400 mm |  | buc | 7,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 4,550 |  |  |
|  | 28221157000005001400 |  | Radiator 500x1400 |  | buc | 7,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,028 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,056 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,350 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 28,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut. | 1,750 |  |  |
| 22 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea PKKP/22 500x1600 mm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 0,800 |  |  |
|  | 28221157000005001600 |  | Radiator 500x1600 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut. | 0,300 |  |  |
| 23 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur 1/2 coltar) pentru instalatii de incalzire central |  | buc | 21,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 3,780 |  |  |
|  | 28752742027001 |  | Robinet cu dublu reglaj tur |  | buc | 21,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,252 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,504 |  |  |
| 24 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur 1/2 coltar) pentru instalatii de incalzire central |  | buc | 21,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 3,780 |  |  |
|  | 28752742027002 |  | Robinet cu dublu reglaj retur |  | buc | 21,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,252 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,504 |  |  |
| 25 | RCsB29E k=3 |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm grosomea peretelui de 300 mm |  | buc | 54,000 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 15,120 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 6,480 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  | buc | 0,351 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,788 |  |  |
|  | 2952260003903 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  | h-ut. | 10,260 |  |  |
| 26 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  | buc | 54,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om. | 3,780 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 4,320 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 11,880 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,054 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 0,270 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h/ut | 0,540 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra |  | h-ut | 0,810 |  |  |
| 27 | RpCU06A1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (pentru tevile de incalzire, tevile de apa calda si rece si cblurile electrice) |  | m | 122,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om. | 12,200 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om. | 48,800 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut. | 18,300 |  |  |
| 28 | RpCU07E |  | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  | m | 122,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om. | 28,060 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 12,200 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 274,500 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,061 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h/ut | 2,440 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra |  | h-ut | 3,660 |  |  |
| 29 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. |  | m | 28,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 8,400 |  |  |
|  | 252121671000020 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=20 mm |  | m | 28,840 |  |  |
| 30 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. |  | m | 46,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 16,100 |  |  |
|  | 252121671000025 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=25 mm |  | m | 47,380 |  |  |
| 31 | IC36C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. |  | m | 38,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 15,200 |  |  |
|  | 252121671000032 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=32 mm |  | m | 39,140 |  |  |
| 32 | IC36D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. |  | m | 66,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 29,700 |  |  |
|  | 252121671000040 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=40 mm |  | m | 67,980 |  |  |
| 33 | IC36E |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. |  | m | 68,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 34,000 |  |  |
|  | 252121671000050 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=50 mm |  | m | 70,040 |  |  |
| 34 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, Clipse d=25 mm |  | buc | 70,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 14,000 |  |  |
|  | 287527420400025 |  | Bratara fixare d-25 |  | buc | 70,000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 3,500 |  |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc | 70,000 |  |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 70,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc | 70,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut. | 7,000 |  |  |
| 35 | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, d=32 mm |  | buc | 68,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 19,040 |  |  |
|  | 287527420400032 |  | Bratara fixare d=32 |  | buc | 68,000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 3,400 |  |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc | 68,000 |  |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 68,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc | 68,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut. | 6,800 |  |  |
| 36 | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, d=40 mm |  | buc | 76,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 21,280 |  |  |
|  | 287527420400040 |  | Bratara fixare d=40 |  | buc | 76,000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 3,800 |  |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc | 76,000 |  |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 76,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc | 76,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut. | 7,600 |  |  |
| 37 | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, d=50 mm |  | buc | 72,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 20,160 |  |  |
|  | 287527420400050 |  | Bratara fixare d=50 |  | buc | 72,000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 3,600 |  |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc | 72,000 |  |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 72,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc | 72,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut. | 7,200 |  |  |
| 38 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Mufa d=25,0 mm |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 1,440 |  |  |
|  | 2875274110102125 |  | Mufa d=25 mm |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,160 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,056 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h/ut | 0,144 |  |  |
| 39 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Mufa d=32,0 mm |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 2,100 |  |  |
|  | 2875274110102132 |  | Mufa d=32 mm |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,200 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,080 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h/ut | 0,210 |  |  |
| 40 | IC38D |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Mufa d=40,0 mm |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 1,440 |  |  |
|  | 2875274110102140 |  | Mufa d=40 mm |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,180 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,054 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h/ut | 0,144 |  |  |
| 41 | IC38E |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Mufa d=50,0 mm |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 1,620 |  |  |
|  | 2875274110102150 |  | Mufa d=50 mm |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,180 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h/ut | 0,162 |  |  |
| 42 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Cot PPR 20 FF 90* |  | buc | 40,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 6,000 |  |  |
|  | 287527411010220 |  | Cot PPR 20 FF 90* |  | buc | 40,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,240 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h/ut | 0,600 |  |  |
| 43 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Cot PPR 25 FF 90* |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 2,160 |  |  |
|  | 287527411010225 |  | Cot PPR 25 FF 90* |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,240 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,084 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h/ut | 0,216 |  |  |
| 44 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Cot PPR 32 FF 45* |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 2,100 |  |  |
|  | 28752741101023245 |  | Cot PPR 32 FF 45* |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,200 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,080 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h/ut | 0,210 |  |  |
| 45 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Cot PPR 32 FF 90* |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 0,840 |  |  |
|  | 287527411010232 |  | Cot PPR 32 FF 90* |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,080 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,032 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h/ut | 0,084 |  |  |
| 46 | IC38D |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Cot PPR 40x45 |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 2,400 |  |  |
|  | 28752741101024045 |  | Cot PPR 40x45 |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,300 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,090 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h/ut | 0,240 |  |  |
| 47 | IC38D |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Cot PPR d=40 mm |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 0,960 |  |  |
|  | 287527411010240 |  | Cot PPR 40 FF 90* |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,120 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,036 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h/ut | 0,096 |  |  |
| 48 | IC38E |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Cot PPR 50x45 |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 2,700 |  |  |
|  | 28752741101025045 |  | Cot PPR 50x45 |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,300 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h/ut | 0,270 |  |  |
| 49 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Reductie PPR 25x20 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 1,200 |  |  |
|  | 28752741101022520 |  | Reductie PPR 25x20 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,160 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,048 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h/ut | 0,120 |  |  |
| 50 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Reductie PPR 32x25 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 0,840 |  |  |
|  | 28752741101023225 |  | Reductie PPR 32x25 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,080 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,032 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h/ut | 0,084 |  |  |
| 51 | IC38D |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Reductie PPR 40x32 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 0,960 |  |  |
|  | 28752741101024032 |  | Reductie PPR 40x32 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,120 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,036 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h/ut | 0,096 |  |  |
| 52 | IC38E |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Reductie PPR 50x40 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 1,080 |  |  |
|  | 28752741101025040 |  | Reductie PPR 50x40 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,120 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,040 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h/ut | 0,108 |  |  |
| 53 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Teu PPR 25x20x25 |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 1,560 |  |  |
|  | 2875274110102252025 |  | Teu 25x20x25 |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,180 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,042 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h/ut | 0,156 |  |  |
| 54 | IC38I |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Teu PPR 32x20x32 |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 1,800 |  |  |
|  | 2875274110102322032 |  | Teu 32x20x32 |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,180 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,048 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h/ut | 0,180 |  |  |
| 55 | IC38J |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Teu PPR 40x20x40 |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 4,080 |  |  |
|  | 2875274110102402040 |  | Teu 40x20x40 |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,480 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,108 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h/ut | 0,408 |  |  |
| 56 | IC38K |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Teu PPR 50x25x50 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 0,760 |  |  |
|  | 2875274110102502550 |  | Teu 50x25x50 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,080 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h/ut | 0,076 |  |  |
| 57 | IC38K |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Teu PPR 50x20x50 |  | buc | 14,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 5,320 |  |  |
|  | 2875274110102502050 |  | Teu 50x20x50 |  | buc | 14,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,560 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,140 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h/ut | 0,532 |  |  |
| 58 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , Robinet d=25 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om. | 0,480 |  |  |
|  | 2875274201000123425 |  | Robinet d=25 mm |  | buc | 2,040 |  |  |
| 59 | IE08A |  | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp |  | m2 | 12,100 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 3,993 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut | 3,025 |  |  |
| 60 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  | m | 74,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 5,920 |  |  |
| 61 | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  | m | 142,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 14,200 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  | Lei |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea medicala si sociala |  | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  | 10,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  | 14,50 % |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de incalzire |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Reparatie in bai |  |  |  |  |  |
| 62 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om. | 2,200 |  |  |
| 63 | RpSC08A |  | Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om. | 0,880 |  |  |
| 64 | RpSC17A |  | Demontarea unui dus cu tragator |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om. | 0,500 |  |  |
| 65 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om. | 1,850 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 1,030 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,612 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  | buc | 2,040 |  |  |
| 66 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om. | 1,650 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
| 67 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om. | 1,150 |  |  |
|  | 2913124201350 |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  | buc | 1,000 |  |  |
| 68 | RpSC28B1 |  | Montarea Scaun pliabil pentru dus |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om. | 0,490 |  |  |
|  | 2875114201170211 |  | Scaun pliabil pentru dus |  | buc | 1,030 |  |  |
| 69 | SC18A |  | Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om. | 0,360 |  |  |
|  | 2875274201078 |  | Dus cu tragator automat cu dn=1/2" |  | buc | 1,020 |  |  |
| 70 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 2,200 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om. | 0,858 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 0,858 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa |  | m3 | 0,110 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra |  | h-ut | 0,110 |  |  |
| 71 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om. | 0,560 |  |  |
|  | 2523156721037 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,070 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,030 |  |  |
| 72 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 2,200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 1,320 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 28,600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,092 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 0,022 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut. | 0,066 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut. | 0,026 |  |  |
| 73 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  | m2 | 2,200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 4,950 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 2,266 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 8,910 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 0,660 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 44,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 1,980 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut. | 0,099 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut. | 0,026 |  |  |
| 74 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om. | 0,480 |  |  |
|  | 28752742010001234 |  | Robinet coltar 1/2x3/4 |  | buc | 2,040 |  |  |
| 75 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om. | 9,400 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 2,121 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc | 2,100 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 2,100 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc | 2,100 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 2,100 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 2,100 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 2,100 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc | 2,100 |  |  |
| 76 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 3,900 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 2,847 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,312 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 3,900 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 15,600 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,950 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,682 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,340 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut. | 0,078 |  |  |
| 77 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om. | 0,440 |  |  |
| 78 | RpCO42E |  | Repararea usilor, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om. | 7,520 |  |  |
|  | 2863146310225 |  | Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115836985 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  | buc | 32,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,004 |  |  |
| 79 | RpSC28B1 |  | Montarea Bara sprijin dreapta pentru persoane cu dizabilitati, montat pe perete din beton, avind 2 puncte de sprijin |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om. | 1,960 |  |  |
|  | 28751142011702 |  | Bara de sprijin dreapta pentru persoane cu dizabilitati |  | buc | 4,120 |  |  |
| 80 | RpSC28B1 |  | Montarea Bara sprijin unghiulara pentru persoane cu dizabilitati, montat pe perete din beton, avind 2 puncte de sprijin |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om. | 0,980 |  |  |
|  | 287511420117090 |  | Bara de sprijin dreapta pentru persoane cu dizabilitati |  | buc | 2,060 |  |  |
| 81 | RpSC28B1 |  | Montarea Bara rabatabila pentru persoane cu dizabilitati, montat pe perete din beton, |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om. | 0,980 |  |  |
|  | 28751142011701 |  | Bara rabatabila pentru persoane cu dizabilitati |  | buc | 2,060 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  | Lei |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea mediacala si sociala |  | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  | 10,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  | 14,50 % |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatie in bai |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |
| 82 | SC01B |  | Cada de baie din polimetacril,fibra de sticla etc., Pentru persoane virstnice si persoane cu dezabilitati |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,600 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,010 |  |  |
|  | 2521216717052 |  | Teava din material plastic dn =32 mm |  | m | 1,414 |  |  |
|  | 1111000000018 |  | Picior mic din fonta pentru cada de baie |  | buc | 4,040 |  |  |
| 83 | SC02A |  | Cabina pentru dus din sticla securizata 120x90 cm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om. | 1,850 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,030 |  |  |
| 84 | SC02A |  | Cada dus din acril 120x90 cm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om. | 1,850 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,030 |  |  |
| 85 | RpEF15B |  | Montarea corpurilor de iluminat LED |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om. | 2,200 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,160 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 0,400 |  |  |
| 86 | 08-03-605-1 |  | Ventilator |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 2,480 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut. | 0,160 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut. | 0,520 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut. | 0,160 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  | Lei |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea medicala si sociala |  | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  | 10,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  | 76,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 87 | 00001 |  | Cada baie pentru persoane virstnice si persoane cu disabilitati |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 000000001 |  | Cada baie pentru persoane virstnice si persoane cu disbilitati |  | buc | 1,000 |  |  |
| 88 | 00002 |  | Cabina pentru dus din sticla securizata 120x90cm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 0000002 |  | Cabina pentru dus din sticla securizata 120x90cm |  | buc | 1,000 |  |  |
| 89 | 00003 |  | Cada dus acril 120x90 cm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 0000003 |  | Cada dus acril 120x90 cm |  | buc | 1,000 |  |  |
| 90 | 00004 |  | Corpuri de iluminat LED |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 0000004 |  | Corpuri de iluminar LED |  | buc | 2,000 |  |  |
| 91 | 00005 |  | Ventilatoare axiale de fereastra |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 0000005 |  | Ventilatoare axiale de fereastra |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  | Lei |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de colectare si depozitare |  | 1,20 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты | Lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| () |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Agenția Teritorială de Asistență Socială Centru

()