| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021 nr. ocds-b3wdp1-MD-1775561728914 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1775561728914 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Echipamente IT și de infrastructură pentru infrastructura informatică a Terminalului Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”. |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Storage pentru backup |  |  |  | Cerințe tehnice minime: - Minim 12 bay hot-swap 3.5" SAS/SATA. - Capacitate brută: ≥280 TB. - HDD enterprise min. 7200 rpm / NL-SAS. - Controller dual activ-activ. - RAID: 0/1/5/6/10 + hot-spare. - Protocoale: iSCSI, NFS v3/v4, SMB 3.x. - Rețea: minim 2×SFP+ 10Gbps. - Functii: snapshot, replicare, deduplicare basic. - Surse redundante hot-swap. - MTBF sistem ≥ 99.99% disponibilitate. Opțional: - Suport object storage S3. - Criptare AES-256 at-rest. Termenul de garanție va constitui – minim 36 luni de la producător sau ofertant |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |
| Module WDM biderectional kit 10/25G SFP+(cisco cp)” |  |  |  | Cerințe tehnice: - Tip: BiDi BXU/BXD. - Viteză: 10G sau 25G. - Conector: LC simplex. - Distanță: ≥10 km pe fibră SM 9/125 µm. - Putere Tx: ≥-5 dBm. - Sensibilitate Rx: ≤-14 dBm. - DDM/DOM activ. - Temperatură: –5…+70°C. - Conformitate: MSA, IEEE 802.3. Termenul de garanție va constitui – minim 12 luni de la producător sau ofertant |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |
| UPS tip online 3000 VA |  |  |  | - Putere nominală: ≥3000 VA / ≥2700 W. - Tehnologie: online double-conversion. - Factor de putere: ≥0.9. - Tensiune intrare: 220–240 V AC, frecvență 50/60 Hz. - Autonomie: minim 8–10 minute la sarcină ≥70%. - Stabilizare tensiune și filtrare completă a perturbațiilor din rețea. - Baterii interne sigilate VRLA sau Li-Ion, înlocuibile. - Posibilitate conectare baterii externe (EBM) pentru extinderea autonomiei. - Interfețe de monitorizare: USB, RS-232, SNMP (prin card opțional sau integrat). - Afișaj LCD pentru monitorizarea parametrilor de funcționare (tensiune, sarcină, autonomie). - Funcție bypass automat și bypass static. - Protecții integrate: suprasarcină, scurtcircuit, supraîncălzire. - Nivel zgomot: ≤50 dB. - Certificări: CE, IEC 62040 sau echivalent. Termenul de garanție va constitui – minim 24 luni de la producător sau ofertant |  |  |
| UPS 5000VA Rackmount |  |  |  | - Putere: ≥5000 VA / 4500 W. - Tehnologie: online double-conversion. - Factor de putere: ≥0.9. - Autonomie: ≥10 min la sarcină 70%. - Baterii hot-swap. - Monitorizare: SNMP, USB, RS-232. - Bypass static + bypass mentenanță. - Format: rack 19", max. 4–6U. - Certificări: CE, IEC 62040. Termenul de garanție va constitui – minim 24 luni de la producător sau ofertant |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

________________________________________________________________________________________________