| Obiect | Lucrari de amenajare a terenului sportiv multifunctional din str. Lesecico nr. 8 mun. Balti |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul №

Lucrari de amenajare

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari d e amenajare a terenului universal desport. Dimensiuni teren 24x15m. |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut |  |  |  |
| 2 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |  |
| 3 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,2000 |  |  |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,2580 |  |  |
| 5 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris 5-20mm | m3 | 1,1500 |  |  |
| 6 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,0700 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 8,7020 |  |  |
|  |  | 1.2. Teren sportiv |  |  |  |  |
| 7 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |  |
| 8 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 9 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |  |  |
| 10 | CG16A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2415107300095 | Acid azotic tehnic | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2320166200731 | Parchetin | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,1200 |  |  |
| 11 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0480 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 1,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |  |
| 12 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 |  |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
| 13 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
| 14 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 284,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7600 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6800 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 15 | IzK12A | Vopsirea prin pulverizare, intr-un strat cu vopsea pe baza de ulei | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 2430126106117 | Email alb E.101-8 NTR 90-73 | kg | 0,1080 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1170 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 16 | CO06B | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m | m |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,9200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 1,9000 |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 0,4800 |  |  |
|  | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 0,0700 |  |  |
|  | 2811106302050 | Stilp din beton armat prefabricat | buc | 0,5040 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 17 | IzK12A | Vopsirea prin pulverizare, intr-un strat cu vopsea pe baza de ulei | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 2430126106117 | Email alb E.101-8 NTR 90-73 | kg | 0,1080 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1170 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 18 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 0-1 | Cernoziom | m3 |  |  |  |
|  |  | 1.3. Lucrari de amenajare teritoriu aferent terenului sport universal |  |  |  |  |
| 19 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5200 |  |  |
| 20 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7860 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7250 |  |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 21 | TsH91A | Instalarea banci pe picioare | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |  |
|  | 25132066214601 | Banca pe picioare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0360 |  |  |
| 22 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7860 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7250 |  |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 23 | TsH91B | Instalarea urne | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |  |
|  | 2030112931102 | Urne | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0840 |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 24 |  | Plasa pentru volei | buc |  |  |  |
|  | 1-S | Plasa pentru volei | buc | 1,0000 |  |  |
| 25 |  | Plasa pentru joc de fotbal | buc |  |  |  |
|  | 2-S | Plasa pentru joc de fotbal | buc | 1,0000 |  |  |
| 26 |  | Set pentru joc de baschet | buc |  |  |  |
|  | 3-S | Set pentru joc de baschet | buc | 1,0000 |  |  |