Caiet de sarcini

Obiectivul: Lotul 4 Lucrări de reparaţie curentă Etajul 1 (Bloc B, Г )

Obiectul: 4.1 Etajul 1 (Bloc B, Г )

| Devizul: Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Cab.102. Tavan |  |  |
| 1.1 | RpCJ35A | Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ) | m2 | 25,0000 |
| 1.1.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,2500 |
| 1.1.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,0000 |
| 1.1.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,7500 |
| 1.1.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2500 |
| 1.2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 | 25,0000 |
| 1.2.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton Lux Biocid | kg | 3,7500 |
| 1.2.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,2500 |
| 1.2.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7500 |
| 1.3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. | m2 | 25,0000 |
| 1.3.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 178,5000 |
| 1.3.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1000 |
| 1.3.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 38,2500 |
| 1.3.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,9750 |
| 1.3.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,4875 |
| 1.4 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 25,0000 |
| 1.4.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 27,5000 |
| 1.4.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 3,7500 |
| 1.4.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0075 |
| 1.4.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,0000 |
| 1.5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 25,0000 |
| 1.5.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 26,3725 |
| 1.5.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0250 |
| 1.5.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 11,2500 |
| 1.5.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,5000 |
| 1.5.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0250 |
| 1.6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 50,0000 |
| 1.6.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 7,5000 |
| 1.6.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,5000 |
| 1.6.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,5000 |
| 1.7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,1000 |
| 1.7.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 12,8400 |
| 1.7.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,9260 |
| 1.7.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 16,0500 |
| 1.7.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 1,6050 |
| 1.7.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0642 |
| 1.7.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 17,6550 |
| 1.8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lucioasa Email (fara miros), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,9000 |
| 1.8.1 | 2430116103800 | Vopsea lucioasa Email (fara miros) | kg | 7,1600 |
| 1.8.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,0740 |
| 1.8.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 8,9500 |
| 1.8.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,8950 |
| 1.8.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0358 |
| 1.8.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,8450 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Cab.102. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Cab.102. Pereti |  |  |
| 1.9 | RpCJ35A | Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ) | m2 | 50,0000 |
| 1.9.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 2,5000 |
| 1.9.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,0000 |
| 1.9.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,5000 |
| 1.9.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,5000 |
| 1.10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 | 50,0000 |

| 1.10.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton Lux Biocid | kg | 7,5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,5000 |
| 1.10.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,5000 |
| 1.11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 50,0000 |
| 1.11.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 357,0000 |
| 1.11.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,2000 |
| 1.11.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 61,0000 |
| 1.11.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,9500 |
| 1.11.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,8000 |
| 1.12 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 50,0000 |
| 1.12.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 55,0000 |
| 1.12.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 7,5000 |
| 1.12.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0150 |
| 1.12.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 10,0000 |
| 1.13 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 65,0000 |
| 1.13.1 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 65,0000 |
| 1.14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 50,0000 |
| 1.14.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 52,7450 |
| 1.14.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0500 |
| 1.14.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 22,5000 |
| 1.14.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 |
| 1.14.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
| 1.15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 117,0000 |
| 1.15.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 17,5500 |
| 1.15.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,8500 |
| 1.15.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,5100 |
| 1.16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 92,5000 |
| 1.16.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 37,0000 |
| 1.16.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 5,5500 |
| 1.16.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 46,2500 |
| 1.16.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 4,6250 |
| 1.16.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1850 |
| 1.16.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 50,8750 |
| 1.17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lucioasa Email (fara miros), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 24,5000 |
| 1.17.1 | 2430116103800 | Vopsea lucioasa Email (fara miros) | kg | 9,8000 |
| 1.17.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,4700 |
| 1.17.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 12,2500 |
| 1.17.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 1,2250 |
| 1.17.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0490 |
| 1.17.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 13,4750 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Cab.102. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Cab.102. Lucrari diverse |  |  |
| 1.18 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la usi | m2 | 11,4000 |
| 1.18.1 | 2430126105046 | Lac pt.interior | kg | 2,2800 |
| 1.18.2 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,7980 |
| 1.18.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,1400 |
| 1.18.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,5700 |
| 1.18.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,9800 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.3. Cab.102. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Cab.103. Tavan |  |  |
| 1.19 | RpCJ35A | Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ) | m2 | 10,0000 |
| 1.19.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,5000 |
| 1.19.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,2000 |
| 1.19.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |
| 1.19.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1000 |
| 1.20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 | 10,0000 |
| 1.20.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton Lux Biocid | kg | 1,5000 |
| 1.20.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,5000 |
| 1.20.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3000 |
| 1.21 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,0000 |
| 1.21.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 71,4000 |
| 1.21.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0400 |
| 1.21.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 15,3000 |
| 1.21.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,7900 |
| 1.21.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,1950 |

| 1.22 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 10,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.22.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 11,0000 |
| 1.22.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 1,5000 |
| 1.22.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0030 |
| 1.22.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,0000 |
| 1.23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 10,0000 |
| 1.23.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 10,5490 |
| 1.23.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0100 |
| 1.23.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 4,5000 |
| 1.23.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0000 |
| 1.23.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 1.24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 42,7000 |
| 1.24.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 6,4050 |
| 1.24.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,1350 |
| 1.24.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2810 |
| 1.25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 42,7000 |
| 1.25.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 17,0800 |
| 1.25.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 2,5620 |
| 1.25.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 21,3500 |
| 1.25.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 2,1350 |
| 1.25.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0854 |
| 1.25.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 23,4850 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Cab.103. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Cab.103. Pereti |  |  |
| 1.26 | RpCJ35A | Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ) | m2 | 20,0000 |
| 1.26.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,0000 |
| 1.26.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,4000 |
| 1.26.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,0000 |
| 1.26.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2000 |
| 1.27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 | 20,0000 |
| 1.27.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton Lux Biocid | kg | 3,0000 |
| 1.27.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,0000 |
| 1.27.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6000 |
| 1.28 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 20,0000 |
| 1.28.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 142,8000 |
| 1.28.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0800 |
| 1.28.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 24,4000 |
| 1.28.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,5800 |
| 1.28.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,3200 |
| 1.29 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 20,0000 |
| 1.29.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 22,0000 |
| 1.29.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 3,0000 |
| 1.29.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0060 |
| 1.29.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,0000 |
| 1.30 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 65,0000 |
| 1.30.1 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 65,0000 |
| 1.31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 20,0000 |
| 1.31.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 21,0980 |
| 1.31.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0200 |
| 1.31.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 9,0000 |
| 1.31.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0000 |
| 1.31.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 1.32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 130,4000 |
| 1.32.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 19,5600 |
| 1.32.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,5200 |
| 1.32.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,9120 |
| 1.33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 130,4000 |
| 1.33.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 52,1600 |
| 1.33.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 7,8240 |
| 1.33.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 65,2000 |
| 1.33.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 6,5200 |
| 1.33.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,2608 |
| 1.33.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 71,7200 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Cab.103. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Cab.103. Lucrari diverse |  |  |

| 1.34 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la usi | m2 | 11,4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.34.1 | 2430126105046 | Lac pt.interior | kg | 2,2800 |
| 1.34.2 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,7980 |
| 1.34.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,1400 |
| 1.34.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,5700 |
| 1.34.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,9800 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.3. Cab.103. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Coridor etajul I bl. G. Pereti |  |  |
| 1.35 | RpCJ35A | Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ) | m2 | 30,3000 |
| 1.35.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,5150 |
| 1.35.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,6360 |
| 1.35.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,5450 |
| 1.35.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3030 |
| 1.36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 | 30,3000 |
| 1.36.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton Lux Biocid | kg | 4,5450 |
| 1.36.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,5150 |
| 1.36.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,9090 |
| 1.37 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 30,3000 |
| 1.37.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 216,3420 |
| 1.37.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1212 |
| 1.37.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 36,9660 |
| 1.37.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,3937 |
| 1.37.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,4848 |
| 1.38 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 30,3000 |
| 1.38.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 33,3300 |
| 1.38.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 4,5450 |
| 1.38.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0091 |
| 1.38.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,0600 |
| 1.39 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 10,0000 |
| 1.39.1 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 10,0000 |
| 1.40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 30,3000 |
| 1.40.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 31,9635 |
| 1.40.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0303 |
| 1.40.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 13,6350 |
| 1.40.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,0300 |
| 1.40.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0303 |
| 1.41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 30,3000 |
| 1.41.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 4,5450 |
| 1.41.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,5150 |
| 1.41.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,9090 |
| 1.42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,1500 |
| 1.42.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 6,0600 |
| 1.42.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,9090 |
| 1.42.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 7,5750 |
| 1.42.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,7575 |
| 1.42.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0303 |
| 1.42.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 8,3325 |
| 1.43 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lucioasa Email (fara miros), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,1500 |
| 1.43.1 | 2430116103800 | Vopsea lucioasa Email (fara miros) | kg | 6,0600 |
| 1.43.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,9090 |
| 1.43.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 7,5750 |
| 1.43.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,7575 |
| 1.43.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0303 |
| 1.43.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 8,3325 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Coridor etajul I bl. G. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Evacuarea deseurilor |  |  |
| 1.44 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m. | t | 8,1200 |
| 1.44.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 24,0352 |
| 1.45 | TsH92B | Incarcarea in auto: deseuri de constructie | t | 8,1200 |
| 1.45.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0132 |
| 1.46 | TsI50B5 | Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 8,1200 |
| 1.46.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2,0950 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Evacuarea deseurilor |  |  |

| Devizul: Lucrari de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Cab.102. Electricitate |  |  |
| 2.1 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 6,0000 |
| 2.1.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,3200 |
| 2.2 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (600x600mm, 48W, LED) | buc | 6,0000 |
| 2.2.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat 600x600mm, 48W, LED | buc | 6,0000 |
| 2.2.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2,0000 |
| 2.2.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 6,5400 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Cab.102. Electricitate |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Cab.103. Electricitate |  |  |
| 2.3 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 6,0000 |
| 2.3.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,3200 |
| 2.4 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (600x600mm, 48W, LED) | buc | 6,0000 |
| 2.4.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat 600x600mm, 48W, LED | buc | 6,0000 |
| 2.4.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2,0000 |
| 2.4.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 6,5400 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Cab.103. Electricitate |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Coridor etajul I bl. A. Electricitate |  |  |
| 2.5 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 5,0000 |
| 2.5.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,1000 |
| 2.6 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (600x600mm, 48W, LED) | buc | 4,0000 |
| 2.6.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat 600x600mm, 48W, LED | buc | 4,0000 |
| 2.6.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2,0000 |
| 2.6.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,3600 |
| 2.7 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de perete (Indicator led EXIT) | buc | 1,0000 |
| 2.7.1 | 2875274400502 | Indicator led EXIT | buc | 1,0000 |
| 2.7.2 | 2874115893301 | Bolt metalic | buc | 1,0000 |
| 2.7.3 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |
| 2.7.4 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,0500 |
| 2.7.5 | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
| 2.7.6 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,2200 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Coridor etajul I bl. A. Electricitate |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Coridor etajul I (Intrare principala). Electricitate |  |  |
| 2.8 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 8,0000 |
| 2.8.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,7600 |
| 2.9 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (600x600mm, 48W, LED) | buc | 6,0000 |
| 2.9.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat 600x600mm, 48W, LED | buc | 6,0000 |
| 2.9.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2,0000 |
| 2.9.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 6,5400 |
| 2.10 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (1250x150mm, 36W, LED) | buc | 1,0000 |
| 2.10.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat 1250x150mm, 36W, LED | buc | 1,0000 |
| 2.10.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2,0000 |
| 2.10.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0900 |
| 2.11 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de perete (Indicator led EXIT) | buc | 1,0000 |
| 2.11.1 | 2875274400502 | Indicator led EXIT | buc | 1,0000 |
| 2.11.2 | 2874115893301 | Bolt metalic | buc | 1,0000 |
| 2.11.3 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |
| 2.11.4 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,0500 |
| 2.11.5 | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
| 2.11.6 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,2200 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.1. Coridor etajul I (Intrare principala). Electricitate |  |  |