WinСмета2000

| Lucrari de reparatie capitala a trotuarelor spre institutiile de invatamint gestionate de Consiliul Raional Donduseni | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Reparatia trotuarului spre Gimnaziul- gradinita ,, Constantin Negruzzi" c. Tirnova |  |  |  |  |  |
| 1 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  | m | 650,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 188,50 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  | buc | 2,27 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 26,00 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  | h-ut | 191,10 |  |  |
| 2 | DG04B |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  | m | 650,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 208,00 |  |  |
| 3 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Pregatirea covatei trituarului) |  | 100 m3 | 13,26 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 63,25 |  |  |
| 4 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t | 2 121,00 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 81,23 |  |  |
| 5 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  | 100m2 | 26,25 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 219,98 |  |  |
| 6 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 sort 8-31,5 mm conform SMEN 13242+AI: 2010, sub fundatia bordurei |  | m3 | 84,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 83,16 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 96,60 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 8,40 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 17,64 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 35,28 |  |  |
| 7 | DE10E |  | Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) |  | m | 1 550,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 263,50 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 790,50 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa C16/20 conform SM EN 206:2013+A2:2021 |  | m3 | 82,15 |  |  |
|  | 2666122800284 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x 30 x 15 conform SM EN 1340:2010/AC2010: |  | m | 1 557,75 |  |  |
| 8 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm) pe fundatie de beton C16/20) |  | m | 1 490,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 178,80 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 268,20 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa C16/20 conform SM EN 206:2013+A2:2021 |  | m3 | 71,52 |  |  |
|  | 2666122800325 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 cm conform SM EN 1340:2010/AC:2010 |  | m | 1 497,45 |  |  |
| 9 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare LA 30 sort 8-31,5 mm conform SM EN 13242+A1:2010 |  | m2 | 2 300,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 588,80 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm (Agregat grosier LA 30 sort 8-31,5 mm conform SM EN 13242+AI:2021) |  | m3 | 400,20 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 46,00 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut | 33,58 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 12,65 |  |  |
| 10 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=4 cm (tip caramida, culoarea gri) conform SM SR EN 1338:2010/AC:2010) |  | m2 | 2 300,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 1 334,46 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 36,34 |  |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare h=4 cm (caramida, culoarea gri) conform SM SR EN 1338:2010/AC:2010 |  | m2 | 2 334,50 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 3 680,00 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 18 101,00 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 11,50 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 98,44 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 46,00 |  |  |
| 11 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=4 cm (tip caramida, culoarea rosie conform SM SR EN 1338:2010/AC:2010) |  | m2 | 300,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 174,06 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 4,74 |  |  |
|  | 26611128006551 |  | Placi din beton, pentru trotuare h=4 cm (caramida, culoarea gri) conform SM SR EN 1338:2010/AC:2010 |  | m2 | 304,50 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 480,00 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 2 361,00 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 1,50 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 12,84 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 6,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatia trotuarului spre Gimnaziul- gradinita ,, Constantin Negruzzi" c. Tirnova |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Reparatia trotuarului spre Liceul Teoretic ,, Alexandr Puschin" or. Donduseni |  |  |  |  |  |
| 12 | DG04A |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip |  | m | 380,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 57,00 |  |  |
| 13 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  | m3 | 17,50 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 28,00 |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor (7 atm.) 6 m3/min |  | h-ut | 13,56 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,33 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  | h-ut | 13,56 |  |  |
| 14 | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  | t | 47,55 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 52,78 |  |  |
| 15 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  | t | 47,55 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 5,04 |  |  |
| 16 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (inclusiv sub bordura) |  | m3 | 56,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 55,44 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 64,40 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 5,60 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 11,76 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 23,52 |  |  |
| 17 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm) pe fundatie de beton C16/20) |  | m | 384,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 46,08 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 69,12 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa C16/20 conform SM EN 206:2013+A2:2021 |  | m3 | 18,43 |  |  |
|  | 2666122800325 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 cm conform SM EN 1340:2010/AC:2010 |  | m | 385,92 |  |  |
| 18 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=4 cm (tip caramida, culoarea gri) conform SM SR EN 1338:2010/AC:2010) |  | m2 | 580,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 336,52 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 9,16 |  |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare h=4 cm (caramida, culoarea gri) conform SM SR EN 1338:2010/AC:2010 |  | m2 | 588,70 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 928,00 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 4 564,60 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 2,90 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 24,82 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 11,60 |  |  |