CAIET DE SARCINI

PENTRU  PROCEDURA DE ACHIZIȚIE CONTRACT DE MICĂ VALOARE

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria s.Sofia,r.Drochia

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria s.Sofia,r.Drochia

3. Obiectul achiziţiilor ” Lucrări de amenajare a zonei de odihnă și agrement în s.Sofia,r-nul Drochia”

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Trotuare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 2,01 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 2,01 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 30,26 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 16,14 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x80, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. Culoarea si modelul de consultat cu Beneficiarul |  |  | m |  | 158,00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  | m2 |  | 201,75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Trotuare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Mobilier urban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Instalarea banci pe 2 picioare |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Cos de Gunoi |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Stilp de iluminat Fotovoltaic |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Mobilier urban Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Montare mobilier Urban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | TsH91A |  | Instalarea banci |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | TsH91B |  | Instalarea urne |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | TsH91A |  | Instalarea Stilp de iluminat Fotovoltaic |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare mobilier Urban Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA 20% |  |  | 20,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |