	Reparatia capitala a salii de sport la IP Gimnaziul "A. Dicescu" din s. Galestii, r-nul Straseni
	Formular Nr.1B
WinСmeta



	(denumirea obiectivului)
	


Caiet de sarcini
              Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	 
	
	1. Sala de sport


	
	

	
	
	1.1. Demontari


	
	

	1
	RpCL22A
	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase


	m
	25,0000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	14,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,2500

	2
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (protectii corpuri iluminat, cosuri basket, stilpi volei...)


	kg
	90,0000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	1,8000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,8000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0720

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0900

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,2700

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,4500

	3
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)


	m2
	5,6000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,1760

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1760

	4
	RpCR29A
	Curatarea vopselei (plansee tip cheson cu grinzi K=1,8)


	m2
	154,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	53,1300

	
	2430226109307
	Diluant decapant
	kg
	115,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	92,4000

	5
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti


	m2
	335,7000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	40,2840

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	50,3550

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	16,7850

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	3,3570

	6
	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc


	m2
	154,0000



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	16,9400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,9400

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	4,6200

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	4,6200

	7
	RpCB18C
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc


	m3
	2,2000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	22,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,7000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0440

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,4400

	8
	RpIC18A1
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"


	m
	38,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	11,7800

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	11,9700

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,8778

	9
	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare


	m2
	14,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	2,2400

	10
	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat (cu recuperarea acestora)


	buc
	10,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,0000

	11
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)


	buc
	8,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,4800

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Demontari
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.2. Tavan (Plansee tip cheson cu grinzi - se aplica pentru toate pozitiile K=1,8)


	
	

	12
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (K=1,8)


	m2
	154,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	8,3160

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	41,5800

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	13,8600

	13
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (K=1,8)


	m2
	154,0000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	424,1160

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1 979,2080

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,1088

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	21,8988

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	5,4054

	14
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (K=1,8)


	m2
	154,0000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	124,7400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	27,7200

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	292,4183

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,2772

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2772

	15
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (K=1,8)


	m2
	154,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	8,3160

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	41,5800

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	13,8600

	16
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (K=1,8)


	m2
	154,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	152,4600

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	110,8800

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	16,6320

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	138,6000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	13,8600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,5544

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Tavan (Plansee tip cheson cu grinzi - se aplica pentru toate pozitiile K=1,8)
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.3. Pereti


	
	

	17
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane


	m2
	318,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	445,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	95,4000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3 339,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	9,5400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	2,2260

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	7,6320

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,2720

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	2,5440

	18
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+4cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=8)


	m2
	318,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	254,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	76,3200

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	15,2640

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,5440

	19
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	318,0000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	387,9600

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	2 270,5200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,2720

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	25,1220

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	5,0880

	20
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	318,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	63,6000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	349,8000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	47,7000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0954

	21
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor


	m2
	318,0000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	143,1000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	31,8000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	335,4582

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,3180

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3180

	22
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor


	m2
	318,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	9,5400

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	47,7000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	15,9000

	23
	CN05D
	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli  gletuite cu ipsos (culori coordonat cu beneficiarul)


	m2
	318,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	206,7000

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	76,9560

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	32,1180

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	31,8000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	15,9000

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	159,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	15,9000

	
	2430226101349
	Chit de cutit C 891-1
	kg
	22,2600

	24
	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri ferestre - 40cm K=3)


	m
	37,5000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	36,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,2500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	83,2500

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0900

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,4500

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,5513

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1350

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1125

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1125

	25
	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri usi)


	m
	18,0000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	5,7600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,2400

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,3200

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0144

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0720

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0882

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0216

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0180

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0180

	26
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)


	m2
	17,7000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	26,3022

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	5,3100

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	258,5970

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1982

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,3983

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,5239

	27
	CN05D
	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli  gletuite cu ipsos (Glafuri - culori coordonat cu beneficiarul)


	m2
	17,7000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	11,5050

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	4,2834

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	1,7877

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	1,7700

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,8850

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	8,8500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,8850

	
	2430226101349
	Chit de cutit C 891-1
	kg
	1,2390

	28
	CL26A
	Rame metalice gata confectionate (6 buc - Protectie corpuri iluminat)


	kg
	80,0000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	8,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000

	
	2030132947000
	Rama metalica gata confectionata
	kg
	80,0000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,4000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,6400

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,4000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,6000

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	1,6000

	29
	CL19D
	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Glila protectie radiatoare)


	kg
	600,0000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	180,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,0000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	6,0000

	
	2811236306270
	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat
	kg
	600,0000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	1,8000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	3,0000

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	6,0000

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	30,0000

	30
	CK30B *aplicativ
	Masca pentru radiatoare gata confectionata din PAL laminat (culoare coordonat cu beneficiar) *Materiale doar: Masca radiatoare PAL si suruburi


	m2
	32,0000



	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	59,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,0000

	
	2030127329586*
	Masca din PAL laminat (culoare coordonat cu beneficiar)
	m2
	32,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	256,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3200

	31
	VB12A
	Rama cu jaluzele reglabile independent, cu perimetrul 600 - 600 mm, montata pe zidarie


	buc
	9,0000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	30,4200

	
	2710403702116
	Banda din otel 1/2T 3 x 20 mm
	kg
	1,4472

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	1,4924

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	18,0900

	
	2710703549461
	Otel cornier 40x25x3 mm
	kg
	27,1350

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,4070

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0543

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,4975

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	144,7200

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	4,5225

	
	2710403600409
	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime 
	kg
	10,1304

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	144,7200

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	144,7200

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	3,7800

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1800

	32
	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (K=1,5 pentru lucrari pereti, tavane, instalare inventar, altele)


	m2
	344,0000



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	387,0000

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,1548

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0516

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,1548

	
	2020142925412
	PFL dur de 6 mm
	m3
	0,0619

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	1,5480

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	2 322,0000

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Pereti
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.4. Pardosea


	
	

	33
	CA02A (Aplicativ)
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa (Polistirol beton izolarea si indreptarea pe planietate)


	m3
	23,1000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	91,2450

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,0150

	
	2663102100001
	Polistirol beton
	m3
	23,9143

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	6,2994

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	1,3167

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	9,2400

	34
	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi (VR100x100x4)


	kg
	287,9800



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	7,1995

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,8798

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	290,8598

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,4399

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	2,8798

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	86,3940

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2016

	35
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin


	m2
	154,0000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	92,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,4000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	5,0820

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2 002,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	6,4680

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,5400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,6200

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,8480

	36
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 5cm (K=10)


	m2
	154,0000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	154,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	30,8000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	8,4700

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3 311,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	10,7800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	3,0800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,6200

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	2,3100

	37
	CG49A
	Executarea acoperirii sportive din vinil (linoleum sportiv), la pardoseli (Pret inclus cu aplicare marcaj - tip/culori coordonat cu beneficiar) *inlusiv plinta pe perimetru din linoleum l=150mm


	m2
	162,0000



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	324,0000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	192,7800

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	24,4215

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	56,9835

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	854,7525

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	166,0662

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	24,4215

	
	2523116716346
	Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong"
	m2
	170,9505

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,2442

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,6200

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	1,9440

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	32,4000

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Pardosea
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.5. Timplarie


	
	

	38
	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.7x2.5m 1buc)


	m2
	3,6000



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,9160

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3600

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	3,6000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	14,4000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,9800

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,6948

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	2,1600

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	3,6000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0720

	39
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,95x2,1x1buc)


	m2
	2,0000



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1,4600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1600

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	2,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	8,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,0000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,3500

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,2000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0400

	40
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice l=500mm


	m
	8,0000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,6400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800

	
	2521106718393
	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 500mm
	m
	8,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	48,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0800

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Timplarie
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.6. Montare inventar si accesorii


	
	

	41
	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Rame pentru cosuri basket,,suporti plasa volei)


	kg
	140,0000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	32,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,8000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,4000

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	140,0000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,7000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,1200

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	1,4000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,8000

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	2,8000

	42
	pret furnizor
	Panou cu cos pentru bascket cu inel inclusiv montare


	buc
	2,0000



	
	020202020202020202
	Panou cu cos pentru basket
	buc
	2,0000

	43
	RCsB30A
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de 12mm


	buc
	64,0000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	21,7600

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	9,3440

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,5120

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,3648

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	14,7200

	44
	CK35A
	Diblu - Ancora cu cap inelar D12mm L160mm


	buc
	64,0000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	9,6000

	
	2874136313300*
	Diblu - Ancora cu cap inelar D12mm L160mm
	buc
	64,0000

	45
	pret furnizor
	Cablu de otel inox A4 D3mm (inclusiv emente de prindere)


	m
	80,0000



	
	0011
	Cablu de otel inox A4 D3mm
	m
	82,0000

	46
	CC09D
	Montarea plasa protectie la geamuri 50x50 (doar manopera)


	m2
	46,0000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	9,2000

	47
	pret furnizor
	Plasa de protectie sportiva 50x50 cu bordura


	m2
	46,0000



	
	0011**
	Plasa de protectie sportiva 50x50
	m
	47,1500

	48
	CH09A
	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn 6 buc. (exclus "Dulapi de foioase") montare scari demontate anterior


	m
	25,0000



	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	6,2500

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	82,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,5000

	
	2710602000171
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm
	kg
	13,1250

	49
	CN17A
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul


	m2
	25,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	25,0000

	
	2430116108115
	Email alchidic pentru timplarie lemn
	kg
	4,5000

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	3,0000

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	3,0000

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	4,2500

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	12,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,2500

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Montare inventar si accesorii
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.7. Retea termica


	
	

	50
	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2"


	buc
	4,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	8,1200

	
	2523156713800
	Fitinguri din fonta
	buc
	4,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,2160

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,6760

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,2400

	51
	IC53C
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4"


	buc
	4,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,0000

	
	2875274119000*50
	Cot racord olandez D50
	buc
	4,0000

	
	2513206621959
	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm
	kg
	0,0600

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1040

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,2080

	52
	ID01C
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"


	buc
	4,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,1200

	
	2875274202700*50
	Robinet cu dublu reglaj d50
	buc
	4,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1040

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,2080

	53
	IC36E
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.


	m
	42,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	21,0000

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	43,2600

	54
	IC38K
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm


	buc
	4,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,5200

	
	2875274110102*1003
	Piesa de racordare (fiting) 3xD50
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0400

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1520

	55
	IC38E
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm


	buc
	18,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,8600

	
	2875274110102*50
	Piesa de racordare (fiting) D50
	buc
	18,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,5400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1800

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,4860

	56
	IC35D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm


	m
	12,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	5,4000

	
	252121671000032
	Teava din polietilena sau polipropilena D32
	m
	12,3600

	57
	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm


	buc
	8,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,6800

	
	2875274110102232
	Piesa de racordare (fiting) 2x32
	buc
	8,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0640

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1680

	58
	IC38I
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm


	buc
	12,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,6000

	
	2875274110102332
	Piesa de racordare (fiting) 3x32
	buc
	12,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0960

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,3600

	59
	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm


	m
	9,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,1500

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	9,2700

	60
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv


	buc
	24,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,6000

	
	287527411010220
	Piesa de racordare (fiting) 2x20
	buc
	24,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,4800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1440

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,3600

	61
	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"


	buc
	24,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,8000

	
	287527411900032
	Cot racord olandez D32
	buc
	24,0000

	
	2513206621959
	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm
	kg
	0,2400

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,4800

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,9600

	62
	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida


	buc
	60,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	16,8000

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	60,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	3,0000

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	60,0000

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	60,0000

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	60,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	6,0000

	63
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"


	buc
	20,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,6000

	
	287527420270020
	Robinet cu dublu reglaj d20
	buc
	20,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,2400

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,4800

	64
	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm


	buc
	10,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,5000

	
	2822115700000*1500
	Radiator 1500
	buc
	10,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0400

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0800

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,5000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	40,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2,5000

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Retea termica
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.8. Retea electrica


	
	

	65
	RpEA07A
	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC


	buc
	3,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,2800

	
	2811236311009
	Doza de ramificatie pentru tub de protectie
	buc
	3,0000

	
	2746167300001
	Colier din tabla zincata
	buc
	6,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0090

	66
	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm


	m
	120,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	80,4000

	
	2661122803601
	Tub flexibil
	m
	134,6400

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	2,6400

	67
	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)


	m
	80,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	27,2000

	
	313013481740508
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)
	m
	86,5200

	68
	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x2.5mm)


	m
	40,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	13,6000

	
	313013481740509
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x2.5mm)
	m
	43,2600

	69
	RpEF19A
	Montarea proiectorului cu halogen 200 W


	buc
	10,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	7,6000

	
	1111122200006
	Proiector cu halogen 200w
	buc
	10,0500

	
	3150145100281
	Lampa halogen
	buc
	10,0500

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	2,5125

	70
	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar


	buc
	1,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,6500

	
	1111000100020
	Intrerupator
	buc
	1,0000

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	2,0000

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	2,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050

	71
	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, montate ingropat sub tencuiala


	buc
	4,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,2400

	
	2746167335100
	Priza 
	buc
	4,0800

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	4,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0200

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0200

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	8,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	8,0000

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Retea electrica
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Sala de sport
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	2. Cabinet metodic / sala inventar


	
	

	
	
	2.1. Demontari


	
	

	72
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti


	m2
	64,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	7,6800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,6000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	3,2000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,6400

	73
	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc


	m2
	11,8000



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,2980

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2980

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,3540

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,3540

	74
	RpCB18C
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc


	m3
	0,1000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200

	75
	RpIC18A1
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"


	m
	6,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,8600

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	1,8900

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1386

	76
	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (cu recuperarea acestora)


	m2
	0,8000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1280

	77
	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat (cu recuperarea acestora)


	buc
	2,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,6000

	78
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)


	buc
	4,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2400

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Demontari
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	2.2. Tavan


	
	

	79
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila


	m2
	12,4000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,8600

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	25,4200

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	49,6000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	13,0200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1860

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Tavan
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	2.3. Pereti


	
	

	80
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane


	m2
	59,4000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	83,1600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	17,8200

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	623,7000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,7820

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,4158

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	1,4256

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2376

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,4752

	81
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+2cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=4)


	m2
	59,4000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	23,7600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,1280

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	1,4256

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2376

	82
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	59,4000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	72,4680

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	424,1160

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,2376

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,6926

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,9504

	83
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	59,4000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	11,8800

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	65,3400

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	8,9100

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0178

	84
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor


	m2
	59,4000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	26,7300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,9400

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	62,6611

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0594

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0594

	85
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor


	m2
	59,4000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,7820

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	8,9100

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,9700

	86
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi executate manual


	m2
	59,4000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	32,6700

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	23,7600

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	3,5640

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	29,7000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,9700

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1188

	87
	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri ferestre - 40cm K=3)


	m
	11,5000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	11,0400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,2100

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	25,5300

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0276

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,1380

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,1690

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0414

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0345

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0345

	88
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)


	m2
	4,6000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	6,8356

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	1,3800

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	67,2060

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0515

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3634

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,1362

	89
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri)


	m2
	4,6000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,5300

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	1,8400

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,2760

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	2,3000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,2300

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0092

	90
	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)


	m2
	4,2000



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	9,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8400

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	4,4100

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,6800

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	84,0000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	1,3860

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0336

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	16,8000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0840

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0504

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Pereti
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	2.4. Pardosea


	
	

	91
	CA02A (Aplicativ)
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa (Polistirol beton izolarea si indreptarea pe planietate)


	m3
	14,1600



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	55,9320

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,2040

	
	2663102100001
	Polistirol beton
	m3
	14,6591

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	3,8614

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,8071

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	5,6640

	92
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin


	m2
	11,8000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	7,0800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,1800

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,3894

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	153,4000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,4956

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1180

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3540

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1416

	93
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 3cm (K=6)


	m2
	11,8000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	7,0800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,4160

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,3894

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	152,2200

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,4956

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1416

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2124

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1062

	94
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)


	m2
	11,8000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	30,7980

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,4220

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	12,1540

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	47,7900

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	3,5400

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	236,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	10,6200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,5310

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,1416

	95
	CG18A1
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp


	m
	14,2000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	12,7800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,4200

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	28,4000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0852

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0710

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0213

	
	2670112204400
	Plinte sau scafe din gresie ceramica
	m
	14,4840

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	1,4200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1420

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Pardosea
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	2.5. Timplarie


	
	

	96
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice l=500mm


	m
	1,5000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0150

	
	2521106718393
	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 500mm
	m
	1,5000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	9,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Timplarie
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	2.6. Retea termica


	
	

	97
	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm


	m
	16,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,4000

	
	252121671000025
	Teava din polietilena sau polipropilena D25
	m
	16,4800

	98
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm


	buc
	8,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,4400

	
	287527411010225
	Piesa de racordare (fiting) D25
	buc
	8,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0560

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1440

	99
	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm


	buc
	2,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,5200

	
	2875274110102325
	Piesa de racordare (fiting) D25
	buc
	2,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0140

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0520

	100
	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm


	m
	1,2000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4200

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	1,2360

	101
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv


	buc
	2,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3000

	
	287527411010220
	Piesa de racordare (fiting) 2x20
	buc
	2,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0120

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0300

	102
	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida


	buc
	8,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,2400

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	8,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,4000

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	8,0000

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	8,0000

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	8,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,8000

	103
	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"


	buc
	2,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4000

	
	287527411900032
	Cot racord olandez D32
	buc
	2,0000

	
	2513206621959
	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm
	kg
	0,0200

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0400

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0800

	104
	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm


	buc
	1,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6500

	
	2822115700000
	Radiator
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0040

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0080

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2500

	105
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"


	buc
	2,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3600

	
	287527420270020
	Robinet cu dublu reglaj d20
	buc
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0240

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0480

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Retea termica
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	2.7. Retea electrica


	
	

	106
	RpEG01A
	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica


	buc
	1,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,7600

	
	1111122200007
	Tablou electric, gata echipat
	buc
	1,0100

	
	2874117306659
	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.
	buc
	4,0400

	
	2874115893301
	Bolt metalic
	buc
	4,0400

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0400

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,4040

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200

	107
	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu


	buc
	12,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,2400

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	12,1200

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	12,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0600

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,6000

	108
	RpEA07A
	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC


	buc
	1,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,7600

	
	2811236311009
	Doza de ramificatie pentru tub de protectie
	buc
	1,0000

	
	2746167300001
	Colier din tabla zincata
	buc
	2,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0030

	109
	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm


	m
	40,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	26,8000

	
	2661122803601
	Tub flexibil
	m
	44,8800

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	0,8800

	110
	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)


	m
	18,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	6,1200

	
	313013481740508
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)
	m
	19,4670

	111
	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x2.5mm)


	m
	32,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	10,8800

	
	313013481740509
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x2.5mm)
	m
	34,6080

	112
	RpEF15B
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)


	buc
	2,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,2000

	
	2875274400502
	Corp de iluminat  LED 60x60 50W
	buc
	2,0000

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	4,0000

	
	2874115836492
	Surub cap bombat 5 x 60
	buc
	4,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,1600

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,4000

	113
	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar


	buc
	1,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,6500

	
	1111000100020
	Intrerupator
	buc
	1,0000

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	2,0000

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	2,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050

	114
	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, montate ingropat sub tencuiala


	buc
	4,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,2400

	
	2746167335100
	Priza 
	buc
	4,0800

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	4,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0200

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0200

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	8,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	8,0000

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Retea electrica
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Cabinet metodic / sala inventar
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	3. Vestiare F; B; Cabinet ore;


	
	

	
	
	3.1. Demontari


	
	

	115
	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice


	m3
	5,4000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,4300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,4500

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,6480

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,4320

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	1,7280

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	1,7280

	116
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)


	m2
	12,0000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,5200

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,5200

	117
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti


	m2
	140,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	16,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	21,0000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	7,0000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,4000

	118
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc


	m2
	66,2000



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	25,8180

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	25,8180

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	3,3100

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	3,3100

	119
	RpCB18C
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc


	m3
	0,1500



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5250

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300

	120
	RpIC18A1
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"


	m
	6,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,8600

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	1,8900

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1386

	121
	RpIC18C1
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"


	m
	38,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	25,8400

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	11,9700

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	1,3167

	122
	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare


	m2
	3,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,4800

	123
	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat (cu recuperarea acestora)


	buc
	6,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,8000

	124
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)


	buc
	6,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3600

	125
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile


	buc
	1,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Demontari
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	3.2. Tavan


	
	

	126
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila


	m2
	66,2000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,9300

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	135,7100

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	264,8000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	69,5100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,9930

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Tavan
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	3.3. Pereti


	
	

	127
	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m


	100m2
	0,2200



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	31,0728

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	6,3646

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	1 108,8000

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	0,5060

	
	2710602000080
	Armatura A1
	kg
	19,8000

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	0,5060

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0035

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0660

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,9042

	128
	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in buiandrugi inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv


	m2
	2,4000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4800

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,8000

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0120

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,7200

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,7200

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0720

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,1200

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0600

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	0,2400

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0024

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0024

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0036

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,2880

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0480

	129
	CC02A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante


	kg
	16,0000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,7360

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	16,4000

	130
	CC02B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante


	kg
	24,0000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,6240

	
	2710602300000
	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm
	kg
	24,6000

	131
	CA04A
	Beton turnat in buiandrugi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv


	m3
	0,0900



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,4455

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0405

	
	2663102100001*
	Beton C15
	m3
	0,0950

	
	2651122100397
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 
	kg
	26,3268

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0705

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,0649

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0315

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0051

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,0016

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,0540

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0252

	132
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane


	m2
	162,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	226,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	48,6000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 701,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	4,8600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,1340

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	3,8880

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,6480

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,2960

	133
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+2cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=4)


	m2
	162,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	64,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	19,4400

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	3,8880

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,6480

	134
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	162,0000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	197,6400

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1 156,6800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,6480

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	12,7980

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,5920

	135
	CF54B
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (captusire tevi incalzire)


	m2
	6,4000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	22,0800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,4720

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,3200

	
	2662102700201
	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm
	buc
	2,3680

	
	2840136312702
	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m
	buc
	6,0800

	
	2840136312703
	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m
	buc
	2,6880

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	320,0000

	
	2874115833874
	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm
	buc
	185,6000

	
	2822115708000
	Element de sustinere
	buc
	17,9200

	136
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	162,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	32,4000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	178,2000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	24,3000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0486

	137
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor


	m2
	162,0000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	72,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,2000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	170,8938

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1620

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1620

	138
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor


	m2
	162,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	4,8600

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	24,3000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	8,1000

	139
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi executate manual


	m2
	162,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	89,1000

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	64,8000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	9,7200

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	81,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	8,1000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3240

	140
	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri ferestre - 35cm K=2.5)


	m
	32,4000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	25,9200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,5800

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	59,9400

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0648

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,3240

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,3969

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0972

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0810

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0810

	141
	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri ferestre)


	m
	14,0000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	4,4800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,5200

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,3600

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0112

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0560

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0686

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0168

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0140

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0140

	142
	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri usi)


	m
	15,0000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	4,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,7000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	11,1000

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0120

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0600

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0735

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0180

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0150

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0150

	143
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)


	m2
	18,2100



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	27,0601

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	5,4630

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	266,0481

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,2040

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,4386

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,5390

	144
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri)


	m2
	18,2100



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	10,0155

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	7,2840

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,0926

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	9,1050

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,9105

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0364

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Pereti
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	3.4. Pardosea


	
	

	145
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bethokontact" intr-un strat, la pardoseli


	m2
	66,2000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	9,2680

	
	2430226101010*
	Grund cu cuart "Bethokontact"
	kg
	27,4730

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,3100

	146
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin


	m2
	66,2000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	39,7200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,6200

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	2,1846

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	860,6000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,7804

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,6620

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,9860

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,7944

	147
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 3cm (K=6)


	m2
	66,2000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	39,7200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,9440

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	2,1846

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	853,9800

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,7804

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,7944

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,1916

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,5958

	148
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)


	m2
	37,0000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	96,5700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,7300

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	38,1100

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	149,8500

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	11,1000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	740,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	33,3000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,6650

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,4440

	149
	CG18A1
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp


	m
	57,0000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	51,3000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,7000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	114,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,3420

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,2850

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0855

	
	2670112204400
	Plinte sau scafe din gresie ceramica
	m
	58,1400

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	5,7000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,5700

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Pardosea
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	3.5. Timplarie


	
	

	150
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,9x2,1x3buc)


	m2
	5,6700



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	4,1391

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4536

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	5,6700

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	22,6800

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	2,8350

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,9922

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	3,4020

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	5,6700

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1134

	151
	CK23A1
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (2m x 0.5m 2buc)


	m2
	2,0000



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1,7800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice 
	m2
	2,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	12,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,4100

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,4940

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,2000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0500

	152
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice l=500mm


	m
	10,2000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,8160

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1020

	
	2521106718393
	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 500mm
	m
	10,2000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	61,2000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1020

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Timplarie
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	3.6. Retea termica


	
	

	153
	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2"


	buc
	4,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	8,1200

	
	2523156713800
	Fitinguri din fonta
	buc
	4,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,2160

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,6760

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,2400

	154
	IC53C
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4"


	buc
	4,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,0000

	
	2875274119000*50
	Cot racord olandez D50
	buc
	4,0000

	
	2513206621959
	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm
	kg
	0,0600

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1040

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,2080

	155
	ID01C
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"


	buc
	4,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,1200

	
	2875274202700*50
	Robinet cu dublu reglaj d50
	buc
	4,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1040

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,2080

	156
	IC36E
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.


	m
	24,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	12,0000

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	24,7200

	157
	IC38E
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm


	buc
	8,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,1600

	
	2875274110102*50
	Piesa de racordare (fiting) D50
	buc
	8,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0800

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,2160

	158
	IC38K
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm


	buc
	4,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,5200

	
	2875274110102*1003
	Piesa de racordare (fiting) 3xD50
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0400

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1520

	159
	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm


	m
	8,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,2000

	
	252121671000025
	Teava din polietilena sau polipropilena D25
	m
	8,2400

	160
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm


	buc
	4,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	287527411010225
	Piesa de racordare (fiting) D25
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	161
	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm


	buc
	4,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,0400

	
	2875274110102325
	Piesa de racordare (fiting) D25
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1040

	162
	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm


	m
	1,6000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,5600

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	1,6480

	163
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv


	buc
	6,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,9000

	
	287527411010220
	Piesa de racordare (fiting) 2x20
	buc
	6,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0360

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0900

	164
	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"


	buc
	4,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,8000

	
	287527411900032
	Cot racord olandez D32
	buc
	4,0000

	
	2513206621959
	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm
	kg
	0,0400

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0800

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1600

	165
	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida


	buc
	12,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,3600

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	12,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,6000

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	12,0000

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	12,0000

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	12,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,2000

	166
	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv


	buc
	6,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,0000

	
	2822115700000*1000
	Radiator 1000mm
	buc
	6,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0180

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0360

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,3000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	18,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,2000

	167
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"


	buc
	12,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,1600

	
	287527420270020
	Robinet cu dublu reglaj d20
	buc
	12,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1440

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,2880

	168
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc


	buc
	1,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500

	
	2622102438000*
	Lavoar
	buc
	1,0302

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0200

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0200

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6120

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0400

	169
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"


	buc
	1,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Retea termica
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	3.7. Retea electrica


	
	

	170
	RpEA07A
	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC


	buc
	3,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,2800

	
	2811236311009
	Doza de ramificatie pentru tub de protectie
	buc
	3,0000

	
	2746167300001
	Colier din tabla zincata
	buc
	6,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0090

	171
	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm


	m
	170,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	113,9000

	
	2661122803601
	Tub flexibil
	m
	190,7400

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	3,7400

	172
	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)


	m
	90,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	30,6000

	
	313013481740508
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)
	m
	97,3350

	173
	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x2.5mm)


	m
	80,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	27,2000

	
	313013481740509
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x2.5mm)
	m
	86,5200

	174
	RpEF15B
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)


	buc
	10,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	11,0000

	
	2875274400502
	Corp de iluminat  LED 60x60 50W
	buc
	10,0000

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	20,0000

	
	2874115836492
	Surub cap bombat 5 x 60
	buc
	20,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,8000

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	2,0000

	175
	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar


	buc
	3,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,9500

	
	1111000100020
	Intrerupator
	buc
	3,0000

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	6,0000

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	6,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0150

	176
	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, montate ingropat sub tencuiala


	buc
	6,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,8600

	
	2746167335100
	Priza 
	buc
	6,1200

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	6,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0300

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0300

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	12,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	12,0000

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Retea electrica
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Vestiare F; B; Cabinet ore;
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	4. Hol


	
	

	
	
	4.1. Demontari


	
	

	177
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)


	m2
	5,0400



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,0584

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,0584

	178
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti


	m2
	103,4000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	12,4080

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,5100

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	5,1700

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,0340

	179
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc


	m2
	24,0000



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	9,3600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,3600

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	1,2000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,2000

	180
	RpCB18C
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc Scari


	m3
	0,2000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,7000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0400

	181
	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat (cu recuperarea acestora)


	buc
	3,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,9000

	182
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)


	buc
	1,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Demontari
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	4.2. Tavan


	
	

	183
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila


	m2
	24,0000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,6000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	49,2000

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	96,0000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	25,2000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3600

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Tavan
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	4.3. Pereti


	
	

	184
	RpCU05D1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru cabluri so conducte)


	buc
	14,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,5600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,6400

	185
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari


	buc
	14,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,9800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,1200

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	3,0800

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0140

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0700

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1400

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2100

	186
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane


	m2
	98,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	137,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	29,4000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 029,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,9400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,6860

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	2,3520

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3920

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,7840

	187
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+2cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=4)


	m2
	98,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	39,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,7600

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	2,3520

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3920

	188
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	98,0000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	119,5600

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	699,7200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3920

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	7,7420

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,5680

	189
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	98,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	19,6000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	107,8000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	14,7000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0294

	190
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor


	m2
	98,0000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	44,1000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,8000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	103,3802

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0980

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0980

	191
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor


	m2
	98,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,9400

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	14,7000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,9000

	192
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi executate manual


	m2
	98,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	53,9000

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	39,2000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	5,8800

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	49,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	4,9000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1960

	193
	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri usi)


	m
	36,0000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	11,5200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,4800

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	26,6400

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0288

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,1440

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,1764

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0432

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0360

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360

	194
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)


	m2
	5,4000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	8,0244

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	1,6200

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	78,8940

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0605

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4266

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,1598

	195
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri)


	m2
	5,4000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,9700

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	2,1600

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,3240

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	2,7000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,2700

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0108

	196
	CH06A*aplicativ
	Balustrada din inox cu mina curenta metalica


	m
	2,5000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	2,2500

	
	2812106305714*
	Balustrada din inox cu mina curenta metalica 
	m
	2,5000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,2500

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,1500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,7500

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0625

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,5000

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Pereti
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	4.4. Pardosea


	
	

	197
	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului trepte


	m2
	1,2000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	1,7400

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,1800

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,3000

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1440

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0024

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0024

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0240

	198
	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Scari


	m3
	0,7000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,4850

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2800

	
	2663102100001*
	Beton C15
	m3
	0,7283

	
	2651122100397
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 
	kg
	131,4425

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,5542

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,5116

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1918

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0399

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,0126

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,4200

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,1750

	199
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bethokontact" intr-un strat, la pardoseli


	m2
	24,0000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	3,3600

	
	2430226101010*
	Grund cu cuart "Bethokontact"
	kg
	9,9600

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,2000

	200
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin


	m2
	24,0000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	14,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,4000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,7920

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	312,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,0080

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,2400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,7200

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2880

	201
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 3cm (K=6)


	m2
	24,0000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	14,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,8800

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,7920

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	309,6000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,0080

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,2880

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4320

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2160

	202
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)


	m2
	24,0000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	62,6400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,9600

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	24,7200

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	97,2000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	7,2000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	480,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	21,6000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,0800

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,2880

	203
	CI04A
	Placaj din placute de gresie ceramica Trepte


	m2
	1,6000



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	4,3200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4800

	
	2664102102002
	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0448

	
	2670112202150
	Placi de gresie ceramica Trepte
	m2
	1,6640

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	16,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0560

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0024

	
	2662106109860
	Aracet EP 25
	kg
	0,3200

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	1,6000

	
	1412212205733
	Praf de creta macinata
	kg
	0,1600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0480

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0160

	204
	CG18A1
	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica (Contrarepte)


	m
	5,4000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	4,8600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5400

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,8000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0324

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0270

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0081

	
	267011220440012
	Contratrepte
	m
	5,5080

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	0,5400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0540

	205
	CG18A1
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp


	m
	34,0000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	30,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,4000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	68,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,2040

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,1700

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0510

	
	2670112204400
	Plinte sau scafe din gresie ceramica
	m
	34,6800

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	3,4000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3400

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Pardosea
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	4.5. Timplarie


	
	

	206
	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.5x2.1m 1buc)


	m2
	3,1500



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,5515

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3150

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	3,1500

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	12,6000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,7325

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,6080

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,8900

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	3,1500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0630

	207
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,9x2,1)


	m2
	1,8900



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1,3797

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1512

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,8900

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	7,5600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,9450

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,3308

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,1340

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,8900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0378

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Timplarie
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	4.6. Retea electrica


	
	

	208
	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm


	m
	130,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	87,1000

	
	2661122803601
	Tub flexibil
	m
	145,8600

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	2,8600

	209
	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)


	m
	30,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	10,2000

	
	313013481740508
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)
	m
	32,4450

	210
	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x2.5mm)


	m
	40,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	13,6000

	
	313013481740509
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x2.5mm)
	m
	43,2600

	211
	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1.5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x4mm) -din panoul de distributie catre dulapuri (sala si incaperi)


	m
	60,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	20,4000

	
	313013481740509
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x2.5mm)
	m
	64,8900

	212
	RpEF15B
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)


	buc
	3,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,3000

	
	2875274400502
	Corp de iluminat  LED 60x60 50W
	buc
	3,0000

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	6,0000

	
	2874115836492
	Surub cap bombat 5 x 60
	buc
	6,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,2400

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,6000

	213
	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar


	buc
	1,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,6500

	
	1111000100020
	Intrerupator
	buc
	1,0000

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	2,0000

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	2,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Retea electrica
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Hol
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	5. Evacuare deseuri


	
	

	214
	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2


	t
	55,0000



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	27,5000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	110,0000

	215
	TsH92A
	Incarcarea in auto gunoi


	t
	55,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	74,8000

	216
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km


	t
	55,0000



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	14,1900

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Evacuare deseuri
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Asigurari sociale
	24 %
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	10 %
	

	
	
	Cheltuieli regie
	14,5 %
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	6 %
	

	
	
	Total
	 
	

	
	
	TVA
	20 %
	

	
	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	


	Intocmit 
	

	                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )

	Verificat
	

	                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


