| CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ 1. Denumirea beneficiarului de stat: Inspectoratul General al Poliției 2.Organizatorul procedurii de achiziție: Secția achiziții a Direcției logistică 3. Obiectul achizițiilor: Reconstrucția Sectorului de Poliție din str. Ştefan cel Mare, nr. 63, s. Ustia, r-nul Dubăsari |  |
| --- | --- |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Construcții din beton armat CBA 1. Lucrari de terasamente, fundatii |  |  |  |
| 1 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,48 |  |
| 2 | RpCA02A | Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pinla la 1,5 m adincime | m3 | 26,01 |  |
| 3 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 9,98 |  |
| 4 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 | m3 | 3,31 |  |
| 5 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 255,00 |  |
| 6 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 49,00 |  |
| 7 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante M1,2 | kg | 212,00 |  |
| 8 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 84,32 |  |
| 9 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C20 | m3 | 12,40 |  |
| 10 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 12,50 |  |
| 11 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 46,20 |  |
| 12 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,462 |  |
| 13 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 25,41 |  |
| 14 | TsH92B | Incarcarea in auto | t | 25,41 |  |
| 15 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 25,41 |  |
| 16 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,154 |  |
|  |  | 2. Coloane |  |  |  |
| 17 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 401,00 |  |
| 18 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 108,00 |  |
| 19 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 102,20 |  |
| 20 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20 | m3 | 9,80 |  |
|  |  | 3. Grinzi |  |  |  |
| 21 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 85,50 |  |
| 22 | CB11B | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R | buc | 138,00 |  |
| 23 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 751,00 |  |
| 24 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 315,00 |  |
| 25 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20 | m3 | 11,40 |  |
|  |  | 4. Buiandrugi |  |  |  |
| 26 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 9,18 |  |
| 27 | CB11B | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R | buc | 22,00 |  |
| 28 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 45,00 |  |
| 29 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 32,00 |  |
| 30 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv C15 | m3 | 0,40 |  |

Solutii arhitecturale SA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demolare-demontari |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment |  | m2 |  | 216,00 |  |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor |  | m2 |  | 216,00 |  |
| 3 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente |  | m2 |  | 22,68 |  |
| 4 | RpCH18A | Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat (Grinda sustinere 100x160 inclusiv stilpisori 80x80) |  | m3 |  | 0,23 |  |
| 5 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate |  | m2 |  | 127,60 |  |
| 6 | RpCH32A | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate |  | m2 |  | 135,00 |  |
| 7 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice - exteriori |  | m3 |  | 24,70 |  |
| 8 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 |  | 20,70 |  |
| 9 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice - exteriori |  | m3 |  | 1,70 |  |
| 10 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  | m3 |  | 2,10 |  |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti - exterioare |  | m2 |  | 57,70 |  |
| 12 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti - interioare |  | m2 |  | 78,20 |  |
| 13 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 |  | 11,40 |  |
| 14 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 |  | 11,40 |  |
| 15 | RCsU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare |  | t |  | 144,50 |  |
| 16 | TsH92B | Incarcarea in auto |  | t |  | 144,50 |  |
| 17 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t |  | 144,50 |  |
| 18 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  | 100 m3 |  | 0,66 |  |
|  |  | 2. Pereti |  |  |  |  |  |
| 19 | CD64C | Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m 200-400 mm grosime |  | m3 |  | 20,04 |  |
| 20 | CD74A | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (BRIKSTON 100 mm) |  | m3 |  | 1,74 |  |
| 21 | CD71A | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m BCA |  | m3 |  | 3,80 |  |
|  |  | 3. Finisare pereti |  |  |  |  |  |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra |  | m2 |  | 498,30 |  |
| 23 | CC03A1 | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 21,4 m2 |  | kg |  | 42,80 |  |
| 24 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 |  | 119,40 |  |
| 25 | CF17B k-2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k-2 |  | m2 |  | 21,40 |  |
| 26 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri - captusire goluri cu pereti din gipscarton |  | m2 |  | 27,20 |  |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 |  | 378,90 |  |
| 28 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 |  | 498,30 |  |
| 29 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 |  | 498,30 |  |
| 30 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2 |  | m2 |  | -98,20 |  |
| 31 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 |  | 21,20 |  |
| 32 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 |  | 21,20 |  |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 |  | 498,30 |  |
| 34 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 498,30 |  |
| 35 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 498,30 |  |
|  |  | 4. Timplarie |  |  |  |  |  |
| 36 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  | m2 |  | 16,83 |  |
| 37 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  | m |  | 10,00 |  |
| 38 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu |  | m |  | 10,00 |  |
| 39 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Exterioara PVC dubla |  | m2 |  | 13,30 |  |
| 40 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv PVC interiara |  | m2 |  | 14,89 |  |
| 41 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Simpla interioara MDF |  | m2 |  | 13,23 |  |
| 42 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  | m |  | 59,60 |  |
| 43 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  | m |  | 57,20 |  |
| 44 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre |  | m |  | 22,40 |  |
| 45 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  | buc |  | 2,00 |  |
| 46 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle |  | buc |  | 14,00 |  |
| 47 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri - set |  | buc |  | 7,00 |  |
| 48 | CK18C | Montarea coltar aluminiu |  | m |  | 116,80 |  |
| 49 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  | m2 |  | 26,46 |  |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 |  | 26,46 |  |
| 51 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 26,46 |  |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 |  | 26,46 |  |
| 53 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 498,30 |  |
|  |  | 5. Planseu de pod, tavane |  |  |  |  |  |
| 54 | RpCH15C | Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase cu 2 fete plane, inclusiv carbolinizarea |  | m3 |  | 2,14 |  |
| 55 | IzF10A | Strat termoizolator la plansee, vata minerala 150 mm |  | m2 |  | 160,00 |  |
| 56 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite Pelicula |  | m2 |  | 160,00 |  |
| 57 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. strat scinduri lemn - 20 mm. (0,021 m3/m2) |  | m2 |  | 160,00 |  |
| 58 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - Pelicula antivapori |  | m2 |  | 160,00 |  |
| 59 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 |  | 140,20 |  |
|  |  | 6. Acoperis - Asteriala- Streasina |  |  |  |  |  |
| 60 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  | m3 |  | 1,25 |  |
| 61 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  | m3 |  | 7,24 |  |
| 62 | CE42A | Executarea lucarnelor |  | buc |  | 2,00 |  |
| 63 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - bariera contra vapori |  | m2 |  | 325,40 |  |
| 64 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 2,14 m3 |  | m2 |  | 325,40 |  |
| 65 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  | m3 |  | 11,07 |  |
| 66 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. |  | m3 |  | 2,58 |  |
| 67 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  | m2 |  | 325,40 |  |
| 68 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) |  | m2 |  | 325,40 |  |
| 69 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv |  | m |  | 44,20 |  |
| 70 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv |  | m |  | 15,40 |  |
| 71 | CK26D | Pervazuri montate Aplicativ Opritori de zapada |  | m |  | 19,60 |  |
| 72 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - captusire streasina cu tabla vopsita |  | m2 |  | 42,70 |  |
| 73 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - captusire canal ventilare cu tabla vopsita |  | m2 |  | 3,50 |  |
|  |  | 7. Paroseli |  |  |  |  |  |
| 74 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 |  | 0,2804 |  |
| 75 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris |  | 100m2 |  | 1,402 |  |
| 76 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris |  | m3 |  | 15,422 |  |
| 77 | CG22A | Pardoseli din thermobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  | m2 |  | 140,20 |  |
| 78 | IzF04C k-2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum k-2 |  | m2 |  | 140,20 |  |
| 79 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 |  | 140,20 |  |
| 80 | CG01A1 k-2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2 |  | m2 |  | 140,20 |  |
| 81 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp |  | m2 |  | 74,70 |  |
| 82 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  | m2 |  | 65,50 |  |
| 83 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinte |  | m |  | 58,95 |  |
|  |  | 8. Pereu - scari |  |  |  |  |  |
| 84 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris |  | 100m2 |  | 0,571 |  |
| 85 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris |  | m3 |  | 6,281 |  |
| 86 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 |  | 6,24 |  |
| 87 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  | m2 |  | 62,40 |  |
| 88 | CH03A | Trepte exterioare din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut pentru a fi placate |  | m |  | 13,50 |  |
| 89 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli |  | m2 |  | 16,00 |  |
| 90 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placare cu placi din gresie |  | m2 |  | 16,00 |  |
|  |  | 9. Finisare exterioara |  |  |  |  |  |
| 91 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  | m2 |  | 167,13 |  |
| 92 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 |  | 137,00 |  |
| 93 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100 mm cornier - 0,67 m/m2 |  | m2 |  | 126,50 |  |
| 94 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 30 mm |  | m2 |  | 10,50 |  |
| 95 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 |  | 5,70 |  |
| 96 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm - Placi de gresie |  | m2 |  | 5,70 |  |
| 97 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (126,5+10,50-5,70) |  | m2 |  | 131,30 |  |
| 98 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  | m2 |  | 131,30 |  |
| 99 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - Diblu fixare placuta informativa |  | buc |  | 4,00 |  |
| 100 | CJ10D | Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact intre 0,126-0,5 mp, cu mortar de ciment - var M 100-T, cu strat vizibil din piatra artificiala ,executata cu piatra de mozaic , frecat cu peria de sirma - Aplicativ - Placuta decorativa 600x400 |  | buc |  | 1,00 |  |

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |
|  |  | 1.1. Sistema A1 |  |  |  |
| 1 | SA34C | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/2" k-3 la resurse | buc | 3,00 |  |
| 2 | SA34C | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/2" | buc | 3,00 |  |
| 3 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Aplicativ Robinet PPR PN10 DN20 | buc | 1,00 |  |
| 4 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Aplicativ Robinet PPR PN10 DN15 | buc | 4,00 |  |
| 5 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm Teava PPR PN10 DN25 | m | 6,00 |  |
| 6 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 6,00 |  |
| 7 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava PPR PN10 DN20 | m | 23,50 |  |
| 8 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 23,00 |  |
| 9 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 29,50 |  |
| 10 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 2,95 |  |
| 11 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Invelitor de vata minerala casurata cu folii de aluminiua DN25 | m | 6,00 |  |
| 12 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Invelitor de vata minerala casurata cu folii de aluminiua DN20 | m | 20,00 |  |
|  |  | 1.2. Sistema T3 |  |  |  |
| 13 | SA34C | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/2" | buc | 2,00 |  |
| 14 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Aplicativ Robinet PPR PN10 DN15 | buc | 3,00 |  |
| 15 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava PPR PN10 DN20 | m | 23,50 |  |
| 16 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 23,00 |  |
| 17 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 23,50 |  |
| 18 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 2,35 |  |
| 19 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Invelitor de vata minerala casurata cu folii de aluminiua DN20 | m | 20,00 |  |
|  |  | 1.3. Sistema C1 |  |  |  |
| 20 | SA34H | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 5" d140х5 | buc | 1,00 |  |
| 21 | SA34H | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 5" d140х5 (k-0,4 la resurse) | buc | 5,00 |  |
| 22 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - Vas WC din ceramic? suspendat si rezervor cu armatura si carcas | buc | 1,00 |  |
| 23 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar ceramic cu sifon tip "butelie ") | buc | 1,00 |  |
| 24 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - baterie | buc | 1,00 |  |
| 25 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida - Сhiuveta de bucatarie cu sifon tip "butelie " | buc | 1,00 |  |
| 26 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - baterie pt chiuveta | buc | 1,00 |  |
| 27 | RpSB41B | Montarea sifonului Pilnie metalica pentru сhiuveta 50x100 | buc | 1,00 |  |
| 28 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Piesa de curatire cu dop filetat PP DN110 | buc | 1,00 |  |
| 29 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Piesa de curatire | buc | 5,00 |  |
| 30 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Teava de canalizare din PP DN110 | m | 4,00 |  |
| 31 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 4,00 |  |
| 32 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Teava de canalizare din PP DN50 | m | 3,50 |  |
| 33 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 3,00 |  |
| 34 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Teava de canalizare din PVC DN110 | m | 18,00 |  |
| 35 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 2,55 |  |

Echipament electric de forta. Iluminat electric interior - EEF/IEI

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |
| 1 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 12,00 |  |
| 2 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 10,00 |  |
| 3 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 12,00 |  |
| 4 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 10,00 |  |
| 5 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 0,02 |  |
| 6 |  | Провода изолированные самонесущие с алюминиевыми жилами сеч. 3х16+1х25кв.мм СИП-2А | m | 20,00 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |
|  |  | 2.1. Электрооборудование |  |  |  |
| 7 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 -Шкаф учета "BZUM" | buc | 1,00 |  |
| 8 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 2,00 |  |
| 9 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ZMG 110 CR, ~380В | buc | 1,00 |  |
| 10 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 -Щиток навесной IP30 с металлической дверью с замком | buc | 1,00 |  |
| 11 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 2,00 |  |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 20,00 |  |
|  |  | 2.2. Светотехническое оборудование |  |  |  |
| 13 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,37 |  |
| 14 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,01 |  |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 5,00 |  |
| 16 |  | Светильник с LED 32вт потолочный IP20 PRB/S | buc | 23,00 |  |
| 17 |  | Блок аварийного питания с LED модулем EMLT-1.0 KIT LED | buc | 4,00 |  |
| 18 |  | Светильник с LED 29вт настенный IP40 RKL LED 29 | buc | 6,00 |  |
| 19 |  | Светильник с LED 40вт потолочный IP65 ДСП 1303 | buc | 1,00 |  |
| 20 |  | Светильник с LED 2х9вт накладной IP20 ДБО 1009 | buc | 7,00 |  |
| 21 |  | Световой указатель "EXIT" с аккумулятором на 3 часа работы светодиодный с лампами LED, ~220В, режим работы-постоянный | buc | 1,00 |  |
|  |  | 2.3. Кабельные изделия |  |  |  |
| 22 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,10 |  |
| 23 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 20,25 |  |
| 24 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 0,15 |  |
| 25 |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил: 5х10 кв. мм ВВГнг-LS | m | 15,00 |  |
| 26 |  | Кабель с медными жилами с поливинил хлоридной изоляцией сечением жил 5х2,5 кв. мм ВВГнг-LS | m | 10,00 |  |
| 27 |  | Провод с медными жилами сеч.:1х6 кв. мм ПВ1 | m | 25,00 |  |
| 28 |  | Провод с медными жилами сеч.:1х2,5 кв. мм ПВ1 | m | 500,00 |  |
| 29 |  | Провод с медными жилами сеч.:1х1,5 кв. мм ПВ1 | m | 1 500,00 |  |
|  |  | 2.4. Трубы |  |  |  |
| 30 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 5,00 |  |
| 31 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,10 |  |
| 32 |  | Труба монтажная жесткая ПВХ не поддерживающая горение В20 безгалогенная | m | 500,00 |  |
| 33 |  | Труба монтажная жесткая ПВХ не поддерживающая горение В50 безгалогенная | m | 10,00 |  |
| 34 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,60 |  |
| 35 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,08 |  |
| 36 |  | Труба стальная Т20 | m | 60,00 |  |
| 37 |  | Труба стальная Т26 | m | 8,00 |  |
|  |  | 2.5. Металл |  |  |  |
| 38 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,015 |  |
| 39 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,05 |  |
| 40 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,06 |  |
| 41 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 2m (consum metal d20 0,05t/10buc) | 10 buc | 0,30 |  |
|  |  | 2.6. Монтажные материалы |  |  |  |
| 42 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,10 |  |
| 43 |  | Выключатель клавишный для скрытой установки IP55 | buc | 10,00 |  |
| 44 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,08 |  |
| 45 |  | Выключатель клавишный для скрытой установки IP55 на две цепи | buc | 8,00 |  |
| 46 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,04 |  |
| 47 |  | Выключатель промежуточный (управление с 2-х мест) ИЭК, EKF | buc | 4,00 |  |
| 48 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,42 |  |
| 49 |  | Розетка штепсельная для скрытой установки 16А 2К+З IP20 | buc | 42,00 |  |
| 50 | RpEQ04A | Montarea cutiei k-0,2 | buc | 64,00 |  |
| 51 |  | Коробки для установки выключателей и розеток | buc | 0,64 |  |
| 52 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme k-0,5 | buc | 80,00 |  |
| 53 |  | Коробки ответвительные | buc | 80,00 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
|  |  | 3.1. Электрооборудование |  |  |  |
| 54 |  | Шкаф учета (BZUm) | buc | 1,00 |  |
| 55 |  | Выключатель разъединителем ВН-32 3Р 63А | buc | 1,00 |  |
| 56 |  | Выключатель ВA47-29 3Р 32А | buc | 1,00 |  |
| 57 |  | Счетчик ZMК 110 | buc | 1,00 |  |
| 58 |  | Щиток распределительный встроенный IP30 | buc | 1,00 |  |
| 59 |  | Выключатель-разъединитель Iн=40А "Legrand" кат Nr 4 065 43+4 062 78 c дистанционным отключением | buc | 1,00 |  |
| 60 |  | Выключатель однополюсные-С6А | buc | 6,00 |  |
| 61 |  | Выключатель однополюсные-B10А | buc | 8,00 |  |
| 62 |  | Выключатель однополюсные-С16А | buc | 1,00 |  |
| 63 |  | Выключатель однополюсные-С32А | buc | 1,00 |  |
| 64 |  | Выключатель двухполюсные дифференциальные (УЗО) типа А на 30мА С16А | buc | 4,00 |  |

Incalzirea, ventilarea si conditionarea aerului

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |
|  |  | 1.1. ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | RCsB29H | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm | buc | 1,00 |  |
| 2 | RCsB29H K-2,7 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm K-2,7 | buc | 1,00 |  |
| 3 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" | buc | 16,00 |  |
| 4 | IC44A K-2 | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" - K-2 | buc | 4,00 |  |
| 5 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Стальной панельный радиатор тип 22 размеры 500х500 22 KLASIK-050050 | buc | 1,00 |  |
| 6 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Стальной панельный радиатор тип 22 размеры 500х700 22 KLASIK-050070 | buc | 4,00 |  |
| 7 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Стальной панельный радиатор тип 22 размеры 500х800 22 KLASIK-050080 | buc | 2,00 |  |
| 8 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Стальной панельный радиатор тип 22 размеры 500х900 22 KLASIK-050090 | buc | 2,00 |  |
| 9 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Стальной панельный радиатор тип 22 размеры 500х1000 22 KLASIK-050100 | buc | 3,00 |  |
| 10 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Стальной панельный радиатор тип 22 размеры 500х1200 22 KLASIK-050120 | buc | 1,00 |  |
| 11 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Стальной панельный радиатор тип 22 размеры 500х1000 33 KLASIK-050100 | buc | 1,00 |  |
| 12 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Термостатический клапан для двухтрубной системы отопления DN15 RA-N DN15 | buc | 14,00 |  |
| 13 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" Термостатическая головка c газонаполненным температурным датчиком RA 2940 | buc | 14,00 |  |
| 14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Клапан радиаторный запорный укомплектован спускным краном DN15 RLV DN15 | buc | 14,00 |  |
| 15 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровый DN20 X1666 DN20 | buc | 6,00 |  |
| 16 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Кран шаровый DN32 X1666 DN32 | buc | 2,00 |  |
| 17 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Фильтр сетчатый DN32 Y222 DN32 | buc | 1,00 |  |
| 18 | ID13C | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Обратный клапан DN32 601 DN32 | buc | 1,00 |  |
| 19 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Труба армированная полипропиленовая PP-FIBER PN20 d20х2.8 VTp.700.FB20.20 | m | 86,50 |  |
| 20 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Труба армированная полипропиленовая PP-FIBER PN20 d20х2.8 VTp.700.FB20.20 (Pentru Fitinguri 30% din teava) | m | 25,95 |  |
| 21 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida d20 | buc | 86,00 |  |
| 22 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Труба армированная полипропиленовая PP-FIBER PN20 d25х3.5 VTp.700.FB20.25 | m | 62,80 |  |
| 23 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Труба армированная полипропиленовая PP-FIBER PN20 d25х3.5 VTp.700.FB20.25 (Pentru Fitinguri 30% din teava) | m | 18,84 |  |
| 24 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida d25 | buc | 63,00 |  |
| 25 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. Труба армированная полипропиленовая PP-FIBER PN20 d40х5.6 VTp.700.FB20.40 | m | 2,20 |  |
| 26 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. Труба армированная полипропиленовая PP-FIBER PN20 d40х5.6 VTp.700.FB20.40 (Pentru Fitinguri 30% din teava) | m | 0,67 |  |
| 27 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida d40 | buc | 2,00 |  |
| 28 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 20 Izolatie Изоляция из вспененного полиэтилена S=13мм для трубы d20х2,8 FRZ J-22 | m | 86,50 |  |
| 29 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 20 Izolatie Изоляция из вспененного полиэтилена S=13мм для трубы d25х3,5 | m | 62,80 |  |
| 30 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция из вспененного полиэтилена S=13мм для трубы d40х5.5 FRZ J-42 | m | 2,20 |  |
| 31 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 149,30 |  |
| 32 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 149,30 |  |
| 33 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 2,20 |  |
| 34 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 2,20 |  |
|  |  | 1.2. ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |  |
| 35 | IC43D | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 219 x 5 mm | buc | 6,00 |  |
| 36 | IC43C | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 178 x 5 mm | buc | 9,00 |  |
| 37 | IC43C | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 127 x 4 mm | buc | 2,00 |  |
| 38 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая виброгасящая вставка ВВГ 315 | buc | 4,00 |  |
| 39 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm Обратный клапан с подпружиненными пластинами d125 КОМ 125 (Din resurse - manopera, supapa, macara fereastra) | buc | 2,00 |  |
| 40 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm Обратный клапан с подпружиненными пластинами d315 КОМ 315 (Din resurse - manopera, supapa, macara fereastra) | buc | 2,00 |  |
| 41 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Приточно-вытяжной анемостат металлический d125 АМ 125 ВРФ | buc | 2,00 |  |
| 42 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Приточно-вытяжной анемостат металлический d160 АМ 160 ВРФ | buc | 9,00 |  |
| 43 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Приточно-вытяжной анемостат металлический d200 АМ 200 ВРФ | buc | 6,00 |  |
| 44 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Приточно-вытяжной диффузор пластиковый d200 МВ 200 ПФс | buc | 1,00 |  |
| 45 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Вентиляционная решетка перфорированная 200х150 РП1 200х150 | buc | 1,00 |  |
| 46 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Вентиляционная решетка перфорированная 300х200 РП1 400х200 | buc | 1,00 |  |
| 47 | TfA02B2 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; Дымоход d80 | buc | 5,00 |  |
| 48 | TfA02B2 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; Отвод 90° дымохода из нержавеющей стали д80 | buc | 1,00 |  |
| 49 | TfA02B2 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; Приточный оголовок забора воздуха д80 | buc | 1,00 |  |
| 50 | TfA02B2 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; Элемент перехода с коаксиального патрубка на раздельный д80 | buc | 1,00 |  |
| 51 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm D100-200 | m2 | 26,61 |  |
| 52 | VA10F2 | Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm, confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane | m2 | 3,00 |  |
| 53 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm d250-315 (consum tabla zincata 6,3 kg/m2) | m2 | 48,11 |  |
| 54 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 2,40 |  |
| 55 | VA10H2 | Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane | m2 | 7,00 |  |
| 56 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Теплоизоляция огнеупорный минераловатными матами S=25мм, EI60 с подложкой из алюминиевой армированной фольги WIRED MAT 105 - 25 mm | m2 | 107,00 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |
|  |  | 2.1. Incalzire |  |  |  |
| 57 | IA14A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw | buc | 1,00 |  |
|  |  | 2.2. Ventilare |  |  |  |
| 58 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h - VERSO CF 1300 F | buc | 1,00 |  |
| 59 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw ВКМ 125 | buc | 2,00 |  |
| 60 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h BHC-B10T06-PS | buc | 1,00 |  |
| 61 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Шумоглушитель d160 L=1000мм СР 125, 315 | buc | 6,00 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
|  |  | 3.1. Incalzire |  |  |  |
| 62 |  | Котел газовый с закрытой камерой сгорания Q=32кВт, Nэ=0.2кВт, ~1,220В,50Гц, G=3,7нм3/ч THERM 32 TCLN.A | buc | 1,00 |  |
|  |  | 3.2. Ventilare |  |  |  |
| 63 |  | Вентиляционный агрегат с рекуператором и электрическим нагревателем L=860м3/ч, P=500Па, Nэ=5.3кВт, ~3,400В,50Гц VERSO CF 1300F | buc | 1,00 |  |
| 64 |  | Канальный центробежный вентилятор L=100м3/ч, P=150Па, Nэ=0.1кВт, ~1,230В,50Гц ВКМ 125 | buc | 2,00 |  |
| 65 |  | Завеса тепловая водяная L=1100м3/ч, Qт=6кВт, ~1,230В,50Гц BHC-B10T06-PS | buc | 1,00 |  |
| 66 |  | Шумоглушитель d125 L=1000мм СР 125 | buc | 2,00 |  |
| 67 |  | Шумоглушитель d315 L=1000мм СР 315 | buc | 4,00 |  |

Alimentare cu gaze - Instalatii interioare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |
| 1 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet cu bila si racord (mufa) Ру 0.1MPA Ду20 Etansietatea de clasa "В" conform GOST 9544-93 | buc | 2,00 |  |
| 2 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" Pozarea gazoductului Ду20 in tub de protectie prin perete УГ.10.00-01 | buc | 1,00 |  |
| 3 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida - Fixarea pe perete a gazoductului Дy20, УКГ.1.00-02 | buc | 1,00 |  |
| 4 | IC26A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,8 | m | 8,00 |  |
| 5 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv | m | 8,00 |  |
| 6 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 8,00 |  |
| 7 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 8,00 |  |
| 8 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Jaluzele de dimensiunea 200х100(h) MVM/MBM200x100 | buc | 1,00 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |
| 9 | ID13B | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Ventil electromagnetic de gaz Ду20 normal inchis (se exclude supapa) | buc | 1,00 |  |
| 10 | ID13A | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" Сигнализатор загазованности (контр.CO и CH4) | buc | 1,00 |  |
| 11 | IA43A | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1" | buc | 1,00 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 12 |  | Ventil electromagnetic de gaz Ду20 normal inchis | buc | 1,00 |  |
| 13 |  | Сигнализатор загазованности (контр.CO и CH4) | buc | 1,00 |  |
| 14 |  | Сontorului de gaze G-4T in set cu racorduri. filtru plasa... | set | 1,00 |  |

Retele curenti slabi - TS, SI, SPA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |
| 1 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m | 32,00 |  |
| 2 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 32,00 |  |
| 3 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 24,00 |  |
| 4 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 32,00 |  |
| 5 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 56,00 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |
|  |  | 2.1. Semnalizare de incendiu |  |  |  |
| 6 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze Dispozitiv de receptie si control 4 zone Артон-04П | buc | 1,00 |  |
| 7 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, | buc | 1,00 |  |
| 8 | 10-04-087-02 | Utilaj de centrala: Dispozitiv - Emitator GSM DAT alarm | buc | 1,00 |  |
| 9 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului | buc | 31,00 |  |
| 10 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (fara 10%) | buc | 28,00 |  |
| 11 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala | buc | 4,00 |  |
| 12 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie Avertizator sonor ЗПО | buc | 3,00 |  |
| 13 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,00 |  |
| 14 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 1,30 |  |
| 15 |  | JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8 | m | 230,00 |  |
| 16 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,00 |  |
| 17 |  | Teava gofrata D16 | m | 100,00 |  |
| 18 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Canal plastic 25x16 mm | 100 m | 0,80 |  |
| 19 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Canal plastic 40x60 mm | 100 m | 0,04 |  |
| 20 | RpEE04A | Legarea electromotoarelor la conductele electrice de alimentare, inclusiv probarea si verificarea functionarii, cu puterea instalatie pina la 4 kW k-0,4 la resurse - Rezistenta 1,5 кОм, 0,125 Вт | buc | 35,00 |  |
| 21 |  | Elemante de fixare | set | 10,00 |  |
|  |  | 2.2. Semnalizare de paza automata |  |  |  |
| 22 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Dispozitiv de receptie si control 16 zone (box+placa+tastatura PC5501) PC1616 | buc | 1,00 |  |
| 23 | 10-08-001-12 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 5 Tastatuta PC5501 | buc | 1,00 |  |
| 24 | 10-08-001-12 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 5 Modul de extindere PC5108 | buc | 1,00 |  |
| 25 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, | buc | 1,00 |  |
| 26 | 10-04-101-01 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de fider, intensitate, W: 200 Transformator TR30W | buc | 1,00 |  |
| 27 | 10-04-087-02 | Utilaj de centrala: Dispozitiv - Emitator GSM DAT alarm | buc | 1,00 |  |
| 28 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului | buc | 10,00 |  |
| 29 |  | Кронштейн для извещателей HO-021 | buc | 10,00 |  |
| 30 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala | buc | 14,00 |  |
| 31 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie Avertizator sonor AUSL100 | buc | 2,00 |  |
| 32 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,00 |  |
| 33 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 1,80 |  |
| 34 |  | Cablu (+10%) Alarm 6x0,22 | m | 280,00 |  |
| 35 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,00 |  |
| 36 |  | Teava gofrata D16 | m | 100,00 |  |
| 37 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Canal plastic 25x16 mm | 100 m | 0,80 |  |
| 38 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Canal plastic 40x60 mm | 100 m | 0,04 |  |
| 39 |  | Elemante de fixare | set | 10,00 |  |
|  |  | 2.3. Retea de comunicatie |  |  |  |
| 40 | 11-04-005-01 | Pupitru, loc de lucru, masa, t, pina la: 0,3 Dulap RACK 12 U 600x800 | buc | 1,00 |  |
| 41 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t Router MIKROTIK RB3011UIAS-RM; Comutator 24 port TL-SG3428; Comutator 8 port РоЕ TL-SG1008P | buc | 2,00 |  |
| 42 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare - UPS APC 1500 | buc | 1,00 |  |
| 43 | 11-04-002-01 | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 - Patch-panel 24 port cat. 5е 24 port cat.5e | buc | 1,00 |  |
| 44 | 11-04-002-01 | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 - Cablu organizer orizontal 1 U; Cablu organizer vertical | buc | 2,00 |  |
| 45 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa PDU 8 port | 100 buc | 0,01 |  |
| 46 |  | PDU 8 port | buc | 1,00 |  |
| 47 | 11-04-002-02 | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,03- Acces point wAP mikrotik | buc | 2,00 |  |
| 48 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Camera video | buc | 4,00 |  |
| 49 | 10-04-067-21 | Aparataj de televiziune color: Videomagnetofon- Registrator 4 ch 4 canale | buc | 1,00 |  |
| 50 | RpEQ04A | Montarea cutiei k-0,2 | buc | 3,00 |  |
| 51 |  | Box de montare 100x100 | buc | 3,00 |  |
| 52 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,13 |  |
| 53 |  | Розетка RJ-45 (+10%) RJ-45, cat.5e | buc | 13,00 |  |
| 54 | RpEA06A | Montarea dozelor - Doza p/u priza | buc | 13,00 |  |
| 55 | 11-04-026-01 | Conector de priza cu prelucrarea si conectarea cablului cu perechi ecranizate, capacitate: 5x2 | buc | 30,00 |  |
| 56 |  | Patch-cord 0,5 м, cat.5e | buc | 15,00 |  |
| 57 |  | Patch-cord 1,5 м, cat.5e | buc | 15,00 |  |
| 58 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 Bloc ventilator cu termostat | buc | 1,00 |  |
| 59 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,00 |  |
| 60 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 3,60 |  |
| 61 |  | Cablu comunicational (+10%) UTP cat.5e Cu | m | 560,00 |  |
| 62 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Canal plastic 25x16 mm | 100 m | 1,50 |  |
| 63 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. Canal plastic 100х60 | 100 m | 0,10 |  |
| 64 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,00 |  |
| 65 |  | Teava gofrata D16 | m | 200,00 |  |
| 66 |  | Suport p/u tub gofrat Д16 | buc | 800,00 |  |
| 67 |  | Elemante de fixare | set | 20,00 |  |
| 68 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t Cross-panel Cross tip 110 | buc | 1,00 |  |
| 69 | RpEQ04A | Montarea cutiei Plint telefonic 10 pereche | buc | 1,00 |  |
| 70 |  | Plint telefonic 10 pereche | buc | 1,00 |  |
| 71 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza RJ-11 (+10%) | buc | 7,00 |  |
| 72 |  | Priza RJ-11 (+10%) | buc | 7,00 |  |
| 73 | RpEA06A | Montarea dozelor - Doza p/u priza | buc | 7,00 |  |
| 74 | 10-02-030-01 | Aparat de telefon - Aparat telefonic KX-TS2350 | buc | 7,00 |  |
| 75 | 11-04-026-01 | Conector de priza cu prelucrarea si conectarea cablului cu perechi ecranizate, capacitate: 5x2 | buc | 7,00 |  |
| 76 |  | Патч-корд RJ11 1,5 м, cat.5e | buc | 7,00 |  |
| 77 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,00 |  |
| 78 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 2,80 |  |
| 79 |  | Cablu comunicational (+10%) UTP cat.5e Cu | m | 380,00 |  |
| 80 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Canal plastic 25x16 mm | 100 m | 1,00 |  |
| 81 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. Canal plastic 100х60 | 100 m | 0,10 |  |
| 82 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,00 |  |
| 83 |  | Teava gofrata D16 | m | 100,00 |  |
| 84 |  | Suport p/u tub gofrat Д16 | buc | 400,00 |  |
| 85 |  | Elemante de fixare | set | 10,00 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
|  |  | 3.1. Semnalizare de incendiu |  |  |  |
| 86 |  | Dispozitiv de receptie si control 4 zone Артон-04П | buc | 1,00 |  |
| 87 |  | Acumulator 12 V, 7 A*ora | buc | 1,00 |  |
| 88 |  | Emitator GSM DAT alarm | buc | 1,00 |  |
| 89 |  | Senzor fum SPD3.1 | buc | 31,00 |  |
| 90 |  | Senzor manual SPR3LM | buc | 4,00 |  |
| 91 |  | Avertizator sonor ЗПО | buc | 3,00 |  |
| 92 |  | Rezistenta 1,5 кОм, 0,125 Вт | buc | 35,00 |  |
|  |  | 3.2. Semnalizare de paza automata |  |  |  |
| 93 |  | Dispozitiv de receptie si control 16 zone (box+placa+tastatura PC5501) PC1616 | set | 1,00 |  |
| 94 |  | Tastatuta PC5501 | buc | 1,00 |  |
|  | 252470040784 | Tastatuta PC5501 | buc | 1,00 |  |
| 95 |  | Modul de extindere РС5108 | buc | 1,00 |  |
| 96 |  | Acumulator 12 V, 7 A*ora | buc | 1,00 |  |
| 97 |  | Transformator TR30W | buc | 1,00 |  |
| 98 |  | Emitator GSM DAT alarm | buc | 1,00 |  |
| 99 |  | Senzor combinat (IR+spargere) LC102PIGBS | buc | 10,00 |  |
| 100 |  | Senzor magneto-contact HO-03B | buc | 4,00 |  |
| 101 |  | Avertizator sonor AUSL100 | buc | 2,00 |  |
|  |  | 3.3. Retea de comunicatie |  |  |  |
| 102 |  | Dulap RACK 12 U 600x800 | buc | 1,00 |  |
| 103 |  | Router MIKROTIK RB3011UIAS-RM | buc | 1,00 |  |
| 104 |  | Comutator 24 port TL-SG3428 | buc | 1,00 |  |
| 105 |  | Comutator 8 port РоЕ TL-SG1008P | buc | 1,00 |  |
| 106 |  | UPS APC 1500 | buc | 1,00 |  |
| 107 |  | Patch-panel 24 port cat. 5е 24 port cat.5e | buc | 1,00 |  |
| 108 |  | Cablu organizer orizontal 1 U | buc | 1,00 |  |
| 109 |  | Cablu organizer vertical | buc | 1,00 |  |
| 110 |  | Acces point wAP mikrotik | buc | 2,00 |  |
| 111 |  | Camera video externa IP 4Mpix | buc | 3,00 |  |
| 112 |  | Camera video interna IP 4Mpix | buc | 1,00 |  |
| 113 |  | Registrator 4 ch 4 canale | buc | 1,00 |  |
| 114 |  | Bloc ventilator cu termostat | buc | 1,00 |  |
|  |  | 3.4. Retea de telefonie |  |  |  |
| 115 |  | Cross-panel Cross tip 110 | buc | 1,00 |  |
| 116 |  | Aparat telefonic KX-TS2350 | buc | 7,00 |  |

Plan general PG

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Borduri din beton pentru trotuar - 65 m.l. |  |  |  |
| 1 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta - sub borduri | m3 | 2,93 |  |
| 2 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton pentru trotuara, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 65,00 |  |
|  |  | 2. Pavaj din dale de beton - 74 m2 |  |  |  |
| 3 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 0,74 |  |
| 4 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 7,40 |  |
| 5 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - Dale din beton de tip "BRUC" - 60 mm | m2 | 74,00 |  |
|  |  | 3. Restabilire portiuni de asfalt - 81 m2 |  |  |  |
| 6 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,053 |  |
| 7 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 81,00 |  |
|  |  | 4. Spatii verzi amenajate - 52 m2 |  |  |  |
| 8 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 0,52 |  |
| 9 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,07 |  |
| 10 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 9,80 |  |
| 11 |  | Nisip | m3 | 1,30 |  |
| 12 | TsH124B | Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - doar manopera nisip-pamint 1:1 | m3 | 2,60 |  |
| 13 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime (inclusiv amestecul nisip-pamint) | m2 | 52,00 |  |
| 14 | TsE02A | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor | 100m2 | 0,52 |  |
| 15 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 0,52 |  |
| 16 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,08 |  |
| 17 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 0,52 |  |